5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备统一网管南向TR069接口分册

5G共建共享工作组

2025年3月

前 言

本文件是共建共享工作组（以下简称买方）为拟建的各省级分公司2025年5G无线网建设工程向提供设备及技术服务的厂商（以下简称卖方）发出的《5G共建共享低成本基站设备技术规范书》的分册之一。《5G共建共享低成本基站设备技术规范书》系列技术规范书名称如下：

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 总册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站及室分信源站单模软件功能分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站及室分信源站双模软件功能分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站及室分信源站基带单元性能分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站扩展单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站1.8G+3.5G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 扩展型小基站3.5G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站1.8G+3.5G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站1.8G+2.1G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站3.5G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站2.1G射频单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站1.8G+3.5G一体机单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站1.8G+2.1G一体机单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站3.5G一体机单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 室分信源站2.1G一体机单元分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 一体化小基站单模分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 一体化小基站双模分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备统一网管分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备统一网管南向TR069接口分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备网关网管分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备初始化服务分册

- 5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 皮基站网关分册

本分册为《5G共建共享低成本基站设备技术规范书 - 无线边缘设备统一网管南向TR069接口分册》，规定了无线边缘设备统一网管南向TR069接口的技术要求。

数据定义

数据类型定义

本规范所使用的数据类型如下表1-1所示：

表1-1数据类型定义

| 类型名称 | 中文名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| string | 字符串型 | 本规范列示的字符串，最大允许长度可以用格式字符串（N）表示，N 是以字符计的最大长度。对所有字符串，其最大长度要么明确表明，要么隐含在构成该字符串的元素大小中。对内容是枚举类型的字符串，枚举的最大值决定了字符串的最大长度。如果没有明确指明最大长度或者不是枚举类型的字符串，默认最大长度为16个字符。如果字符串型动作参数超过了指定的最大值，会产生一个“无效参数（Invalid arguments）”的错误应答 |
| int | 整数型 | 从–2147483648（含）到+2147483647（含）范围内的整数。对列示的一些整数型，格式 int[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值 |
| unsignedInt | 无符号整数型 | 无符号整数，取值范围为 0（含）到4294967295（含）。对列示的一些无符号整数型，格式 unsignedInt[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值。 |
| long | 长整型 | 从–9223372036854775808（含） 到 9223372036854775807 （含）范围内的整数。对列示的一些长整型，格式 long[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值 |
| unsignedLong | 无符号长整型 | 无符号长整数，取值范围为 0（含）到18446744073709551615（含）。对列示的一些无符号长整型，格式 unsignedLong[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值。 |
| short | 短整型 | 从-32768（含）到32767（含）范围内的整数。对列示的一些短整型，格式short[Min:Max]表明取值范围，Min和Max值包含在内。如果没有任一Min或Max，表示没有限值。 |
| unsignedShort | 无符号短整型 | 无符号短整型，取值范围为0（含）到65535（含）。对列示的一些无符号短整型，格式unsignedShort[Min:Max]表明取值范围，Min和Max值包含在内。如果没有任一Min或Max，表明没有限值。 |
| boolean | 布尔型 | 布尔型，1 = true（真），0 = false（假），或是“true”和“false” |
| dataTime | 日期时间型 | ISO 8601 data-time 类型的子集，由SOAP 的dateTime 型定义。除非明确指明，所有的时间表示为 UTC（全球统一时间）。如果 5G基站 不知道绝对时间，它应当使用从启动后消逝的时间。比如，启动后的2 天3 小时4 分5 秒将表示为0000-00-02T03:04:05Z |
| base64 | Base64 编码 | Base64 编码的二进制。最大允许长度可以用格式 base64(N)来表示，N 是指在Base64 编码后字符的最大长度 |
| any | 任意 | 某元素包含该表中列示的任意类型。 |

数据模型定义

数据模型是网管和小站之间通信的参数规范，目前网管主要包括5G和4G两份模型定义，如下所示：

数据模型的版本会随着现网的需求、新的管理需求的出现进行迭代变更。

接口定义

接口定义内容

本系列规范在定义无线边缘设备统一网管的南向接口（Itf-S）时，将从如下几个方面进行定义：

1)	接口通信协议。本系列规范将对Itf-S所采用的通信协议进行定义。

2)	接口管理功能。本系列规范将对Itf-S所使用的接口管理功能进行定义，包括接口需求和接口设计。

接口通信协议

为了满足小基站运维管理数据的日常采集和呈现等需求，Itf-S应遵循Broadband Forum组织制定的TR-069协议（即CWMP）标准。

主要涉及如下协议：HTTP协议、TR-069协议。

此外，为了运维人员能够更加便捷地对小基站进行日常运维操作，Itf-S需同时提供基于SSH协议的MML指令接口（MML指令集厂商自定义），从而实现运维人员通过OMC远程对小基站进行实时操作和配置。

HTTP协议

HTTP采用的协议栈如下图2-1所示：

图 2-1 HTTP协议栈

TR-069协议

TR-069协议概述

TR-069是Broadband Forum制定的一个面向终端设备的网管协议，称为“用户终端设备广域网管理协议（CWMP）”，文档编号为TR-069。

TR-069采用的协议栈如下图2-2所示：

图 2-2 TR-069协议栈

根据TR-069的要求：

- 使用HTTP消息作为信息传输的主要承载（基于TCP及可选的安全传输协议SSL/TLS），服务端为ACS，客户端为CPE；

- 消息的具体内容使用SOAP包进行封装，SOAP包是一个包含SOAP Head（SOAP头）和 SOAP Body （SOAP体）组成的XML文档；SOAP头的字段定义参考附录H。

- 定义一组RPC方法，使得ACS和CPE间通过基于SOAP的远程接口方法调用实现管理和控制；

- 通过使用数据模型，定义和规范具体的管理参数；

- 安全性上，可选择使用SSL/TLS确保CPE和ACS之间的信息传输安全；

本规范中，ACS的实例指无线边缘设备统一网管（OMC），CPE的实例指小基站设备。

基于TLS协议的小基站与网管系统之间会话初始化流程详见附录I。

RPC方法要求

本系列规范定义的接口均在TR-069定义的RPC方法基础上进行定义。相关RPC方法涉及到OMC和小基站设备间的双向调用。其中，对小基站侧的实现要求如下表2-1所示：

表 2-1 CPE侧RPC方法要求

| 方法名(小基站方法) | 中文说明 | 对小基站的要求(响应) | 对OMC的要求(调用) |
| --- | --- | --- | --- |
| GetRPCMethods | 获取RPC方法列表 | 必选 | 可选 |
| SetParameterValues | 设置参数值 | 必选 | 必选 |
| GetParameterValues | 获取参数值 | 必选 | 必选 |
| GetParameterNames | 获取参数列表 | 必选 | 必选 |
| SetParameterAttributes | 设置参数属性 | 必选 | 可选 |
| GetParameterAttributes | 获取参数属性 | 必选 | 可选 |
| AddObject | 增加对象 | 必选 | 必选 |
| DeleteObject | 删除对象 | 必选 | 必选 |
| Reboot | 重启 | 必选 | 必选 |
| Download | 下载 | 必选 | 必选 |
| Upload | 上传 | 必选 | 必选 |
| FactoryReset | 恢复出厂设置 | 必选 | 必选 |

对OMC侧的实现要求如下表2-2所示：

表 2-2 OMC侧RPC方法要求

| 方法名(OMC方法) | 中文说明 | 对小基站的要求(调用) | 对OMC的要求(响应) |
| --- | --- | --- | --- |
| GetRPCMethods | 获取RPC方法列表 | 可选 | 必选 |
| Inform | 通知 | 必选 | 必选 |
| TransferComplete | 传输完成 | 必选 | 必选 |
| AutonomousTransferComplete | 传输完成（自动） | 可选 | 必选 |

如上表2-1和表2-2所示，其中标记为“必选”的RPC方法为实现本系列规范定义的基本接口功能的基础，必须实现。

SSH协议（可选）

SSH 是建立在应用层基础上的安全协议，为远程登录会话或其他网络服务提供安全性的协议。SSH可以提供基于口令和基于密匙的安全验证方式。

SSH由客户端和服务器软件组成。SSH服务器后台运行并响应客户端的连接请求；客户端包含SSH程序以及远程拷贝、远程登录、安全文件传输等其他应用程序。

SSH 协议主要由三部分组成：

（1）传输层协议 [SSH-TRANS]

提供了服务器认证，保密性及完整性，还提供压缩功能。 SSH-TRANS 通常运行在TCP/IP连接上，提供了强力的加密技术、密码主机认证及完整性保护。

（2）用户认证协议 [SSH-USERAUTH]

用于向服务器提供客户端用户鉴别功能，运行在传输层协议 SSH-TRANS 上。当SSH-USERAUTH 启动后，会从SSH-TRANS层接收会话标识符（唯一标识此会话并且适用于标记以证明私钥的所有权）。

（3）连接协议 [SSH-CONNECT]

将多个加密隧道分成逻辑通道。它运行在用户认证协议上，提供了交互式登录话路、远程命令执行、转发 TCP/IP 连接和转发 X11 连接。

针对的小基站和OMC之间的基于SSH协议的MML指令接口，OMC侧为SSH客户端，小基站为SSH服务器端。

接口管理功能需求

概述

无线边缘设备统一网管在小基站南向接口（Itf-S)支持下向运营商提供网络管理功能和业务，负责小基站网络的操作、管理、维护和指配（OAM&P）。小基站为被管实体，接受网管的管理。

南向接口定义了一系列接口对象，如配置管理接口、性能管理接口、故障管理接口等。

事务需求

本章主要定义了无线边缘设备统一网管（OMC）与被管设备（小基站）之间的管理接口功能需求。

角色

OMC是无线边缘设备统一网管，负责小基站设备的操作、管理、维护和指配（OAM&P）。

小基站为被管实体，接受OMC的管理。

配置管理接口功能需求

配置管理接口功能用例图如下图3-1所示：

图 3-1配置管理接口功能用例图

表3-1

| 需求点 | 子需求 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 配置参数查询功能 | 配置参数名称查询 | 网管对小基站进行参数名称查询，可以查询小基站设备中包含的所有配置参数的名称。 |
|  | 配置参数值查询 | 可以查询小基站设备中包含的所有配置参数的值。 |
| 配置参数修改功能 | 配置参数值修改 | 网管对小基站进行配置参数值的修改，可以修改小基站设备中包含的配置参数。 |
|  | 配置管理对象新增 | 网管对小基站进行管理对象的新增，可以新增一个小基站的管理对象（如基站、小区、载频、信道等）。 |
|  | 配置管理对象删除 | 网管对小基站进行管理对象的删除，可以删除一个小基站的配置管理对象（如基站、小区、载频、信道等）。 |
|  | 配置管理对象新增通知 | 当小基站的管理对象实例发生新增时，需要向网管发起通知。若该对象实例由网管发起的新增，则无需通知网管。网管收到配置管理对象新增通知之后，应该对该对象实例发起同步操作，并把结果保存到网管中。 |
|  | 配置管理对象删除通知 | 当小基站的管理对象实例发生删除时，需要向网管发起通知。若该对象实例由网管发起的删除，则无需通知网管。网管收到配置管理对象删除通知之后，应该对网管中保存的该对象实例信息进行删除。 |
| 配置参数变更上报 | NA | 配置数据存放于小基站中。当小基站的配置参数发生变更时需要实时上报相关通知到网管，配置参数变更包括配置数据取值的变更、新增实例以及删除实例等场景 |
| 配置参数属性管理功能 | 配置参数属性查询 | 网管对小基站进行配置参数属性的查询。配置参数的属性包括：参数值改变时的通知类型、权限列表。 |
|  | 配置参数属性修改 | 网管对小基站进行配置参数属性的修改。配置参数的属性包括：参数值改变时的通知类型、权限列表。 |

性能管理接口功能需求

性能管理接口功能用例图如下3-2所示：

图 3-2性能管理接口功能用例图

表3-2

| 需求点 | 子需求 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 性能测量任务定制功能 | NA | 性能测量任务定制功能网管对小基站设备进行性能测量任务定制，定制性能测量任务是否开启、采集时间、采集周期、上报路径等，以满足网管性能采集相关的功能业务需求。 |
| 性能采集功能 | 性能数据文件定时上传 | 小基站设备将性能数据以文件的形式定期上传到网管上（通过HTTP/HTTPS），当相应的性能数据文件准备好后，网管可随时进行解析和计算。性能数据文件的上传、采集需满足一定的时延要求。性能文件的采集周期粒度应至少支持5分钟、15分钟、30分钟、60分钟。小基站的性能数据文件若因为异常原因未能及时上传时，应保存一定时间（至少24小时），并重新上传网管。 网管上应能保存一定时间（至少24小时）的原始性能数据，以便后续进行核查、分析、重算。 |
|  | 性能数据文件定时上传结果通知 | 小基站设备上传性能数据文件完成之后，发送消息通知网管该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。 |
| 性能补采功能 | NA | 性能补采是指当网管没有按时收到小基站设备上传的性能文件的时候，网管对小基站设备发起性能补采操作，让小基站设备重新上传性能数据，以便网管进行后续的解析和计算工作。 |

故障管理接口功能需求

告警主要分为当前告警和历史告警两种。

当前告警: 基站设备当前正在发生的告警（未通知结束的告警）。

历史告警: 基站设备上已经发生过的告警（基站设备上报了告警开始和结束）。

故障管理接口功能用例图如下图3-3所示：

图 3-3故障管理接口功能用例图

表3-3

| 需求点 | 子需求 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 实时告警上报 | NA | 实时告警上报功能，是指小基站设备主动发送事件报告到网管来实现设备的实时告警。 小基站设备将实时产生的告警信息主动通知网管, 网管进行相应的处理。 |
| 告警同步 | NA | 告警同步活动指网管发起针对小基站设备的告警参数信息查询，并进行相应的处理。 网管下发告警参数查询命令，小基站返回对应的告警参数项，包含参数名称与参数值，网管自身进行告警信息的匹配操作，以满足网管与小基站告警信息的一致性。 |

维护管理接口功能需求

维护管理接口功能用例图如下图3-4所示：

图 3-4维护管理接口功能用例图

表3-4

| 需求点 | 子需求 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备在线状态通知 | NA | 小基站设备一旦连接成功网管，则定时发送心跳消息，通知网管该基站设备在线。 |
| 设备重启功能 | 设备重启 | 网管对小基站设备下发重启命令，小基站设备进行重启操作。小基站随后通知网管重启成功或重启失败。 |
|  | 设备重启结果通知 | 小基站设备进行重启操作之后，发送消息通知网管该基站设备重启完成。 |
| 设备软件升级功能 | 设备软件升级 | 网管对小基站设备下发软件升级命令，小基站设备进行软件升级操作。 网管可对扩展性小基站的各个组成单元进行升级，被升级单元的选择由厂家提供的升级文件中指定，网管不作处理。软件升级文件由网管传输到小基站的MU单元，由MU单元分发到各个升级目标单元。 软件升级文件是一个压缩包文件，里面包含各个升级目标类型的升级文件。 |
|  | 设备软件文件下载 | 当小基站设备收到从网管下发的软件升级命令之后，向网管指定的文件服务器下载软件文件。 |
|  | 设备软件下载完成通知 | 当小基站设备从网管下载完成软件升级包之后，需要将软件下载结果通知到网管。 |
|  | 设备单元软件升级结果通知 | 对于扩展型小基站设备，需要根据软件升级包的内容，识别出需要进行软件升级的单元，对各个需升级单元进行软件升级操作，每个单元的升级结果需分别通知网管。对于一体化社会化基站设备，需要把主单元的升级结果通知网管。 |
|  | 设备软件升级完成通知 | 小基站设备进行软件升级操作，升级完成之后，小基站发送消息通知网管该基站设备软件升级完成。对于扩展型小基站，当所有升级单元全部升级完成后，发送该通知。 |
|  | 查询设备单元的软件升级进度 | 在设备软件升级的过程中，网管能够查询小基站设备目前所处的升级阶段，以便运维人员掌握设备软件升级进度。对于扩展型小基站，能够对一个或者多个单元的升级进度进行查询。 |
| 恢复出厂设置 | NA | 网管下发恢复出厂设置命令，小基站设备进行恢复出厂设置操作，将该基站设备恢复到出厂时的配置。 |
| 设备日志任务定制功能 | NA | 在运行的过程中，小基站设备应采集记录日志数据，以文件的形式保存。为了减少传输带宽和存储空间的占用，小基站设备应将日志文件进行压缩后再上传到网管，如果有多个日志文件，则应先进行打包，再进行压缩上传。 设备日志任务定制功能指网管对小基站设备进行设备日志上传进行任务定制，以便调节设备日志上传任务采集的上报周期、是否上报等。 1）周期配置：5G设备应支持上报周期粒度可配，周期可配置为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟，60分钟，默认为60分钟； 2）开关配置：打开/关闭周期上报，一般情况下，小基站设备应在开关开启的情况下才上传日志；而当小基站发生故障时，无论该开关是否开启，在故障时间点前后有助于分析故障的日志，都应立即主动上传到网管，此时上传的日志文件名应以特殊的标记与普通日志进行区分。 |
| 设备日志上传功能 | 日志文件定时上传 | 小基站设备根据任务定制信息，将日志数据以文件的形式定期上传到网管上（通过HTTP/HTTPS）。 当在上报周期结束时间到来之前，小基站设备的日志大小已达到容量上限，为确保日志数据不会丢失，小基站设备应立即将保存的日志上报到网管，并且开启一个新的上报周期。 |
|  | 日志文件定时上传结果通知 | 小基站设备上传日志数据文件完成之后，发送消息通知网管上传成功或者失败。 |
|  | 日志文件获取 | 网管下发上传命令给小基站设备，小基站设备按命令要求上传日志文件到指定的地址，日志文件包括小基站设备上保存的所有日志。 |
| 设备信息文件管理功能 | 设备信息文件上传 | 设备相关信息以文件方式存放于小基站设备中。网管下发上传命令给小基站设备，小基站设备将信息文件上传到网管指定的上传地址中。 |
|  | 设备信息文件下载(可选) | 网管下发下载命令给小基站设备，小基站设备从网管中下载指定的设备信息文件。 |

MR管理接口功能需求（可选）

MR管理接口功能用例图如下图3-5所示：

图 3-5 MR管理接口功能用例图

表3-5

| 需求点 | 子需求 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| MR测量任务定制功能 | NA | MR测量任务定制功能是指网管对小基站设备进行MR测量任务定制，以便定制MR测量任务是否开启、采样周期、采集周期、采集开始结束时间、上报路径等，以满足网管MR采集相关的功能业务需求。 |
| MR采集功能 | 测量报告（MR）文件定时上传 | 小基站设备将MR以文件的形式定期上传到网管上（通过HTTP/HTTPS），当相应的MR数据文件准备好后，网管可随时进行解析和计算。MR数据文件的上传、采集需满足一定的时延要求。 |
|  | MR文件定时上传结果通知 | 小基站设备上传MR文件完成之后，发送消息通知网管该基站设备上传MR文件成功或者失败。 |

南向接口要求

接口方法

公共管理接口

在OMC与小基站设备之间进行的业务操作，都需要进行连接建立，具体的业务操作，连接关闭等具体的业务流程，可将连接建立，连接关闭等公共操作提取成公共的管理接口。

OMC发起连接建立

OMC可以在任何时候使用连接请求机制，请求小基站设备发起一个到OMC的连接，见表4-1，其中小基站发起的Inform请求中的EventCode值为“6 CONNECTION REQUEST”，参见表4-57 EventStruct参数信息。

表 4-1 OMC发起的连接建立接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起HTTP Get请求 | Get | HTTP |
| 2 | 小基站设备向OMC响应HTTP Response | Response | HTTP |
| 3 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 5 | 小基站设备向OMC发起空的Http Post请求 | POST | HTTP |

OMC发起连接关闭

OMC发起连接关闭接口方法见表4-2。

表 4-2 OMC发起的连接关闭接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备响应HTTP Response(empty)请求 | POST | HTTP |

小基站设备发起连接建立

小基站设备请求建立连接见表4-3，发送Inform请求中的EventCode值为“2 PERIODIC“，参见表4-57 EventStruct参数信息。

表 4-3 OMC发起的连接建立接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

小基站设备发起连接关闭

OMC发起的连接关闭接口方法见表4-4。

表 4-4 OMC发起的连接关闭接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起HTTP Rquest(empty)请求 | POST | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应HTTP Response(empty)请求 | Response | HTTP |

配置管理接口

配置参数名称查询 GetParameterNames

OMC可对小基站设备上查询参数名称。详细的流程参见附录A配置参数名称查询，该流程中调用的RPC方法见下表4-5。

表 4-5 查询小基站设备配置参数名称流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起GetParameterNames请求 | GetParameterNames | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应GetParameterNamesResponse | GetParameterNamesResponse | RPC Methods |

配置参数值查询 GetParameterValues

OMC可对小基站设备上查询配置参数值。详细的流程参见附录A配置参数值查询，该流程中调用的接口方法见表4-6。

表 4-6 查询小基站设备配置参数值流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起GetParameterValues请求 | GetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse | GetParameterValuesResponse | RPC Methods |

配置参数值修改 SetParameterValues

OMC可对小基站设备上的配置参数值进行修改。详细的流程参见附录A配置参数值修改，该流程中调用的接口方法见表4-7。

表 4-7 小基站设备配置参数值修改流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起SetParameterValues请求 | SetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse | SetParameterValuesResponse | RPC Methods |

配置参数项新增 AddObject

OMC可对小基站设备上的管理对象实例进行新增。详细的流程参见附录A配置管理对象新增，该流程中调用的接口方法见表4-8。

表 4-8 小基站设备配置参数项新增流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起AddObject请求 | AddObject | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应AddObjectResponse | AddObjectResponse | RPC Methods |

配置参数项删除 DeleteObject

OMC可对小基站设备上的管理对象实例进行删除。详细的流程参见附录A配置管理对象删除，该流程中调用的接口方法见表4-9。

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起DeleteObject请求 | DeleteObject | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应DeleteObjectResponse | DeleteObjectResponse | RPC Methods |

表 4-9 小基站设备配置参数项删除流程及调用的接口方法

配置参数变更上报 Inform

小基站设备上报配置参数值发生变化时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“4 VALUE CHANGE” ，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表4-10。

表 4-10配置参数变更上报流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

小基站设备上多实例节点的实例发生增加或删除时，需要通知OMC。当有实例增加时，通过在Inform消息的ParameterList参数列表中携带AddEndPoint参数来表示变化类型，其值为增加的实例对象路径，当有实例被删除时，通过在Inform消息的ParameterList参数列表中携带DelEndPoint参数来表示变化类型，其值为被删除的实例对象路径，当参数值发生改变时，则无需携带其他特殊参数，默认变化类型为参数值变化。在一个Inform消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知。

配置管理对象新增上报 Inform

小基站设备上报配置管理对象实例发生新增时，需要与网管建立连接并开始新的会话过程。其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“103 ADD OBJECT” ，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表4-11。Inform消息的ParameterList参数列表中携带已新增的配置管理对象实例的完整路径信息。

在一个Inform消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知。

表4-11配置管理对象新增上报流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向网管发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | 网管向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

配置管理对象删除上报 Inform

小基站设备上报配置管理对象实例发生删除时，需要与网管建立连接并开始新的会话过程。其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“104 DELETE OBJECT” ，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表4-12。Inform消息的ParameterList参数列表中携带已删除的配置管理对象实例的完整路径信息。

在一个Inform消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知。

表4-12配置管理对象删除上报流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向网管发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | 网管向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

配置参数属性查询 GetParameterAttributes

OMC可对小基站设备上查询参数属性。详细的流程参见附录A配置参数属性查询，该流程中调用的接口方法见表4-13。

表 4-13查询小基站配置参数值流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起GetParameterAttributes请求 | GetParameterAttributes | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse | GetParameterAttributesResponse | RPC Methods |

配置参数属性修改 SetParameterAttributes

OMC可对小基站设备上修改参数属性。详细的流程参见附录A配置参数属性修改，该流程中调用的接口方法见表4-14。

表 4-14查询小基站配置参数值流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起SetParameterAttributes请求 | SetParameterAttributes | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse | SetParameterAttributesResponse | RPC Methods |

性能管理接口设计

性能测量任务定制 SetParameterValues

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传性能文件的周期。详细的流程参见附录A性能测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表4-15。

表 4-15 小基站参数值修改流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起SetParameterValues请求 | SetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse | SetParameterValuesResponse | RPC Methods |

OMC通过对小基站相关性能参数的配置，可以控制小基站将性能数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。性能参数的配置项查看数据模型参数中的性能指标参数。

性能数据文件定时上传 PUT/POST

详细的流程参见附录A文件上传，该流程中调用的接口方法见表4-16。

表 4-16 性能数据文件定时上传流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起文件上传请求 | PUT/POST | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应上传结果 | Response | HTTP |

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录E。

性能数据文件定时上传结果通知AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录A文件定时上传文件结果通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-17。

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete | AutonomousTransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse | AutonomousTransferCompleteResponse | RPC Methods |

表 4-17性能数据文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

性能数据文件补采任务定制 SetParameterValues

网管使用SetParameterValues方法来设置小基站设备重新上传制定时间段内的性能文件。详细的流程参见附录A性能测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表4-18。

表4-18 小基站参数值修改流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网管向小基站设备发起SetParameterValues请求 | SetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse | SetParameterValuesResponse | RPC Methods |

网管通过对小基站性能数据文件补采任务参数的配置，可以控制小基站将性能数据文件重新上传到指定的文件服务器。性能补采任务参数的配置项参见数据模型中性能补采参数。

若Enable为true，小基站设备根据网管设置的开始时间和结束时间，在自身的存储空间中查找符合要求的性能文件，若成功查找到符合要求的一个或者多个性能文件，则通过“4.1.3.2性能数据文件定时上传”的要求，重新上传性能数据文件。

故障管理接口设计

告警上报 Inform

当告警发生时，小基站设备根据预定义的告警报告机制向OMC上报告警。其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“101 ALARM”，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A实时告警上报，该流程中调用的接口方法见表4-19。

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

表 4-19实时告警上报流程及调用的接口方法

需传递的告警信息参数概要如表4-20所示，此参数位于Inform参数信息中的ParameterList参数，全部告警参数参见数据模型。

表 4-20告警参数概要

| 分析阶段参数名称 | 参数标识 | 设计阶段参数定义 | 设计阶段参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警标识 | AlarmIdentifier | 该告警的唯一序列号。 | String |
| 网元SN | SerialNumber | 该告警所属网元系列号 | String |
| 网元OUI | OUI | 该告警所属网元OUI | String |
| 告警级别 | PerceivedSeverity | 告警级别，设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； | String |
| 告警类型 | EventType | 告警类型，设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等。(格式：英文) | String |
| 告警状态 | NotificationType | 通知类型 | String |
| 告警原因 | ProbableCause | 告警原因（格式：英文） | String |
| 告警事件发生时间 | EventTime | 告警发生、改变、清除时间 | dateTime |
| 告警描述 | SpecificProblem | 告警描述（格式：英文） | String |
| 告警附加信息 | AdditionalInformation | 告警附加信息。（格式：英文）注：统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段。 | String |
| 告警附加文本 | AdditionalText | 告警附加文本 本规范规定内容为厂家告警编码 | String |
| 告警实例 | ManagedObjectInstance | 定义了承载该对象实例DN时发生的基站告警的信息对象等级的实例。 注：可选字段 | String |

告警同步 GetParameterValues

OMC可对小基站设备进行告警同步操作。详细的流程参见附录A告警同步，该流程中调用的接口方法见表4-21。

表 4-21告警同步流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起GetParameterValues请求 | GetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse | GetParameterValuesResponse | RPC Methods |

需传递的告警信息参数具体设计参见表4-20。

维护管理接口设计

设备在线状态通知 Inform

当小基站设备连接OMC时，小基站设备上报Inform消息通知OMC。其中5G基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“2 PERIODIC” ，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A设备在线状态通知，该流程中调用的接口方法见表4-22。

表 4-22设备在线状态通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

设备重启 Reboot

详细的流程参见附录A设备重启，该流程中调用的接口方法见表4-23：

表 4-23重启流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起Reboot请求 | Reboot | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应RebootResponse | RebootResponse | RPC Methods |

设备重启结果通知 Inform

其中小基站设备自身发起的重启后，发起的Inform消息请求中的EventCode值为“1 BOOT”；由OMC发起的Reboot，重启后，小基站设备发起的Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，参见表4-57 EventStruct参数信息。详细的流程参见附录A设备重启结果通知，该流程中调用的接口方法见表4-24。

此外，小基站通知信息中需携带自身的状态信息、序列号、设备型号信息等基本信息参数上报到网管，对于扩展性小基站，还需要把主机单元、汇聚单元、远端单元的基本信息参数也上报到网管。

表 4-24 参数变更上报流程调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

设备软件升级 Download

OMC依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，小基站在后台自行完成升级文件的下载和应用过程。详细的流程参见附录A设备软件升级，该流程中调用的接口方法见表4-25。其中Download方法中的FileType值为“1 Firmware Upgrade Image”。

表 4-25 设备软件升级流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起Download请求 | Download | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应DownloadResponse | DownloadResponse | RPC Methods |

设备软件文件下载 GET

详细的流程参见附录A设备软件下载，该流程中调用的接口方法见表4-26。

表 4-26 设备软件文件下载流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备进行文件下载操作 | GET | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

设备软件下载完成通知 TransferComplete

详细的流程参见附录A设备软件下载完成通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-27。

表 4-27 设备软件升级结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送TransferComplete | TransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应TransferCompleteResponse | TransferCompleteResponse | RPC Methods |

设备单元软件升级结果通知 Inform

详细的流程参见附录A设备单元软件升级结果通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中携带的EventCode值为“107 UNIT UPGRADE RESULT”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-28。

表 4-28 设备软件升级结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

需传递的升级结果参数具体设计如表4-29所示，此参数位于Inform参数信息中的ParameterList参数：

表 4-29升级结果格式参数

| 分析阶段参数名称 | 参数标识 | 设计阶段参数定义 | 设计阶段参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级状态 | Status | 软件升级的状态，取值如下： 1:成功 2:进行中 3:失败 | unsignedInt |
| 升级失败原因 | FailureCause | 软件升级的失败原因，如果升级成功，本字段可为空，否则将失败原因以可读文字的方式通知OMC | String |

设备软件升级完成通知 Inform

详细的流程参见附录A设备软件升级完成通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中携带的EventCode值为“102 UPGRADE FINISH”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-30。

表 4-30设备软件升级完成通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

查询设备单元的软件升级进度GetParameterValues

OMC可随时对小基站设备及其单元的软件升级进度进行查询。详细的流程参见附录A配置参数值查询，该流程中调用的接口方法见表4-31。

表4-31查询设备单元的软件升级进度流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起GetParameterValues请求 | GetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse | GetParameterValuesResponse | RPC Methods |

设备恢复出厂设置 FactoryReset

OMC可对小基站设备上的参数值进行修改。详细的流程参见附录A设备恢复出厂设置，该流程中调用的接口方法见表4-32。

表 4-32 设备恢复出厂设置流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起FactoryReset请求 | FactoryReset | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应FactoryResetResponse | FactoryResetResponse | RPC Methods |

日志文件定时上传任务定制 SetParameterValues

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传日志文件的周期。详细的流程参见附录A设备日志任务定制，该流程中调用的接口方法见表4-33。

表 4-33 小基站设备参数值修改流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起SetParameterValues请求 | SetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse | SetParameterValuesResponse | RPC Methods |

OMC通过对小基站设备相关日志参数的配置，可以控制小基站将日志数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。日志参数的配置项如下所示。

表 4-34日志文件参数信息

| 参数类型（Name） | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PeriodicUploadEnable | boolean | (true、false) | 开启或关闭小基站周期性的发送信息指定文件服务器的能力。 |
| URL | string | 0-256字符 | URL详细说明了目标文件位置 该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。 |
| Username | string | 0-256字符 | 用于小基站鉴权文件服务器。 |
| Password | string | 0-256字符 | 用于小基站鉴权文件服务器。 |
| PeriodicUploadInterval | unsignedInt | [1:]（大于等于1的整数） | 如果PeriodicUploadEnable 值为true，该参数表示小基站生成一个历史事件文件和尝试上载文件到指定的目标文件位置之间的时间间隔，单位为秒。 |

日志文件上传 PUT/POST

详细的流程参见附录A文件上传，该流程中调用的接口方法见表4-35。

表 4-35日志文件定时上传流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起文件上传请求 | PUT/POST | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录E。

日志文件定时上传结果通知 AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录A文件上传结果通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”,参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-36。

表 4-36 日志文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete | AutonomousTransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse | AutonomousTransferCompleteResponse | RPC Methods |

日志文件获取 Upload

详细的流程参见附录A日志文件获取，该流程中调用的接口方法见表4-37。其中Upload方法中的FileType值为“2 Vendor Log File”。

表 4-37 日志文件获取流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起Upload文件上传请求 | Upload | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向 OMC响应UploadResponse | UploadResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备进行文件上传操作 | PUT/POST | HTTP |
| 4 | OMC向小基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录E。

日志文件上传结果通知TransferComplete

详细的流程参见附录A文件上传结果通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Upload”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-38。

表 4-38 日志文件上传结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送TransferComplete | TransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应TransferCompleteResponse | TransferCompleteResponse | RPC Methods |

设备信息文件上传命令 Upload

详细的流程参见附录A设备信息文件上传，该流程中调用的接口方法见表4-39。其中Upload方法中的FileType取值详见表4-71。

表 4-39 设备信息文件上传流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起Upload文件上传请求 | Upload | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应UploadResponse | UploadResponse | RPC Methods |

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录E。

设备信息文件上传PUT/POST

详细的流程参见附录A设备信息文件上传，文件上传该流程中调用的接口方法见表4-40。

表 4-40设备软件文件上传流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备进行文件上传操作 | POST/PUT | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

设备信息文件上传结果通知 TransferComplete

详细的流程参见附录A设备信息文件上传，其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“M Upload”和“7 TRANSFER COMPLETE”,参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-41。

表 4-41设备信息文件上传结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送TransferComplete | TransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应TransferCompleteResponse | TransferCompleteResponse | RPC Methods |

设备信息文件下载命令Download(可选)

OMC调用该操作，使得小基站设备从OMC下载对应的设备信息文件。详细的流程参见附录A设备信息文件下载，该流程中调用的接口方法见表4-42。其中Download方法中的FileType取值详见表4-73。

表 4-42设备信息文件下发流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向小基站设备发起Download请求 | Download | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应DownloadResponse | DownloadResponse | RPC Methods |

设备信息文件下载 GET(可选)

详细的流程参见附录A设备信息文件下载，该流程中调用的接口方法见表4-43。

表 4-43 设备软件文件下载流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备进行文件下载操作 | GET | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

设备信息文件下载结果通知 TransferComplete(可选)

详细的流程参见附录A设备信息文件下载，其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表4-57 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-44。

表 4-44设备信息文件下载结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 小基站设备向OMC发送TransferComplete | TransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向小基站设备响应TransferCompleteResponse | TransferCompleteResponse | RPC Methods |

MR管理接口设计（可选）

MR测量任务定制 SetParameterValues

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传MR文件的周期。详细的流程可参见附录A MR测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表4-45。

表 4-45 5G参数值修改流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网管向小基站设备发起SetParameterValues请求 | SetParameterValues | RPC Methods |
| 2 | 小基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse | SetParameterValuesResponse | RPC Methods |

OMC通过对小基站设备相关MR参数的配置，可以控制小基站设备将MR数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。MR参数的配置项如下表4-46所示。

表 4-46 MR参数信息

| 参数类型（Name） | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| MrEnable | boolean | 在下面两个值中选其一： FALSE – 关闭 TRUE – 开启 | 开启或关闭小基站设备周期性上传MR数据文件到指定文件服务器的能力。 |
| MrUrl | string | 0-256字符 | MrUrl详细说明了目标文件位置。该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。 |
| MrUsername | string | 0-256字符 | 用户名用于小基站设备到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空 |
| MrPassword | string | 0-256字符 | 密码用于 小基站设备到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空当为读时，该参数返回一个空字符串，而不是一个实际的值。 |
| MeasureType | string | {MRO,MRE,MRS} | MR文件类型，可以选择一种或多种，如开启多种测量类型，需要“,”进行分隔。 |
| OmcName | string | 0-64字符 | OMC-R名称，用与基站生成的MR文件命名 |
| SamplePeriod | unsignedInt | [2048,5120,10240,60000,360000,720000,1800000,3600000](单位毫秒) | MR采样周期 |
| UploadPeriod | unsignedInt | [1:] (1及1的倍数，单位分钟) | MR采集周期 |
| SampleBeginTime | dateTime | 参考时间，或未知的时间，值定义为0001-01-01T00:00:00Z，表明没有指定精确的时间参考。 | 是UTC中的一个绝对时间参考，用于决定小基站设备何时开始测量任务，当任务开始后，将周期文件上载。 |
| SampleEndTime | dateTime | 参考时间，或未知的时间，值定义为0001-01-01T00:00:00Z，表明没有指定精确的时间参考。 | 是UTC中的一个绝对时间参考，用于决定小基站设备何时结束测量任务，当结束后将不再上载MR文件。 |
| MRNCGILis或MRECGIList | string | 表示哪些小区需要执行MR任务，all 代表基站下所有小区都采集,NCGI 由PLMN 和 NCI 组成，PLMN与NCI之间使用“-”分割，NCGI之间使用“,”分割；ECGI 由PLMN 和 ECI 组成，PLMN与ECI之间使用“-”分割，ECGI之间使用“,”分割，例如，“46000-107909121，46000-107909122”； | 小站下需要开启MR测量的小区ID列表，5G站和4G站上报的参数不同 |
| PrbNum | string | {0,1,2,…273 } | 需要开启接收干扰功率测量的上行子帧的PRB 索引。可以选择273个PRB中的任意多个，例 如{0..7,50,273}表示选择0号到7号，50号及273号共10个位置上的PRB，其中”..”表示连续区间，“,”表示分隔。 |
| SubFrameNum | string | {2,3,4,7,8,9} | 需要开启接收干扰功率测量的上行子帧。如选择多个，需要用“,”进行分隔。 |

MR数据文件定时上传 PUT/POST

详细的流程可参见附录A上传MR数据文件，该流程中调用的接口方法见表4-47。

表 4-47 MR数据文件定时上传流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发起文件上传请求 | PUT/POST | HTTP |
| 2 | OMC向小基站设备响应上传结果 | Response | HTTP |

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录E。

MR数据文件定时上传结果通知AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录A上传MR数据文件结果通知，其中小基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”，参见表4-48 EventStruct参数信息。该流程中调用的接口方法见表4-54。

表 4-48 MR数据文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete | AutonomousTransferComplete | RPC Methods |
| 2 | OMC向小基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse | AutonomousTransferCompleteResponse | RPC Methods |

接口参数

RPC方法参数

Inform

小基站设备任何时刻要建立与OMC的连接，小基站设备必须调用Inform方法，来初始化一个传输序列。Inform方法中，如果同时有其他事件，则应按事件类型分开发送给OMC，如果告警产生和配置参数变化同时存在时，应分开上报给OMC。ParameterList参数中除了协议要求每次Inform都上报的参数外，参数值发生改变且通知属性非0的参数应全部列入。该方法的如表4-49。

表 4-49 Inform参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeviceID | 唯一标识小基站设备的结构。 | DeviceIdStruct | { Manufacturer ,OUI, ProductClass, SerialNumber }详细说明请参阅表4-50 DeviceIdStruct参数信息 | M |
| Event | 结构数组，说明引发事务会话建立的一个或多个事件。如果存在多于一个原因，小基站必须列出所有原因。 | EventStruct | {EventCode,CommandKey}详细说明请参阅表4-51 EventStruct参数信息 | M |
| MaxEnvelopes | 该参数必须设置为 1，因为此协议版本仅支持每条消息包含一个 SOAP 信包，并且在接收时必须忽略其值。 | unsignedInt | 无 | M |
| CurrentTime | 小基站的当前的日期与时间（UTC）。 | dateTime | 无 | M |
| RetryCount | 在成功完成对Inform 方法的调用前，已进行了多少次调用尝试。特别地，该值在每次非成功的尝试后会增1。非成功的尝试包括发送Inform 报文以与OMC 建立连接，或每次对Inform 报文的不成功使用，比如收到错误应答或没有收到应答。在已经发送了Inform 报文并且收到了成功应答后，该值重置为零。 | unsignedInt | 无 | M |
| ParameterList | 在表67 ParameterValueStruct参数信息中定义的name-value 键值对的数组。用于携带在Inform 请求中包括的参数信息表。 | ParameterValueStruct[] | {Name,Value}详细说明请参阅表4-52 ParameterValueStruct参数信息 | M |

表 4-50 DeviceIdStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manufacturer | 设备的制造商 | String | 0-64字符 | M |
| OUI | 设备制造商的组织唯一标识。用6 位十六进制值表示，均为大写，并且包括任何的前置零。 | String | 0-6字符 | M |
| ProductClass | 产品分类标识。标识基站所属的产品分类，必须和数据模型中的ProductClass保持一致。 | String | 0-64字符 | M |
| SerialNumber | 对指定的制造商，该标识可以唯一地确定该设备。 | String | 0-64字符 | M |

表 4-51 EventStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EventCode | 每个值包括一个标识字符随后是对应原因的文字描述。几项原因值列示在下面，同时也定义了厂商自定制原因的语法。 值; 原因. “0 BOOTSTRAP”; 表明会话发起原因是小基站首次安装或5G恢复出厂设置或OMC 的URL 发生变化。. “1 BOOT”; 表明会话发起原因是小基站加电或重置，包括系统首次启动，以及因任何原因而引起的重启，包括使用Reboot 方法。. “2 PERIODIC”; 表明会话发起原因是定期的Inform 引起。. “3 SCHEDULED”; 表明会话发起原因是调用了ScheduleInform 方法。. “4 VALUE CHANGE”; 表明会话发起原因是一个或多个参数值的变化。该参数值包括在Inform 方法的调用中。例如 小基站分配了新的IP 地址。. “5 KICKED”; 表明会话发起原因是为了web 标识管理。. “6 CONNECTION REQUEST”; 表明会话发起原因是 Connection Request notification。. “7 TRANSFER COMPLETE”; 表明会话的发起是为了表明以前请求的下载或上载（不管是否成功）已经结束，在此会话中将要调用一次或多次TransferComplete 方法。. “8 DIAGNOSTICS COMPLETE”; 当完成由OMC 发起的诊断测试结束后，重新与OMC 建立连接时使用。. “9 REQUEST DOWNLOAD”; 表明会话建立了CPE调用requestdownload方法一次或更多. “10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”; 表明会话建立的下载或上传并没有特别要求的OMC完成（成功或者不成功），Autonomoustransfercomplete方法会被调用一次。. “11 DU STATE CHANGE COMPLETE”; 会话建立表明先前请求状态转变的完成，成功或者不成功。此方法只能用“M changedustate”事件代码。. “12 AUTONOMOUS DU STATE CHANGE COMPLETE”; 该会话表示一个状态变化没有特别要求的changedustate RPC完成（成功或者不成功）. “13 WAKEUP”; 表明会话是由于CPE从待机中指定的条件下建立。. “101 ALARM“; 该会话表示一个或多个的新告警、告警状态变更、告警清除信息需要上报给OMC. “102 UPGRADE FINISH“; 该会话表示一个软件升级完成通知上报给OMC. “103 ADD OBJECT“; 该会话表示一个或多个管理对象新增通知上报给网管. “104 DELETE OBJECT“; 该会话表示一个或多个管理对象删除通知上报给网管. “105 STARTUP STAGE REPORT”; 该会话发起原因是小基站完成开站操作的某个阶段，如参数校验、参数配置、小区激活等. “106 STARTUP RESULT REPORT”; 该会话发起原因是小基站完成全部开站操作。. “107 UNIT UPGRADE RESULT”; 该会话表示基站（含单元）软件升级完成结果上报给网管. “M “<method name>; 如果这是另一方法的结果，值”M”后紧接着一个空格和方法的名称。例如：“M Reboot”. “X “<OUI><event>; 厂商自定义事件。在”X”后的OUI 和空格是组织唯一标识符，表示为6 位十六进制值，均使用大写，并包括任何前置零。该值必须是在附录B.1 定义的有效OUI。对<event>的值与解释是厂商自定义的。例如： “X 00D09E MyEvent”. | string | 0-64字符 | M |
| CommandKey | 如果是因定义了一个CommandKey 而产生了Inform 结构，该元素必须CommandKey 的值。在其它情况下，该元素的值为空字符串。 | string | 0-32字符 | M |

表 4-52 ParameterValueStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | 参数的名称 | string | 0-256字符 | M |
| Value | 参数需要设置的值 | Any | 无 | M |

InformResponse

InformResponse 参数信息见表4-53。

表 4-53 InformResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MaxEnvelopes | 该参数必须设置为 1，因为此协议版本仅支持每条消息包含一个 SOAP 信包，并且在接收时必须忽略其值。 | unsignedInt | 无 | M |

GetParameterNames

GetParameterName 参数信息见表4-54。

表 4-54 GetParameterNames参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterPath | 包括一个完整参数名或部分路径名的字符串，代表名称层次的一个子集。空字符串代表名称空间的顶层。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。 下面是完整参数名的例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo。 | string | 0-256字符 | M |
| NextLevel | 如果值为false，则应答将列出所有以ParameterPath 参数指定字符串开始的参数的完整路径名。例如，如果ParameterPath 是 “InternetGatewayDevice.LANDevice. 1.Hosts.”，应答可能列出： InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.HostNumberOfEntries InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.1. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.1.IPAddress 如果值为 true，则应答只列出指定的ParameterPath 下一层的部分路径名。例如，如果ParameterPath 是“InternetGatewayDevice.LANDevice. 1.Hosts.”，应答可能列出：InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.HostNumberOfEntries InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host. | boolean | 1,0 | M |

GetParameterNamesResponse

GetParameterNamesResponse参数信息见表4-55。

表 4-55GetParameterNamesResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterList | 结构数组，每个包含一个参数的名称和其它信息。 | ParameterInfoStruct[] | {Name,Writable}详细信息参阅表71 ParameterInfoStruct参数信息 | M |

表 4-56 ParameterInfoStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | 这是参数的名称或部分路径。 | string | 0-256字符 | M |
| Writable | 是否该参数值能够用SetParameterValues 方法来覆盖。如果因 NextLevel 值为true，该名称是一个部分路径名，则表明是否AddObject 和DeleteObject 可以被用于该层次来移除该实例或增加其它的实例 | boolean | 1,0 | M |

GetParameterValues

GetParameterValues参数信息见表4-57。

表 4-57 GetParameterValues参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterNames | 字符串数组，每个代表所请求的参数的名称。 如果参数名是以部分路径名的方式出现，则该请求需被解释为请求返回命名层次中共用相同前缀的该分支的所有参数。部分路径名必须在层次的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。空字符串代表整个层次名称的顶部。下面是完整参数名称的例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名称的例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo. | string(256)[] | 0-256字符 | M |

GetParameterValuesResponse

GetParameterValuesResponse参数信息见表4-58。

表 4-58 GetParameterValuesResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterList | Name-value键值对的数组，包括每个被请求参数的名称和值。 | ParameterValueStruct[] | {Name,Value}详细信息参阅表4-52 ParameterValueStruct参数信息 | M |

SetParameterValues

SetParameterValues参数信息见表4-59。

表 4-59 SetParameterValues参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterList | Name-value 键值对的数组，包括每个被请求参数的名称和值。 | ParameterValueStruct[] | {Name,Value}详细说明请参阅表4-52 ParameterValueStruct参数信息 | M |
| ParameterKey | 用于设置小基站的ParameterKey参数值（例如InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey）。当且仅当OMC发起的SetParameterValues方法执行完全成功时，5G必须按OMC指定的该参数值赋值到其ParameterKey参数中。当SetParameterValues未完全执行成功（此时参数修改未生效），ParameterKey参数值一定不可修改。ParameterKey参数使得OMC能够有可能追踪到对5G发起的修改。当OMC指定ParameterKey为空值时，小基站也可正确识别且正常回复。 | String | 0-32字符 | M |

SetParameterValuesResponse

SetParameterValuesResponse参数信息见表4-60。

表 4-60 SetParameterValuesResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | 对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 参数的改动已经验证并应用。 1 = 参数的改动已经验证并提交，只是尚未应用（比如，在新的参数值应用前需要进行重新启动） | int[0:1] | 0-1 | M |

AddObject

AddObject参数信息见表4-61。

表 4-61 AddObject参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objectName | 要建立新实例的对象集合的路径名称。路径名必须在该对象的层次名称的最后节点后加上“.”（点）结尾。 | string | 0-256字符 | M |
| ParameterKey | 用于设置小基站的ParameterKey参数值（例如InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey）。当且仅当OMC发起的SetParameterValues方法执行完全成功时，小基站必须按OMC指定的该参数值赋值到其ParameterKey参数中。当SetParameterValues未完全执行成功（此时参数修改未生效），ParameterKey参数值一定不可修改。ParameterKey参数使得OMC能够有可能追踪到对小基站发起的修改。当OMC指定ParameterKey为空值时，小基站也可正确识别且正常回复。 | string | 0-32字符 | M |

AddObjectResponse

AddObjectResponse参数信息见表4-62。

表 4-62 AddObjectResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InstanceNumber | 新建对象的实例号码。在对象建立后，可以在路径名中使用该实例号码来引用该对象的参数或子对象。由小基站指定的实例号码是任意的，并且与后续的AddObject 调用分配的号码无需连续。 小基站不应当将曾经分配出去的现已删除的对象使用过的号码再分配给新的实例。小基站应当在耗尽某指定对象的整个整数值空间后再重用实例号码。 | unsignedInt | [1:] | M |
| Status | 对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 对象已经建立。 1 = 对象的建立已经验证并提交，只是尚未应用（比如，增加新对象前需要进行重新启动） | int | [0:1] | M |

DeleteObject

DeleteObject参数信息见表4-63。

表 4-63 DeleteObject参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ObjectName | 欲删除的对象实例的路径名。路径名必须以对象的实例号码后加“.”（点）来结尾。 | string | 0-256字符 | M |
| ParameterKey | 用于设置小基站的ParameterKey参数值（例如InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey）。当且仅当OMC发起的SetParameterValues方法执行完全成功时，小基站必须按OMC指定的该参数值赋值到其ParameterKey参数中。当SetParameterValues未完全执行成功（此时参数修改未生效），ParameterKey参数值一定不可修改。ParameterKey参数使得OMC能够有可能追踪到对小基站发起的修改。当OMC指定ParameterKey为空值时，小基站也可正确识别且正常回复。 | string | 0-32字符 | M |

DeleteObjectResponse

DeleteObjectResponse参数信息见表4-64。

表 4-64 DeleteObjectResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | 对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 对象已经删除。 1 = 对象的删除已经验证并提交，只是尚未应用（比如，将删除对象前需要进行重新启动） | int | [0:1] | M |

SetParameterAttributes

SetParameterAttributes参数信息见表4-65。

表 4-65 SetParameterAttributes参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterList | Name-value 键值对的数组，包括每个被请求参数的名称和值。 | SetParameterAttributesStruct[] | {Name, NotificationChange, Notification, AccessListChange, AccessList}详细说明请参阅表4-52 ParameterValueStruct参数信息 | M |

表 4-66 SetParameterAttributesStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | 这是应用新属性的参数的名称。另一种方式是，该名称可以是一个部分路径名，表明新的属性应当应用于命名层次中该节点下的所有参数。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。空字符串代表名称空间的顶层。 下面是完整参数名的例子： Device.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： Device.DeviceInfo. | string | 0-256字符 | M |
| NotificationChange | 如果为true，Notification的值将替换该参数或参数组的当前notification的设置。如果是false，则不作任何notification设置的改动。 | boolean | true,false | M |
| Notification | 指定是否应当将指定的该（或多个）参数的变化值放到其Inform报文中，以及是否当指定参数的值发生变化时，小基站应当发起一个到OMC的会话。值的定义如下： 0 = Notification关闭。 小基站不必通过OMC指定参数的变化。 1 = 被动式Notification。当指定的参数值变化时，小基站必须在下一次建立与OMC的会话时，将这一新值包含在Inform报文的ParameterList中。 2 = 主动式Notification。一旦指定参数的值发生变化，小基站必须发起与OMC的会话，将新值包含在相应的Inform报文的ParameterList中。 因非零的Notification设置引起发送的Inform报文中参数发生变化，事件代码“4 VALUE CHANGE”必须包括在事件列表中。如果试图给一个不适合设置notification值的参数（比如一个持续变化的统计值）设置notification值，小基站可以返回一个“notification request rejected”错误。 | int[0:2] | 0-2 | M |
| AccessListChange | 如果为true，AccessList的值会替换该参数或参数组的当前access list值。如果为false，access list不作改动。 | boolean | true,false | M |
| AccessList | 零个或多个实体的数组，该实体对指定的参数有写权限。如果数组中不包含条目，则只允许ACS有写权限。目前，只定义了一类实体可以包含在该列表中： “Subscriber”指明由LAN上的Subscriber控制的设备拥有写权限。比如通过小基站配置协议或通过UPnP。 默认情况下，在OMC对access list作改动前，上述的所有实体应当被赋予写访问权。 | String | 0-64字符 | M |

SetParameterAttributesResponse

SetParameterAttributesResponse参数信息见表4-67。

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 |  |

表 4-67 SetParameterValuesResponse参数信息

GetParameterAttributes

GetParameterAttributes参数信息见表4-68。

表4-68 GetParameterAttributes参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterNames | 字符串数组，每一条对应所请求的参数的名称。 | String(256)[] |  | M |

GetParameterAttributesResponse

GetParameterAttributesResponse参数信息见表4-69。

表 4-69 GetParameterAttributesResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ParameterList | 字符串数组，每一条对应所请求的参数的名称。 | ParameterAttributesStruct[] | {Name, Notification, AccessList}详细说明请参阅表4-70 ParameterAttributesStruct参数信息 | M |

表 4-70 ParameterAttributesStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | 这是应用新属性的参数的名称。另一种方式是，该名称可以是一个部分路径名，表明新的属性应当应用于命名层次中该节点下的所有参数。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。空字符串代表名称空间的顶层。 下面是完整参数名的例子： Device.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： Device.DeviceInfo. | string | 0-256字符 | M |
| Notification | 指定是否应当将指定的该（或多个）参数的变化值放到其Inform报文中，以及是否当指定参数的值发生变化时，小基站应当发起一个到OMC的会话。值的定义如下： 0 = Notification关闭。 小基站不必通过OMC指定参数的变化。 1 = 被动式Notification。当指定的参数值变化时，小基站必须在下一次建立与OMC的会话时，将这一新值包含在Inform报文的ParameterList中。 2 = 主动式Notification。一旦指定参数的值发生变化，小基站必须发起与OMC的会话，将新值包含在相应的Inform报文的ParameterList中。 因非零的Notification设置引起发送的Inform报文中参数发生变化，事件代码“4 VALUE CHANGE”必须包括在事件列表中。如果试图给一个不适合设置notification值的参数（比如一个持续变化的统计值）设置notification值，小基站可以返回一个“notification request rejected”错误。 | int[0:2] | 0-2 | M |
| AccessList | 零个或多个实体的数组，该实体对指定的参数有写权限。如果数组中不包含条目，则只允许ACS有写权限。目前，只定义了一类实体可以包含在该列表中： “Subscriber”指明由LAN上的Subscriber控制的设备拥有写权限。比如通过小基站配置协议或通过UPnP。 默认情况下，在OMC对access list作改动前，上述的所有实体应当被赋予写访问权。 | String(64)[] | 0-64字符 | M |

Upload

Upload参数信息见表4-71。

表 4-71 Upload参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandKey | 小基站用来指向特定上载的字符串。该参数在Inform和TransferComplete方法中引用。 | string | 0-32字符 | M |
| FileType | 一个整数，其后是一个空格，再其后是一个文件类型说明。目前FileType 参数仅定义了以下值： “1 Vendor Configuration File” [兼容旧版本协议] “2 Vendor Log File” [兼容旧版本协议] “3 Vendor Configuration File <i>” “4 Vendor Log File <i>” “102 License File”（License文件） “104 PM File”（性能文件） “105 MR File”（MR文件） 对于“3 Vendor Configuration File <i>“，<i>由相应的根数据模型中定义的供应商配置文件对象中的实例号代替。 小基站上载与供应商配置文件表中该条目对应的文件。 对于“4 Vendor Log File <i>“，<i>由相应的根数据模型中定义的供应商日志文件对象的实例号代替。 小基站上载与供应商日志文件表中该条目对应的文件。 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型： "X <OUI><Vendor-specific identifier>" <VENDOR>由唯一的供应商标识符代替，该标识符可以是OUI或域名。其中，<OUI>用6 位十六进制数字的在附录C.1中定义的OUI（组织唯一标识）代替，其中所有字母用大写，包括所有前置零。域名必须是大写字母，每个点（”.”）都用连字符或下划线代替。 | string | 0-64字符 | M |
| URL | URL 说明目标文件位置。必须支持HTTP传输 | string | 0-256字符 | M |
| Username | 小基站用于认证文件服务器的用户名。如果不需要认证，则该字符串设置为空串 | string | 0-256字符 | M |
| Password | 小基站用于认证文件服务器的密码。如果不需要认证，则该字符串设置为空串 | string | 0-256字符 | M |
| DelaySeconds | 从本方法被调用到5G被要求开始上载之间的时间间隔。如果值为零表明不需要延迟。如果是非零值，则上载不应当使用与该请求相同的事务会话 | unsignedInt | 无 | M |

UploadResponse

UploadResponse参数信息见表4-72。

表 4-72 UploadResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | 对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 上载已完成。 1 = 上载尚未完成（比如，如果上载必须等等本会话终止）。 如果该参数的值非零，则小基站必须在本会话的后续时间，或者在其后的会话中，调用TransferComplete 方法来说明本次上载的完成状态（成功或者失败）。 | int | [0:1] | M |
| StartTime | 上载开始的日期和时间（UTC）。只有在上载结束后该值才需要填写 | dateTime | 无 | M |
| CompleteTime | 上载完全结束并应用时的日期和时间（UTC）。只有在上载结束后该值才需要填写 | dateTime | 无 | M |

Download

Download参数信息见表4-73。

表 4-73 Download参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandKey | 小基站用来指向特定下载的字符串。该参数在方法Inform和TransferComplete 中引用。 | string | 0-32字符 | M |
| FileType | 一个整数，其后是一个空格，再其后是一个文件类型说明。目前FileType 参数仅定义了以下值： "1 Firmware Upgrade Image"（软件升级文件） "3 Vendor Configuration File"（配置文件） “101 Script File”（脚本文件） “102 License File”（License文件） “103 Base Station Startup File”（开站文件） 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型： "X <OUI><Vendor-specific identifier>" 其中，<OUI>用6 位十六进制数字的在附录B.1 中定义的OUI（组织唯一标识）代替，其中所有字母用大写，包括所有前置零。 | string | 0-64字符 | M |
| URL | URL 说明目标文件位置。必须支持HTTP传输 | string | 0-256字符 | M |
| Username | 小基站用于认证文件服务器的用户名。如果不需要认证，则该字符串设置为空串 | string | 0-256字符 | M |
| Password | 小基站用于认证文件服务器的密码。如果不需要认证，则该字符串设置为空串 | string | 0-256字符 | M |
| FileSize | 以字节为单位的要传输文件的大小。小基站可以利用该值来判断它是否有足够的空间来下载该文件，或者它必须释放更多空间以为指定文件腾出空间 | unsignedInt | 无 | M |
| TargetFileName | 在目标文件系统中应使用的文件名。如果目标文件名可以从下载的文件本身来提取，或可以从URL 参数中提取，或不需要目标文件名，这一参数的值可以为空。如果说明了该值，但是目标文件名也由其它来源指明了（比如是从下载的文件中自动提取的），这一参数应当被忽略。如果目标文件名已经使用，下载的文件将替换任何已经使用的相同名称的文件（是否小基站将被替换的文件存档由小基站自主决定）。 | string | 0-256字符 | O |
| DelaySeconds | 从本方法被调用到小基站被要求开始下载之间的时间间隔。如果值为零表明不需要延迟。如果是非零值，则下载不应当使用与该请求相同的事务会话 | unsignedInt | 无 | M |
| SuccessURL | 在能应用的情况下，本参数包含在下载成功完成后，小基站应当将用户的浏览器重定向到哪一URL。这一URL 值可能包含服务器所需要的CGI 参数（比如，来维护会话的状态）。只有当下载是由基于浏览器的用户交互式发起，并且小基站支持基于下载结果选择性重定向的能力时才能使用。在不需要这样的 URL 的情况下，这一参数应当为空 | string | 0-256字符 | O |
| FailureURL | 在能应用的情况下，本参数包含在下载未成功完成后，小基站应当将用户的浏览器重定向到哪一URL。这一URL 值可能包含服务器所需要的CGI 参数（比如，来维护会话的状态）。只有当下载是由基于浏览器的用户交互式发起，并且 小基站支持基于下载结果选择性重定向的能力时才能使用。在不需要这样的 URL 的情况下，这一参数应当为空 | string | 0-256字符 | O |

DownloadResponse

DownloadResponse参数信息见表4-74。

表 4-74 DownloadResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | 对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 下载已结束并已应用。 1 = 下载还没有结束（比如，小基站需要重新启动后才能执行文件的下载）。 如果该参数的值非零，则小基站必须在本会话的后续时间，或者在其后的会话中，调用TransferComplete 方法来说明本次下载的完成状态（成功或者失败） | int | [0:1] | M |
| StartTime | 下载开始的日期和时间（UTC）。只有在下载结束后该值才需要填写 | dateTime | 无 | M |
| CompleteTime | 下载完全结束并应用时的日期和时间（UTC）。只有在下载结束后该值才需要填写 | dateTime | 无 | M |

Reboot

Reboot参数信见表4-75。

表 4-75 Reboot参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandKey | 设置为CommandKey 参数的值，该值是在发起Reboot方法调用中传递给小基站的。 | string | 0-32字符 | M |

RebootResponse

RebootResponse参数信息见表4-76。

表 4-76 RebootResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 |  |

TransferComplete

TransferComplete参数信息见表4-77。

表 4-77 TransferComplete参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommandKey | 设置为CommandKey 参数的值，该值是在发起文件传输的Download 或Upload 方法调用中传递给小基站的。 | string | 0-32字符 | M |
| FaultStruct | 表94 中定义的FaultStruct 结构。如果文件传输成功，FaultCode的值设置为0。否则会指明非零的FaultCode 值和说明失败原因FaultString | FaultStruct | {FaultCode, FaultString }详细说明请参阅表4-78 | M |
| StartTime | 文件传输开始的日期和时间（UTC） | dateTime | 无 | M |
| CompleteTime | 文件传输结束的日期和时间（UTC） | dateTime | 无 | M |

表 4-78 FaultStruct参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FaultCode | 在失败情况下，允许使用的 代码是：9001，9002，9010，9011，9012，9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020。零值代表无错误。 | unsignedInt | 无 | M |
| FaultString | 错误的可人读文字描述。如果FaultCode 的值为零，则该域应当为空 | String | 0-256字符 | M |

TransferCompleteResponse

TransferCompleteResponse参数信息见表4-79。

表 4-79 TransferCompleteResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 | O |

FactoryReset

OMC调用此方法进行小基站设备的参数名称查询见表4-80。

表 4-80 FactoryReset参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 | O |

FactoryResetResponse

FactoryResetResponse参数信息见表4-81。

表 4-81 FactoryResetResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 | O |

AutonomousTransferComplete

此方法通知网管完成（成功或不成功）了一次周期性的文件传输。在上传或下载情况下，文件已成功应用或传输、应用已失败（例如超时过期）。如果此方法失败，小基站必须尝试在当前会话或新会话中再次调用该方法。

AutonomousTransferComplete参数信息见表4-82。

表 4-82 AutonomousTransferComplete参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AnnounceURL | 设备监听的URL地址，可以为空。 | String | 0-1024字符 | M |
| TransferURL | 需要上传的URL地址，可以为空 | String | 0-1024字符 | M |
| IsDownload | 表明上传或者下载”，true表示下载，false表示上传 | boolean | True,false | M |
| FileType | 一个整数，其后是一个空格，再其后是一个文件类型说明。目前FileType 参数仅定义了以下值： "1 Firmware Upgrade Image" (download only) “3 Vendor Configuration File” (download or upload) （兼容旧版本） “4 Vendor Log File” (upload only) （兼容旧版本） “6 Vendor Configuration File <i>” (upload only) “7 Vendor Log File <i>” (upload only) “104 PM File”（性能文件，upload only） “105 MR File”（MR文件，upload only） 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型： "X <OUI><Vendor-specific identifier>" 其中，<OUI>用6 位十六进制数字的在附录B.1 中定义的OUI（组织唯一标识）代替，其中所有字母用大写，包括所有前置零。 | string | 0-64字符 | M |
| FileSize | 文件大小，如果文件不可用可为0 | unsignedInt | 无 | M |
| TargetFileName | 上传的文件名称，如果不可用可为空 | String | 0-256字符 | M |
| FaultStruct | 表98中定义的FaultStruct 结构。如果文件传输成功，FaultCode的值设置为0。否则会指明非零的FaultCode 值和说明失败原因FaultString | FaultStruct | {FaultCode, FaultString }详细说明请参阅表4-78 FaultStruct参数信息 | M |
| StartTime | 文件传输开始的日期和时间（UTC） | dateTime | 无 | M |
| CompleteTime | 文件传输结束的日期和时间（UTC） | dateTime | 无 | M |

AutonomousTransferCompleteResponse

AutonomousTransferCompleteResponse参数信息表4-83。

表 4-83 AutonomousTransferCompleteResponse参数信息

| 参数名 | 参数定义 | 参数类型 | 参数取值范围 | 参数重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| void | 无 | 无 | 无 | O |

HTTP方法及参数设计

本规范使用HTTP1.1规范，详细内容参考《RFC2616》。本章节描述南向接口中所使用到的方法及参数。

本规范所使用到的HTTP方法如下表所示。

表 4-84 HTTP方法

| 方法名 | 使用说明 | 所承载的RPC方法 |
| --- | --- | --- |
| Get | 可由OMC发起，用于向小基站请求发起到OMC的链接；也可由小基站发起，用于从OMC下载文件 | / |
| Post | 由小基站发起，用于向OMC发起连接请求、传递消息、上传文件 | Inform、GetParameterNamesResponse、GetParameterValuesResponse、SetParameterValuesResponse、AddObjectResponse、DeleteObjectResponse、GetParameterAttributesResponse、 SetParameterAttributesResponse、 UploadResponse、DownloadResponse、RebootResponse、TransferComplete、FactoryResetResponse、AutonomousTransferComplete |
| Put | 由小基站发起，用于向OMC上传文件 | / |
| Response | 请求回应，由命令接收方回应 | InformResponse、GetParameterNames、GetParameterValues、SetParameterValues、AddObject、DeleteObject、GetParameterAttributes、 SetParameterAttributes、Upload、Download、Reboot、TransferCompleteResponse、FactoryReset、AutonomousTransferCompleteResponse |

HTTP PUT/POST方法用于上传文件时的参数映射关系如下表所示。对于文件名的相关规定请参阅附录E。

表 4-85 PUT/POST方法参数映射关系

| 分析阶段参数 | 设计阶段映射 |
| --- | --- |
| URL | Request-URI |
| file | 文件内容 |

接口异常设计

RPC方法异常设计

RPC方法所产生的异常通过cwmp:Fault对象传递，cwmp:Fault对象在soap:Fault对象上承载，其层次结果如表4-86所示。

表 4-93异常对象层次关系

| 异常对象 | 对应的协议层 |
| --- | --- |
| cwmp:Fault对象 | RPC Methods |
| soap:Fault | SOAP |

cwmp:Fault对象的参数如表4-87所示。

表 4-87 cwmp:Fault对象参数表

| 参数名 | 参数描述 |
| --- | --- |
| FaultCode | 错误码 |
| FaultString | 异常描述 |

soap:Fault对象的参数如表4-88所示。

表  4-88 soap:Fault对象参数表

| 参数名 | 参数描述 |
| --- | --- |
| FaultCode | 错误码 |
| FaultString | 异常描述 |
| Detail | 详细信息，用于承载cwmp:Fault对象 |

5G接收到的异常如表4-89所示。

表 4-89 小基站接收到的异常

| CWMP:FAULT错误码 | 异常描述 | SOAP:FAULT错误码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8000 | Method not supported | server | 不支持该RPC方法 |
| 8001 | Request denied (no reason specified) | server | 拒绝请求（没有任何理由） |
| 8002 | Internal error | server | 内部错误 |
| 8003 | Invalid arguments | client | 无效的方法参数 |
| 8004 | Resources exceeded | server | 资源超出使用范围 |
| 8005 | Retry request | server | 重新发起上报请求 |
| 8800~8899 | Vendor defined fault code |  | 厂家自定义的异常 |

OMC接收到的异常如表4-90所示。

表 4-90 OMC接收到的异常

| CWMP:FAULT错误码 | 异常描述 | SOAP:FAULT错误码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9000 | Method not supported | server | 不支持该RPC方法 |
| 9001 | Request denied (no reason specified) | server | 拒绝请求（没有任何理由） |
| 9002 | Internal error | server | 内部错误 |
| 9003 | Invalid arguments | client | 无效的方法参数 |
| 9004 | Resources exceeded | server | 资源超出使用范围 |
| 9005 | Invalid parameter name | client | 无效的参数名称 |
| 9006 | Invalid parameter type | client | 无效的参数类型 |
| 9007 | Invalid parameter value | client | 无效的参数值 |
| 9008 | Attempt to set a non-writable parameter | client | 参数不可写 |
| 9009 | Notification request rejected | server | 通知请求被驳回 |
| 9010 | Download failure | server | 下载失败 |
| 9011 | Upload failure | server | 上传失败 |
| 9012 | File transfer server authentication failure | server | 文件传输服务器认证失败 |
| 9013 | Unsupported protocol for file transfer | server | 不支持文件传输协议 |
| 9014 | Download failure: unable to join multicast group | server | 下载失败：无法加入多点传送组 |
| 9015 | Download failure: unable to contact file server | server | 下载失败：无法联系文件服务器 |
| 9016 | Download failure: unable to access file | server | 下载失败：无法访问文件 |
| 9017 | Download failure: unable to complete download | server | 下载失败：无法完成下载 |
| 9018 | Download failure: file corrupted | server | 下载失败：文件损坏 |
| 9019 | Download failure: file authentication failure | server | 下载失败：文件验证失败 |
| 9800~9899 | Vendor defined fault code |  | 厂家自定义的异常 |

HTTP异常设计

HTTP异常传递设计参考《RFC2616》。HTTP的异常如表4-91所示。

表 4-91 HTTP方法的异常

| 错误码 | 异常 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 400 | Bad Request | 客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解 |
| 401 | Unauthorized | 请求未经授权 |
| 403 | Forbidden | 服务器收到请求，但是拒绝提供服务 |
| 404 | Not Found | 请求资源不存在 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器发生不可预期的错误 |
| 503 | Server Unavailable | 服务器当前不能处理客户端的请求 |

- （参考性附录）
OMC和基站之间的交互流程

  - 配置参数名称查询

OMC可对小基站设备上查询配置参数名称。

图A - 1配置参数名称查询

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterNames要求，查询小基站设备的配置参数名称；

5、小基站设备响应GetParameterNamesResponse，携带OMC指定查询的配置参数名称结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用GetParameterNames方法。

  - 配置参数值查询

OMC可对小基站设备上查询配置参数值。

图A - 2配置参数值查询

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterValues要求，查询小基站设备的配置参数值；

5、小基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的配置参数值结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用GetParameterValues方法。

  - 配置参数值修改

OMC可对小基站设备上的配置参数值进行修改。

图A - 3配置参数值修改

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起SetParameterValues要求，修改小基站设备的配置参数值；

5、小基站设备响应SetParameterValuesResponse，携带OMC指定修改的参数值结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用SetParameterValues方法。

  - 配置管理对象新增

OMC可对小基站设备上的多实例配置参数进行新增。

图A - 4配置管理对象新增

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起AddObject要求，新增某一配置参数实例；

5、小基站设备响应AddObjectResponse，携带新增配置参数项的实例编号；

如果在同一个业务操作中，为新增的配置参数实例设置了参数值，则继续从步骤6执行；如果在下一个业务操作中进行新增参数项的配置，则跳到步骤8.

6、OMC为新增的配置参数项配置参数值；

7、小基站设备响应SetParameterValuesResponse，携带OMC指定配置的参数值结果；

8、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

9、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用AddObject方法。

  - 配置管理对象删除

OMC可对小基站设备上的多实例配置参数进行删除。

图A - 5配置管理对象删除

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起DeleteObject要求，删除某个配置参数实例；

5、小基站设备响应DeleteObjectResponse，返回成功还是失败；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用DeleteObject方法。

  - 配置参数变更上报

小基站设备上报配置参数值发生变化时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。若参数通知属性设置为被动通知，则等待下一次Inform消息，如周期性触发的Inform消息；若设置为主动通知，则应在不影响当前会话的前提下立即发起到OMC的连接。在Inform消息中，应在ParameterList参数中列出所有发生改变的配置参数值。OMC可设置某些配置参数在由于OMC配置以外的原因发生变化时，小基站应主动向OMC进行报告。小基站设备执行配置参数值变化主动上报时，应执行此流程。

图A - 6配置参数变更上报

流程详细说明如下：

1、若设置为主动通知的参数发生变化（除OMC以外的原因）时，小基站立即发起到OMC的连接，否则等待下一次Inform会话。在Inform消息中，EventCode包括：4 VALUECHANGE，103 ADD OBJECT，104 DELETE OBJECT等几种情形，ParameterList参数中列出所有发生改变的配置参数值。

2、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response。OMC可根据参数变化上报的具体情况采取相应策略；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、小基站断开连接，该会话结束。

  - 配置参数属性查询

OMC可查询小基站设备上的配置参数属性。

图A - 7配置参数属性查询

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterAttributes要求，查询小基站设备的配置参数属性；

5、小基站设备响应GetParameterAttributesResponse，携带OMC指定查询的配置参数属性结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用GetParameterAttributes方法。

  - 配置参数属性修改

OMC可修改小基站设备上的配置参数属性。

图A - 8配置参数属性修改

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起SetParameterAttributes要求，修改小基站设备的配置参数属性；

5、小基站设备响应SetParameterAttributesResponse，携带OMC指定查询的配置参数属性结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用SetParameterAttributes方法。

  - 性能测量任务定制

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传性能文件的周期，小基站设备周期性上传性能文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，小基站设备不应该上传性能文件。

图A - 9性能测量任务定制

在该流程前要求已经建立TR069连接。

1. 通过SetParameterValues方法，OMC初始化性能文件上传周期设置流程；

2. 通过SetParameterValues Response消息，小基站设备向OMC响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

  - 文件上传

图A - 10文件上传

根据设置，小基站设备向文件服务器上传文件。上传方法可以是PUT/POST中的一种，可以基于HTTP/HTTPS协议。OMC确定文件服务器的位置。

  - 文件定时上传结果通知

小基站设备调用该操作，向OMC通报文件的定时上传结果。

图A - 11 文件上传结果通知

1. 小基站通过Inform方法，EventCode为10 AUTONOMOUS TRANSERRCOMPLETE向OMC报告文件定时上传结果消息；

2. 当OMC收到Inform消息时，向小基站设备响应InformResponse消息。

3. 小基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete消息。

4. OMC收到消息时，向小基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse消息。

  - 实时告警上报

当告警发生时，小基站设备根据预定义的告警报告机制向OMC上报告警。

图A - 12 实时告警上报

1. 通过Inform方法，当出现的告警符合告警报告机制时，小基站设备直接向OMC报告告警；Inform消息中的eventcode为“101 ALARM”。

2. 当OMC收到告警时，向小基站设备响应InformResponse消息。

  - 告警同步

OMC可对小基站设备进行告警同步操作。

图A - 13 告警同步

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterValues要求，根据数据模型中的告警数据节点查询小基站设备的告警参数信息（一般查询当前和历史告警节点）；

5、小基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的告警参数结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用GetParameterValues方法。

  - 设备在线状态通知

当小基站设备连接OMC时，小基站设备上报Inform消息通知OMC。

图A - 14 设备在线状态通知

1. 通过Inform方法， 小基站设备直接向OMC上报Inform消息；Inform的EventCode为“2 PERIODIC”。

2. 当OMC收到Inform消息时，向小基站设备响应InformResponse消息。

  - 设备重启/重启结果通知

OMC要求小基站设备重新启动时，执行此流程。

图A - 15 设备重启

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起Reboot请求，要求小基站设备重启；

5、小基站设备响应RebootResponse；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站断开连接，该会话结束。

小基站设备重启，重启完成后，进行重启结果通知：

8、小基站重启后，发起Inform请求，EventCode为1 BOOT和M Reboot；

9、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

10、小基站没有别的请求，发送一条空的Http Post请求；

11、OMC没有其它请求时，向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

12、小基站断开连接，会话结束。

注：上述流程是网管发起的基站重启流程；如果是基站自重启，重启完成后通过步骤8~12通知网管基站发生了重启，需要特别说明的是，8步骤中Inform消息的EventCode只有1 BOOT。

  - 设备软件升级

OMC依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，小基站在后台自行完成升级文件的下载和应用过程。当整个过程遇到用户强制关机或意外断电情况下，小基站需要具备版本回退等保护机制的设置。

图A - 16 设备软件升级

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterValues，要求查看小基站设备的软件版本；

5、小基站设备响应GetParameterValuesResponse，要求携带软件版本号；

如果OMC已通过其他方式获得小基站软件版本，以上步骤4、5可跳过。

6、OMC发起SetParameterValues，设置小基站设备的软件升级策略；

7、小基站设备响应SetParameterValuesResponse。

如果OMC已通过其他方式设置了小基站的升级测量，以上6、7步可跳过。

8、OMC向小基站发起Download要求，FileType为1 Firmware Upgrade Image，表示该文件的升级不需用户参与，是强制性的升级。

9、小基站响应DownloadResponse；

10、OMC返回一条空的http response；

11、小基站断开连接，该会话结束。

小基站设备重新打开一个文件连接（如HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，进行本地软件升级。升级完成后进行升级结果通知。后续几个流程参见A.17~A.20章节。

  - 设备软件下载

图A - 17 设备软件下载

小基站设备从文件服务器上下载指定的软件升级文件。下载方法可以采用HTTP/HTTPS的GET方法。OMC确定文件服务器的位置。

  - 设备软件下载完成通知

图A - 18 设备软件下载完成通知

当小基站设备进行软件升级之后，使用Inform消息请求中的EventCode值为“7 TRANSFER COMPLETE、M Download”上报文件下载结果。

  - 设备单元软件升级结果通知

小基站设备上报单元软件升级结果时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。升级结果参数的通知属性默认设置为主动通知，应在不影响当前会话的前提下立即发起到OMC的连接。在Inform消息中，应在ParameterList参数中列出所有发生改变的单元软件升级结果参数值。流程如下图所示。

图A - 19 设备单元软件升级结果通知

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起到OMC的连接。在Inform消息中，EventCode为107 UNIT UPGRADE RESULT，在ParameterList参数中应列出所有发生改变的单元升级结果参数值。

2、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response。OMC可根据单元升级结果参数值的具体情况采取相应策略；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、小基站断开连接，该会话结束。

  - 设备软件升级完成通知

小基站设备在上报软件升级完成通知时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。升级结果参数的通知属性默认设置为主动通知，应在不影响当前会话的前提下立即发起到OMC的连接。

图A - 20 设备软件升级完成通知

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起到OMC的连接。在Inform消息中，EventCode为102 UPGRADE FINISH。若之前没有将设备单元的升级结果成功上报给OMC，则应在ParameterList参数中列出所有被升级单元的升级结果参数值。

2、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response。OMC可根据单元升级结果参数值的具体情况采取相应策略；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、小基站断开连接，该会话结束。

  - 查询设备单元的软件升级进度

OMC可对小基站设备的单元软件升级进度进行查询。

图A - 21 查询设备单元的软件升级进度

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起GetParameterValues要求，查询小基站设备的单元升级进度；

5、小基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的单元升级进度；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用GetParameterValues方法。

  - 设备恢复出厂设置

OMC可对小基站进行重置，恢复到出厂的配置。

图A - 22 恢复出厂设置

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC发起FactoryReset要求，进行设备恢复出厂设置；

5、小基站设备响应FactoryResetResponse，返回操作成功或者失败结果；

6、OMC向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、小基站设备断开连接，该会话结束。

OMC可多次重复调用FactoryReset方法。

基站恢复出厂设置后，所有的配置参数恢复到出厂状态，是否重启取决于基站实现。出厂设置完成后，基站发起携带BOOTSTRAP事件码的Inform请求，请求网管重新下发开站参数。

  - 设备日志任务定制

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传日志文件的周期。小基站设备按网管配置周期性上传日志文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，小基站设备不应该上传日志文件。

图A - 23 设备日志任务定制

在该流程前要求已经建立TR069连接。

1. 通过SetParameterValues方法，OMC初始化日志文件上传周期；

2. 通过SetParameterValues Response消息，小基站设备向OMC响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

  - 日志文件手动获取

图A - 24 日志文件获取

OMC下发Upload命令，小基站设备向文件服务器上传设备日志文件（通过upload方法，FileType为2 Vendor Log File或 4 Vendor Log File <i>。上传方法可以是HTTP/HTTPS中的一种。OMC确定文件服务器的位置。

设备日志文件上传的流程参见A.10章节。

  - 文件上传结果通知

小基站调用此方法通知OMC文件上传完成。

图A - 25 文件上传结果通知

1. 文件上传结束，小基站设备通过Inform方法，EventCode为7 TRANSFER COMPLETE和M Upload，直接向OMC报告成功或者失败结果；

2. 当OMC收到Inform消息时，向小基站设备响应InformResponse消息。

3. 小基站设备向OMC发送TransferComplete消息。

4. OMC收到消息时，向小基站设备响应TransferCompleteResponse消息。

  - 设备信息文件上传

小基站设备调用该操作，可以向OMC上传对应的设备信息文件。

图A - 26 设备信息上传

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC经检查确定小基站设备需要下发设备信息文件，向小基站设备发起Upload要求，FileType为1 Vendor Configuration File或3 Vendor Configuration File <i>。

5、小基站设备响应UploadResponse；

6、网管回复http空响应

7、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站设备重新打开一个文件连接（如FTP或HTTP）执行文件上传操作。上传完成后，进行文件上传结果通知，见下面的流程8~13.

8、小基站设备发起Inform请求，EventCode为7 TRANSFER COMPLETE和M Upload。

9、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

10、小基站设备发送TransferComplete，上报信息文件上传详细信息；

11、OMC响应TransferCompleteResponse；

12、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

13、OMC没有别的请求时，向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

14、小基站设备断开连接，会话结束。

  - 设备信息文件下载(可选)

小基站设备调用该操作，可以从OMC上下载对应的设备信息文件。

图A - 27 设备信息文件下载

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC经检查确定小基站设备需要下发设备信息文件，向小基站设备发起Download要求，FileType为3 Vendor Configuration File。

5、小基站设备响应DownloadResponse；

6、OMC回复http 空响应；

7、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站设备重新打开一个文件连接（如FTP或HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，通知OMC文件下载结果。见下面的流程8~13.

8、小基站设备发起Inform请求，EventCode为7 TRANSFER COMPLETE和M Download。

9、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

10、小基站设备发送TransferComplete，上报配置文件下载详细信息；

11、OMC响应TransferCompleteResponse；

12、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

13、OMC没有别的请求时，向小基站设备发送一条空的Http Post响应；

14、小基站设备断开连接，会话结束。

  - MR测量任务定制

OMC使用SetParameterValues方法来设置小基站设备上传MR数据文件的周期。小基站设备周期性上传MR数据文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，小基站设备不应该上传MR数据文件。

图A - 28 MR任务定制

在该流程前要求已经建立TR069连接。

1. 通过SetParameterValues方法，OMC初始化MR数据文件上传周期；

2. 通过SetParameterValues Response消息，小基站设备向OMC响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

  - 上传MR数据文件结果通知

小基站设备调用该操作，向OMC通报MR数据文件的上传结果。

图A - 29 上传MR数据结果通知

1. 当文件上传完成后，小基站设备通过Inform方法，EventCode为10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE，向OMC报告成功或者失败结果；

2. 当OMC收到Inform消息时，向小基站设备响应InformResponse消息。

3. 小基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete消息。

4. OMC收到消息时，向小基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse消息。

  - 设备开站（基站触发）

设备上电后或恢复出厂设置后，第一次配置网管地址将触发设备开站的流程。

流程详细说明如下：

1、小基站设备上电或恢复出厂设置，首次配置网管地址，发起Inform请求，EventCode为0 BOOTSTRAP；在此消息中，基站除了将厂商OUI、序列号、设备类型信息等基本信息上报到网管，还需要上报设备型号、软件版本、硬件版本等参数信息（具体参见数据模型的设备信息参数页）。

2、OMC对小基站的信息进行校验，返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC经检查确定小基站设备需要下发开站文件，向小基站设备发起Download要求，FileType为103 Base Station Startup File。

5、小基站设备响应DownloadResponse；

6、网管回复http空响应

7、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站设备重新打开一个文件连接（如FTP或HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，进行文件下载结果通知，见下面的流程8~13。

8、小基站设备发起Inform请求，EventCode为7 TRANSFER COMPLETE和M Download。

9、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

10、小基站设备发送TransferComplete，上报开站文件下载结果信息；

11、OMC响应TransferCompleteResponse；

12、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

13、OMC没有别的请求时，向小基站设备回应一条空的Http Post响应；

14、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站下载完成后，对开站文件进行解析，并开始自配置，自配置完成后通知网管自动开站结果，见下面的流程15~19（开站阶段状态如果有多个，将发起多次）。

15、小基站设备发起Inform请求，EventCode为105 STARTUP STAGE REPORT（开站阶段）或106 STARTUP RESULT REPORT（开站结果）

16、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

17、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

18、OMC没有别的请求时，向小基站设备回应一条空的Http Post响应；

19、小基站设备断开连接，会话结束。

注：小基站在自配置后，根据基站的实现选择是否重启。如果重启，重启完成发送重启的消息通知到网管。

  - 设备开站（网管触发）

网管支持管理员直接通过页面操作触发下达开站文件。

流程详细说明如下：

1、小基站设备发起Inform请求，EventCode为6 CONNECTION REQUEST，说明该会话是由OMC要求而建立的；

2、OMC返回Inform Response；

3、小基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC经检查确定小基站设备需要下发开站文件，向小基站设备发起Download要求，FileType为103 Base Station Startup File。

5、小基站设备响应DownloadResponse；

6、网管回复http空响应

7、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站设备重新打开一个文件连接（如FTP或HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，进行文件下载结果通知，见下面的流程8~13。

8、小基站设备发起Inform请求，EventCode为7 TRANSFER COMPLETE和M Download。

9、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

10、小基站设备发送TransferComplete，上报开站文件下载结果信息；

11、OMC响应TransferCompleteResponse；

12、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

13、OMC没有别的请求时，向小基站设备回应一条空的Http Post响应；

14、小基站设备断开连接，会话结束。

小基站下载完成后，对开站文件进行解析，并开始自配置，自配置完成后通知网管自动开站结果，见下面的流程15~19（开站状态如果有多个，将发起多次）。

15、小基站设备发起Inform请求，EventCode为105 STARTUP STAGE REPORT（开站阶段）或106 STARTUP RESULT REPORT（开站结果）

16、OMC对小基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；

17、小基站设备发送一条空的Http Post请求；

18、OMC没有别的请求时，向小基站设备回应一条空的Http Post响应；

19、小基站设备断开连接，会话结束。

注：小基站在自配置后，根据基站的实现选择是否重启。如果重启，重启完成发送重启的消息通知到网管。

- （规范性附录）
性能数据文件相关说明

  - 性能数据文件上传周期

性能数据文件的上传周期遵循《3GPP TS 32.401, Telecommunication management;Performance Management (PM); Concept and requirements》第5.4节的要求。采集周期间隔分别为300S、900S、1800S、3600S，小基站应在整点采集性能数据。例如：当收集周期为300s（5分钟），则每一次的收集的时间点为05分、10分、15分、20分、25分、30分、35分、...60分；当收集周期为900s（15分钟），则每次收集的时间点为15分、30分、45分、60分；依次类推。

  - 性能数据文件命名规则

性能数据文件命名格式如下：

<Type>_<NetworkType>_<Startdate>.<Starttime>-[<Enddate>.]<Endtime>_UniqueId

具体字段定义为：

- Type固定为A；

- NetworkType：网络制式，可取值为LTE或NR。

- UniqueId以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”。

- 当<Enddate>和<Starttime>相同时，<Enddate>为可选字段；当<Enddate>和<Starttime>不同时，<Enddate>为必选字段。

样例：

A_NR_20130617.0910+0800-0915+0800-00271D.G1208027991.xml，表示NR部分的性能文件。

A_LTE_20130617.0910+0800-0915+0800-00271D.G1208027991.xml，表示LTE部分的性能文件。

  - 性能数据文件Schema

    - PM文件格式

性能数据文件采用《3GPP TS 32.435，Telecommunication management; Performance measurement; eXtensible Markup Language (XML) file format definition》f.0.0版本为基础进行统一，XML element structure遵循章节4.2.1，使用A.2定义的XML scheme based XML measurement report file with use of optional positioning attributes on measurement types and results模式。

性能测量统计对象采用DN来表示，DN由DnPrefix和localDn组成，localDn包括ManagedElement和测量对象实例measObjLdn。例如小基站的小区对象可以表示为：DC=BJ,SubNetwork=1,ManagedElement=SN,Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCGI=22。

其中：DnPrefix：DC=BJ,SubNetwork=1；localDn：ManagedElement=SN, Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22；measObjLdn：Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22

    - NR PM测量目标格式

测试对象实例measObjLdn属性区分具体的测量类型，如<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,PLMNID=46011">表示测量统计类型为小区，gNBID为123，PLMNID为46011的数据。

NSSAI取值由SST和SD组成，如01000001。SST为切片业务类型，01:eMBB，02:uRLLC，03:mMTC。SD为切片区分指示，由6位十六进制的字符组成，不足6位补0。

Type分为gNB、EU、RU、Cell、HO_IN（切入）、HO_OUT（切出）。

具体样例如下：（注：jobId为measInfo的编号）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MeasDataCollection.xsl"?>

<measCollecFile xmlns="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec">

<fileHeader fileFormatVersion="32.435 V15.0" vendorName="CHINATELECOM" dnPrefix="DC=BJ,SubNetwork=1">

<fileSender localDn="ManagedElement=SN"/>

<measCollec beginTime="2020-12-01T17:00:00+08:00"/>

</fileHeader>

<measData>

<managedElement localDn="ManagedElement=SN" />

<!-- gNB级counter，规范要求不区分PLMNID -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=gNB,gNBID=123">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- EU级counter，规范要求不区分PLMNID -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=EU,EU=EUSN">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- RU级counter，规范要求不区分PLMNID -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=RU,RU=RUSN">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求不区分PLMNID, CU统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,CUID=22">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求区分PLMNID, CU统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,CUID=22,PLMNID=46011">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求区分PLMNID, CU统计项，有分片 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,CUID=22,PLMNID=46011, NSSAI=S-NSSAI">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求不区分PLMNID, DU统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,DUID=22">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求区分PLMNID, DU统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,DUID=22,PLMNID=46011">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，规范要求区分PLMNID, DU统计项，有分片 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCI=22,DUID=22,PLMNID=46011, NSSAI=S-NSSAI">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- 切入精确分析统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="1"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter</measType>

<measValue measObjLdn="Type=HO_IN,Mode=SA,gNBID=456,PLMNID=46011,LocalNrCI=23, RemoteNrCI=34">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

<measValue measObjLdn="Type=HO_IN,Mode=SA,gNBID=456,PLMNID=46011,LocalNrCI=23, RemoteNrCI=35">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- 切出精确分析统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="13"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter</measType>

<measValue measObjLdn=" HO_OUT,Mode=SA,gNBID=456,PLMNID=46011,LocalNrCI=23, RemoteNrCI=34">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

</measData>

<fileFooter>

<measCollec endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

</fileFooter>

</measCollecFile>

    - LTE PM测量目标格式

测试对象实例measObjLdn属性区分具体的测量类型，如<measValue measObjLdn="Type=Cell,eNBID=123">表示测量统计类型为小区，eNBID为123。

Type分为eNB、Cell、HO_IN（切入）、HO_OUT（切出），其中，ManagedElement对应着eNodeB。

具体样例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MeasDataCollection.xsl"?>

<measCollecFile xmlns="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec ">

<fileHeader fileFormatVersion="32.435 V15.0" vendorName="CHINATELECOM" dnPrefix="DC=BJ,SubNetwork=1">

<fileSender localDn="ManagedElement=SN"/>

<measCollec beginTime="2020-12-01T17:00:00+08:00"/>

</fileHeader>

<measData>

<managedElement localDn="ManagedElement=SN "/>

<!-- ManagedElement级counter -->

<measInfo>

<job jobId="3"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=eNB, eNBID=23">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，不区分plmn -->

<measInfo>

<job jobId="3"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,eNBID=123,ECI=22">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- Cell级counter，区分plmn -->

<measInfo>

<job jobId="3"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=Cell,eNBID=123,ECI=22,PLMNID=46011">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- 切入精确分析统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="12"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=HO_IN,eNBID=456,PLMNID=46011,LocalECI=23,RemoteECI= 34">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

<measValue measObjLdn="Type=HO_IN,eNBID=456,PLMNID=46011,LocalECI=23,RemoteECI= 35">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

<!-- 切出精确分析统计项 -->

<measInfo>

<job jobId="13"/>

<granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

<repPeriod duration="PT900S"/>

<measType p="1">counter1</measType>

<measType p="2">counter2</measType>

<measValue measObjLdn="Type=HO_OUT,eNBID=456,PLMNID=46011,LocalECI=23,RemoteECI= 34">

<r p="1">6</r>

<r p="2">0</r>

</measValue>

</measInfo>

</measData>

<fileFooter>

<measCollec endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

</fileFooter>

</measCollecFile>

  - 性能指标需求

参见规范《中国电信5G无线网络指标体系-SA分册》、《中国电信lte无线网络指标体系（试行）》。

- （规范性附录）
引用说明

  - 厂家唯一标识（OUI）定义

厂家唯一标识OUI定义遵循http://standards-oui.ieee.org/oui.txt。

- （规范性附录）
日志文件相关说明

  - 日志文件命名规则

1.基站周期上传日志文件命名定义格式遵循以下格式要求：

<Type>_<Enddate>.<Endtime>_UniqueId.<压缩格式>

2. OMC主动获取日志文件的文件名定义遵循以下格式要求：

<Type>_<Enddate>.<Endtime>_UniqueId.<压缩格式>

具体描述请参考文档《3GPP TS 32.432 Telecommunication management; Performance measurement: File format definition》，本规范对某些字段进一步限定为：

1）Type：普通日志固定为“Log”，故障点前后的日志固定为ErrorLog；

2）UniqueId：以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”；

3）压缩格式：应采用通用压缩格式，可以是tar.gz、gz、zip、rar其中一种；

4）其他字段请参考文档《3GPP TS 32.432 Telecommunication management; Performance measurement: File format definition》5.1.2小节。

周期上传的日志文件命名样例：

Log_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.tar.gz

ErrorLog_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.zip

OMC主动获取的日志文件命名样例：

Log_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.tar.gz

  - 日志文件内容格式

为了便于维护人员进行阅读分析，小基站设备记录的日志文件应采用UTF-8、GBK等文本格式，不应采用二进制格式。

- （规范性附录）
通过HTTP POST和PUT方法上传文件的相关说明

为便于OMC准确生成文件名，特要求小基站设备在上传文件时，在消息中携带文件名信息，可采取的办法如下。

通过HTTP POST方法上传文件

遵循《RFC1867Form-based File Upload in HTML》的要求。

通过HTTP PUT方法上传文件-方式1

仿照HTTP POST方法，在HTTP头上加上Content-disposition字段，如：

Content-disposition: form-data; filename="A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml"

通过HTTP PUT方法上传文件-方式2

通过在HTTP PUT方法消息的请求URL加上文件名实现，具体过程如下：

1）OMC下发文件上传URL地址；

2）小基站设备生成需上传的文件；

3）小基站设备在URL后面加上文件名，以此作为URL填写到HTTP PUT消息中，执行文件上传。

例子1：下发的URL为“http://ip:port/path/”，则小基站设备最终的文件路径为“http://ip:port/path/ A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml”；

例子2：下发的URL为“http://ip:port/path/file?a=1&filename=”，则小基站设备最终的文件路径为“http://ip:port/path/ file?a=1&filename=A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml”；

- （规范性附录）
MR数据文件相关说明

  - MR数据文件采样周期

采样周期间隔至少支持ms2048, ms5120, ms10240, min1, min6, min12, min30, min60的采样粒度。

  - MR数据文件采集周期

MR数据文件的采集周期最小时间粒度为1分钟，可按1分钟的倍数进行递增。

  - MR数据文件命名规则

OMC-R测量报告文件应按照如下规则命名：

<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<小站标识>_<采集时间>[_<RC>].<扩展名>

各字段的含义如下：

- 制式：指通信网类型，5G取值为“NR”，4G取值为“TD-LTE”或“FDD-LTE”。

- 文件类型：指测量报告文件的类型，MRO代表周期性的测量报告样本数据文件，不包括事件触发的样本数据；MRE代表事件触发的测量报告样本数据；MRS代表测量报告统计数据文件，只是针对MRO文件中样本数据的统计，不包括事件触发的测量报告样本数据。

- 设备制造商：指通信网络中设备厂家名称，该名称与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的Manufacturer节点内容一致。

- OMC-R名称：指通信网络中设备制造商OMC-R标识。

- 小站标识：指通信网络中基站唯一标识，gNBid或eNBid。

- 采集时间：指测量报告数据采集周期开始时间。格式为YYYYMMDDHHmmSS（北京时间），其中：

―― YYYY：表示4位数字组成的年份（如2008）；

―― MM：表示2位数字组成的月份，取值为01－12；

―― DD：表示2位数字组成的日期，取值为01－31；

―― HH ：表示2位数字组成的小时（本地时间），取值为00－23；

―― mm：表示2位数字组成的分钟（本地时间），取值为00－59；

―― SS：表示为2位数字组成的秒（本地时间），取值为00－59。

- RC：指NR设备厂商扩展，该项可选。RC域为连续的计数器，取值从“1”开始，用来协助定义唯一的文件名。当多个文件产生且文件名中其他所有的参数都相同时，RC存在，当产生与文件名中其他参数都相同的新文件时，RC加1。

- 扩展名：指测量报告文件的格式类型，XML格式文件扩展名为xml；若经过压缩，则扩展名为“zip”、“gz”或“tar.gz”。

4G小站样例：FDD-LTE_MRE_CT_OMC1_12345_20191218010000.xml。

5G小站样例：NR_MRE_CT_OMC1_12345_20191218010000.xml

  - MR数据文件Schema

MR数据文件内容遵循《中国电信5G测量报告技术要求》和《QCT 2609-2015中国电信LTE网络CDR和MR字段要求(2016版）》规范要求。

    - XML文件格式

      - XML文件结构图

XML格式的测量报告文件的结构图要求如下。

图F - 1 - 1 5GXML文件结构图

图F - 1 - 2 4GXML文件结构图

      - 标签说明

表F - 1XML文件中各标签说明

| 标签名称 | 限定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bulkPmMrDataFile | M[注] | 测量报告性能数据文件 |
| fileHeader | M | 文件头 |
| gNB/eNB | M | 测量报告数据文件对应的测量网元 |
| measurement | M | 测量报告数据 |
| smr | M | 测量报告数据中每个子测量数据的名称列表，使用空格对各子测量数据名称进行分割。 |
| object | M | 具体的测量对象 |
| v | M | 具体测量对象的子测量数据的测量值列表，使用空格对各子测量数据数值进行分割，取值顺序要求与smr列表中的子测量数据的名称排列顺序一致。如果取值为空用NIL标识。 |
| 注：限定中，M指必选项；O指可选项；CM指条件必选。下同。 |  |  |

      - XML标签属性

表F - 2xml标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 版本 | M | 字符串，取值为”1.0” |
| encoding | 字符集 | M | 字符串，取值为：”UTF-8” |

        - fileHeader标签属性

表F - 3fileHeader标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| fileFormatVersion | 文件格式版本 | M | 字符串 |
| reportTime | 测量报告数据上报时间 | M | UTC时间格式 |
| startTime | 测量报告数据起始时间 | M | UTC时间格式 |
| endTime | 测量报告数据结束时间 | M | UTC时间格式 |
| period | 统计周期 | O | 整数，以分钟表示统计周期间隔。 |
| jobid | 采集任务编号 | O | 长整型，取值范围为0~4294967295。 |

注：UTC时间格式应显示为YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.sss，所示时间应为北京时间。如2012-01-01T00:00:00.001。

―― YYYY：表示4位数字组成的年份（如2012）；

―― MM：表示2位数字组成的月份，取值为01－12；

―― DD：表示2位数字组成的日期，取值为01－31；

―― HH ：表示2位数字组成的小时（北京时间），取值为00－23；

―― mm：表示2位数字组成的分钟（北京时间），取值为00－59；

―― SS：表示为2位数字组成的秒（北京时间），取值为00－59；

―― sss：表示为3位数字组成的毫秒（北京时间），取值为000－999。

        - gNB/eNB标签属性

表F - 4gNB标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 测量对象标识 | M | 字符串，取值为基站ID值，gNB或eNB |
| userLabel | 测量对象友好名称 | O | 字符串 |

        - measurement标签属性

表F - 5measurement标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mrName | 测量报告数据名称 | O | 字符串，取值与MR规范“测量报告数据”中所定义的测量报告数据名称一致。 |

        - object标签属性

表F - 6 - 1 5G object标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 测量对象标识 | M | 字符串，标识具体的测量对象。 表示测量报告样本数据时，采用主服务小区CellId或子帧对象进行标识。（子帧对象采用“CellId:Earfcn:SubFrameNbr”表示） |
| AMFUENGAPID | AMF UE NGAP应用程序标识 | M | gNB记录的AMF UE NGAP ID。SA场景，填写AMF UE NGAP ID；NSA场景，为区分用户，可填写SgNB UE X2AP ID。 |
| AMFRegionID | AMF区域标识 | M | UE当前连接的AMF区域标识。NSA场景填写NIL。 |
| AMFSetID | AMF组标识 | M | UE当前连接的AMF组标识。NSA场景填写NIL。 |
| AMFPointer | AMF标识 | M | UE当前连接的AMF标识。NSA场景填写NIL。 |
| TimeStamp | 样本数据测量对象UE的样本测量时间 | M | UTC时间格式，此属性仅适用于测量报告样本数据，格式要求同上。 对MRO文件，取值为测量采样周期的整数倍，上报时间采用 UTC 时间进行计算。 |
| EventType | 样本数据测量事件类型 | CM | 根据3GPP定义的事件类型。 注：此属性仅适用于事件触发的测量报告样本数据。 |

表F - 6 - 2 4G object标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 测量对象标识 | M | 字符串，标识具体的测量对象。 表示测量报告样本数据时，采用主服务小区CellId或子帧对象进行标识。（子帧对象采用“CellId:Earfcn:SubFrameNbr”表示） |
| MmeUeS1apId | MME UE S1应用程序标识 | M | 字符串，内容为32位比特，用于UE的标识。该属性仅适用于测量报告样本数据。 注：对于MR.LteScRIP，本标识取值为NIL。 |
| MmeGroupId | MME组标识 | M | 字符串，内容为16位比特，用于MME组的标识。该属性仅适用于测量报告样本数据。 注：对于MR.LteScRIP，本标识取值为NIL。 |
| MmeCode | MME码 | M | 字符串，内容为8位比特，用于MME组内的MME标识。该属性仅适用于测量报告样本数据。 注：对于MR.LteScRIP，本标识取值为NIL。 |
| TimeStamp | 样本数据测量对象UE的样本测量时间 | M | UTC时间格式，此属性仅适用于测量报告样本数据，格式要求同上。 对MRO文件，取值为测量采样周期的整数倍，上报时间采用 UTC 时间进行计算。 |
| EventType | 样本数据测量事件类型 | CM | 根据3GPP定义的事件类型。 注：此属性仅适用于事件触发的测量报告样本数据。 |

      - 标签说明字符集限定

XML格式文件中字符串可采用的字符集有如下限定：

——字符串长度不超过256个字符；

——字符串区分大小写；

——如下字符集有效：

1）a～z：26个小写字母；

2）A～Z：26个大写字母；

3）0～9：10个数字；

4）中文；

5）字符：“ ”（空格），“-”（短连线），“:”（冒号）, “，”（逗号），“_”（下划线），“/”（斜杠），“.”（点号），“=”（等于号）；

      - 测量报告统计数据Schema定义

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="bulkPmMrDataFile">

<xs:element name="bulkPmMrDataFile" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Fileheader includes information of the file. -->

<xs:element name="fileHeader">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="fileFormatVersion" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="reportTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="startTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="endTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="period" type="xs:int" use="optional"/>

<xs:attribute name="jobid" type="xs:int" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Measurment data is orgnized by gNB. -->

<xs:element name="gNB">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Measurment names should be listed in this element. -->

<xs:element name="measurement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Counter names should be listed in the attribute this element. -->

<xs:element name="smr" type="xs:string" msdata:Ordinal="0"/>

<!-- Use CellId or CellId:Earfcn:SubFrameNbr or CellId:Earfcn:SubFrameNbr:PRBNbr as attribute value of object. -->

<xs:element name="object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="v" type="xs:string"msdata:Ordinal="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="mrName" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="userLabel" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

      - 测量报告样本数据Schema定义

Schema中EventType属性仅用于事件类型的样本数据MRE文件。MRO文件不包括事件类型的样本数据。本schema既适用于MRO，也适用于MRE文件。以下是5G站的测量报表样本数据Schema定义：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2008 sp1 (http://www.altova.com) by Administrator (EMBRACE) -->

<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="bulkPmMrDataFile">

<xs:element name="bulkPmMrDataFile" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Fileheader includes information of the file. -->

<xs:element name="fileHeader">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="fileFormatVersion" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="reportTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="startTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="endTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="period" type="xs:int" use="optional"/>

<xs:attribute name="jobid" type="xs:int" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Measurment data is orgnized by gNB. -->

<xs:element name="gNB">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Measurment names should be listed in this element. -->

<xs:element name="measurement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Counter names should be listed in the attribute this element. -->

<xs:element name="smr" type="xs:string" msdata:Ordinal="0"/>

<!-- Use CellId or CellId:Earfcn:SubFrameNbr or CellId:Earfcn:SubFrameNbr:PRBNbr as attribute value of object. -->

<xs:element name="object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="v" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" msdata:Ordinal="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFUENGAPID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFRegionID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFSetID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFPointer" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="TimeStamp" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="EventType" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="mrName" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="userLabel" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

以下是4G站测量报表样本数据Schema定义：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2008 sp1 (http://www.altova.com) by Administrator (EMBRACE) -->

<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="bulkPmMrDataFile">

<xs:element name="bulkPmMrDataFile" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Fileheader includes information of the file. -->

<xs:element name="fileHeader">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="fileFormatVersion" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="reportTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="startTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="endTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="period" type="xs:int" use="optional"/>

<xs:attribute name="jobid" type="xs:int" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Measurment data is orgnized by eNodeB. -->

<xs:element name="eNodeB">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Measurment names should be listed in this element. -->

<xs:element name="measurement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Counter names should be listed in the attribute this element. -->

<xs:element name="smr" type="xs:string" msdata:Ordinal="0"/>

<!-- Use CellId or CellId:Earfcn:SubFrameNbr or CellId:Earfcn:SubFrameNbr:PRBNbr as attribute value of object. -->

<xs:element name="object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="v" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" msdata:Ordinal="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="MmeUeS1apId" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="MmeGroupId" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="MmeCode" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="TimeStamp" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="EventType" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="mrName" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="userLabel" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

- （规范性附录）
开站文件格式要求

  - 开站文件命名规则

网管系统提供的开站文件符合如下规则命名：

<序列号>_<设备制造商>_<数据模型规范版本>_<时间>.<扩展名>

各字段的含义如下：

- 序列号：指小基站的序列号，该序列号与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的SerialNumber节点内容一致。

- 设备制造商：指通信网络中设备厂家名称，该名称与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的Manufacturer节点内容一致。

- 数据模型规范版本：指当前开站文件中公共参数所依据的小基站网管南向接口数据模型规范的版本号。

- 时间：指生成该文件的时间，包含日期和时间，精确到秒，符合YYYYMMddHHMMSS的格式。

- 扩展名：指开站文件的格式类型，XML格式文件扩展名为xml。

  - XML文件结构图

XML格式的开站文件的结构图如下图所示。

图G-1 文件结构图

XML文件标签说明

| 标签名称 | 限定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| autoConfigFile | M[注] | 自动开站文件 |
| dataModelSpecific | M | 数据模型规范配置 |
| config | M | 具体配置项 |
| vendorSpecific | M | 特定供应商配置 |
| 注：限定中，M指必选项；O指可选项；CM指条件必选。下同。 |  |  |

XML标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 版本 | M | 字符串，取值为”1.0” |
| encoding | 字符集 | M | 字符串，取值为：”UTF-8” |

autoConfigFile标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| networkType | 网络制式 | M | 字符串，5G取值为“NR”,4G取值为“LTE”，4/5G取值为“LTENR”。 |
| vendor | 设备制造商 | M | 字符串，该名称与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的Manufacturer节点内容一致 |
| serialNumber | 小基站的序列号 | M | 字符串，该序列号与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的SerialNumber节点内容一致 |
| generateTime | 开站文件生成时间 | M | 字符串，UTC时间格式 |

dataModelSpecific标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 当前数据模型版本 | M | 字符串，公共参数所依据的小基站网管南向接口数据模型规范的版本号 |

config标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 参数名称 | M | 字符串,由于数据模型的参数存在多个实例的情况，如下所示： Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrEnable 在这种情况下，在生成开站文件时会根据重复情况自动进行编号，编号由1开始，此处的编号与数据模型中的实例Number不是同一个概念。 |
| value | 参数值 | M | 字符串 |

  - XML标签说明字符集限定

XML格式文件中字符串可采用的字符集有如下限定：

——字符串区分大小写；

——如下字符集有效：

1）a～z：26个小写字母；

2）A～Z：26个大写字母；

3）0～9：10个数字；

4）中文；

5）字符：“ ”（空格），“-”（短连线），“:”（冒号）, “，”（逗号），“_”（下划线），“/”（斜杠），“.”（点号），“=”（等于号）；

  - 开站文件Schema定义

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="autoConfigFile">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="dataModelSpecific"/>
                <xs:element ref="vendorSpecific"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="generateTime" use="required" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="networkType" use="required" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="serialNumber" use="required" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="vendor" use="required" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataModelSpecific">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="config"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="version" use="required" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="config">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="name" use="required" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="value" use="required" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="vendorSpecific" type="xs:string"/>
</xs:schema>

  - 5G开站文件dataModelSpecific参数内容

下表中的参数路径参见《中国电信小基站南向接口数据模型规范》中相关定义。

| 中文名称 | 参数路径 | 参数定义 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基站标识信息 |  |  |  |
| 基站ID | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBId | 基站ID | 必选 |
| 基站名称 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBName | 基站名称 | 必选 |
| 基站ID长度 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBIdLength | 基站ID长度 | 必选 |
| 时间服务器参数 |  |  |  |
| NTP使能开关 | Device.Time.Enable | 基站NTP使能开关 | 必选 |
| NTP服务器1 | Device.Time.NTPServer1 | 基站时间同步服务器1 | 必选 |
| NTP服务器2 | Device.Time.NTPServer2 | 基站时间同步服务器2 | 可选 |
| NTP服务器3 | Device.Time.NTPServer3 | 基站时间同步服务器3 | 可选 |
| NTP服务器4 | Device.Time.NTPServer4 | 基站时间同步服务器4 | 可选 |
| NTP服务器5 | Device.Time.NTPServer5 | 基站时间同步服务器5 | 可选 |
| 本地时区 | Device.Time.LocalTimeZoneName | 基站部署地理位置本地时区 | 必选 |
| AMF配置参数 |  |  |  |
| AMFPLMN标识 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.PLMNID | 核心网相关参数，对接AMF的主PLMNID | 必选 |
| AMFIP1 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP1 | 核心网相关参数，对接AMF的地址，最多下发4个AMF实例 | 必选 |
| 对端端口 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfPort | 核心网相关参数，对接AMF的端口，最多下发4个AMF实例 | 可选 |
| AMF管理状态 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AdminState | 核心网相关参数，AMF的管理状态，最多下发4个AMF实例 | 必选 |
| 小区配置参数 |  |  |  |
| 站内小区Id | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.Common.CellIdWithinGnb | 站内小区id | 必选 |
| 下行NRARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNDL | 下行NRARFCN | 必选 |
| 上行NRARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNUL | 上行NRARFCN | 必选 |
| 下行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.DLBandwidth | 下行带宽 | 必选 |
| 上行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.ULBandwidth | 上行带宽 | 必选 |
| PCI | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.PhyCellID | PCI | 必选 |
| 频带指示 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.FreqBandIndicator | 频带指示 | 必选 |
| 路由指示列表 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RouteIndexList | 路由指示列表，与RU列表必填其一 | 可选 |
| RU列表 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RuList | RU列表，与路由指示列表必填其一 | 可选 |
| RAN跟踪区代码 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.Ranac | RAN跟踪区代码 | 必选 |
| 跟踪区代码 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.TA.{i}.TAC | 跟踪区代码，TAC(24bit) | 必选 |
| 小区PLMNID | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.TA.{i}.PLMNList.{i}.PLMNID | 由MCC和MNC组成 | 必选 |
| S-NSSAI | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.PLMNList.{i}.SliceList.{i}.SNSSAI | 切片信息 | 可选 |
| Qos参数 |  |  |  |
| 5QI | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.QoS.{i}.FiveQI | 5QI | 可选 |
| PLMN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.QoS.{i}.PLMNID | PLMN，开站时一个小区只下发一个PLMN的Qos信息 | 可选 |
| RLC模式 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.QoS.{i}.RLC.Mode | RLC模式 | 可选 |
| VoNR参数 |  |  |  |
| PLMN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.VoNR.VoNRList.1.PLMNID | PLMN，一个小区只下发一个VoNR参数 | 可选 |
| VONR的专用承载 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.VoNR.VoNRList.1.Vo5qi | VONR的专用承载，一个小区只下发一个VoNR参数 | 可选 |
| 支持VONR方式 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.VoNR.VoNRList.1.VoSupport | 支持VONR方式，一个小区只下发一个VoNR参数 | 可选 |
| RAN协议栈参数 |  |  |  |
| SSB频率绝对值 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.RfConfig.FrequencyInfoDl.AbsoluteFrequencySSB | SSB频率绝对值 | 必选 |
| 接口配置参数 |  |  |  |
| Vlan Id | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.Id | 基站与OMC之间接口的基站侧的VLAN Id。 | 必选 |
| 接口开关 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.Enable | 接口开关 | 必选 |
| IPv4 地址 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4子网掩码 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP子网掩码（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4地址类型 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站与OMC之间接口的外部IP地址类型，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4默认网关 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4端口类型 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型（Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, IR,other） | 条件必选，如网络连接情况是IPV4时必选 |
| IPv6 地址 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6前缀长度 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站与OMC之间接口的基站侧的IPv6前缀长度 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6外部IP 来源 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.Origin | 基站与OMC之间接口的外部IP来源，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6默认网关 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6端口类型 | Device.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型（Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, IR,other） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| 路由配置参数 |  |  |  |
| IP地址版本 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.IpVer | 1:IPv4 2:IPv6 | 可选 |
| 目的网段 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.DstIpNetwork | 目的网段 | 可选 |
| 前缀长度 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.PrefixLength | 前缀长度 | 可选 |
| 网关地址 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.GatewayIpAddress | 网关地址 | 可选 |
| 端口名称 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.InterfaceName | 端口名称 | 可选 |

  - 4G开站文件dataModelSpecific参数内容

以TR098协议为例，如果4G基站采用的数据模型版本为TR181，则下列的参数路径的根节点修改为Device。

| 中文名称 | 参数路径 | 参数定义 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基站标识信息 |  |  |  |
| 基站ID | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.eNBId | 基站ID | 必选 |
| 基站名称 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.eNBName | 基站名称 | 必选 |
| 基站ID长度 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.eNBIdLength | 基站ID长度 | 必选 |
| 时间服务器参数 |  |  |  |
| NTP使能开关 | InternetGatewayDevice.Time.Enable | 基站NTP使能开关 | 必选 |
| NTP服务器1 | InternetGatewayDevice.Time.NTPServer1 | 基站时间同步服务器1 | 必选 |
| NTP服务器2 | InternetGatewayDevice.Time.NTPServer2 | 基站时间同步服务器2 | 可选 |
| NTP服务器3 | InternetGatewayDevice.Time.NTPServer3 | 基站时间同步服务器3 | 可选 |
| NTP服务器4 | InternetGatewayDevice.Time.NTPServer4 | 基站时间同步服务器4 | 可选 |
| NTP服务器5 | InternetGatewayDevice.Time.NTPServer5 | 基站时间同步服务器5 | 可选 |
| 本地时区 | InternetGatewayDevice.Time.LocalTimeZone | 基站部署地理位置本地时区 | 必选 |
| MME配置参数 |  |  |  |
| MME地址1 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.MMEIp1 | 核心网相关参数，对接MME的IP地址 | 必选 |
| MME地址2 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.MMEIp2 | 核心网相关参数，对接MME的IP地址 | 必选 |
| 主PLMN | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.PLMNID | 核心网相关参数，主PLMNID | 必选 |
| 小区配置参数 |  |  |  |
| 小区标识 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.Common.CellIdentity | 小区标识 | 必选 |
| 下行NRARFCN | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.EARFCNDL | 下行NRARFCN | 必选 |
| 上行NRARFCN | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.EARFCNUL | 上行NRARFCN | 必选 |
| 下行带宽 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.DLBandwidth | 下行带宽 | 必选 |
| 上行带宽 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.ULBandwidth | 上行带宽 | 必选 |
| PCI | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.PhyCellID | PCI | 必选 |
| 频带指示 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.RF.FreqBandIndicator | 频带指示 | 必选 |
| 特殊子帧配比 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.PHY.TDDFrame.SpecialSubframePatterns | 特殊子帧配比 | 可选 |
| 业务制式 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.RAN.Common.SysMode | 业务模式 | 必选 |
| 跟踪区代码 | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.EPC.TAC | 跟踪区代码 | 必选 |
| 小区PLMNID | InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.LTE.EPC.PLMNList.{i}.PLMNID | 由MCC和MNC组成 | 必选 |
| 接口配置参数 |  |  |  |
| Vlan Id | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.Id | 基站与OMC之间接口的基站侧的VLAN Id。 | 必选 |
| 接口开关 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.Enable | 接口开关 | 必选 |
| IPv4 地址 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4子网掩码 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP子网掩码（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4地址类型 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站与OMC之间接口的外部IP地址类型，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4默认网关 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |
| IPv4端口类型 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型（Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, IR,other） | 条件必选，如网络连接情况是IPV4时必选 |
| IPv6 地址 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6前缀长度 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站与OMC之间接口的基站侧的IPv6前缀长度 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6外部IP 来源 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.Origin | 基站与OMC之间接口的外部IP来源，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6默认网关 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| IPv6端口类型 | InternetGatewayDevice.Ethernet.Interface.1.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型（Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, IR,other） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |
| 路由配置参数 |  |  |  |
| IP地址版本 | InternetGatewayDevice.Ethernet.IpRoute.{i}.IpVer | 1:IPv4 2:IPv6 | 可选 |
| 目的网段 | InternetGatewayDevice.Ethernet.IpRoute.{i}.DstIpNetwork | 目的网段 | 可选 |
| 前缀长度 | InternetGatewayDevice.Ethernet.IpRoute.{i}.PrefixLength | 前缀长度 | 可选 |
| 网关地址 | InternetGatewayDevice.Ethernet.IpRoute.{i}.GatewayIpAddress | 网关地址 | 可选 |
| 端口名称 | InternetGatewayDevice.Ethernet.IpRoute.{i}.InterfaceName | 端口名称 | 可选 |

- （参考性附录）
SOAP报头字段相关说明

  - SOAP报头字段定义

| 参数名称 | 参数描述 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| ID | 1.该标头可用于用每个请求的唯一标识符来关联SOAP请求和响应，对于该请求，相应的响应包含匹配的标识符。 标识符的值是任意字符串，并由请求方自行设置。若因需支持这个头，所以必须将mustUnderstand属性设置为“1”（true）。 | 1）在由OMC主动发起和由小基站主动发起的SOAP请求中均可选携带此字段； 2）如果在SOAP请求中使用，则ID头必须出现在匹配响应中(不论响应是否成功或失败)。； |
| HoldRequests | 1.该标头可用于从OMC发送到小基站的SOAP报文中，以规范来自小基站的请求的传输，但此元素不可出现在从小基站发送到OMC的报文中。 2.若OMC希望在这个会话的某段时间内阻止小基站发送请求，可以在每个发送给小基站的封装包中设置HoldRequest为true，直到希望允许来自小基站的请求为止。 3.若OMC在这个会话的某段时间可接受小基站发送请求，可以在每个发送给小基站的封装包中设置HoldRequest为false(或者报头部携带HoldRequest字段)。 此元素为布尔类型，取值可为“0”（false）或“1”（true），如果标签不存在，则这被解释为相当于“0”（假）。 | 此字段只能在OMC发往小基站的报文中可选携带。 |
| SessionTimeout | 1.在CWMP会话启动期间，此标头可以包含在从小基站发送到OMC的SOAP报文中，仅用于提供可接受的CWMP会话超时持续时间的建议。 2.此元素不得出现在从OMC发送到小基站的报文中，此元素也不得出现在其SOAP主体不包含Inform请求的报文中。 3.SessionTimeout是一个整数，表示OMC应该使用的秒数作为由于小基站未响应而超时tr069会话之前等待的时间量。 建议的SessionTimeout必须是30秒以上。 4.因为对此标题的支持是可选的，所以必须将mustUnderstand属性设置为“0”（false）。 | 此字段只能在小基站发往OMC的报文中可选携带。 |
| SupportedCWMPVersions | 1.在CWMP会话启动期间，此标头必须包含在从小基站发送到OMC的SOAP报文中，其目的为向OMC提供支持的CWMP版本列表。支持CWMP版本1.3（或更早版本）的小基站不得发送此报文。 2.此标头不得出现在从OMC发送到小基站的报文中，此标头也不得出现在其SOAP主体不包含CWMP Inform请求的信封中。 3.SupportedCWMPVersions值是以逗号分隔的CWMP版本列表。 出版时的现有版本为1.0,1.1,1.2,1.3,1.4。 4.因为对此标头的支持是可选的，所以必须将mustUnderstand属性设置为“0”（false）。 | 此字段只能在小基站发往OMC的报文中可选携带。 |
| UseCWMPVersion | 1.在CWMP会话发起期间，此标头必须包含在从OMC发送到Nanocell的SOAP信封中，其目的是为小基站提供所选的CWMP版本，当且仅当SupportedCWMPVersions头部包含在Inform请求中并且OMC支持 SupportedCWMPVersions标头。 2.此标头不得出现在从小基站发送到OMC的信封中。 3.此标头也不得出现在其SOAP主体不包含CWMP InformResponse的信封中。UseCWMPVersion值必须是单个版本，从使用Inform请求发送的SupportedCWMPVersions列表中选择。 4.因为这个报头仅在CPE发送SupportedCWMPVersions时发送，所以必须将mustUnderstand属性设置为“1”（true）。 | 此字段只能在OMC发往小基站的报文中可选携带。 |

注意：对于以上的“可选”字段，接收方在收到该字段时，可以不处理，但不能出现异常。

- （参考性附录）
基于TLS协议的小基站与网管之间会话初始化流程

  - 小基站发起会话连接初始化

图I - 1小基站发起会话连接的TLS初始化流程

上图为小基站发起会话连接的TLS初始化流程，其中TLS连接建立过程流程说明如下：

- 客户端握手，将自身支持的功能提交给服务器

- 服务器选择连接参数

- 根据选择的密钥交换方式，服务器发送生成主密钥的额外信息

- 服务器通知自己完成了协商过程

- 客户端发送生成主密钥所需额外信息

- 客户端切换加密方式并通知服务器

- 客户端计算发送和接收到的握手消息的MAC并发送

- 服务器切换加密方式并通知客户端

- 服务器计算发送和接收到的握手消息的MAC并发送

基于以上流程，小基站与OMC建立TLS连接。TLS提供机密性和数据完整性保证，但不要求支持TLS中的证书校验功能和基于证书的授权过程。

- 小基站应支持TLS v1.2（或更高版本）。

- 支持RFC 5246（及其后续更新的RFC）定义的TLS。

- 小基站应支持提供加密能力（RFC 5246 Appendix E， RFC 7568更新），由OMC选择加密方式。

- 使用HTTPS的URL来建立小基站与OMC间的安全连接。

- 应支持RFC 7525中的以下章节

  - Section 3.1.1 – SSL/TLS Protocol Versions

  - Section 3.1.3 – Fallback to Lower Versions

  - Section 3.2 – Strict TLS

  - Section 3.3 – TLS Compression

  - Section 3.4 – TLS Session Resumption

  - Section 3.5 – TLS Renegotiation

  - Section 4.1 – Cipher Suites: General Guidelines

- 小基站应支持初始化TLS连接请求。

- OMC应支持接受小基站发起的TLS连接请求。

小基站应支持以下文档的约定：TR-069 Issue 1 Amendent-6，3.3节。但除以下内容外：

- CPE校验ACS的证书的合法性。

- 基于CPE侧证书的授权登录。

- 在TLS握手阶段，小基站支持RFC 6066中约定的服务器名扩展发送。

  - OMC发起会话连接初始化

图I - 2OMC发起会话连接的TLS初始化流程

上图为OMC发起会话连接的TLS初始化流程，其中TLS连接建立过程流程说明以及相关设计同I.1所述。

- （参考性附录）
配置文件命名规则

配置文件命名格式如下：

<Type>_<Enddate>.<Endtime>_UniqueId.文件格式

具体字段定义为：

- Type固定为Config；

- UniqueId以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”。

- 为了便于维护人员进行阅读修改，配置文件应采用UTF-8、GBK等文本格式，不应采用二进制格式。

样例：

Config_20220420.1650+0800_00271D.G123456789.xml

（全文完）