中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动无线三方设备综合OMC功能测试规范 –皮基站分册

Test Specification for OMC Function of 3rd Party RAN Device

- Extended Pico CellPart

版本号：1.0.0

中国移动通信集团公司    发布

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

目录

前言	5

1	范围	6

2	规范性引用文件	7

3	术语、定义和缩略语	8

4	管理范围和容量要求	9

4.1	OMC兼容能力	9

4.2	OMC管理容量	9

5	用户界面管理	11

5.1	用户界面定义	11

5.2	在线帮助	11

5.3	界面锁定和激活	12

5.4	尝试登录次数限制	13

5.5	登录警示界面	14

6	安全管理	15

6.1	用户管理	15

6.2	用户组管理	16

6.3	权限管理	17

7	日志管理	18

7.1	日志分类	18

7.2	日志存储时长	19

7.3	日志设置	20

7.4	日志查询	21

7.5	网元日志获取	22

7.6	日志导出	22

8	OMC系统维护管理	23

8.1	OMC软件版本管理	23

8.2	时间同步功能	24

8.3	系统资源管理	24

8.4	系统备份功能	25

8.5	系统高可用性	26

8.6	系统可扩展性	27

9	故障管理	28

9.1	告警信息	28

9.2	告警状态	29

9.3	告警级别	30

9.4	基于上下文的告警帮助	31

9.5	告警实时采集与呈现	32

9.6	告警颜色	32

9.7	告警显示过滤	33

9.8	告警汇总视图	34

9.9	活动告警查询与导出	35

9.10	告警自动同步	35

9.11	告警手动同步	36

9.12	告警定时自动同步	37

9.13	告警手动确认	38

9.14	告警自动确认	38

9.15	取消告警确认	39

9.16	告警手动清除	40

9.17	告警自动清除	41

9.18	历史告警查询	42

9.19	历史告警统计与报表生成	42

9.20	历史告警存储时长	43

10	性能管理（只适用于4/5G皮基站）	44

10.1	性能数据采集	44

10.2	性能数据补采	45

10.3	性能数据存储	46

10.4	性能数据查询	46

10.5	性能门限管理	47

10.6	性能数据报表	48

11	配置管理	48

11.1	单网元配置管理	48

11.2	批量配置管理	49

11.3	配置模板	50

11.4	基站重启	51

12	拓扑管理	51

12.1	拓扑查看	51

12.2	拓扑监视	52

12.3	拓扑操作	53

13	网元软件版本管理	54

13.1	网元软件版本管理	54

13.2	网元软件版本手动升级	55

13.3	网元软件版本定时升级	55

13.4	网元软件升级进度查询与结果统计	56

14	无线测量报告（MR）采集任务管理（只适用于4/5G皮基站）	57

14.1	无线测量报告采集任务的定义	57

14.2	无线测量报告采集任务的修改	58

14.3	无线测量报告采集任务的关闭	59

14.4	无线测量报告采集任务的查询	59

14.5	无线测量报告北向接口	60

15	操作维护支持（只适用于4/5G皮基站）	61

15.1	操作终端功能	61

15.2	批命令群发功能	63

16	编制历史	64

前 言

本标准针对无线三方设备中的皮基站设备网管提供相应功能的测试依据。

本标准需与“中国移动无线三方设备综合OMC功能技术规范”配套使用。

本标准由中国移动通信集团公司网络事业部提出并归口。

本标准起草单位：中国移动通信集团公司网络事业部、中国移动通信集团设计院有限公司。

本标准主要起草人：贾辉、胡亚希、张梦书。

本标准解释单位：中国移动通信集团公司网络事业部

本标准由中国移动通信集团公司XXX号文发布

范围

本标准规定了中国移动无线三方设备综合OMC功能测试规范的皮基站测试要求部分。主要包括无线三方设备综合OMC的管理范围和容量、用户界面管理、安全管理、日志管理、OMC系统维护管理、故障管理、性能管理、配置管理、拓扑管理、网元软件版本管理、无线测量报告（MR）采集任务管理、操作维护支持等功能的测试要求。

本规范中无线三方设备指一体化皮基站/扩展型皮基站以及数字直放站/微型直放站等。需注意本标准为皮基站分册，因此本标准只适用于LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR等系统的一体化皮基站、扩展型皮基站设备。

为简洁起见，本规范中如无特殊说明，“网元”、“皮基站”所指相同，均指代“LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR等系统的一体化皮基站/扩展型皮基站”，后续章节不再单独进行赘述。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] |  | 中国移动无线三方设备综合OMC功能技术规范 |  |

术语、定义和缩略语

| 词语 | 解释 | 英文全称 |
| --- | --- | --- |
| OMC | 操作维护中心 | Operation and Maintenance Center |
| NMS | 网络管理系统 | Network Management System |
| MML | 人机语言 | Man-Machine Language |
| MR | 测量报告 | Measurement Report |
| GSM | 全球移动通信系统，通常指2G通信技术 | Global System for Mobile Communications |
| LTE | 长期演进，通常指4G通信技术 | Long Term Evolution |
| NR | 新空口，通常指5G通信技术 | New Radio |
| NB-IoT | 窄带物联网 | Narrow Band Internet of Things |
| GUI | 用户图形界面 | Graphical User Interface |
| NTP | 网络时间协议 | Network Time Protocol |
| FTP | 文件传输协议 | File Transfer Protocol |
| SFTP | 安全文件传输协议 | Secure File Transfer Protocol |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hyper Text Transfer Protocol |
| HTTPS | 安全超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| PRB | 物理资源块 | Physical Resource Block |
| MRS | 测量报告统计数据 | Measurement Report of Statistics Type |
| MRO | 测量报告原始数据 | Measurement Report of Original Type |
| MRE | 测量报告事件数据 | Measurement Report of Event Type |
| SSH | 安全外壳协议 | Secure Shell |

管理范围和容量要求

OMC兼容能力

测试编号：4.1

测试项目：管理范围和容量要求

测试分项：OMC兼容能力

测试目的：检验OMC兼容管理异厂家无线三方设备网元的能力

测试条件： - 网管设备运行正常； - 异厂商网元运行正常且与网管连接；

测试步骤： - 在OMC上查看异厂商网元拓扑信息、告警信息、性能数据任务等。

预期结果： - OMC能够正确处理并呈现异厂商网元拓扑信息、告警信息、性能数据任务等。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

OMC管理容量

测试编号：4.2

测试项目：管理范围和容量要求

测试分项：OMC管理容量

测试目的：检验OMC管理容量

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 检验OMC的皮基站以及小区管理容量能力。

预期结果： - 要求以省为单位集中管理，OMC系统应具备管理省内所有LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR网络制式的一体化皮基站/扩展型皮基站设备的能力。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

用户界面管理

用户界面定义

测试编号：5.1

测试项目：用户界面管理

测试分项：用户界面定义

测试目的：检验用户界面的基本功能与用户界面友好性

测试条件： 网管运行正常；

测试步骤： - 打开OMC登录界面，管理员登录OMC系统； - 进行简单操作，例如查看系统用户信息、拓扑管理、告警管理、性能管理、日志管理等功能界面、查询设备运营情况等。

预期结果： - 用户界面为中文界面； - 用户界面的文字、图片、各功能模块布局设计直观清晰。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

在线帮助

测试编号：5.2

测试项目：用户界面管理

测试分项：在线帮助

测试目的：检验网管是否有在线帮助的功能

测试条件： 网管运行正常；

测试步骤： - 打开在线帮助功能； - 查询某几项常用操作的操作指南； - 查询OMC系统是否提供帮助信息的导航功能； - 查看常见问题解答功能； - 打印帮助信息。

预期结果： - OMC应提供详细的在线操作指南； - OMC应提供帮助信息的导航功能； - OMC应提供常见问题解答功能； - OMC应支持打印帮助信息。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

界面锁定和激活

测试编号：5.3

测试项目：用户界面管理

测试分项：界面锁定和激活

测试目的：检验用户界面锁定和激活功能

测试条件： 网管运行正常；

测试步骤： - 查看用户会话超时失效时间系统默认值； - 设置用户会话超时失效时间为自定义值； - 停止对网管系统的操作使用直到会话超时时间到； - 检查网管登录界面是否锁定； - 检查用户是否需要重新登录。

预期结果： - 用户会话超时失效时间默认值不超过30分钟； - 用户会话超时失效时间可设置； - 网管界面超时后会自动锁定，用户需要重新登录。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

尝试登录次数限制

测试编号：5.4

测试项目：用户界面管理

测试分项：尝试登录次数限制

测试目的：检验网管用户密码登录尝试次数限制功能

测试条件： 网管运行正常；

测试步骤： - 超级管理员用户设置其它网管用户的最大登录尝试次数为自定义值（例如5次）； - 超级管理员用户设置其他网管用户账号自动解锁时间为自定义值（例如3分钟）； - 普通网管用户连续使用错误密码尝试登录，直到超过设置的最大登录尝试次数； - 检查该用户账号是否被锁定； - 等待自动解锁时间到达，查看网管用户是否可正常登录； - 重复步骤3和4； - 超级管理员用户手工解锁，查看网管用户是否可正常登录。

预期结果： - 超级管理员用户可设置网管用户最大尝试登陆次数限制； - 超级管理员用户可设置网管用户账号自动解锁时间； - 网管用户尝试登录次数超过最大尝试登录次数后，用户帐号会被锁定； - 被锁定账号经过自动解锁时间后可自动解锁，之后用户账号可以正常登录； - 被锁定账号可以通过超级用户手工解锁，之后用户账号可以正常登录。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

登录警示界面

测试编号：5.5

测试项目：用户界面管理

测试分项：登录警示界面显示

测试目的：检验登录警示界面显示功能

测试条件： 网管运行正常；

测试步骤： - 网管用户登录系统； - 超级管理员自定义警示页面内容，例如系统维护公告等； - 用户登录失败，查看是否网管系统弹出提示框提醒失败原因，例如密码错误、账号锁定等； - 用户登录成功，查看是否网管系统呈现警示页面。

预期结果： - 超级管理员Admin可以自定义警示页面内容； - 用户登录失败时，网管系统弹出提示框提醒失败原因； - 用户登录成功时，网管系统呈现警示页面。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

安全管理

用户管理

测试编号：6.1

测试项目：安全管理

测试分项：用户管理

测试目的：检验OMC网管用户管理功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 超级管理员在OMC系统上进行增加用户、复制用户、删除用户、锁定/解锁用户、查询用户、修改用户密码、配置用户有效期以及用户密码策略、查看OMC所有账户状态、强退某用户、查看同时在线用户数等操作并验证。

预期结果： - 增加用户：管理员新建一个网管用户账号，填写用户开户信息，包括必选信息（用户名、密码、用户组）和可选信息（描述等）； - 复制用户：管理员复制一个已有的网管用户，复制用户的用户组信息与被复制用户相同，但必须重新编辑新的用户名、密码； - 删除用户：管理员可以删除一个普通网管用户，但是不可删除超级管理员用户； - 删除用户：将一个已有的用户删除，该用户不再存在，但用户的操作日志信息不能被删除； - 锁定用户：管理员锁定一个普通网管用户后，该用户无法登录且提示信息为用户锁定； - 解锁用户：管理员解锁一个锁定状态用户，该用户后续可正常登录OMC； - 查询用户信息：管理员可查询用户账号信息，包括：用户名称、用户锁定状态、用户权限、最后一次登录时间等； - 修改用户密码：管理员可以修改普通用户密码，普通用户只可修改自己的密码； - 修改用户密码：密码不能明文存储、传递； - 设置用户账号有效期：设置某一网管用户账号有效期为N天，有效期到达后该用户再登录时系统提示账号失效停用； - 用户密码策略配置：管理员能够设置用户密码策略，包括密码长度、密码强度（至少包含大小写字母、数字、特殊字符中的两种类型）、有效期、到期提醒等；当设置或变更密码时，不符合策略要求时不允许设置或变更；当用户密码到期时，则强制用户修改密码，否则无法登录。 - 支持管理员查看当前系统用户登录和使用情况（正常/停用）； - 支持强制某一普通用户退出登录； - 同时在线操作用户数不少于50个。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

用户组管理

测试编号：6.2

测试项目：安全管理

测试分项：用户组管理

测试目的：检验OMC网管用户组管理功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 新增一个网管用户组； - 查询该网管用户组信息； - 修改该用户组信息； - 尝试修改系统预制用户组； - 复制该用户组； - 删除该用户组； - 尝试删除系统预制用户组。

预期结果： - 新增网管用户组，填写用户组信息主要包括：用户组名、权限、描述等； - 查询网管用户组信息，主要包括：用户组名、组内用户、权限等信息； - 修改用户组：支持修改普通网管用户组的权限等属性，用户组名称不可修改； - 修改用户组：不允许修改预置用户组； - 复制已有用户组，新用户组权限信息与被复制用户组相同，用户组名需重新设置； - 删除用户组：支持删除普通用户组（用户组有关联用户时不可删除）； - 删除用户组：不允许删除预置用户组；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

权限管理

测试编号：6.3

测试项目：安全管理

测试分项：权限管理

测试目的：检验用户权限设置功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 新增用户； - 设置用户的OMC软件功能模块操作权限并验证； - 设置用户对网元设备的操作权限并验证； - 设置用户允许或禁止接入的网元或网元分组并验证； - 将用户关联至多个用户组，验证权限叠加功能；

预期结果： - 支持分权管理：设置OMC软件功能模块权限，包括：安全管理、OMC系统维护管理、故障管理、性能管理、配置管理、网元软件版本管理、操作维护支持等； - 支持分权管理：设置对网元的操作权限，例如只读/读写等； - 支持分域管理：设置用户允许或禁止接入的网元或网元分组，网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等； - 权限的叠加：用户同时属于多个组时拥有各个组的权限合集。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

日志管理

日志分类

测试编号：7.1

测试项目：日志管理

测试分项：日志分类

测试目的：检验OMC日志种类的完整性

测试条件： - 网管设备运行正常; - 测试基站运行正常且与网管通信正常;

测试步骤： - 查看OMC日志；

预期结果： OMC提供以下类型日志： - OMC系统日志，包括OMC软件进程日志（含北向接口进程）、数据库进程日志、系统备份记录等； - OMC操作日志，记录用户的所有操作信息（包括实施操作的用户、操作时间、操作名称、操作对象、操作结果），同时包括登录源的IP地址； - OMC对网元的操作日志，记录用户的所有操作信息（包括实施操作的用户、操作时间、操作名称、操作对象、操作结果），同时包括登录源的IP地址； - OMC安全日志，包括用户登录记录（需提供用户名、登录IP地址、登录时间、鉴权结果等信息），以及注销记录（需提供用户名、注销时间等信息）； - 网元事件日志，网元上报的非告警类事件的记录，例如软件版本升级日志等；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

日志存储时长

测试编号：7.2

测试项目：日志管理

测试分项：日志存储时长

测试目的：检验OMC日志存储时长

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 查看OMC日志存储时长设置的取值范围； - 生成一个日志文件，7天后再次查看该日志；

预期结果： - OMC本地日志存储时长不低于7天；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

日志设置

测试编号：7.3

测试项目：日志管理

测试分项：日志设置

测试目的：检验日志设置功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 设置日志存储时长； - 设置日志占用空间； - 设置日志删除策略； - 手动删除未过期日志，查看操作结果；

预期结果： - OMC支持日志存储时长设置； - OMC支持日志占用空间设置； - OMC提供日志删除策略设置接口，使系统管理员能对删除方式（人工或自动）、删除策略（按存储时长删除过期日志，或按设置的日志占用空间删除前期日志）等进行设置。 - 只有过期日志和超过日志占用空间的前期日志可被删除。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

日志查询

测试编号：7.4

测试项目：日志管理

测试分项：日志查询

测试目的：检验日志查询功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 普通用户登录OMC并进行日志查询操作； - 管理员用户登录OMC并进行日志查询操作；

预期结果： - 普通用户可查询本用户日志详细内容，查询条件可为：用户名、操作类型、执行结果、执行时间、特定操作内容等； - 管理员用户可查看权限范围内所有用户的安全日志，查询条件可为：用户名、操作类型、执行结果、执行时间等； - 日志内容只可查询，不可修改。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

网元日志获取

测试编号：7.5

测试项目：网管日志管理

测试分项：网元日志获取

测试目的：考察网元日志定时上传功能和网管主动获取网元日志功能

测试条件： - 网管系统运行正常； - 测试用基站工作正常，并正常连接到网管。

测试流程： - 设置基站日志上传时间周期并查看定时上传的日志； - 在网管上执行主动获取基站日志操作并查看获取的日志。

预期结果： - 基站按网管设置的时间周期定时上传日志，可以灵活的设置日志上传的时间周期； - 网管能主动获取到基站日志，并且具备实时性，时延不超过5分钟。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

日志导出

测试编号：7.6

测试项目：日志管理

测试分项：日志导出

测试目的：验证OMC日志导出功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试流程： - 通过操作界面将查看的日志导出；

预期结果： - 日志导出功能正常，导出格式可选Excel或Csv。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

OMC系统维护管理

OMC软件版本管理

测试编号：8.1

测试项目：OMC系统维护管理

测试分项：OMC软件版本管理

测试目的：验证OMC软件版本管理功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 查看OMC软件版本信息；

预期结果： - 系统支持查看OMC自身运行的各软件模块及补丁的版本号，功能备注、装载时间等信息；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

时间同步功能

测试编号：8.2

测试项目：操作维护支持

测试分项：时间同步功能

测试条件： - 网管运行正常； - NTP服务器运行正常且与网管连接正常；

测试步骤： - OMC上设置时间偏移量； - 网管与NTP服务器进行时间同步并查看结果；

预期结果： - 网管可设置时间偏移量； - 时间同步时，彼此之间的时间差值超过设置的时间偏移量（均取绝对值）时，能够触发相关告警。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

系统资源管理

测试编号：8.3

测试项目：OMC系统维护管理

测试分项：系统资源管理

测试目的：检验网管系统资源监控管理功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 打开网管系统资源管理界面，检查各项OMC系统资源管理指标； - 设置系统资源管理指标的采样时间、阈值； - 查看OMC系统资源管理指标相关告警； - 验证OMC自身系统资源管理指标数据保存时长； - 生成并查看OMC系统维护数据报表。

预期结果： - OMC支持自身系统维护管理，支持监视OMC文件系统资源、内存、CPU资源、数据存储空间占用情况、数据库连接进程数等系统指标； - OMC支持对系统资源管理指标的采样时间、阈值进行自定义设置； - OMC支持自身告警管理，例如某项系统资源占用（例如CPU占用率、数据库磁盘空间占用率等）超过设置阈值时，或数据库连接中断时，OMC产生相应告警； - OMC自身文件系统资源、内存、CPU、数据存储空间等重要系统指标数据保存时长不低于3个月； - 支持使用自定义报表模板生成OMC系统维护数据报表。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

系统备份功能

测试编号：8.4

测试项目：OMC系统维护管理

测试分项：系统备份功能

测试目的：检验系统备份功能

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 设置系统备份策略并验证结果； - 构造系统故障（包括文件系统故障和数据库故障），启动OMC系统恢复流程并检查系统恢复结果；

预期结果： - 系统备份策略支持设置：1）备份方式可选手动/自动，全量/增量；2）备份内容可选文件系统备份/数据库备份；3）备份介质可选OMC本地存储/外部存储； - 备份期间不应影响OMC系统正常运行； - 系统故障时，能够使用备份数据将系统恢复到正常工作状态；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

系统高可用性

测试编号：8.5

测试项目：OMC系统维护管理

测试分项：系统高可用性

测试目的：检验系统高可用性

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 构造OMC服务器单点故障，检查OMC服务是否中断； - 构造OMC存储单点故障，检查OMC服务是否中断； - 构造OMC网络连接单点故障，检查OMC服务是否中断；

预期结果： - 在发生服务器单点故障时，OMC应用软件应能够不间断地提供服务； - 在发生存储单点故障时，OMC应用软件应能够不间断地提供服务； - 在发生网络连接单点故障时，OMC应用软件应能够不间断地提供服务；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

系统可扩展性

测试编号：8.6

测试项目：OMC系统维护管理

测试分项：系统可扩展性

测试目的：检验系统可扩展性

测试条件： 网管设备运行正常；

测试步骤： - 执行OMC在线扩容操作（增加处理主机节点）并检查扩容结果； - 查看OMC多个处理主机节点上的任务数是否动态均衡；

预期结果： - OMC支持在线扩容操作； - OMC支持动态地、均衡地将任务分配到多个处理主机节点；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

故障管理

告警信息

测试编号：9.1

测试项目：故障管理

测试分项：告警信息

测试目的：检验告警信息完整性

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接；

测试步骤： - 网元侧触发相应类型告警，在OMC侧告警页面，检查告警信息；

预期结果： 告警信息包含以下字段： - 产生告警的设备类型及标识符：应为设备的名称及唯一标识符。 - 告警产生时间：应为OMC或网元产生告警的时间。 - 告警清除时间：应为OMC或网元清除告警的时间。 - 告警对象：告警正文中告警的对象。例如皮基站产生告警，该告警的告警对象为皮基站。 - 定位信息或者故障源：产生告警的故障点。要求定位到逻辑对象或物理资源对象，例如：对于扩展型皮基站，OMC系统需支持对主机单元、扩展单元、远端单元其故障精准定位。 - 告警编号：OMC管理范围内区别同一厂家不同类别告警的唯一数字标识，例如同一厂家的不同的基站退服，均显示为相同的告警编号。 - 告警名称：OMC管理范围内区分不同类别告警的中文名称，与告警编号一一对应。例如：小区退服告警。 - 告警类型：建议取值可为： - 通信告警 - 设备告警 - 处理错误告警 - 环境告警 - 服务质量告警 - 告警级别：按告警的严重程序依次将告警分为严重告警（Critical）、主要告警（Major）、次要告警（Minor）、警告告警（Warning）四类。 - 告警确认时间：告警被确认的时间。 - 告警确认状态：取值可为：已确认、未确认。 - 告警确认用户标识：对告警进行确认操作的用户标识符。 - 告警唯一标识（AlarmID）：OMC管理范围内一条告警的唯一标识，一条告警在恢复时会使用相同的唯一标识来确定需要恢复的告警。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警状态

测试编号：9.2

测试项目：故障管理

测试分项：告警状态

测试目的：检验告警状态

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接，已触发并上报告警；

测试步骤： - 查看OMC活动告警，检查告警状态； - 查看OMC历史告警，检查告警状态。

预期结果： - OMC应支持如下告警状态： - 未确认当前告警： 用户尚未确认且未被清除的告警； - 已确认当前告警： 用户已确认且未被清除的告警； - 未确认历史告警： 用户尚未确认而已被清除的告警； - 已确认历史告警： 用户已确认且已被清除的告警。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警级别

测试编号：9.3

测试项目：故障管理

测试分项：告警级别

测试目的：检验告警级别信息

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接，已触发并上报告警；

测试步骤： - 检查OMC告警级别。

预期结果： - 查看OMC上告警的告警级别满足以下分类： - 严重告警（Critical）：使业务中断并需要立即进行故障检修的告警； - 主要告警（Major）：影响业务并需要立即进行故障检修的告警； - 次要告警（Minor）：不影响现有业务，但需进行检修以阻止恶化的告警； - 警告告警（Warning）：不影响现有业务，但发展下去有可能影响业务，可视需要采取措施的告警。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

基于上下文的告警帮助

测试编号：9.4

测试项目：故障管理

测试分项：基于上下文的告警帮助

测试目的：检验OMC基于上下文的告警帮助

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接，已触发并上报告警。

测试步骤： - 打开OMC告警界面，点击某一具体告警条目，检查是否可以跳转到该类告警的相关帮助文档； - 查看告警知识库。

预期结果： - OMC可提供通过告警跳转方便地查找到相关帮助文档的功能，通过帮助文档可以查看告警原因和处理建议； - OMC可以连接到告警知识库。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警实时采集与呈现

测试编号：9.5

测试项目：故障管理

测试分项：告警实时采集与呈现

测试目的：检验网管是否能够对告警进行实时采集与呈现

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 触发网元故障，检查OMC告警监控界面的实时刷新情况，并记录时延；

预期结果： - 网元侧构造故障、触发告警上报后，OMC告警监控界面上该项网元故障告警信息实时可见； - 实时性要求：告警呈现时延要求不超过5秒。这里的时延计算指网元发生故障到在OMC呈现之间的时间，包括网元发现故障的时间在内。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警颜色

测试编号：9.6

测试项目：故障管理

测试分项：告警颜色

测试目的：检验告警颜色呈现

测试条件： - 网管设备运行正常；

测试步骤： - 检查告警监控界面上对应告警的颜色；

预期结果： - 告警颜色建议为：严重告警-红色；主要告警-橙色；次要告警-黄色；警告告警-蓝色； - 告警颜色可自定义设置；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警显示过滤

测试编号：9.7

测试项目：故障管理

测试分项：告警显示过滤

测试目的：检验网管是否能够对告警进行过滤显示

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： 1. 对告警显示进行过滤操作；

预期结果： - 支持网管告警过滤功能，可设置过滤选项包括但不限于下列条件或下列条件的组合： - 告警设备 - 告警产生时间 - 告警类型 - 告警级别 - 告警编号 - 符合过滤条件的告警将不在活动告警窗口呈现出来，但并不影响告警的上报和入库；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警汇总视图

测试编号：9.8

测试项目：故障管理

测试分项：告警汇总视图

测试目的：检验告警汇总视图功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 查看OMC告警汇总视图；

预期结果： - OMC告警汇总视图可对全网告警信息进行统计展示； - OMC告警汇总视图支持对告警信息按网元进行汇总，需能够统计不同网元实例的告警总量以及不同级别告警的数量；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

活动告警查询与导出

测试编号：9.9

测试项目：故障管理

测试分项：活动告警查询与导出

测试目的：检验活动告警查询与导出功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 按指定条件查看告警并将查询结果导出、打印。

预期结果： - 网管系统支持灵活设置的查询条件，查询条件包括但不限于以下属性及组合： - 告警设备 - 告警产生时间 - 告警类型 - 告警级别 - 告警编号 - 网管支持告警查询结果导出、打印，导出格式为EXCEL或CSV。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警自动同步

测试编号：9.10

测试项目：故障管理

测试分项：告警自动同步

测试目的：检验网管是否能够对当前告警进行自动同步

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 构造OMC与网元首次建立管理连接的场景，检查网管上此网元告警是否自动同步； - 构造OMC与网元通信异常的场景（例如断开OMC与网元的连接或网元重启），待通信恢复后，检查网管上此网元告警是否自动同步。

预期结果： - 当OMC与网元首次建立管理连接时，OMC能够自动同步网元告警； - 当OMC与网元通信异常并且恢复后，OMC能够自动同步网元告警； 如一段时间（例如若干个心跳周期）内OMC都没有收到网元侧发送的信息，则可判断为网元通信异常。OMC可以设置网元通信异常的判断时间（例如为若干个心跳周期），取值范围需合理，以免频繁进行告警同步对OMC造成过大压力；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警手动同步

测试编号：9.11

测试项目：故障管理

测试分项：告警手动同步

测试目的：检验网管是否能够对当前告警进行批量化手动同步

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 网管用户手动对多个网元执行告警同步操作。

预期结果： - 网管支持对当前告警进行批量化手动同步。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警定时自动同步

测试编号：9.12

测试项目：故障管理

测试分项：告警定时自动同步

测试目的：检验网管是否能够对当前告警进行批量化定时自动同步

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - OMC创建一个定时告警同步任务，开启任务并查看执行结果。

预期结果： - 网管支持对当前告警进行批量化定时自动同步，支持批量化选择多个网元，支持按天粒度或小时粒度设置定时同步周期。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警手动确认

测试编号：9.13

测试项目：故障管理

测试分项：告警手动确认

测试目的：检验告警手动确认功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备已触发并上报告警。

测试步骤： - 对“未确认”告警进行手工确认操作；

预期结果： - OMC支持手工告警确认并记录确认操作用户及确认时间，操作完成后该条告警状态为更改为“已确认”；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警自动确认

测试编号：9.14

测试项目：故障管理

测试分项：告警自动确认

测试目的：检验告警自动确认功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站设备已触发并上报告警。

测试步骤： - 设置OMC自动告警确认策略； - 构造策略生效条件进行验证；

预期结果： - 支持设置OMC自动告警确认策略（例如可选某一特定级别、特定类型、特定状态）； - OMC支持系统自动告警确认并记录确认操作用户及确认时间。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

取消告警确认

测试编号：9.15

测试项目：故障管理

测试分项：告警确认

测试目的：检验告警确认功能

测试条件： - 网管设备运行正常 - 网管上存在未确认告警

测试步骤： - 网管用户A对未确认告警a和b执行手动确认操作并操作成功； - 网管用户A对告警a执行取消告警确认操作，检查操作结果是否为成功； - 网管用户B对告警a执行取消告警确认操作，检查操作结果是否为失败； - 超级管理员用户对告警b执行取消告警确认操作，检查操作结果是否为成功。

预期结果： - OMC支持对已确认的告警进行取消确认的操作，并且保证对同一条告警只有对其进行确认操作的用户（超级用户除外）才能执行取消确认操作。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警手动清除

测试编号：9.16

测试项目：故障管理

测试分项：告警手动清除

测试目的：检验告警手动清除功能

测试条件： - 网管设备运行正常; - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 基站模拟产生新告警并上报； - OMC用户手动清除该告警； - 检查该告警状态，并且正确记录清除告警的时间和用户； - 若故障未恢复，检查该告警是否重新上报并在活动告警监控界面呈现；

预期结果： - OMC支持手动告警清除，告警状态为“已清除”，并且正确记录清除告警的时间和用户； - OMC侧手动清除操作不应对网元产生影响，如果网元的故障尚未恢复，其告警还应实时上报上来。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

告警自动清除

测试编号：9.17

测试项目：故障管理

测试分项：告警自动清除

测试目的：检验告警自动清除功能

测试条件： - 网管设备运行正常; - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接。

测试步骤： - 基站触发故障并上报告警； - OMC上检查该告警在告警汇总视图可见； - 基站故障恢复并上报告警清除消息； - OMC上检查该告警状态是否更新； - 检查告警自动清除时延。

预期结果： - OMC系统告警自动清除功能正常，自动清除功能是指当OMC收到网元上报的告警清除消息后，自动将当前活动告警设置为清除状态，并转为历史告警； - 告警自动清除时延要求不超过5秒，其中告警自动清除时延指从网元告警恢复到该告警在OMC上呈现清除状态之间的时长。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

历史告警查询

测试编号：9.18

测试项目：故障管理

测试分项：历史告警查询

测试目的：检验历史告警查询功能

测试条件： 网管设备运行正常。

测试步骤： - 设定历史告警查询条件并执行； - 检查历史告警界面结果呈现；

预期结果： - 网管支持灵活的历史告警查询功能，支持组合条件查询如告警设备、告警产生时间、告警类型、告警级别、告警编号等。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

历史告警统计与报表生成

测试编号：9.19

测试项目：故障管理

测试分项：历史告警统计与报表生成

测试目的：检验历史告警统计与报表生成

测试条件： - 网管设备运行正常； - 网管已有历史告警。

测试步骤： - 查看历史告警统计数据，生成报表并导出；

预期结果： - OMC应当提供历史告警的告警统计功能，并可生成和导出相应的报表； - 报表导出报表格式可为Excel或CSV格式； - OMC提供历史告警报表定制功能，可按照设备类型、告警级别、告警产生时间、告警消除时间等条件组合定制。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

历史告警存储时长

测试编号：9.20

测试项目：故障管理

测试分项：历史告警存储时长

测试目的：检验历史告警存储时长

测试条件： - 网管设备运行正常； - 网管已有历史告警。

测试步骤： - OMC上设置历史告警存储时长为自定义值； - 检查OMC上的超时历史告警是否可以自动删除。

预期结果： - OMC上提供设置历史告警保存时长功能； - OMC历史告警存储时长最少为3个月； - OMC提供超时历史告警自动删除功能。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能管理

性能数据采集

测试编号：10.1

测试项目：性能管理

测试分项：性能数据采集

测试目的：检验网管性能数据采集功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接基站运行正常且与网管连接正常。

测试步骤： - 在网管上配置性能数据采集策略并执行； - 检查相应性能数据是否在OMC入库成功； - 检查网元性能测量数据在OMC南向接口入库时延；

预期结果： - OMC支持配置性能数据采集策略，包括：性能参数采集时间粒度等； - OMC性能数据采集功能正常； - 网元性能测量数据在OMC南向接口入库时延（指网元性能数据准备好时刻与网元性能数据真正被采集到OMC数据库内时刻之间的时间差）满足如下要求：采集时间粒度为15分钟的采集任务，时延应<=10分钟。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能数据补采

测试编号：10.2

测试项目：性能管理

测试分项：性能数据补采

测试目的：检验网管性能数据补采功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接基站运行正常且与网管连接正常。 - OMC下发性能数据采集任务； - 构造网络故障等原因，使得性能数据采集任务执行失败；

测试步骤： - 检查OMC是否自动补采； - 再次构造测试条件，OMC发起手动补采，检查补采结果；

预期结果： - OMC支持自动检测采集条件是否已具备并发起补采，将丢失时间点的性能数据采集上来； - OMC支持性能测量数据的手动补采; - 通过补采获得的性能测量数据文件应进行特殊标识，从而和正常采集文件进行区分。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能数据存储

测试编号：10.3

测试项目：性能管理

测试分项：性能数据存储

测试目的：检验网管性能数据存储时长

测试条件： 网管设备运行正常

测试步骤： - 检查OMC上存储的北向性能数据； - 检查OMC上从网元采集的原始性能数据文件；

预期结果： - 北向性能数据保存时长不少于1个月； - 原始性能数据文件存储时间不小于24小时。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能数据查询

测试编号：10.4

测试项目：性能管理

测试分项：性能数据查询

测试目的：检验网管能够对性能数据进行查询

测试条件： 网管设备运行正常。

测试步骤： - 查询基站的性能数据； - 导出性能数据查询结果。

预期结果： - 网管可根据测量对象、时间、性能数据名称等条件对性能数据进行查询； - 查询结果可导出，文件格式为EXCEL或CSV等。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能门限管理

测试编号：10.5

测试项目：性能管理

测试分项：性能门限管理

测试目的：检验网管能够对性能数据实行门限管理

测试条件： - 网管设备运行正常; - 对接基站运行正常且与网管连接正常。

测试步骤： - 根据需要定义性能门限并执行； - 构造测试条件触发相应性能测量数据超过阈值，检查OMC性能门限管理功能; - 构造测试条件触发相应性能测量数据回落至阈值内，检查OMC性能门限管理功能;

预期结果： - OMC支持根据需要定义性能门限，性能门限是对性能测量项（独立的性能测量数据或者多性能测量数据的组合计算结果）设定阈值； - OMC支持性能门限管理，对有性能门限定义的性能测量项进行监测，OMC在性能测量数据超过阈值的情况下产生告警，告警类型为业务质量告警（越限告警）; - 在性能测量数据恢复到正常值范围后，OMC该告警能自动清除；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

性能数据报表

测试编号：10.6

测试项目：性能管理

测试分项：性能数据报表

测试目的：检验网管性能数据报表功能

测试条件： 网管设备运行正常。

测试步骤： - 检验网管性能数据报表功能

预期结果： - 网管提供性能数据的统计报表功能，并以直观的表格或图形如折线图、饼图等方式显示统计结果； - 网管提供灵活的网络性能KPI指标及资源配置报表功能，并能够按照小时、日、周、月等时间粒度以及按照地区、网元等空间粒度显示统计结果；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

配置管理

单网元配置管理

测试编号：11.1

测试项目：配置管理

测试分项：单网元配置管理

测试条件： - 网管运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接；

测试步骤： - 在网管上选定一台皮基站设备，执行配置管理操作，检查执行结果；

预期结果： - OMC支持对单个网元的配置参数查询、导出、同步、修改等功能； - 配置参数查询和导出：查询指定参数值并能导出，导出格式为excel或csv； - 配置参数同步：将指定网元的全部配置参数同步至OMC； - 配置参数同步需支持手动、定时两种同步方式。要求OMC每天定时同步网元全量配置参数。 - 配置参数修改：修改指定参数值。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

批量配置管理

测试编号：11.2

测试项目：配置管理

测试分项：批量配置管理

测试目的：检验基站批量配置管理功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 多台对接皮基站运行正常且与OMC连接正常；

测试步骤： - 批量方式对多个网元进行配置参数查询、导出、同步、修改等配置管理并核对结果。

预期结果： - OMC需提供批量方式对网元进行配置参数查询、导出、同步、修改等配置管理； - 支持对同一分组内的多个网元通过手工操作或文件/脚本导入的方式进行批量化配置管理。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

配置模板

测试编号：11.3

测试项目：配置管理

测试分项：配置模板

测试条件： - 网管运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接；

测试步骤： - 创建配置模板； - 使用配置模板，对皮基站执行配置管理操作并核对结果。

预期结果： - OMC需支持对同一分组内的网元定义配置模板，该分组的网元可以使用同一模板进行配置管理。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

基站重启

测试编号：11.2

测试项目：配置管理

测试分项：基站重启

测试目的：检验OMC基站重启功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站运行正常且与OMC连接正常。

测试步骤： - 网管对皮基站执行重启操作；

预期结果： - 网管支持远程操作皮基站重启（要求皮基站重启后能够恢复与网管的正常连接，且能够自动恢复重启前的定制化任务，例如性能采集任务、MR任务、日志定时上传任务等）。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

拓扑管理

拓扑查看

测试编号：12.1

测试项目：拓扑管理

测试分项：拓扑查看

测试目的：检验拓扑查看功能

测试条件： - 网管设备运行正常

测试步骤： - 查看网络拓扑界面；

预期结果： - 拓扑查看功能要求以资源树图的方式对网络资源进行呈现； - 呈现与实际物理连接一致的拓扑图；通过网络拓扑，可以查看网元设备归属地市、站点等信息； - 可以分层在拓扑树上显示网元网元分组的部署；网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等； - 对于扩展型皮基站，OMC拓扑需直观显示主机单元、扩展单元、远端单元。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

拓扑监视

测试编号：12.2

测试项目：拓扑管理

测试分项：拓扑监视

测试目的：检验拓扑监视功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接网元运行正常且与网管连接正常。

测试步骤： - 构造皮基站下线/上线测试场景，检查网络拓扑图上被管网元状态变化； - 构造皮基站故障触发告警上报，检查网络拓扑图上被管网元告警监视变化；

预期结果： - 网络拓扑图上能够实时动态的显示被管网络的运行状态，包括网元状态监视、告警监视等。 - 网元状态监视 - 在拓扑图上可动态反映网络中网元设备的在线、离线情况。 - 告警监视 - 在拓扑图上应能够动态反映网元告警，OMC系统需要收集全部网元上报的所有告警，在拓扑图中显示每个网元/单元的最高级别告警对应颜色。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

拓扑操作

测试编号：12.3

测试项目：拓扑管理

测试分项：拓扑操作

测试目的：检验拓扑操作功能

测试条件： 网管设备运行正常

测试步骤： 1. 进行OMC拓扑操作；

预期结果： - 支持拓扑视图切换功能，如点击图标切换视图、逐层进入各级视图、以及返回前一视图和返回上层视图等。 - 支持对拓扑图单个选中、批量选中、放大、缩小、移动、还原、图例、图说明等功能； - 支持拓扑显示过滤，根据需要选择是否在拓扑图上显示或隐藏某些类型的网元以及相关链路； - 支持告警跳转功能，通过点击指定网元的拓扑图标等直接跳转到该网元的告警实时监控界面。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

网元软件版本管理

网元软件版本管理

测试编号：13.1

测试项目：网元软件版本管理

测试分项：网元软件版本管理

测试目的：检验网管的网元软件版本管理功能

测试条件： 网管设备运行正常。

测试步骤： - 检验网管的网元软件版本管理功能

预期结果： - OMC能够支持网元各版本软件包的上传、下载； - 支持针对不同的网元分组方式对其适用的软件版本进行上传、下载及查询等管理，网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等； - OMC可查看网元（及各单元）的软件版本信息，包括但不限于：生产厂家、产品型号、版本、上传时间、其他描述等；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

网元软件版本手动升级

测试编号：13.2

测试项目：网元软件版本管理

测试分项：网元软件版本手动升级

测试目的：检验网管手动升级网元软件版本的功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接网元运行正常且与网管连接正常。

测试步骤： - 在网管上选中单个网元进行手动升级，并检查升级结果； - 在网管上选中多个网元进行手动升级，并检查升级结果；

预期结果： - 网管支持对单个及多个网元进行手动升级；

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

网元软件版本定时升级

测试编号：13.3

测试项目：网元软件版本管理

测试分项：网元软件版本定时升级

测试目的：检验网元软件版本定时升级功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接网元运行正常且与网管连接正常； - 升级目标软件版本的网元软件安装包已上传至OMC。

测试步骤： - 通过网管配置单个或多个基站的定时升级任务，选择定时升级时间段； - 当到达指定升级时间时，查看定时升级任务指定的目标基站是否启动软件升级流程，查看升级过程及结果。

预期结果： - OMC能够对单个及多个网元进行自动定时升级； - OMC需在指定升级时间点下发升级指令； - OMC能够查询已设置的定时升级任务。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

网元软件升级过程监控

测试编号：13.4

测试项目：网元软件版本管理

测试分项：网元软件升级过程监控

测试目的：检验网元软件升级过程监控功能

测试条件： - 网管设备运行正常； - 对接皮基站运行正常且与网管连接正常；

测试步骤： - 在OMC上执行皮基站软件升级操作，并监控升级过程、查看升级结果及整站升级状态；

预期结果： - OMC能够实时监控扩展型皮基站各单元升级过程，呈现扩展型皮基站各单元升级结果，监控整站升级状态（进行中/已完成）。此功能适用于手动升级、定时升级两类场景。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

无线测量报告（MR）采集任务管理（只适用于4/5G皮基站）

无线测量报告采集任务的定义

测试编号：14.1

测试项目：无线测量报告采集任务管理

测试分项：无线测量报告采集任务的定义

测试目的：检验网管无线测量报告采集任务的定义

测试条件： 测试用网元工作正常，并正常连接到网管。

测试步骤： 1. 创建无线测量报告采集任务；

预期结果： 1. 新建无线测量报告采集任务，支持设置如下属性： - 测量采集的小区列表：需要进行无线测量报告采集的小区列表。 - 测量采集任务的开始时间：网元开始进行测量报告采集的时间。 - 测量采集任务的结束时间：网元停止测量报告采集的时间。 - PRB（4G特有）：可以灵活配置哪些子帧的哪些PRB开启采集任务。 - 测量文件类型：可以选择MR测量上报的文件类型: - 4G（MRO/MRE/MRS） - 5G（MRO/MRE） - 测量采集周期：默认MR的采集周期为1小时采集并上报OMC一次。 2.对于4/5G双模皮基站，要求遍历4G和5G两种制式。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

无线测量报告采集任务的修改

测试编号：14.2

测试项目：无线测量报告采集任务管理

测试分项：无线测量报告采集任务的修改

测试目的：检验网管无线测量报告采集任务的修改

测试条件： 测试用网元工作正常，并正常连接到网管。

测试步骤： - 修改已有的无线测量报告采集任务的属性。

预期结果： - 网管允许用户修改已有的无线测量报告采集任务的属性; - 用户只能对未下发至皮基站的或关闭状态的无线测量报告采集任务的属性进行修改。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

无线测量报告采集任务的关闭

测试编号：14.3

测试项目：无线测量报告采集任务管理

测试分项：无线测量报告采集任务的关闭

测试目的：检验网管无线测量报告采集任务的关闭

测试条件：测试用网元工作正常，并正常连接到网管

测试步骤： - 关闭或停止已有的无线测量报告采集任务；

预期结果： - 网管允许用户关闭或停止已有的无线测量报告采集任务;

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

无线测量报告采集任务的查询

测试编号：14.4

测试项目：无线测量报告采集任务管理

测试分项：无线测量报告采集任务的查询

测试目的：检验网管无线测量报告采集任务的查询

测试条件：测试用网元工作正常，并正常连接到网管。

测试步骤： - 条件查询已有的无线测量报告采集任务；

预期结果： - 用户可以查询某一小区无线测量报告采集任务，结果支持按小区、开始时间、结束时间、测量文件类型等条件查询。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

无线测量报告北向接口

测试编号：14.5

测试项目：无线测量报告采集任务管理

测试分项：无线测量报告北向接口

测试目的：检验网管无线测量报告北向接口

测试条件： - 测试用网元工作正常，并正常连接到网管； - 已有无线测量报告采集任务完成；

测试步骤： - 从OMC北向接口获取无线测量报告文件；

预期结果： - OMC北向接口可以生成MR文件并且支持下载。 - MR文件打包压缩格式为zip或gz，压缩后文件命名方式为<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<采集时间>_<RC>.<扩展名>。 - MR文件打包压缩应在采集周期结束后的60分钟内完成。 - OMC FTP服务器上存放MR文件的路径命名规则应为/文件类型/日期。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

操作维护支持（只适用于4/5G皮基站）

操作终端功能

测试编号：15.1

测试项目：操作维护支持

测试分项：操作终端功能

测试条件： - 网管运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接； - 对接皮基站支持基于SSH的MML命令接口。

测试步骤： - 在OMC上打开基于SSH的MML指令操作终端，验证对皮基站的远程MML操作维护功能；

- 预期结果： - （1、9是对OMC要求，其余均为对皮基站要求。） - MML指令通道连通性测试 - 操作终端发起连通性测试指令，如连接请求、Ping命令，检验网管和基站设备间的连通性； - 增加配置参数 - 操作终端以基于SSH的MML指令的方式增加指令：添加基站设备对应的逻辑参数； - 删除配置参数 - 操作终端以基于SSH的MML指令的方式删除指令：删除基站设备对应的逻辑参数； - 修改配置参数 - 操作终端以基于SSH的MML指令的方式修改指令：修改基站设备对应的逻辑参数； - 查询皮基站基本配置信息 - 操作终端以基于SSH的MML指令的方式查询指令：查询基站设备的软硬件信息，例如设备型号、软件版本、硬件序列号等；查询基站设备的逻辑参数，例如小区名、载波名、载波索引、小区索引等；查询基站设备的运行状态，例如载波运行状态，信道占用情况等； - 获取皮基站当前告警 - 操作终端以MML指令的方式取得网元的当前告警，能够通过操作终端查询网元当前告警； - 皮基站性能统计任务管理 - 操作终端以MML指令的方式完成对网元的统计任务的设定、修改、查看、挂起和恢复； - 皮基站软件监测及日常维护 - 操作终端以MML指令方式完成对网元的软件监测及日常的维护功能，包括配置文件的上传/下发等； - MML实时性和报文要求 - 通过MML进行网元操作维护时，用户可直接向网元发送MML指令，生成的指令执行应直接生效，网元的报文以可读方式返回；用户能保存指令的返回结果并导出，导出格式为txt等； - 皮基站软件升级和MML指令关联性测试 - 皮基站软件版本升级时，不涉及的软件功能，其MML操作维护指令不得更改； - 皮基站软件版本升级时，MML接口IP地址、端口号及登录提示信息不得变更。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

批命令群发功能

测试编号：15.2

测试项目：操作维护支持

测试分项：批命令群发功能

测试条件： - 网管运行正常； - 对接皮基站设备运行正常并与网管连接； - 对接皮基站支持基于SSH的MML命令接口。

测试步骤： - 在网管上选定多台皮基站设备，通过操作终端下发参数设置或查询命令等多项操作指令，检查执行结果；

预期结果： - 用户可以在操作终端上对多个网元发出相同的批命令，用来查询或者修改有关的参数。 - 对于复杂的操作，提供命令编辑器，完成批命令的编辑和执行；也可编辑命令形成脚本文件，并将文件导入OMC系统进行批量执行。 - 通过批量执行脚本文件可以完成参数查询、修改和删除功能，具体参数包括但不限于以下参数：功率配置类参数、接入控制类参数、邻区类参数、小区选择类参数、小区重选类参数、切换类参数、LTE与NR互操作类参数，以及其他私有参数。

测试结论： □通过 □部分通过 □不通过 部分通过/不通过项说明：

编制历史

| 旧版本号 | 新版本号 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1.0.0 | 2021-6-14 | 形成初稿 |  |
|  |  | 2021-7-19 | 1、细化14.5 无线测量报告北向接口 相关测试要求，包括北向MR文件打包、命名、存储等要求 |  |