QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动通信企业标准

版本号：1.0.0

Network Management South Interface Series for Radio Third-party Equipment

Part 3: Testing Requirement for NanoCell

中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求

第3部分：皮基站测试要求

Network Management South Interface Series for Indoor Distribution System

Part 2: Technical Requirement for NanoCell

20××-××-××实施

20××-××-××发布

中国移动通信集团公司 发布

目  次

目次	I

前言	3

中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第3部分：皮基站测试要求	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 缩略语	4

4 测试方式	5

5 接口功能测试要求	5

5.1 配置管理接口	5

5.1.1 配置参数名称查询	5

5.1.2 配置参数值查询	5

5.1.3 配置参数值修改	6

5.1.4 新增配置对象	6

5.1.5 删除配置对象	7

5.1.6 配置参数变更上报	7

5.1.7 配置管理对象新增上报	8

5.1.8 配置管理对象删除上报	8

5.1.9 配置属性查询功能	8

5.1.10 配置属性修改功能	9

5.2 性能管理接口	9

5.2.1 性能测量任务定制	9

5.2.2 性能数据文件定时上传	10

5.2.3 性能数据文件定时上传结果通知	10

5.2.4 性能数据文件生成时延	11

5.2.5 性能数据文件保存时间	11

5.2.6 性能数据文件命名和格式	11

5.2.7 性能数据文件补采	12

5.3 故障管理接口	12

5.3.1 告警同步	12

5.3.2 实时新告警上报	13

5.3.3 清除告警消息上报	13

5.4 维护管理接口	14

5.4.1 设备在线状态通知	14

5.4.2 OMC发起的设备重启	14

5.4.3 设备重启结果通知(含NanoCell/Extended Pico Cell自动重启和OMC发起的重启)	14

5.4.4 设备软件升级	15

5.4.5 设备软件升级文件下载	15

5.4.6 设备软件下载完成通知	16

5.4.7 设备单元软件升级结果通知	16

5.4.8 设备软件升级完成通知	16

5.4.9 查询设备单元的软件升级进度	17

5.4.10 设备恢复出厂设置	17

5.4.11 日志文件管理要求	18

5.4.12 日志文件定时上传任务定制	18

5.4.13 日志文件定时上传	19

5.4.14 日志文件定时上传结果通知	19

5.4.15 日志文件获取	20

5.4.16 设备信息文件上传	20

5.4.17 设备信息文件下载(可选)	20

5.5 MR管理接口	21

5.5.1 MR测量任务定制	21

5.5.2 MR数据文件定时上传	21

5.5.3 MR数据文件定时上传结果通知	22

5.5.4 MR数据文件生成时延	22

5.5.5 MR数据文件保存时间	22

5.5.6 MR数据文件命名和格式	23

6 修订历史	24

# 前言

本规范属于《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求》系列标准之一，该系列标准结构如下：

- 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第1部分：总则

- 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求

- 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第3部分：皮基站测试要求

- 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第4部分：直放站技术要求

- 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第5部分：直放站测试要求

本规范是参考Broadband Forum、IETF相关规范，并依据中国移动通信有限公司的皮基站设备网络管理需求编制而成的。

本规范由中国移动通信集团公司网络事业部提出并归口。

本规范起草单位：中国移动通信集团公司网络事业部、中国移动通信集团设计院有限公司

本规范主要起草人： 贾辉、胡亚希、方媛。

本规范解释单位：中国移动通信集团公司网络事业部

本规范由中国移动通信集团公司XXX号文发布

中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 
第3部分：皮基站测试要求

范围

本标准规定了一体化皮基站/扩展型皮基站设备的网络管理南向接口功能测试要求和测试方法，是进行一体化皮基站/扩展型皮基站网络管理南向接口测试的主要依据。

本规范适用于对中国移动4G/5G/NB-IOT一体化皮基站/扩展型皮基站设备网络管理南向接口的规划和设计。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| [1] | QB-X-XXX-XXXX | 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求 | 中国移动 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》简称《技术规范》

缩略语

下列缩略语适用于本标准：

| CPE | 客户端设备 | Customer Premises Equipment |
| --- | --- | --- |
| OMC | 网络管理系统 | Operation and Maintenance Center |
| CWMP/TR-069 | 用户终端设备广域网管理协议 | CPE WAN Management Protocol |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol |
| ACS | 自动配置服务器 | Auto-Configuration Server |
| RPC | 远程过程调用 | Remote Procedure Call |
| SOAP | 简单对象访问协议 | Simple Object Access Protocol |
| XML | 可扩展的标记语言 | eXtensible Markup Language |
| Itf-S | 南向接口 | Southbound Interface |
| DU | 配置单元 | Deployment Unit |
| OUI | 厂家唯一标识 | Organizationally Unique Identifier |
| SN | 设备序列号 | Serial Number |
| MML | Man-Machine Language | 人机语言 |
| SSH | Secure Shell | 安全外壳协议 |

测试方式

皮基站OMC南向接口功能采用接口模拟工具进行测试，需分别验证皮基站设备和OMC系统对本规范的满足情况，如下图所示。

图1 皮基站OMC南向接口功能测试拓扑图

接口功能测试要求

配置管理接口

配置参数名称查询

| 测试编号 | 5.1.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数名称查询 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备所有配置参数的名称 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用GetParameterNames方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起参数查询请求，并核对输入参数是否满足《技术规范》中表71要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够向OMC响应GetParameterNamesResponse，并核对返回参数是否满足《技术规范》中表72要求， 。 |
| 预期结果 | 可以查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备所有配置参数的名称 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置参数值查询

| 测试编号 | 5.1.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数值查询 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以查询指定配置参数的取值 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用GetParameterValues方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起配置参数值查询请求，该操作参数满足《技术规范》中的表74要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell设备向OMC响应GetParameterValuesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表75要求， 。 |
| 预期结果 | OMC能够查询指定配置参数的取值 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置参数值修改

| 测试编号 | 5.1.3 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数值修改 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置参数值并生效 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用SetParameterValues方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起配置参数值修改请求，该操作参数满足《技术规范》中的表76要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表77要求， 。 - 当(2)中的返回结果为“操作成功”时，OMC调用GetParameterValues方法对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备该配置参数当前取值进行查询，查询的结果应该与SetParameterValues设置的参数值保持一致， 。 |
| 预期结果 | 能够修改NanoCell/Extended Pico Cell设备上的配置参数值并生效 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

新增配置对象

| 测试编号 | 5.1.4 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 新增配置对象 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以新增NanoCell/Extended Pico Cell设备上的配置对象 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用AddObject方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起新增配置对象请求，该操作参数满足《技术规范》中的表78要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应AddObjectResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表79要求， 。 - OMC调用SetParameterValues方法对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备该新增配置对象的参数进行设置，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对OMC下发的参数项的值进行保存，并且返回SetParameterValuesResponse。 - OMC调用GetParameterValues方法对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备该新增配置对象进行查询，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对OMC返回该新增参数项的取值，并且返回结果与设备上实际保存的参数值保持一致， 。 |
| 预期结果 | 能够新增NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置对象 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

删除配置对象

| 测试编号 | 5.1.5 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 删除配置对象 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以删除NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置对象 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用DeleteObject方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起删除配置对象请求，该操作参数满足《技术规范》中的表80要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应DeleteObjectResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表81要求， 。 - 当OMC再次对被删除配置对象进行查询时，应无法查找到该对象， 。 |
| 预期结果 | 能够删除NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置对象 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置参数变更上报

| 测试编号 | 5.1.6 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数变更上报 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备是否可以将实时将变更的配置参数的相关信息上报OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常，触发皮基站某配置参数发生变更 |
| 测试记录 | - 当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置参数值发生改变后（除OMC配置外），NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给OMC，该操作参数满足《技术规范》中的表66要求， ； - 上报消息中应包含发生参数变更的实例路径以及变化的配置参数值，并且EventCode值为“4 VALUE CHANGE”， 。 - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备可以实时将变更的配置参数的相关信息上报OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置管理对象新增上报

| 测试编号 | 5.1.7 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置管理对象新增上报 |
| 测试目的 | 当NanoCell/Extended Pico Cell上发生节点新增时，验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备是否可以将新增节点的相关信息上报OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常，并在皮基站上触发节点新增 |
| 测试记录 | - 当NanoCell/Extended Pico Cell新增节点后（除OMC配置外），NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给OMC，该操作参数满足《技术规范》中的表66要求， ； - Inform消息的ParameterList参数列表中携带已新增的参数实例，取值为已新增的实例对象的路径，并且EventCode值为“103 ADD OBJECT”， ； - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备可以实时新增配置对象的相关信息上报OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置管理对象删除上报

| 测试编号 | 5.1.8 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置管理对象删除上报 |
| 测试目的 | 当NanoCell/Extended Pico Cell上发生节点删除时，验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备是否可以将删除节点的相关信息上报OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - 当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上删除节点后（除OMC配置外），NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给OMC，该操作参数满足《技术规范》中的表66要求， ； - Inform消息的ParameterList参数列表中需携带已被删除的实例信息，取值为被删除的实例对象路径，并且EventCode值为“104 DELETE OBJECT”， ； - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备可以实时将删除管理对象实例的相关信息上报OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置属性查询功能

| 测试编号 | 5.1.9 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置属性查询功能 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备所有配置的属性 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用GetParameterAttributes方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起配置属性查询请求，该操作参数满足《技术规范》中的表99要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应GetParameterAttributesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表100要求， 。 |
| 预期结果 | OMC可以查询皮基站指定配置参数的属性 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

配置属性修改功能

| 测试编号 | 5.1.10 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置属性修改功能 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置属性并生效 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - OMC调用SetParameterAttributes方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起配置属性修改请求，该操作参数满足《技术规范》中的表97要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell设备向OMC响应SetParameterAttributesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表98要求， 。 - 当(2)中的返回结果为“操作成功”时，OMC调用GetParameterAttributes方法对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备该配置属性当前取值进行查询，查询的结果应该与SetParameterAttributes设置的属性保持一致， 。 |
| 预期结果 | OMC可以修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置属性并生效 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能管理接口

性能测量任务定制

| 测试编号 | 5.2.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能测量任务定制 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够成功下发性能测量采集任务 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell基站设备已存在测量任务指定的性能参数 |
| 测试记录 | - OMC调用SetParameterValues方法实现性能测量任务定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表28要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 预期结果 | OMC能够成功下发性能测量采集任务 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件定时上传

| 测试编号 | 5.2.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件定时上传 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备是否可以按照OMC定制要求周期将生成的性能测量数据文件上传至OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上已存在待上传的性能测量文件，且该文件未上传过 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用HTTP或HTTPS协议的PUT/POST方法实现性能测量文件的定时上传，PUT/POST需包含性能测量文件名，应至少满足《技术规范》中附录E中的一种实现方式，提供相关截图 ； - 性能数据文件上传位置路径、上传周期均符合OMC任务定制要求，提供相关路径和周期与定制任务相关参数保持一致的截图以及4个时间粒度的性能测量原始文件， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够按照OMC定制要求周期将生成的性能测量数据文件上传至OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 5.2.3 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备是否能够发送消息通知OMC该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell设备已经完成一次性能数据文件的定时上传 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”， ； NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete消息，并且FileType值为“104 PM File”，该消息携带参数应满足《技术规范》中表93的要求，当FaultCode的值为0时，表示文件传输成功；当FaultCode的值为非0值时，表示文件传输失败， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell设备上传性能数据文件结束后，发送消息通知OMC该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件生成时延

| 测试编号 | 5.2.4 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件生成时延 |
| 测试目的 | 验证不同时间粒度的性能数据文件的生成时延是否满足要求 |
| 预设条件 | 南向接口性能数据文件粒度需满足5分钟、15分钟、30分钟和60分钟中的一种或多种 |
| 测试记录 | - 对南向接口支持的性能数据文件采集粒度，性能数据文件的上传时延需满足上述要求，提供相关截图。 |
| 预期结果 | 南向接口性能数据文件的上传时延，应满足如下要求：  时间粒度为5分钟的采集任务，时延应<=1分钟。  时间粒度为15分钟的采集任务，时延应<=10分钟。  时间粒度为30分钟的采集任务，时延应<=15分钟。  时间粒度为60分钟的采集任务，时延应<=30分钟。 需按照皮基站实际支持的性能时间粒度情况进行验证。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件保存时间

| 测试编号 | 5.2.5 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件保存时间 |
| 测试目的 | 验证基站及OMC对数据的保存时长 |
| 预设条件 | / |
| 测试记录 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对未及时上传的性能数据文件至少保存24个小时并且不断尝试重传，提供相关截图 ； |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对未及时上传的性能数据文件至少保存24个小时并且尝试重传，OMC上应能保存一定时间（至少7天）的原始性能数据，以便后续进行核查、分析、重算。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件命名和格式

| 测试编号 | 5.2.6 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件命名和格式 |
| 测试目的 | 验证南向接口性能数据文件命名是否符合规范要求 |
| 预设条件 | / |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备南向接口性能数据文件应为XML文件，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备南向接口性能数据文件命名规则要求如下：<Type>_<NetworkType>_<Startdate>.<Starttime>-[<Enddate>.]<Endtime>_UniqueId，其中Type固定为A；NetworkType：网络制式，可取值为LTE或NR；UniqueId以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”；同一天内的性能数据文件<Enddate>为可选字段，跨天的性能数据文件，<Enddate>为必选字段，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | 南向接口性能数据要求为XML文件，命名规则满足《技术规范》附录B.2要求 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

性能数据文件补采

| 测试编号 | 5.2.7 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件补采 |
| 测试目的 | 验证南向接口性能数据文件补采接口 |
| 预设条件 | 无 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法实现性能数据文件定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表32要求； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息。 - NanoCell/Extended Pico Cell基站设按照OMC补采参数要求，在查找匹配的性能数据文件，并调用PUT/POST方法进行相关性能文件上传操作，将指定补采的性能文件自动上传到指定路径下，提供相关截图 。 - 当完成文件上传操作后，NanoCell/Extended Pico Cell向OMC发送AutonomousTransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表93的要求，FileType值为“104 PM File”，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | OMC能够补采未成功上报的皮基站性能文件 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

故障管理接口

告警同步

| 测试编号 | 5.3.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 告警同步 |
| 测试目的 | 验证是否能够获取NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上当前活动告警列表 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接 |
| 测试记录 | - OMC调用GetParameterValues方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站发起告警同步请求， - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse消息，返回的结果应包含NanoCell/Extended Pico Cell基站设备全部活动告警，且每条告警中的字段应满足《技术规范》表37中的参数要求， |
| 预期结果 | OMC可以获取当前NanoCell/Extended Pico Cell基站设备全部活动告警列表 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

实时新告警上报

| 测试编号 | 5.3.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 实时新告警上报 |
| 测试目的 | 验证新告警产生后通过是否能够通过南向接口上报至OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell基站设备产生了新告警 |
| 测试记录 | - 新告警产生后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备立即调用Inform方法实现告警的实时上报， - Inform消息请求中的EventCode值为“101 ALARM”， ； - Inform的参数中ParameterList应包含《技术规范》中表35中的所有参数，并且NotificationType取值均为“NewAlarm”，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | 新告警产生后，可通过南向接口上报至OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

清除告警消息上报

| 测试编号 | 5.3.3 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 清除告警消息上报 |
| 测试目的 | 验证皮基站是否能够将清除告警消息上报至OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell基站设备恢复了一条告警 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的一条告警被恢复后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备立即调用Inform方法实现清除告警消息的上报， - Inform消息请求中的EventCode值为“101 ALARM”， - Inform的参数中ParameterList应包含《技术规范》中表35中的所有参数，并且NotificationType取值均为“ClearedAlarm”，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的一条告警被恢复后，可通过南向接口上报至OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

维护管理接口

设备在线状态通知

| 测试编号 | 5.4.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备在线状态通知 |
| 测试目的 | 验证皮基站是否能够定时发送基站状态通知 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备一旦连接成功OMC ，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用Inform方法定时通知OMC该基站设备在线，记录NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送心跳消息的周期，提供相关截图或日志 - Inform消息请求中的EventCode值为“2 PERIODIC”， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell定时发送心跳消息，通知OMC该基站设备在线。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

OMC发起的设备重启

| 测试编号 | 5.4.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | OMC发起的设备重启 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够重启NanoCell/Extended Pico Cell基站设备 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Reboot请求，提供相关截图； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应RebootResponse，提供相关截图； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备和OMC断开连接，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行重启，提供相关截图； - 重启完成后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备和OMC之间重新建立连接，提供相关截图； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform通知，该Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，提供相关截图。 |
| 预期结果 | OMC能够重启NanoCell/Extended Pico Cell设备 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备重启结果通知(含NanoCell/Extended Pico Cell自动重启和OMC发起的重启)

| 测试编号 | 5.4.3 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备重启结果通知 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行重启操作之后，是否能够发送消息通知OMC该基站设备重启完成 |
| 预设条件 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备重启，并且重启后和OMC之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - 对于NanoCell/Extended Pico Cell基站设备自身发起的重启，重启后NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform通知，该Inform消息请求中的EventCode值为“1 BOOT”，提供相关截图 ； - 对于OMC发起的重启，重启后NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform通知，该Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行重启操作之后，发送消息通知OMC已重启完成 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备软件升级

| 测试编号 | 5.4.4 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级 |
| 测试目的 | 验证设备软件能否顺利升级和对业务的影响 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接，OMC上存在NanoCell/Extended Pico Cell基站设备设备的升级软件 |
| 测试记录 | - OMC调用GetParameterValues方法查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备当前的版本，提供相关截图 ； - OMC调用Download方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起软件升级请求，该方法的参数应满足《技术规范》中的表84的要求，提供相关截图 ； NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应DownloadResponse消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表85的要求，提供相关截图 ； |
| 预期结果 | OMC依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备在后台自行完成升级文件的下载和应用过程。当整个过程遇到用户强制关机或意外断电情况下，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备需要具备版本回退等保护机制的设置。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备软件升级文件下载

| 测试编号 | 5.4.5 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级文件下载 |
| 测试目的 | 验证皮基站软件升级文件是否能够正常下载 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接，OMC上存在NanoCell/Extended Pico Cell设备的升级软件 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备设备从文件服务器上下载指定的软件升级文件。下载方法可以采用HTTP/HTTPS的GET方法，该方法的参数应满足《技术规范》中的表43的要求。OMC确定文件服务器的位置，提供升级软件文件下载的相关截图 ； |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备正常从OMC中下载升级软件升级文件。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备软件下载完成通知

| 测试编号 | 4.4.6 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件下载完成通知 |
| 测试目的 | 验证设备软件升级文件下载完成通知是否能够上报OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - 当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备完成软件下载后，调用Inform方法告知OMC软件下载的结果，该消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表88的要求，其中参数FaultStruct为0时，证明升级软件文件传输成功；否则表示文件传输失败，通过FaultCode 和FaultString值说明失败原因。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell设备进行软件升级操作，升级完成之后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送消息通知OMC该基站设备软件升级成功或者失败。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备单元软件升级结果通知

| 测试编号 | 5.4.7 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备单元软件升级结果通知 |
| 测试目的 | 验证： 1）对于扩展型皮基站，每个单元软件升级完成后是否能够上报OMC； 2）对于一体化皮基站，一体化皮基站整机升级结果是否能上报OMC。 |
| 预设条件 | OMC和皮基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | 当一体化皮基站或扩展型皮基站某单元完成软件升级操作后，调用Inform方法告知OMC单元软件升级的进度以及结果，该消息请求中带EventCode为“107 UNIT UPGRADE RESULT”， 该消息参数应满足《技术规范》中的表46的要求，参数列表携带各个单元的升级结果（含升级结果、失败原因（如果成功则可以为空）），即最终升级结果上报给OMC |
| 预期结果 | 一体化皮基站或扩展型皮基站某单元在完成升级后，将升级结果上报给OMC。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备软件升级完成通知

| 测试编号 | 5.4.8 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级完成通知 |
| 测试目的 | 验证皮基站软件升级完成结果是否能够上报OMC |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell之间成功建立连接，OMC上存在NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的升级软件 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起到OMC的连接。在Inform消息中， NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中携带的EventCode值为“102 UPGRADE FINISH”，详细参见《技术规范》表66中的参数信息； - OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell设备进行软件升级操作，升级完成之后，发送消息通知OMC该基站设备软件升级已完成。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

查询设备单元的软件升级进度

| 测试编号 | 5.4.9 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 查询设备单元的软件升级进度 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够查询NanoCell/Extended Pico Cell（一体化皮基站或扩展型皮基站单元）的软件升级进度 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接，NanoCell/Extended Pico Cell正在进行升级过程中。 |
| 测试记录 | - OMC发起GetParameterValues要求，查询一体化皮基站或扩展型皮基站单元的升级进度； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的一体化皮基站或扩展型皮基站单元的升级进度； |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell设备进行软件升级过程中，升级进度可以正常被查询。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备恢复出厂设置

| 测试编号 | 5.4.10 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备恢复出厂设置 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够恢复皮基站的出厂状态 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起FactoryReset请求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应FactoryResetResponse，提供相关截图 ； - OMC可多次重复调用FactoryReset方法，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | OMC下发恢复出厂设置命令，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行恢复出厂设置操作，将该基站设备恢复到出厂时的状态。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

日志文件管理要求

| 测试编号 | 5.4.11 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件管理要求 |
| 测试目的 | 验证皮基站的日志分类、日志文件压缩、日志文件命名和格式是否满足要求 |
| 预设条件 | / |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应具备系统运行日志、操作日志、SON日志以及其他自定义日志，要求能够对各类日志进行区分，具体各类日志的定义详见《技术规范》表4，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的日志数据以文件的形式保存，提供相关截图 ； - 为了减少传输带宽和存储空间的占用，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将日志文件进行压缩，需采用通用压缩格式，即 .tar.gz或.gz或.zip或.rar等格式，提供相关截图 ； - 日志文件命名应遵循《技术规范》附录D的格式要求，提供相关截图 - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备记录的日志文件应采用UTF-8或GBK等文本格式，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | 日志分类、日志文件压缩、日志文件命名和格式要求 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

日志文件定时上传任务定制

| 测试编号 | 5.4.12 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传任务定制 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够对设备定制日志上传任务 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接 |
| 测试记录 | - OMC调用SetParameterValues方法实现日志文件上传任务的定制，其中任务配置参数需满足《技术规范》中的表51要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell设备向OMC响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 预期结果 | OMC通过对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进定制设备日志上传任务设置采集的设备上报周期、是否上报等信息 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

日志文件定时上传

| 测试编号 | 5.4.13 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传 |
| 测试目的 | 验证设备是否能够根据定制任务上传日志数据 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接，基站设备上存在欲上传的日志文件并且具备上传权限； |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用PUT/POST方法周期将日志文件上传至OMC指定的路径下，提供相关截图 ； - 为便于OMC准确生成日志文件名，要求NanoCell/Extended Pico Cell基站设备在上传文件时，消息中携带文件名信息，实现方法应满足《技术规范》附录E中的要求，要求至少满足一种，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够配置日志文件的上报周期，缺省设置为1小时，提供相关截图 ； - 如果还未达到上报周期，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的日志文件已达到存储容量上限，则NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应立即将保存的日志上报到OMC，并开启一个新的上报周期，提供相关截图 ； - 当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发生故障时，基站需将在故障时间点前后的日志均上报OMC，以便于OMC进行故障分析和定位，这类日志称为故障日志，其命名以“ErrorLog”开头，且此类日志上传不受上传日志开关限制，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备根据任务定制信息，将日志数据以文件的形式定期上传到OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

日志文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 5.4.14 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 验证皮基站是否能够向OMC上报日志数据上传结果通知 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备执行了日志文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败） |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求，Inform消息中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”消息，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete消息，该消息参数满足《技术规范》表93要求，并且FileType值为“4 Vendor Log File”，提供相关截图 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传日志数据文件完成之后，发送消息通知OMC上传成功或者失败。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

日志文件获取

| 测试编号 | 5.4.15 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件获取 |
| 测试目的 | 验证OMC是否能够获取全部NanoCell/Extended Pico Cell基站设备日志 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接 |
| 测试记录 | - OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Upload文件上传请求，该操作参数满足《技术规范》表82的要求，FileType值为“2 Vendor Log File”，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向 OMC响应UploadResponse，该操作参数满足《技术规范》表83的要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用PUT/POST方法进行文件上传操作，提供相关截图 - 当完成文件上传操作后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表88的要求，提供相关截图 ； |
| 预期结果 | OMC能够获取全部NanoCell/Extended Pico Cell基站设备日志 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备信息文件上传

| 测试编号 | 5.4.16 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备信息文件上传 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能否根据OMC指令上传文件 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备具备上传权限并且存在欲上传的文件 |
| 测试记录 | - OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Upload文件上传请求，该操作参数满足《技术规范》表82的要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向 OMC响应UploadResponse，该操作参数满足《技术规范》表83的要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用PUT/POST方法进行文件上传操作，提供相关截图 - 当完成文件上传操作后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表88的要求，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | OMC下发上传命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将信息文件上传到OMC指定的上传地址中 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

设备信息文件下载(可选)

| 测试编号 | 5.4.17（可选） |
| --- | --- |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备信息文件下载 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能否根据OMC指令下载文件 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间成功建立连接，OMC上存在NanoCell/Extended Pico Cell基站设备预下载的信息文件， Nanocell/Extended Pico Cell基站设备具备下载权限。 |
| 测试记录 | - OMC调用Download方法向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起信息文件下载请求，该方法的参数应满足《技术规范》中的表84的要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应DownloadResponse消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表85的要求，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用HTTP协议的GET方法进行文件下载操作，提供设备信息文件下载的相关截图 ； - 当完成文件下载操作后，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表88的要求，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | OMC下发下载命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备从OMC中下载指定的设备信息文件。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR管理接口

MR测量任务定制

| 测试编号 | 5.5.1 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR测量任务定制 |
| 测试目的 | 验证OMC是否可以成功下发MR测量任务 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell基站设备已存在MR测量任务指定的参数 |
| 测试记录 | - OMC调用SetParameterValues方法实现MR测量任务定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表63要求， ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 预期结果 | OMC能够成功下发MR测量任务 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR数据文件定时上传

| 测试编号 | 5.5.2 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件定时上传 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能否根据OMC定制要求上传MR文件 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上已存在待上传的MR数据文件，且该文未上传过 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用HTTP或HTTPS协议的PUT/POST方法实现MR数据文件的定时上传，PUT/POST需包含MR数据文件名，应至少满足《技术规范》中附录E中的一种实现方式，提供相关截图 ； - MR数据文件上传位置路径、上传周期均符合OMC任务定制要求，提供相关路径和周期与定制任务相关参数保持一致的截图以及1小时粒度的MR测量原始文件 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够按照OMC定制要求周期将生成的MR数据文件上传至OMC |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR数据文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 5.5.3 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 验证NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能否向OMC发送MR文件上传情况的消息 |
| 预设条件 | OMC和NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接并且NanoCell/Extended Pico Cell设备已经完成一次MR数据文件的定时上传 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”， ； - NanoCell/Extended Pico Cell设备向OMC发送AutonomousTransferComplete消息，该消息携带参数应满足《技术规范》中表93的要求，并且FileType值为“105 MR File”， 。 |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传MR数据文件结束后，发送消息通知OMC该基站设备上传MR数据文件成功或者失败。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR数据文件生成时延

| 测试编号 | 5.5.4 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件的生成时延 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件的生成时延是否满足要求 |
| 预设条件 | 南向接口MR数据文件最小粒度需满足60分钟 |
| 测试记录 | - 对南向接口支持的MR数据文件采集粒度，MR数据文件的上传时延需满足上述要求，提供相关截图。 |
| 预期结果 | 南向接口MR数据文件的上传时延，应满足如下要求： 时间粒度为60分钟的采集任务，应在采集周期结束后的半小时内上传至OMC服务器。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR数据文件保存时间

| 测试编号 | 5.5.5 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件保存时间 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件保存时间是否满足要求 |
| 预设条件 | 无 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对未及时上传的MR数据文件至少保存1个小时并且不断尝试重传，提供相关截图， ； |
| 预期结果 | NanoCell/Extended Pico Cell基站设备能够对未及时上传的MR数据文件至少保存1个小时，并且需在1小时内不断尝试重传。 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

MR数据文件命名和格式

| 测试编号 | 5.5.6 |
| --- | --- |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件命名和格式 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件命名和格式是否满足要求 |
| 预设条件 | 无 |
| 测试记录 | - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备南向接口MR数据文件应为XML文件，经过NanoCell/Extended Pico Cell基站设备压缩后，为“zip”或“gz”文件，提供相关截图 ； - NanoCell/Extended Pico Cell基站设备南向接口MR数据文件命名规则要求如下：<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<eNBId>_<采集时间>[_<RC>].<扩展名>，提供相关截图 。 |
| 预期结果 | 南向接口MR数据要求为XML文件，经过NanoCell/Extended Pico Cell基站设备压缩后，扩展名为“zip”或“gz”，命名规则满足《技术规范》附录F.3要求 |
| 不符合或部分符合预期说明 |  |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

修订历史

| 旧版本号 | 新版本号 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1.0.0 | 2021年6月 | 形成1.0.0版本 |  |
|  |  | 2021年7月21日 | - 修改5.1.7配置管理对象新增上报 的测试记录对ParameterList的要求 - 修改5.2.3性能数据文件定时上传结果通知的测试记录 关于Filetype要求 - 5.4.17 设备信息文件下载 测试记录 笔误 |  |

This annex lists all change requests approved for the present document since the specification was first approved by 3GPP TSG-SA.