QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动通信企业标准

版本号：2.1.0

Network Management Interface Technical Specification 
-- Network Element Interface Function Test Requirement

移动通信网网络管理接口技术规范
-- 网元网管直连接口测试要求

╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信集团公司    发布

目    录

目    录	I

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 缩略语	3

4 系统管理功能	3

4.1 故障管理	3

4.1.1 告警实时主动上报	3

4.1.2 告警信息格式	3

4.2 性能管理	4

4.2.1 性能数据获取	4

4.2.2 性能数据时延要求	4

4.2.3 性能数据保存时间要求	4

4.3 配置管理	5

4.3.1 配置数据获取范围	5

4.3.2 配置数据管理	5

4.4 日志管理	5

4.4.1 日志的内容	6

4.4.2 日志管理操作	6

4.5 接口认证要求	7

5 修订历史	7

前言

本标准由中国移动通信集团公司网络部提出并归口。

本标准起草单位：中国移动通信集团公司网络部。

本标准主要起草人：罗志毅、霍筱宁、梁双春。

本标准解释单位：中国移动通信集团公司网络部

本标准由中国移动通信集团公司XXX号文发布

范围

本技术规范书规定了网元网管直连接口的功能测试规范。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | QB-D-xxx-2011 | 中国移动网络管理接口技术规范-网元网管直连接口功能需求 | 中国移动 |

缩略语

下列缩略语适用于本技术规范书：

| 缩略语 | 英文解释 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| NE | Network Element | 网元 |
| NMS | Network Management System | 网络管理系统 |

系统管理功能

故障管理

告警实时主动上报

测试项编号：H.4.1.1

测试内容：	告警实时主动上报

预期结果：	NMS能够在直连接口接收到网元主动上报的告警信息。

测试记录：

- NMS能够在直连接口接收到网元主动上报的告警信息

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

告警信息格式

测试项编号：H.4.1.2

测试内容：	告警信息格式

预期结果：	直连接口告警信息格式与《网元网管直连接口功能需求》相关规定一致。

测试记录：

- 直连接口告警信息格式与《网元网管直连接口功能需求》相关规定一致

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

性能管理

性能数据获取

测试项编号：H.4.2.1

测试内容：	获取性能数据

预期结果：	能够支持NMS主动轮询方式。如果网元采用MML指令，至少需支持通过SSH接口协议（或主流同等安全级别的接口协议）向上提供直连接口；如果网元采用Restful协议，需采用HTTPS加密方式传输。

测试记录：

- NMS主动轮询方式：NMS与NE之间不需要保持持久连接，NMS采用定时PULL或定时发指令方式采集数据到本地。如果网元采用MML指令，至少需支持通过SSH接口协议（或主流同等安全级别的接口协议）；如果网元采用Restful协议，需采用HTTPS加密方式传输。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

性能数据时延要求

测试项编号：H.4.2.2

测试内容：	及时获取完整、正确的性能数据。

预期结果：	满足《网元网管直连接口功能需求》中的性能数据时延要求。

测试记录：

（1）性能数据上报时延小于1秒钟。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

性能数据保存时间要求

测试项编号：H.4.2.3

测试内容：	性能数据存储。

预期结果：	满足《网元网管直连接口功能需求》中的性能数据保存时间要求。

测试记录：

（1）在所有统计时间打开所有测量任务的前提下，网元上能够保存3天的性能数据

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

配置管理

配置数据获取范围

测试项编号：H.4.3.1

测试内容：	获取配置数据

预期结果：	通过直连接口获取任意范围的配置数据。下面各项测试功能必须同时满足。如果网元采用MML指令，至少需支持通过SSH接口协议（或主流同等安全级别的接口协议）向上提供直连接口；如果网元采用Restful协议，需采用HTTPS加密方式传输。

测试记录：

- 可以一次性获取网元当前任意指定对象的配置数据。如果网元采用MML指令，至少需支持通过SSH接口协议（或主流同等安全级别的接口协议）向上提供直连接口；如果网元采用Restful协议，需采用HTTPS加密方式传输。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

配置数据管理

测试项编号：H.4.3.2

测试内容：	配置数据设置

预期结果：	通过直连接口，可以对网元的配置数据进行管理。下面各项测试功能必须同时满足。

测试记录：

- 通过该接口，可以创建网元上、满足《网元网管直连接口功能需求》任一类/个配置数据

- 通过该接口，可以修改网元上、满足《网元网管直连接口功能需求》任一类/个配置数据

- 通过该接口，可以删除网元上、满足《网元网管直连接口功能需求》任一类/个配置数据

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

日志管理

日志的内容

测试项编号：H.4.4.1

测试内容：	网元记录直连接口日志信息

输入参数：	无

预期结果：	网元记录了直连接口的所有操作记录。下面各项测试功能必须同时满足。

测试记录：

- 日志完整准确的记录了在直连接口上进行的所有操作的开始时间、操作请求者、操作响应者、操作内容、结束时间、补充信息（可选）

- 日志不可修改

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

      - 日志管理操作

        - 日志的设置

测试项编号：H.4.4.2.1

测试内容：	日志的设置

输入参数：	无

预期结果：	允许用户通过直连接口对日志的容量（日志保留时间、日志占用空间）等参数进行设置。

测试记录：

- 允许用户对日志的容量（日志保留时间、日志占用空间）等参数进行设置

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

        - 日志的查询

测试项编号：H.4.4.2.2

测试内容：	日志的查询

输入参数：	无

预期结果：	允许用户通过直连接口查询日志的详细内容。

测试记录：

- 允许用户查询日志的详细内容

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

        - 日志的备份

测试项编号：H.4.4.2.3

测试内容：	日志的备份

输入参数：	无

预期结果：	提供日志的自动与手动备份功能。

测试记录：

- 提供日志的自动与手动备份功能

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

接口认证要求

      - SSH用户认证（适用于SSH接口）

测试项编号：H.4.5.1

测试内容：	SSH用户的登录认证

预设条件：	无

预期结果：	SSH用户登录时，按照预设的登录认证方式进行验证。

- 当SSH用户设置为用户名密码认证方式时，访问时需使用用户名、密码进行鉴权。

- 当SSH用户设置为CMCA公私钥认证方式时，访问时需使用用户名、公私钥进行鉴权。

测试记录：

- 提供登录认证的截图

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

      - Restful用户认证（适用于Restful接口）

测试项编号：H.4.5.2

测试内容：	Restful用户的登录认证

预设条件：	无

预期结果：	Restful用户登录时，按照预设的登录认证方式进行验证。

- 当Restful用户设置为用户名密码认证方式时，访问时需使用用户名、密码进行鉴权。

- 当Restful用户设置为CMCA证书认证方式时，访问时需使用用户名、签名信息、证书进行鉴权。

测试记录：

- 提供登录认证的截图

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

      - MML用户认证（适用于MML接口）

测试项编号：H.4.5.3

测试内容：	MML用户的登录认证

预设条件：	无

预期结果：	MML用户登录时，按照预设的登录认证方式进行验证。

- 当MML用户设置为用户名密码认证方式时，访问时需使用用户名、密码进行鉴权。

- 当MML用户设置为CMCA证书认证方式时，访问时需使用用户名、签名信息、证书进行鉴权。

测试记录：

- 提供登录认证的截图

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过			    	□未通过

修订历史

| 日期 | 主题 | 旧版本号 | 新版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010年3月 | 创建第一稿 |  | V0.0.1 |
| 2011年11月 | 删除“性能数据获取范围”和“操作维护支持”章节，修改标题和范围 | V0.0.1 | V0.0.2 |
| 2012-01-18 | 修改规范性引用文件和缩略语 | V0.0.2 | V0.0.3 |
| 2012-07-20 | 删除同步告警信息功能、性能数据配置管理，修改性能数据获取方式和性能数据时延要求 | V0.0.4 | V0.0.5 |
| 2016-05-13 | 修改标题和范围，删除具体网络类型的限制 | V0.0.5 | V1.0.0 |
| 2017-10 | 明确直连接口MML指令需支持SSH或主流同等安全级别接入协议 | V1.0.0 | V1.0.0 |
| 2019-11 | 明确直连接口restful协议需支持加密传输，与技术规范同步 | V1.1.0 | V1.1.1 |
| 2020.12 | 新增4.5接口认证要求，与技术规范同步 | V2.0.0 | V2.1.0 |

This annex lists all change requests approved for the present document since the specification was first approved by 3GPP TSG-SA.