中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告测试要求

-扩展型皮基站分册

LTE digital cell mobile communications network OMC-R

measurement report test specification

-Extended Pico cell Section

版本号：2.1.0

╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信集团公司    发布

目		录

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语、定义和缩略语	1

4	测试环境要求	2

4.1	测试网络结构	2

4.2	测试设备	2

5	测量报告数据完整性	3

5.1	验证测量报告文件数的完整性	3

5.2	验证统计测试量上报小区的完整性	3

5.3	验证统计测试量上报子帧的完整性	4

5.4	验证统计测试量上报PRB的完整性	4

5.5	验证UE各项测试量统计的完整性	4

5.6	验证扩展型皮基站各项测试量统计的完整性	5

5.7	验证测量报告统计数据内容的完整性	6

5.8	验证测量报告周期类型样本数据内容的完整性	6

5.9	验证样本数据事件类型及上报数据完整性	7

6	测量报告数据准确性	8

6.1	验证UE侧测量上报的准确性	8

6.2	验证扩展型皮基站侧测量上报的准确性	11

6.3	验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性	12

7	测量报告文件准确性	13

7.1	验证测量报告文件生成准确性	13

7.2	验证测量报告文件格式准确性	13

7.3	验证MRO文件采集的准确性	14

8	测量报告对网络性能影响	14

8.1	开启测量报告对扩展型皮基站设备影响	14

9	编制历史	15

附录  测量报告数据完整性测试记录表	15

前  言

本标准旨在明确中国移动通信集团公司对LTE测量报告的测试要求，并为相关设备的集中采购提供技术参考。

本标准规定了LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的测试用例，主要包括对测量报告数据完整性、数据准确性、文件格式及测量报告采集能力等方面的要求。

本标准需与《LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求-扩展型皮基站分册》配套使用。

本标准由中移     号文件印发。

本标准由中国移动通信有限公司技术部提出并归口。

本标准由标准归口部门负责解释。

本标准起草单位：中国移动通信集团公司，中国移动通信集团设计院有限公司。

本标准主要起草人：

范围

本标准规定了扩展型皮基站的LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的测试例、测试方法、测试步骤和测试所要输出的数据及结果，供评估无线报告功能测试时使用。

本标准适用于扩展型皮基站的LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] |  | LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求-扩展型皮基站分册 | 中国移动通信集团公司 |

术语、定义和缩略语

下列缩略语适用于本标准：

| 缩略语 | 解释 |  |
| --- | --- | --- |
| BCC | Base Transceiver StationColour Code | 基站色码 |
| BCCH | Broadcast Control Channel | 广播控制信道 |
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理器 |
| E-RAB | E-UTRAN Radio Access Bearer | 增强型无线接入承载 |
| FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 |
| GPS | Global Positioning System | 全球定位系统 |
| GSM | Global System for Mobile communications | 全球移动通信系统 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键性能指标 |
| MR | Measurement Report | 测量报告 |
| MRS | Measurement Report of Statistics Type | 测量报告统计数据 |
| MRO | Measurement Report of Original Type | 测量报告原始数据 |
| MRE | Measurement Report of Event Type | 测量报告事件数据 |
| NCC | Network Colour Code | 网络色码 |
| OMC-R | Operation & Maintenance Center-Radio | 无线操作维护中心 |
| P-CCPCH | Primary Common Control Channel | 主公共控制信道 |
| PDCP | Packet Convergence Protocol | 分组数据汇聚协议 |
| PDSCH | Physical Downlink Shared Channel | 物理下行链路共享信道 |
| PRB | Physical Resource Block | 物理资源块 |
| PUSCH | Physical Uplink Shared Channel | 物理上行链路共享信道 |
| QCI | Quality of Service Class Identifier | 服务质量类型标识 |
| RRC | Radio Resource Control | 无线资源控制 |
| RSRP | Reference Signal Received Power | 参考信号接收功率 |
| RSRQ | Reference Signal Received Quality | 参考信号接收质量 |
| RSSI | Received Signal Strength Indication | 接收信号强度指示 |
| SDU | Service Data Unit | 业务数据单元 |
| LTE | Time Division Long Term Evolution | 分时长期演进 |
| SCDMA | Time Division-Synchornization Code Division Multiple Access | 时分-同步码分多址接入 |
| UE | User Equipment | 用户终端 |
| XML | eXtensible Markup Language | 扩展标记语言 |

测试环境要求

- 测试网络结构

测试环境主要由测试系统、被测系统（厂商网管系统和北向接口）和厂商无线网络环境构成。要求测试场景具备移动的GPON或PTN网络端口（交换机连接方式也可），且与EPC网络互通。根据具体测试例要求，需要在测试站点周边存在一定数量的LTE系统内邻区，以及GSM系统小区。

- 测试设备

至少需要提供如下设备配合测试：

| 网元/设备 | 数量 | 型号与版本（测试时填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展型皮基站网管 | 1个 |  |  |
| 扩展型皮基站 | 1个 |  |  |
| MR服务器 | 1套 |  | 如单独配置须填写 |
| 终端 | 至少1个 |  |  |
| 路测软件 | 1套 | CDS |  |

测量报告数据完整性

- 验证测量报告文件数的完整性

测试内容：	验证测量报告文件数的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及并开启全部测量数据。按天通过MR采集服务器获取北向MR数据后，统计MRS、MRO和MRE文件的个数。

观察对象：	观察采集到的24小时内MRS、MRO和MRE文件的个数。

预期结果：	每种类型的文件个数应为24小时除以上报周期，并且每上报周期都要有文件，文件大小非零。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 开启MR测量基站数 | 预期文件总数 | MRS统计文件数 | MRO统计文件数 | MRE统计文件数 | MRS统计文件数是否完整 | MRO统计文件数是否完整 | MRE统计文件数是否完整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：记录文件缺失的时间段、以及原因说明。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证统计测试量上报小区的完整性

测试内容：	验证统计测试量上报小区的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，观察测量数据包含的小区数。

观察对象：	MR里各项开启测量数据统计得到的小区数和实际开启小区数进行对比。

预期结果：	测量数据统计得到的小区数和实际开启小区数两者应该一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | RSRP小区数 | RSRQ小区数 | UE发射功率余量小区数 | 上行信噪比小区数 | 上报的小区是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证统计测试量上报子帧的完整性

测试内容：	验证统计测试量上报子帧的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，观察测量数据包含的子帧数。

观察对象：	MR里各项开启测量数据统计得到的子帧数和实际开启子帧数进行对比。

预期结果：	测量数据统计得到的子帧数和实际开启子帧数两者应该一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 皮基站接收干扰功率子帧数 | 上报的子帧是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证统计测试量上报PRB的完整性

测试内容：	验证统计测试量上报PRB的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，观察测量数据包含的PRB数。

观察对象：	MR里各项开启测量数据统计得到的PRB数和实际开启PRB数进行对比。

预期结果：	量数据统计得到的PRB数和实际开启PRB数两者应该一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 开启测量测量的皮基站接收干扰功率的PRB数 | 上报的PRB是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证UE各项测试量统计的完整性

测试内容：	验证UE各项测试量上报的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。打开参考信号接收功率、参考信号接收质量、UE发射功率余量。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，观察测量数据采样点数。

观察对象：	比较MRO和MRS文件中，UE各个测量数据的上报个数。

预期结果：	对于同一测量数据，MRS文件中统计到的总采样点量应于与MRO文件上报的采样点数一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 测试项 | 参考信号接收功率 | 参考信号接收质量 | UE发射功率余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRO文件上报采样点数 |  |  |  |
|  |  | MRS文件统计采样点数 |  |  |  |
|  |  | 统计采样点数是否完整 |  |  |  |

注：可只验证支持的测量项的MRO文件和MRS文件采样点数的一致性。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证扩展型皮基站各项测试量统计的完整性

测试内容：	验证扩展型皮基站各项测试量上报的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的扩展型皮基站接收干扰功率、上行信噪比的采样点个数。

观察对象：	比较MRO和MRS文件中，扩展型皮基站各项测量数据的上报个数。

预期结果：	对于同一测试量，MRS文件中统计到的总量应于与MRO文件上报的采样点数一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 测试项 | 扩展型皮基站接收干扰功率 | 上行信噪比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRO文件上报采样点数 |  |  |
|  |  | MRS文件统计采样点数 |  |  |
|  |  | 统计采样点数是否完整 |  |  |

注：可只验证支持的测量项的MRO文件和MRS文件采样点数的一致性。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证测量报告统计数据内容的完整性

测试内容：	验证MRS文件中要求扩展型皮基站设备实现的各测量数据的名称和子测量项个数完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及MRS所有相关的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MRS文件。

观察对象：	比较MR技术规范，MRS文件中参考信号接收功率、参考信号接收质量	、UE发射功率余量、扩展型皮基站接收干扰功率、上行信噪比、PRB粒度皮基站接收干扰功率测量项是否齐全，测量数据的名称和子测量项名称及个数是否正确。

预期结果：	MRS文件各测量项，测量数据的名称和子测量项名称及个数是应与MR技术规范要求一致。

测试记录：  填写附录中Excel表格中的一维。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证测量报告周期类型样本数据内容的完整性

测试内容：	验证MRO文件中各测量数据的名称和子测量项个数完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及MRO所有相关的测量数据。测试期间，参与测试的终端持续开启业务（不发生切换），利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MRO文件。统计MRO文件中同一个UE同一个测量周期间隔内的上报的采样点数是否完整。

观察对象：	观察MRO文件各测量项是否齐全，测量数据的名称和取值范围是否正确，UE上报的采样点数是否完整。

预期结果：	MRO文件各测量项齐全，测量数据的名称和取值范围正确，符合MR技术规范要求，并且UE上报的采样点数完整。

测试记录：  填写附录中Excel表格中的周期类型样本数据相关部分。

UE粒度测量项

| 测试时间 | 测试时长 | 测试UE ID | 理论上报采样点数 | 参考信号接收功率采样点数 | 参考信号接收质量采样点数 | UE发射功率余量采样点数 | 上行信噪比采样点数 | 上报采样点一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：表格中需填写参与测试的一个UE的测试周期内的采样点数。

注2：上报UE粒度测量项采样点一致性= min（UE粒度各个测量项）/（理论上报采样点数或统计的最大采样点数）。

小区粒度测量项

| 测试时间 | 测试时长 | 理论扩展型皮基站接收干扰功率采样点数 | 实际上报扩展型皮基站接收干扰功率采样点数 | 上报采样点一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注3：上报小区粒度测量项采样点一致性=实际上报扩展型皮基站接收干扰功率采样点数/理论扩展型皮基站接收干扰功率采样点数。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证样本数据事件类型及上报数据完整性

测试内容：	验证样本数据事件类型及上报数据完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。根据规范要求，触发各类事件。通过MR采集服务器获取北向MRE文件后，核查支持的事件类型以及各类事件上报样本数据的完整性。

观察对象：	观察各类事件触发的采样点，以及采样点测量上报的样本数据。

预期结果：	能够上报各类事件及相关测量数据，并且事件相关测量数据完整。

测试记录：  填写附录中Excel表格中的事件类型样本数据相关部分。

| 测试时间 | 测试时长 | A1事件是否支持 | A2事件是否支持 | A3事件是否支持 | A4事件是否支持 | A5事件是否支持 | A6事件是否支持 | B1事件是否支持 | B2事件是否支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 测试时间 | 测试时长 | A1事件样本数据完整性 | A2事件样本数据完整性 | A3事件样本数据完整性 | A4事件样本数据完整性 | A5事件样本数据完整性 | A6事件样本数据完整性 | B1事件样本数据完整性 | B2事件样本数据完整性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：事件样本数据完整性是指在该事件的采样点中上报了MR技术规范要求的全部样本数据。如样本数据满足完整性要求，则在相应位置填“Y”；否则记录事件触发的采样点中未能满足要求的样本数据名称。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

测量报告数据准确性

- 验证UE侧测量上报的准确性

测试内容：	验证UE侧测量上报的准确性，对应MRS或MRO文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。开启一小时数据业务测试，记录以下测量项：参考信号接收功率、参考信号接收质量、UE发射功率余量。

观察对象：	测试终端侧输出的信令文件或路测软件输出文件中测量项分布和MRS或MRO文件上报测量项数据内容一致性。

预期结果：	从信令文件或路测软件输出文件得到的测量数据分布和MRS或MRO文件记录的测量数据分布基本一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试扩展型皮基站版本 | 测试时长 |
| --- | --- | --- |

信令文件记录与MR上报统计对比

| 测量项 | 信令文件记录采样点数量 | MR采样点数量 | 偏离程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR.RSRP.00 |  |  |  |
| MR.RSRP.01 |  |  |  |
| MR.RSRP.02 |  |  |  |
| MR.RSRP.03 |  |  |  |
| MR.RSRP.04 |  |  |  |
| MR.RSRP.05 |  |  |  |
| MR.RSRP.06 |  |  |  |
| MR.RSRP.07 |  |  |  |
| MR.RSRP.08 |  |  |  |
| MR.RSRP.09 |  |  |  |
| MR.RSRP.10 |  |  |  |
| MR.RSRP.11 |  |  |  |
| MR.RSRP.12 |  |  |  |
| MR.RSRP.13 |  |  |  |
| MR.RSRP.14 |  |  |  |
| MR.RSRP.15 |  |  |  |
| MR.RSRP.16 |  |  |  |
| MR.RSRP.17 |  |  |  |
| MR.RSRP.18 |  |  |  |
| MR.RSRP.19 |  |  |  |
| MR.RSRP.20 |  |  |  |
| MR.RSRP.21 |  |  |  |
| MR.RSRP.22 |  |  |  |
| MR.RSRP.23 |  |  |  |
| MR.RSRP.24 |  |  |  |
| MR.RSRP.25 |  |  |  |
| MR.RSRP.26 |  |  |  |
| MR.RSRP.27 |  |  |  |
| MR.RSRP.28 |  |  |  |
| MR.RSRP.29 |  |  |  |
| MR.RSRP.30 |  |  |  |
| MR.RSRP.31 |  |  |  |
| MR.RSRP.32 |  |  |  |
| MR.RSRP.33 |  |  |  |
| MR.RSRP.34 |  |  |  |
| MR.RSRP.35 |  |  |  |
| MR.RSRP.36 |  |  |  |
| MR.RSRP.37 |  |  |  |
| MR.RSRP.38 |  |  |  |
| MR.RSRP.39 |  |  |  |
| MR.RSRP.40 |  |  |  |
| MR.RSRP.41 |  |  |  |
| MR.RSRP.42 |  |  |  |
| MR.RSRP.43 |  |  |  |
| MR.RSRP.44 |  |  |  |
| MR.RSRP.45 |  |  |  |
| MR.RSRP.46 |  |  |  |
| MR.RSRP.47 |  |  |  |

| 测量项 | 信令文件记录采样点数量 | MR采样点数量 | 偏离程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR.RSRQ.00 |  |  |  |
| MR.RSRQ.01 |  |  |  |
| MR.RSRQ.02 |  |  |  |
| MR.RSRQ.03 |  |  |  |
| MR.RSRQ.04 |  |  |  |
| MR.RSRQ.05 |  |  |  |
| MR.RSRQ.06 |  |  |  |
| MR.RSRQ.07 |  |  |  |
| MR.RSRQ.08 |  |  |  |
| MR.RSRQ.09 |  |  |  |
| MR.RSRQ.10 |  |  |  |
| MR.RSRQ.11 |  |  |  |
| MR.RSRQ.12 |  |  |  |
| MR.RSRQ.13 |  |  |  |
| MR.RSRQ.14 |  |  |  |
| MR.RSRQ.15 |  |  |  |
| MR.RSRQ.16 |  |  |  |
| MR.RSRQ.17 |  |  |  |

| 测量项 | 路测软件记录采样点数量 | MR采样点数量 | 偏离程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR.PowerHeadRoom.00 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.01 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.02 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.03 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.04 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.05 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.06 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.07 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.08 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.09 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.10 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.11 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.12 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.13 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.14 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.15 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.16 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.17 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.18 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.19 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.20 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.21 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.22 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.23 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.24 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.25 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.26 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.27 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.28 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.29 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.30 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.31 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.32 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.33 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.34 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.35 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.36 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.37 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.38 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.39 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.40 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.41 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.42 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.43 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.44 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.45 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.46 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.47 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.48 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.49 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.50 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.51 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.52 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.53 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.54 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.55 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.56 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.57 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.58 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.59 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.60 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.61 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.62 |  |  |  |
| MR.PowerHeadRoom.63 |  |  |  |

- 验证扩展型皮基站侧测量上报的准确性

测试项编号：H.6.2

测试内容：	验证扩展型皮基站侧测量上报的准确性，对应MRO和MRS文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量项；在预定地点开启测试终端，进行数据业务测试。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，核查以下测量项上报的准确性。

观察对象：	将扩展型皮基站接收干扰功率在统计周期内取平均值与网管指标“小区RB上行平均干扰电平”进行对比，验证测量报告数据中扩展型皮基站接收干扰功率上报的准确性。扩展型皮基站接收干扰功率取平均值的具体方法是取MRS文件中“PRB粒度皮基站接收干扰功率”上报数据，对上报的每个PRB利用如下公式进行计算：

RIPPRBAvg (mw)= 10^(-12.6)*MR.RIPPRB.00+10^(-12.55)*MR.RIPPRB.01+…+10^ (-7.55)*MR. RIPPRB.51+10^(-7.5)*MR.RIPPRB.52）

/ (MR.RIPPRB.00 + MR.RIPPRB.01 +…+ MR.RIPPRB.51 + MR.RIPPRB.52)。

| 测试时间 | 测试时长 | 对比方式 | PRB0 | PRB1 | PRB2 | PRB3 | PRB4 | PRB5 | PRB6 | PRB7 | PRB8 | PRB9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网管值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MR计算平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏差均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性

测试内容：	验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性，对应北向MRO文件。

测试步骤：	1)按照开启步骤，打开MR功能样本文件需要的服务小区参考信号接收功率和参考信号接收质量及邻小区参考信号接收功率和参考信号接收质量测量项；

2)为测试小区配置数量不等的系统内邻小区，要求系统内邻区至少包含同频邻区和异频邻区各一个；

3)在测试小区进行数据业务测试一小时，统计该时段内测试终端输出的信令

文件中（可通过路测软件得到）的邻区信息和测量结果；

4)筛选出统计测试时段内MR样本文件中测量终端生成的消息记录。

观察对象：	观察同一时间点，同一终端上报的通过信令文件输出系统内邻区的测量结果和MR样本文件中记录内容。

预期结果：	同一时间点MR样本文件中记录内容应于终端上报的通过信令文件输出系统内邻区的测量结果基本一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 系统内邻区信息分项统计 | 系统内邻区参考信号接收功率 | 系统内邻区参考信号接收功率 | 系统内邻区载波号 | 系统内邻区小区识别码 | 系统内邻区个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信令文件输出采样点数目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MR采样点正确匹配数目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏离程度 |  |  |  |  |  |  |

注：偏离程度=ABS (信令文件输出采样点数目-MR采样点正确匹配数目)/ 信令文件输出采样点数目。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 测量报告文件准确性

- 验证测量报告文件生成准确性

测试内容：	验证测量报告文件生成的准确性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相关的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MRS、MRO和MRE文件。

观察对象：	比较MR技术规范，MR文件名称是否满足MR技术规范命名要求，XML文件格式是否满足文件格式要求。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

| 测试时间 | 测试时长 | 文件名称是否满足命名规则要求 | 文件格式是否正确 | 压缩文件格式是否正确 | 生成文件时间是否满足最大时延要求（南向） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证测量报告文件格式准确性

测试内容：	验证文件格式准确性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相关的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MR文件。

观察对象：	比较MR技术规范，测量报告文件结构、XML文件中各类标签名称和属性是否满足MR技术规范要求。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

| 测试时间 | 测试时长 | XML文件结构是否正确 | 标签名称是否完整和正确 | XML标签属性是否完整和正确 | fileHeader标签属性是否完整和正确 | 皮基站标签属性是否完整和正确 | object标签属性是否完整和正确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

- 验证MRO文件采集的准确性

测试内容：	验证UE样本测量上报的准确性，对应北向MRO文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，统计MRO中同一个UE同一个测量周期间隔内的上报的采样点数。UE使用MmeUeS1apId+MmeGroupId+MmeCode进行标示。

观察对象：  1）MRO文件平均样本点是否小于最大上报的样本点数。例如，UE的一个测量周期间隔为5秒，理论上15分钟内最大上报176（15*60/5.12=176）个样本点。

2）同一个UE的MRO样本数据按照时间先后顺序存储。

3）同一个UE同一个测量周期内，如上报多条数据，数据中主小区或邻小区的测量项均为0或均为NIL，采集时应仅保留一条数据，其它数据应抛弃。

4）同一个UE同一个测量周期内的测量数据如分多次上报，采集时以最近时间为准。

5）同一个UE同一个测量周期内的同频和异频测量数据合并在一条数据中上报。

注：3）、4）、5）中的描述为测试中出现此种情况时的处理原则，不要求强制触发。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | MRO最大样本数 | MRO实际样本数 | MRO样本数据是否按照时间先后顺序存储 | MRO文件是否准确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

测量报告对网络性能影响

- 开启测量报告对扩展型皮基站设备影响

测试内容：	验证MR对扩展型皮基站设备影响程度。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。开启MR功能，观察扩展型皮基站设备运行状况。

观察对象：	统计扩展型皮基站设备内存和CPU运行状态。

预期结果：	开启MR功能对扩展型皮基站设备内存和CPU运行状态无显著影响。

测试记录：

| 测试时间 | 测试时长 | 内存占用情况 | CPU利用率提升情况 | 对设备性能有重大影响的测量数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				    □未通过

编制历史

| 版本号 | 更新时间 | 主要内容或重大修改 |
| --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2016年5月 | 创建第一稿。 |
| 0.0.2 | 2016年10月 | 6.3节中增加了对系统内异频邻区的测试要求 |
| 1.0.0 | 2017年2月 | 规范中新增FDD-LTE系统相关内容 |
| 2.1.0 | 2021年7月 | 修订附录； 一体化皮基站修改为扩展型皮基站分册； 删除原有TD-SCDMA相关测量样本； 删除了测量报告网管采集任务能力的测试要求； 版本号升级为与技术规范一致。 7.1节中时延要求变更为南向时延要求，删除了OMC FTP服务器上的存储路径要求 |

附录  测量报告数据完整性测试记录表