QB/CU

中国联通公司企业标准

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通5G NR数字蜂窝社会化基站无线网基础数据采集技术规范

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network Technical Specification of Wireless Network Base Data Acquisition for Micro Base Station

(V1.0)

20xx- xx -xx发布

20xx- xx -xx实施

中国联通公司   发布

2022-12-31发布

2022-12-31实施

目  次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语、定义和缩略语	3

3.1 术语	3

3.1.1 gNB	3

3.2 缩略语	3

4 规范说明	3

4.1 概述	3

4.2 基础数据自身关联关系	4

5 数据采集要求综述	5

5.1 数据采集来源	5

5.2 数据填写要求	5

5.3 数据间关联关系要求	6

6 5G无线基础数据	6

6.1 板卡	6

6.2 EMS	7

6.3 物理CU	8

6.4 物理DU	8

6.5 gNB（逻辑基站）	9

6.6 运营商gNB(含承建方和共享方)	11

6.7 NR Cell CU	11

6.8 运营商 NR Cell CU	12

6.9 NR Cell CU切片	13

6.10 NR Cell DU	13

6.11 运营商NR Cell DU	15

6.12 NR Cell DU切片	15

6.13 RRU	16

6.14 物理天线	17

6.15 电调天线模块	18

6.16 PHUB	20

6.17 Beam	20

6.18 BWP	21

6.19 RRU与小区关联关系表	21

6.20 RRU与物理天线关联关系表	22

7 通用基础数据	22

7.1 Lisence	22

7.2 Feature	23

前  言

近年来，中国联通已经建设并使用了沃网络系统（又名：移动网业务保障系统），以对GSM、WCDMA和LTE移动通信网进行综合优化和维护管理。随着5G 网络的建设与发展，为了使数据采集更好地满足工程建设实施的需求，有必要增加中国联通沃网络数据采集技术规范。

本标准旨在明确对5G 社会化基站设备无线网基础数据采集技术要求，并为相关设备的集中采购提供技术参考。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

范围

本标准主要规定了5G网络的无线网相关的基础数据。基础数据包括了各网元的基础配置信息、网元间的关联关系、网络场景信息及网络管理相关的数据。各类基础数据的定义包括基础数据的名称、解释、格式和采集方式及数据间关联关系等。

本规范适用于指导中国联通沃网络可提供的基础数据采集功能，保证基础数据的合理采集与应用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中国联通沃网络数据采集技术规范 第2部分 无线网基础数据采集要求规范 v2.0

中国联通沃网络数据采集技术规范 第8部分 无线网络场景规范 v2.0

中国联通OSS域统一采集与指令适配平台技术规范V2.0

术语、定义和缩略语

术语

gNB

向UE提供NR用户面和控制面协议终点的节点，通过NG接口与5GC相连接。

缩略语

| 缩略语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| 5GC | 5G Core Network | 5G核心网 |
| AAU | Active Antenna Unit | 有源天线单元 |
| Bwp | Bandwidth part | 带宽部分 |
| CU | Centralized Unit | 集中单元 |
| DU | Distribute Unit | 分布单元 |
| DN | Distinguished Name | 可识别名 |
| gNB | nextGenerationNodeB | 5G基站 |
| ng-eNB | next generation Evolved Node B | 演进的eNB |
| NG-RAN | Next Generation Radio Access Networks | 5G无线接入网 |

规范说明

概述

本规范定义了5G无线网络中原始的、重要的基础数据，其他可以通过汇总等方式计算获取的数据不在规范定义范围内。对于其他需要管理的基础数据字段或基础数据类型，省分公司可以自行添加。

基础数据自身关联关系

5G无线网中的网元基础数据与场景基础数据之间的关联关系如下所述：

图1为5G无线基础数据实体关系。关系图包含物理模型、逻辑模型和场景模型两部分，具体的关系说明如下：

- 一个gnb归属于一个EMS；

- 一个gnb可以由一个物理CU、多个物理DU、多个RRU和多个天线组成；

- 一个gnb可以由一个或多个运营商gnb组成；

- 集中式NR小区（NR CELL CU）归属于1个gNB，可通过其属性“所属gNB ID”关联到其归属的gNB；

- 一个集中式NR小区可以由一个或多个运营商集中式NR小区组成；

- 分布式NR小区（NR Cell DU）归属于1个gNB，可通过其属性“所属gNB ID”关联到其归属的gNB；同时仅可覆盖多个场景，可通过其小区与场景映射信息关联到其所覆盖场景信息；

- 一个分布式NR小区可以由一个或多个运营商分布式NR小区组成；

- 运营商集中式NR小区可以与运营商分布式NR小区通过NCI进行关联

- 一个gnb，可以包含一个或多个板卡对象。

- RRU可以归属一gnb；RRU应归属于一个塔桅，塔桅归属于一个物理站址（机房/设备室外放置点）。

- RRU对象可关联一个或多个分布式NR小区，同时一个分布式NR小区包含一个或多个RRU。RRU和小区的关联关系通过“RRU与小区关联关系表”维护。

- 天线（Antenna）对象可关联一个或多个RRU，同时一个RRU包含一个或多个天线。天线和RRU的关联关系通过“RRU与天线关联关系表”维护。

- PHUB可以归属一个gnb

- 一个分布式NR小区可以包含一个或多个波束（Beam）和带宽部分（BWP）。

- 场景数据模型参见规范性引用文件[2]。

- 物理站址数据模型、塔桅数据模型参见规范性应用文件[1]

5G无线网基础数据关联关系图

数据采集要求综述

数据采集来源

5G无线网基础数据来源包括如下几种类型：

- 通用基站及小区基础数据由沃网络自主从设备网管EMS处采集；

- 其他数据由资源管理系统提供。

无线网基础数据模型定义中“采集方式”说明数据采集的方式，包括：手工录入、关联获取、自动采集、资源管理系统获取四种方式，具体含义是：

- 手工录入：指沃网络运维人员在网络运维过程中根据运维需求将数据人工填写到沃网络中；

- 关联获取：指沃网络系统根据数据关联关系自动填写数据内容。

- 自动采集：指沃网络根据运维需求直接从设备网管EMS处采集数据；

- 资源管理系统获取：指资源管理系统将其从统一采集与指令适配平台获取的与沃网络相关的数据通过横向接口提供给沃网络。

数据填写要求

无线网基础数据模型定义中的“责任主体”包括总部和分公司。”备注”中包括了对字段填写的“限定”说明：“M”表示“Mandatory”（必选），“O”表示“Optional”（可选），“MC”表示条件必选，即在满足特定条件下为必选。

由于共建共享场景的告警数据采用单北向多用户的方式，为保证基础数据与告警数据的关联，第6章中所有DN字段的取值，均要与承建方告警数据中ObjetcDn字段取值保持一致。

数据间关联关系要求

无线网基础数据表中，与其他对象的归属关系填写说明如下表所示。

- 数据间关联关系填写说明

| 子对象 | 父对象 | 关联字段 |
| --- | --- | --- |
| gNB | EMS | 所属EMS |
| 物理CU | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| 物理DU | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| 物理DU | 物理CU | 所属物理CU ID |
| 板卡 | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| RRU | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| PHUB | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| 天线 | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| 运营商gNB | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| NR Cell CU | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| NR Cell DU | gNB | 所属gNB ID、承建方PLMN |
| 运营商NR Cell CU | NR Cell CU | 所属CELL CU ID、所属gNB ID、承建方PLMN |
| NR Cell CU切片 | NR Cell CU | CellID、运营商基站编码、运营商PLMN |
| 运营商NR Cell DU | NR Cell DU | 所属CELL DU ID、所属gNB ID、承建方PLMN |
| NR Cell DU切片 | NR Cell DU | CellID、运营商基站编码、运营商PLMN |
| Beam | NR Cell DU | CELL DU ID、所属gNB ID、承建方PLMN |

无线网基础数据表中，与其他对象的关联关系填写说明如下表所示。

- 数据间关联关系填写说明

| 主表 | 关联表 | 关联字段 |
| --- | --- | --- |
| 运营商NR Cell CU | 运营商NR Cell DU | NCI |
| 运营商NR Cell CU | 运营商gnB | 所属运营商基站编码 |
| 运营商NR Cell DU | 运营商gnB | 所属运营商基站编码 |
| NR Cell DU | BWP | 上行bwpId列表、下行bwpId列表 |

5G无线基础数据

为保持上层应用系统的接口统一性，本规范不针对5G社会化基站对接口进行删减，对于有些数据字段5G社会化基站无法提供的情况，5G社会化基站网管上报时可以填空。

板卡

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cardId | 板卡ID | 板卡ID。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cardFucntiontype | 板卡功能类型 | 板卡类型取值：MainControl，Carrier，Trans，Power，Other，分别表示主控板、载频板、传输板、电源板、其他板卡类型。对跨类型的板卡，本字段应包括该板卡的全部功能类型，用“，”隔开。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cardType | 板卡型号 | 具体的单板型号，如：主控板型号XXX… | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequence | 板卡序列号 | 板卡SN 号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| rackId | 所属机柜号 | 设备所在机柜序号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| shelfId | 所属机框号 | 设备所在机框序号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| slotId | 所属槽位号 | 设备所在槽位序号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| CUId | 所属物理CU编号 | 表示所属物理CU的编号，可填写厂商ManagedElement的取值，在同一个设备商内编号唯一。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dateOfManufacture | 生产日期 | 板卡生产日期,格式：YYYY-MM-DD。 | 日期 | 无 | 自动采集 | M |
| dateOfLastService | 最近服务日期 | 板卡最近一次恢复工作正常状态的日期，格式：YYYY-MM-DD。 | 日期 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

EMS

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emsId | EMS标识 | EMS的唯一标识，编码规则建议采用“省份编码-5G-序号”的形式，如“101-5G-1” | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| provinceCode | 省份编码 | 所在省份编码，名称与编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》 中附录B省分/城市代码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| emstype | EMS型号 | EMS设备型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| emsIp | EMS的IP地址 | EMS的IP地址，如有多个用分号“；”分隔 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| softwareVersion | EMS软件版本 | EMS设备的软件版本 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| vendorId | 设备厂家编码 | 设备厂家编码，编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》中附录G厂家编码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

物理CU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUId | 物理CU编号 | 表示物理CU的编号，可填写厂商ManagedElementid，在同一个设备商内编号唯一。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| CUName | 物理CU名称 | 表示物理CU的名称，通常用物理CU所在的地址表示。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| hardwareVersion | 硬件版本 | 物理基站当前使用的硬件版本号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequence | 机框序列号 | 物理CU所在机框的SN 号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| longitude | 经度 | 设备所在经度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1。 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| latitude | 纬度 | 设备所在纬度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1。 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| equipModel | 设备型号 | 设备型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

物理DU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUId | 物理DU编号 | 表示物理DU的编号，编号规则采用设备厂家DU ID（一般为1,2,3…序号的形式）。如果厂商设备未实现CU/DU分离，该字段填写固定值1 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| DUName | 物理DU名称 | 表示物理CU的名称，通常用物理CU所在的地址表示。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| relatedCUid | 所属物理CU ID | 所属物理CU的唯一标识 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| hardwareVersion | 硬件版本 | 物理基站当前使用的硬件版本号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequence | 机框序列号 | 物理CU所在机框的SN 号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| longitude | 经度 | 设备所在经度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1。 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| latitude | 纬度 | 设备所在纬度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1。 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| equipModel | 设备型号 | 设备型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| freq_mode | 无线制式 | 实际开通无线制式，和设备型号无关。转换为二进制以后，每个bit位代表一种无线制式，取值可以为一种制式或者多种制式的组合。 1(00000001):CDMA 2(00000010):LTE FDD 4(00000100):TD-LTE 8(00001000):NB-IoT 16(00010000):NR 32(00100000):WCDMA 多制式举例： 6(00000110)：LTEFDD与TD-LTE 11(00001011): CDMA、LTE FDD与NB-IoT 18(00010010): NR与LTE FDD | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

gNB（逻辑基站）

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gNBId | 逻辑基站编码 | 用于表示逻辑基站的唯一标识符，使用承建方gNodeBID。 | 整型 (0..4294967295) | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| gNBName | 逻辑基站的名称 | 用于表示逻辑基站的名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| provinceCode | 省份编码 | 所在省份编码，名称与编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》 中附录B省分/城市代码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cityCode | 城市编码 | 所属城市编码，名称与编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》 中附录B省分/城市代码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| vendorId | 设备厂家编码 | 设备厂家编码，编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》中附录G厂家编码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| emsId | 所属EMS标识 | 所属EMS的唯一标识。编码规则建议采用“省份编码-5G-序号”的形式，如“101-5G-1”。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| AdministrativeState | 管理状态 | 取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}，管理状态为“Locked”时，表示基站被锁定，不允许用户接入；“UnLocked”状态表示允许用户接入；“Shuttingdown”状态表示不允许新用户接入，现有已接入用户一旦退出RRC连接态将不再接受其业务请求；“Locked”与“Shuttingdown”状态常用于基站搬迁或需要锁站停服的软件版本升级中，也建议用于开启载频关断功能的状态表征。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperationalState | 运行状态 | 取值范围为{Disabled, Enabled}，运行状态为“Enabled”时，表示基站已开通、在网管上的配置数据已完成了下发与激活，且正在正常运行；运行状态为“Disabled”时，表示基站的配置数据未完成下发或激活，或者基站断链。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| gNB_type | 基站类型 | 基站类型，1：分布式基站(BBU+RRU/PRRU);2：一体化基站（小站/小微站/PICO站） | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| managIpAdress | 管理IP地址 | gNB的管理IP地址 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| subnetmask | 子网掩码 | gNB的管理IP地址的子网掩码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| softwareVersion | 软件版本 | 当前使用的软件版本号。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| softwarePacthVersion | 软件补丁版本 | 当前使用的软件补丁版本号。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

运营商gNB(含承建方和共享方)

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operator gNBId | 运营商基站编码 | 用于唯一标识运营商gNB的标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperatorPLMN | 运营商PLMN | 运营商PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| Operator gNBName | 运营商基站的名称 | 用于标示运营商基站的名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| gNBIdLength | gNBId长度 | 采集到的gNB ID字节长度，一般不超过32bits。 | 整型 | Bit | 自动采集 | M |
| ControlPlanIpAdress-X2 | NSA基站控制面IP地址 | NSA gNB的控制面本端IP地址列表，可能有一个或多个业务IP地址，多个IP地址用“；”隔开 | 字符串列表 | 无 | 自动采集 | MC |
| ControlPlanIpAdress-NG | SA基站控制面IP地址 | SA gNB的控制面本端IP地址列表，可能有一个或多个业务IP地址，多个IP地址用“；”隔开 | 字符串列表 | 无 | 自动采集 | MC |
| UserPlanIpAdress-S1 | NSA基站用户面IP地址 | NSA gNB的业务面本端IP地址列表，可能有一个或多个业务IP地址，多个IP地址用“；”隔开 | 字符串列表 | 无 | 自动采集 | MC |
| UserPlanIpAdress-NG | SA基站用户面IP地址 | SA gNB的业务面本端IP地址列表，可能有一个或多个业务IP地址，多个IP地址用“；”隔开 | 字符串列表 | 无 | 自动采集 | MC |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

NR Cell CU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cellCUId | CELL CU ID | 唯一标识Cell CU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cellName | 小区名称 | 小区的唯一名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

运营商 NR Cell CU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nCI | 小区标识 | 小区标识，NR Cell全球唯一的标识符，需将长度为36bits的字段转化为十进制的整数。注：其中高位24bits为GNB ID，低位12bits为Cell ID，字段长度如不满36bits，则在高位补0。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| CellID | Cell ID | Cell ID为“nCI”字段36bits字段中的低位bits部分，需转为十进制的整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cellName | 小区名称 | 小区的唯一名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| Operator gNBId | 运营商基站编码 | 用于唯一标识运营商gNB的标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperatorPLMN | 运营商PLMN | 运营商PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cellCUId | 所属CELL CU ID | 唯一标识Cell CU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| pLMNIdList | PLMN列表 | PLMN网络的唯一标识的列表，数据为长度为1-12的列表，但至少有一个（主PLMN ID）。 PLMN ID由移动国家编码（MCC）和移动网络编码（MNC）组成。PLMN-IdentityList ::= SEQUENCE{MCC1:MNC1,…MCC12:MNC12}，MCC是3位的字符串，MNC是2位的字符串，每一位都是0-9的数字。 | 列表 | 无 | 自动采集 | M |
| DeployOptionType | 部署模式 | 支持的部署类型： 枚举 OptionType{SA, NSA , MIX } SA 表示本小区只支持SA 接入 NSA 表示本小区只支持NSA 接入 MIX 表示本小区支持NSA 和SA 接入 | 枚举 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

NR Cell CU切片

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_InCellCU_ID | 小区CU切片ID | 小区CU切片ID,小区下面唯一 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| slice_InCellCUName | CU切片名称 | 小区CU切片名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| CellID | 所属Cell ID | Cell ID为“nCI”字段36bits字段中的低位bits部分，需转为十进制的整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cellCUId | 所属CELL CU ID | 唯一标识Cell CU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| Operator gNBId | 运营商基站编码 | 用于唯一标识运营商gNB的标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperatorPLMN | 运营商PLMN | 运营商PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sst | 切片业务类型 | 切片业务类型，1：eMBB ；2：uRLLC；3：MIoT；4：V2X | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| sd | 切片区分指示 | 该参数为可选的信息，用来对切片业务类型的信息的补充，以区分相同切片业务类型内的网络切片 | 整型 | 无 | 自动采集 | O |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

NR Cell DU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 |  | 采集方式 |  | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cellDUId | CELL DU ID | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| cellName | 小区名称 | 小区的唯一名称。 | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| AdministrativeState | 管理状态 | 取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}，管理状态为“Locked”时，表示小区被锁定，不允许用户接入；“UnLocked”状态表示允许用户接入；“Shuttingdown”状态表示不允许新用户接入，现有已接入用户一旦退出RRC连接态将不再接受其业务请求；“Locked”与“Shuttingdown”状态常用于基站搬迁或需要锁站停服的软件版本升级中，也建议用于开启载频关断功能的状态表征。 | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| nRPCI | NR小区的PCI | NR小区的PCI，物理小区标识。 | 整型 | 无 | 自动采集 |  | M |  |
| Configured MaxTxPower | 最大发射功率 | sectorCarrier所有下行信道同时使用时的最大发射功率之和。 | 实型 | dbm |  | 自动采集 |  | M |
| arfcnUL | NR 绝对无线频率信道号上行 | (上行）链路的绝对无线频率信道号;仅在扇区载波有(上行）链路且取值与所在 NR小区的(上行）链路的绝对无线频率信道号不同时有效 | 整型 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| bsChannelBwUL | BS 信道的上行带宽 | (上行）链路的BS 信道的带宽;仅在扇区载波有(上行）链路且取值与所在 NR小区的(上行）链路的BS信道带宽不同时有效 | 整型 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| arfcnDL | NR 绝对无线频率信道号下行 | (下行）链路的绝对无线频率信道号;仅在扇区载波有(下行）链路且取值与所在 NR小区的(下行）链路的绝对无线频率信道号不同时有效 | 整型 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| bsChannelBwDL | BS 信道的下行带宽 | (下行）链路的BS 信道的带宽;仅在扇区载波有(下行）链路且取值与所在 NR小区的(下行）链路的BS信道带宽不同时有效 | 整型 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| UlBwpIdList | 上行bwpId列表 | 小区配置的上行bwpId列表，取值范围为 BWP ID的列表 如 配置了初始BWP ID =0，专用BWP =1，则为{"0","1"}. | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| DLBwpIdList | 下行bwpId列表 | 小区配置的下行bwpId列表，取值范围为 BWP ID的列表 如 配置了初始BWP ID =0，专用BWP =1，则为{"0","1"}. | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 |  | 自动采集 |  | M |

运营商NR Cell DU

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nCI | 小区标识 | 小区标识，NR Cell全球唯一的标识符，需将长度为36bits的字段转化为十进制的整数。注：其中高位24bits为GNB ID，低位12bits为Cell ID，字段长度如不满36bits，则在高位补0。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| CellID | Cell ID | Cell ID为“nCI”字段36bits字段中的低位bits部分，需转为十进制的整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cellName | 小区名称 | 小区的唯一名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| Operator gNBId | 运营商基站编码 | 用于唯一标识运营商gNB的标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperatorPLMN | 运营商PLMN | 运营商PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cellDUId | 所属CELL DU ID | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| nRTAC | NR TAC | NR小区的TAC，跟踪区域码。 | Bitstring | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

NR Cell DU切片

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_InCellDU_ID | 小区DU切片ID | 小区DU切片ID,小区下面唯一 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| slice_InCellDUName | CU切片名称 | 小区DU切片名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| CellID | 所属Cell ID | Cell ID为“nCI”字段36bits字段中的低位bits部分，需转为十进制的整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cellDUId | 所属CELL DU ID | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| Operator gNBId | 运营商基站编码 | 用于唯一标识运营商gNB的标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| OperatorPLMN | 运营商PLMN | 运营商PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sst | 切片业务类型 | 切片业务类型，1：eMBB ；2：uRLLC；3：MIoT；4：V2X | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| sd | 切片区分指示 | 该参数为可选的信息，用来对切片业务类型的信息的补充，以区分相同切片业务类型内的网络切片 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

RRU

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rruID | RRU ID | 用于唯一标识RRU的标识符，编号规则采用 gNB ID，DU ID和RRU设备厂家ID（一般为1,2,3…序号的形式）三者的组合，即采用“gNB ID_DU Id_RRU设备厂家ID”的形式。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| rruName | RRU名称 | RRU在EMS中的唯一名称。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| longitude | 经度 | 设备所在经度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| latitude | 纬度 | 设备所在纬度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位；如果小数点后只有六位且最后一位或多位同时为零时，则要求增加第七位并取值为1 | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| DUId | 所属gNB DU ID | 所属gNB DU ID。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PHUB_id | 所属PHUB ID | 如果RRU类型为PRRU时必填 | 字符串 | 无 | 自动采集 | MC |
| rruType | RRU 类型 | 取值类型：传统RRU；AAU；PRRU。 | 枚举 | 无 | 自动采集 | M |
| sequence | RRU序列号 | 板件序列号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| modelId | RRU型号 | RRU在网管中的板件型号属性 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| vendorId | 设备厂家编码 | 设备厂家编码，编码取值参见《中国联通统一采集与指令适配接口规范》中附录G厂家编码表。 | 短整型 | 无 | 自动采集 | M |
| txMode | 发送和接收模式 | 取值：1T1R(一发一收)；1T2R(一发两收)；2T2R(两发两收)；2T4R(两发四收)；4T4R(四发四收)；8T8R(八发八收)；16T16R(十六发十六收)；32T32R；64T64R。 | 枚举 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

物理天线

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据 | 单位 | 采集 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| antID | 天线ID | 用于唯一标识天线的标识符，编号规则采用天线设备厂家ID。对于AAU，则采用设备厂家AAU ID。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| antName | 天线名称 | 天线名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| longitude | 经度 | 设备所在经度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位； | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| latitude | 纬度 | 设备所在纬度，要求精确到小数点后六位及以上，最长不超过八位； | 实型 | 度 | 自动采集 | M |
| altitude | 海拔高度 | 所在位置的地面的海拨高度 | 短整型 | 米 | 自动采集 | M |
| antMachangle | 机械倾角 | 机械倾角 | 实型 | 度 | 自动采集 | antMachangle |
| antAzimuth | 天线方向角 | 天线方向角 | 实型 | 度 | 自动采集 | antAzimuth |
| vendorId | 天线厂家 | 字符，最多25个中文。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| equipModel | 设备型号 | 设备型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequenceAnt | 天线序列号 | 天线序列号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequenceRAE | 工参模块序列号 | 工参模块序列号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

电调天线模块

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据 | 单位 | 采集 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rcuID | 电调天线模块ID | 用于唯一标识电调天线模块的标识符。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cellDUId | 所属的CELL DU ID | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| antID | 所属天线 ID | 所属物理天线的唯一标识 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| aisgRruID | 连接AISG线的RRU标识 | 用于远程调控天线电子下倾的RRU ID。 用于唯一标识RRU的标识符，编号规则采用 gNB ID，DU ID和RRU设备厂家ID（一般为1,2,3…序号的形式）三者的组合，即采用“gNB ID_DU Id_RRU设备厂家ID”的形式。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| rruID | 所属RRU ID | RCU对应的馈线连接的RRU ID值。 用于唯一标识RRU的标识符，编号规则采用 gNB ID，DU ID和RRU设备厂家ID（一般为1,2,3…序号的形式）三者的组合，即采用“gNB ID_DU Id_RRU设备厂家ID”的形式。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| rcuName | 电调天线模块名称 | 电调天线模块名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |
| rcuModel | 天线型号 | RCU 对应的天线型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| sequence | RCU序列号 | RCU对应的设备序列号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| frequency | 工作频段 | RCU对应的工作频段（如果RCU支持多个频段，上报使用的工作频段） | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| beamWidth | 波束宽度 | RCU对应的波束宽度（如果RCU支持多个频段，上报使用工作频段的波束宽度） | 整型 | 度 | 自动采集 | M |
| gain | 天线增益 | RCU对应的天线增益如果RCU支持多个频段，上报使用工作频段的天线增益） | 整型 | dB | 自动采集 |  |
| retTiltValue | RET俯仰角值 | 给出通过电子手段（通过RET）调整后的天线的俯仰角值（0～3600） （参见RET TR.25.802第7.7.5.11节）。为运维人员指示天线的当前设置情况，是RET的核心特征。 | 整型 | 0.1度 | 自动采集 | 仅适用于支持电调的天线 |
| maxTiltValue | 最大俯仰角值 | RET系统能够支持的最大俯仰角值（0～3600）（参见RET TR.25.802第7.7.5.11节）。该参数有利于防止操作人员输入任何不现实的RET俯仰角值（retTiltValue），因此能够防止RET单元上的电动机受损（阻塞或燃烧）。 | 整型 | 0.1度 | 自动采集 | 仅适用于支持电调的天线 |
| minTiltValue | 最小俯仰角值 | RET系统能够支持的最小俯仰角值（0～3600,见RET TR.25.802第7.7.5.11节）。该参数有利于防止操作人员输入任何不现实的RET俯仰角值（retTiltValue），因此能够防止RET单元上的电动机受损（阻塞或燃烧）。 | 整型 | 0.1度 | 自动采集 | 仅适用于支持电调的天线 |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

备注：1、这里的RCU指的是逻辑RCU，一个逻辑RCU对应一个RET，也就是电调天线模块；

2、对于RCU对应的馈线未连接RRU的场景，该RCU不上报。

PHUB

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHUB_id | PHUB的ID | PHUB的ID | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| userlabel | PHUB名称 | PHUB的名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PHUB_vendor_location | PHUB的厂家定位信息 | PHUB上联光纤所连接的BBU机架,机槽,端口的位置信息,可以用“-”对柜、框、槽按顺序进行分割，唯一标识基站下边的一个PHUB | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| DUId | 所属gNB DU ID | 所属gNB DU ID。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PHUB_model | PHUB型号 | PHUB设备型号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PHUB_port | PHUB的端口数 | PHUB的端口数量 | 整数 | 个 | 自动采集 | M |
| PHUB_cascadingmode | PHUB的级联方式 | PHUB的级联方式：0：无；1：环形；2：级联 | 整数 | 无 | 自动采集 | M |
| serialid | PHUB电子序列号 | PHUB设备的电子序列号 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| software_version | PHUB软件版本 | PHUB设备的软件版本 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| dn | DN号 | 此网元对象对应在网管系统中的唯一标识码DN（Distinguished Name），在网管系统生成，但有别于网管编码 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

Beam

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| beamId | 波束ID | 波束对应的SSB 索引 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cellDUId | CELL DU ID | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| azimuth | 水平波束方向 | 波束传输的方位角，在（Phi）φ-轴中的水平波束形成指向角（波束峰值方向），取值范围：[-85..85] 度. | 整数 | 度 | 自动采集 | M |
| tilt | 垂直波束方向 | 在θ（θ）轴上的垂直波束形成指向角（波束峰值方向），取值范围：[-85..85] 度。 | 整数 | 度 | 自动采集 | M |
| beamWidth Horizontal | 水平波束宽度 | 波束传输的水平波束宽度，以（Phi）φ轴为单位的水平波束形成半功率（3dB向下）波束宽度，取值范围：[1..65]度。 | 整数 | 度 | 自动采集 | M |
| beamWidth Vertical | 垂直波束宽度 | 在（θ）θ轴上的垂直波束形成半功率（3dB向下）波束宽度，取值范围：[1..65]度 | 整数 | 度 | 自动采集 | M |

BWP

| 英文名称 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bwpId | bwpId | bwpId | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| bwpContext | 工作带宽上下文 | 用来标示工作带宽的类型即下行链路(downlink)、上行链路(uplink)、补充上行链路(supplementary link) | 枚举 DL UL SUL | 无 | 自动采集 | M |
| isInitalBwp | 是否是初始化BWP | 标示是否为初始化的工作带宽，如果用于接入的工作带宽为(Initial)、平时工作带宽(Other) | 枚举型 INITIAL OTHER | 无 | 自动采集 | M |
| subCarrierSpacing | 子载波间隔 | 工作带宽的子载波间隔，允许的取值为15，30，60，120 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| cyclicPrefix | 循环前缀 | 循环前缀,BWP用于计算资源块的循环前缀，取值有正常方式(normal)，或者扩展方式(extended) | 枚举型 Normal extended | 无 | 自动采集 | M |

RRU与小区关联关系表

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| rruID | RRU ID | 用于唯一标识RRU的标识符。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| cellDUId | 关联的NR CELL DU标识 | 唯一标识Cell DU的标识符，采用本地小区标识，即Local Cell ID，为十进制整数。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

RRU与物理天线关联关系表

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| relatedgNBId | 所属gNB ID | 所属gNB的唯一标识，取值为承建方gnbid | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| PLMN | 承建方PLMN | 承建方PLMN，取值由MCC与MNC拼接而成。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| RruID | RRU ID | 用于唯一标识RRU的标识符。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| antID | 天线ID | 用于唯一标识天线的标识符。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |

通用基础数据

Lisence

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| licenseID | license ID | license唯一标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| licenseName | license名称 | license名称 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| licenseClass | license的网元级别 | 取值：1：网管级 2：基站级 3：小区级 4：RRU级 5: 集合包 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNB | 启用license的gNB数量 | 填写启用license的gNB总数量；当license_class为集合包时，统计最高级别的网元数量。如果对所有网元启作用填写“ALL”。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedCell | 启用license的Cell DU数量 | 填写启用license的Cell DU的总数量；当license_class为集合包时，填写最高级别的网元dn；如果对所有网元启作用填写“ALL”。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedRRU | 启用license的RRU数量 | 填写启用license的RRU的总数量；当license_class为集合包时，填写最高级别的网元dn；如果对所有网元启作用填写“ALL”。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| allocatedValue | license授权数值 | 开关型license填写：1；数值型license填写整数值。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| usedValue | license使用数值 | 开关型license填写：0；1。0为关，1为开。数值型license填写整数值。 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| expireDate | licens到期时间 | 日期格式为： YYYY-MM-DD HH:MI:SS，永久license填写：allways。 | 日期 | 无 | 自动采集 | M |
| description | license功能简述 | license功能简述 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |

Feature

| 英文名 | 属性名称 | 解释及触发点 | 数据类型 | 单位 | 采集方式 | 限定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| featureID | feature ID | feature唯一标识符 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| featureName | feature名称 | feature名称,如节能功能、载波聚合功能等。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| featureClass | feature的网元级别 | 取值：1：网管级 2：基站级 3：小区级 4：RRU级 | 整型 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedgNB | 启用feature的gNB数量 | 填写启用该feature的gNB总数量。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedCell | 启用feature的Cell DU数量 | 填写启用该feature的Cell DU的总数量。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| relatedRRU | 启用feature的RRU数量 | 填写启用该feature的RRU的总数量。 | 字符串 | 无 | 自动采集 | M |
| description | feature功能简述 | feature功能简述 | 字符串 | 无 | 自动采集 | O |