中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会基站设备网管OMC-R功能技术规范

China Unicom 5G Digital Cellular Mobile Communication Network Technical Specification of OMC-R＇s Function for Micro Base Station＇s Management System （V1.0)

中国联通公司企业标准

2022-12-31发布                                2022-12-31实施

QB/CU

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通公司 发布

目 次

前 言	VIII

1、范围	1

2、规范性引用文件	1

3、符号和缩略语	1

4、管理对象	2

4.1对象	2

4.2功能	2

5、拓扑管理	3

5.1图形显示要求	3

5.1.1面布局要求	3

5.1.2电子地图显示	3

5.2网元状态显示要求	3

5.2.1网元及网元间链路状态显示	4

5.2.2网元及网元间链路的状态自动刷新	4

5.3告警显示要求	4

5.3.1告警统计概览	4

5.3.2告警监视要求	4

5.4性能数据显示要求	4

5.5网元的自动发现	4

5.6网元的配置管理	5

5.7群组和区域管理	5

5.8应用程序链接	5

5.9网元与建筑物楼层图关联	5

6、配置管理	5

6.1管理对象	5

6.2配置功能	6

6.2.1网元/资源的创建	6

6.2.2网元/资源的删除	6

6.2.3网元/资源的修改	6

6.2.4网元/资源数据的导入导出	6

6.2.5网元/资源的自定义展示	6

6.2.6位置信息配置	6

6.2.7硬件SN编号管理	7

6.3管理功能	7

6.3.1配置数据的查询	7

6.3.2配置数据的同步和刷新	7

6.3.3配置数据下发和激活	7

6.3.4配置数据的备份/恢复	7

6.3.5配置数据批量修改	7

6.3.6微基站自动开站与退网	7

6.3.7微基站软件版本管理	7

6.3.8配置数据输出	8

6.3.9网元模板管理	8

6.3.10参数模板管理	8

6.3.11自定义参数快捷分类	8

6.3.12网元连通性测试	8

6.4邻区参数导入导出管理	9

7、告警管理	9

7.1告警信息	9

7.1.1告警格式	9

7.1.2告警类型定义	9

7.1.3告警状态	10

7.1.4告警级别定义	10

7.2告警产生	10

7.3告警预处理	10

7.3.1告警自动适配	10

7.3.2告警级别重定义	10

7.4告警呈现	10

7.4.1告警呈现方式	10

7.4.2告警呈现信息	11

7.4.3告警提示	11

7.4.4告警过滤呈现	11

7.4.5告警视图	12

7.4.6基于上下文的告警帮助	12

7.5告警处理	12

7.5.1告警确认	12

7.5.2告警取消确认	12

7.5.3告警清除	12

7.5.4告警通知（可选）	13

7.5.5告警同步	13

7.5.6告警升级	14

7.5.7告警优先级	14

7.5.8告警闪断	14

7.5.9告警震荡	14

7.5.10告警知识经验库	14

7.6告警定位	14

7.7告警查询	14

7.8告警统计分析	15

7.9告警数据存储和维护	15

7.10实时告警信息上传	15

7.11告警模板管理	15

8、性能管理（微基站适用）	15

8.1性能数据的测量管理	16

8.1.1基于全指标上报的测量管理	16

8.1.2测量指标管理	16

8.1.3测量周期管理	16

8.2性能数据管理	16

8.2.1性能数据采集	16

8.2.2性能数据核查	16

8.2.3性能数据补采	17

8.2.4性能数据存储	17

8.2.5性能数据查询	17

8.3自定义性能指标的管理	17

8.3.1指标创建	17

8.3.2指标查询	18

8.3.3指标修改	18

8.4性能门限管理	18

8.5.1性能门限创建	18

8.5.2性能门限查询、修改	18

8.5.3性能门限删除	18

8.5.4性能门限挂起与恢复	18

8.5实时性能监测	19

8.6统计与输出	19

9、报表管理（微基站适用）	19

9.1报表任务管理	19

9.2报表模板管理	19

9.3报表门限管理	19

9.4自定义报表	19

9.5报表生成	20

9.6报表发布及输出	20

10、TRACE与MR数据管理（微基站适用）	20

10.1TRACE数据管理（可选）	20

10.1.1TRACE的维度	20

10.1.2TRACE的内容	21

10.1.3TRACE的呈现	21

10.1.4TRACE数据的存储	21

10.2MR数据管理	22

10.2.1MR数据的类型	22

10.2.2MR数据的内容	22

10.2.3MR数据的存储	22

10.3呼叫详细记录管理（可选）	22

10.3.1呼叫详细记录的内容	22

11、基站自动开站管理	23

11.1自动参数配置	23

11.2自动文件下发	23

11.3软件自动升级	23

11.4第三方系统下发开站信息	23

12、基站共建共享管理（可选）	24

12.1权限管理	24

12.2功能管理	24

12.2.1配置管理	24

12.2.2告警管理	24

12.2.3性能管理	24

12.2.4北向接口	24

13、SON管理（可选）（微基站适用）	24

13.1自配置管理	25

13.1.1gNodeB自启动	25

13.2自优化管理	25

13.2.1PCI冲突与混淆的检测和重配置	25

13.2.2自动邻区关系（ANR）和Xn自建立	26

13.2.3移动鲁棒性优化（MRO）-（可选）	27

13.2.4移动负载均衡（MLB）-（可选）	28

13.2.5接入优化（RO）-（可选）	29

13.3自愈管理	29

14、操作维护工具	30

14.1操作维护终端	30

14.2业务观察（可选）	30

14.3模拟负荷加载测试（可选）	30

14.4脚本批处理功能	31

14.4.1批处理功能	31

14.4.2脚本语言功能（可选）	31

14.5任务管理	31

14.5.1任务的定义	31

14.5.2任务的挂起和恢复	31

14.5.3任务的终止	31

14.5.4任务的查看	31

14.6操作问题定位	32

14.7节能管理（可选）	32

14.8第三方开放接口	32

14.9轮询功能	32

14.9.1轮询任务要求	32

14.9.2轮询参数设置	32

14.9.3轮询监视与统计	33

14.9.4轮询日测报表	33

14.10管理面跟踪	34

15、软件管理	34

15.1网元软件管理	34

15.1.1网元软件下载	34

15.1.2网元软件激活	35

15.1.3网元软件切换	35

15.1.4网元软件查询	35

15.1.5集中管理和发布	35

15.2网管系统软件管理	35

16、系统安全管理	35

16.1系统维护功能	35

16.2数据库监视功能	35

16.3软件资源占用监视功能	36

16.4日志管理功能	36

16.4.1日志管理内容	36

16.4.2日志管理操作	36

16.5系统备份功能	36

16.6安全管理	37

16.6.1安全管理机制	37

16.6.2用户管理	37

16.6.3用户配置	37

16.6.4用户组管理	38

16.6.5角色管理	38

16.6.6权限管理	38

16.6.7管理域管理	38

16.7二次授权（金库模式）	39

16.8菜单管理	39

16.9安全策略黑白名单	40

17、用户界面要求	40

17.1首页概览图要求	40

18、网管系统南向接口要求	40

19、网管系统北向接口要求	41

20、系统性能要求	41

20.1系统平台要求	41

20.1.1主机平台	41

20.1.2操作系统	41

20.1.3数据库平台	41

20.1.4系统构架	41

20.2处理能力要求	42

20.3响应时间要求	42

20.3.1网管操作响应时间要求	42

20.3.2直放站设备的时延要求	42

20.4采集能力要求	42

20.5数据存储和恢复要求	43

20.6安全性要求	43

20.7可靠性要求	43

20.8可维护性要求	44

20.9可扩展性要求	44

20.10开放性要求	44

20.11时间同步要求	44

20.12文档、资料、支持账号要求	44

21、智能运维(可选)	44

20.1智能巡检	44

20.2智能排障（包含自愈要求）	44

20.3性能监控	45

20.4智能优化	45

前 言

本标准是中国联通集团公司对5G无线网络设备网管的技术要求，并为相关设备的采购、网络运行维护提供技术参考。

本标准主要包括5G无线网络操作维护中心（OMC-R）的管理对象、拓扑管理、配置管理、告警管理、性能管理、报告管理、TRACE和MR数据管理、SON管理、操作维护工具、软件管理、系统安全管理、用户界面要求、北向接口要求、系统性能要求、智能运维等。

中国联通社会化基站包括但不限于一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站等无线接入设备网元。

本规范是参考ITU-T、3GPP 相关建议，并依据中国联通的网络管理需求编制而成的。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会基站设备网管OMC-R功能技术规范

1、范围

本规范规定了中国联通第五代移动通信网厂商无线网元管理系统（即操作维护中心，以下简称OMC-R）的技术功能要求，包括厂商OMC-R的管理范围、技术要求和功能要求。

本规范是中国联通对无线设备厂商提出的5G网络OMC-R系统的技术规范要求。本规范适用于设备厂商OMC-R系统的设计和实现，适用于对设备厂商OMC-R系统进行的功能测试、检查、验收等相关工作。

本OMC-R实现对5G无线网络物理设备，以及逻辑对象的管理范围、系统功能、接口和性能要求等，完成对本厂商无线网元设备的维护操作。对于 UE 终端的管理，不在本规范范围内。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

| 3GPP TS28.530 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration;Concepts, use cases and requirements |
| --- | --- |
| 3GPP TS28.531 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration;Provisioning |
| 3GPP TS28.532 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration; Generic management services |
| 3GPP TS28.533 | Technical Specification Group |
| QB/CU 074(2019) | 中国联通宏微协同融合网络（LIGHT-Net）微基站：微站直放站网管设备技术要求 |
| QB/CU 075(2019) | 中国联通宏微协同融合网络（LIGHT-Net）微基站：微站直放站网管设备测试方法 |

3、符号和缩略语

下列缩略语适用于本规范。

| 缩略语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| AAU | Active Antenna Unit | 有源天线单元 |
| BBU | BaseBand Unit | 基带处理单元 |
| CU | Centralized Unit | 集中单元 |
| DU | Distributed Unit | 分布单元 |
| NR | New Radio | 下一代无线技术 |
| NSA | Non-Standalone | 非独立组网架构 |
| RRU | Remote Radio Unit | 射频拉远单元 |
| SN | Sequence Number | 序列号 |

4、管理对象

- 4.1对象

5G网管系统管理的网元对象包括但不限于：

- gNodeB：包括家庭级一体化微站、企业级一体化微站、扩展型微站（含主单元、扩展单元、远端单元设备等）、低容量社会化宏站。

- 网管系统及其运行的软硬件平台：网管系统硬件包括数据库服务器、应用服务器、WEB服务器、工作站等；软件包括操作系统、数据库、应用软件等，相关配置信息如主机名、IP、端口、操作系统、软件版本等。

- 直放站：包括数字光纤直放站（含近端机、远端机）、数字无线直放站、光纤分布系统（含接入单元、扩展单元、远端单元）、数字微分布系统（含主单元、远端单元）

- 4.2功能

5G网管系统的管理功能包括但不限于：

- 拓扑管理

- 配置管理

- 告警管理

- 性能管理

- 报表管理

- TRACE与MR数据管理

- 基站共建共享管理

- SON管理

- 操作维护工具

- 软件管理

- 系统安全管理

- 用户界面要求

- 网管系统北向接口要求

- 系统性能要求

5、拓扑管理

网管系统必须提供拓扑管理功能，即将网管系统所管理的网元之间的逻辑关系、网元的运行状态等信息以图形方式概览呈现，并提供进一步访问网元信息的应用链接。

拓扑管理的对象包括子网、网元和链路。

拓扑视图应能够动态、清晰、如实反映网络结构，实时显示网络设备的运行状态，如网元或网元间连接的通断状态、告警信息等。

- 5.1图形显示要求

  - 5.1.1面布局要求

拓扑管理主界面要求具备导航树和拓扑图。导航树显示网络资源层次、逻辑关系，拓扑图显示网络资源拓扑关系、运行状态。视图应能够展现到AAU网元层面。

导航树面板应能在网管界面中显示或隐藏。导航树面板支持对网元的单选、多选方式，支持模糊查询选择等。

拓扑图布局合理，应能如实呈现网络资源之间的逻辑结构。网元间的连接线应尽可能不交叉，在必需出现交叉时，应能在交叉点清晰区分各连接的方向。

拓扑图中，各网元应按照其类型配以不同图标。

拓扑图中，允许操作人员从高层的拓扑视图链接到底层的拓扑视图。操作人员可选择在任何一层拓扑视图上显示出选中的那些网元及网元之间的连接。

拓扑图中，允许操作人员对界面进行放大、缩小、移动、回归中心等操作，网元图标在缩放时应保持一致可见性，支持常用的快捷操作方式（如进行缩放、移动等）。

拓扑管理界面应能支持子网显示功能：即将不同网元根据一定规则划分成不同的子集，构成子网。当网管系统管理的网元较多时，应能实现分层或分子网拓扑显示。

拓扑管理界面应能支持拓扑授权显示，即网管系统可以根据用户权限等级不同，分权分域显示拓扑。系统管理员可以根据用户或用户组为单位设置拓扑显示范围。要求子网拓扑支持用户分权分域管理，不同权限的操作人员进入不同子网。操作人员能将自己的拓扑视图存档，并作为其再次进入拓扑管理界面的默认视图。

当网管系统的功能模块切换时（如从拓扑查询界面切换至告警查询界面），要求已选择的区域、子网、群组或网元不变。

对于扩展型微基站，网管拓扑需以直观显示主单元、扩展单元、远端单元的关系，呈现与实际物理连接一致的拓扑图；能够直观呈现各单元离线、告警、正常等状态； 支持升级跳转(如单独对某个远端单元进行升级)、监控量配置跳转功能。

  - 5.1.2电子地图显示

网元能够按其所在的地理位置（经度＋纬度）信息在电子地图上准确显示经纬度（要求最高能达到小数点后六位的显示精度，如采用度分秒模式显示，也必须符合小数点后六位的同等级精度要求）。在地图上显示网络拓扑结构时，允许操作人员能够选择是否显示网元的经纬度信息。

电子地图显示可以缩放，通过缩放能达到网元图标互不重叠。

- 5.2网元状态显示要求

在网络拓扑图中，应能显示网元及网元间链路状态，状态包括：

- 运行状态：取值可为Enabled、Disabled；

- 管理状态：取值可为Locked、Unlocked；

- 告警状态：取值可为Critical、Major、Minor、Warnning。

在拓扑视图中，应能区别显示网元当前的运行状态、管理状态和告警状态。

当基站运行状态为“Enabled”时，表示基站已开通、在网管上的配置数据已完成了下发与激活；当基站运行状态为“Disabled”时，表示基站尚未开通、配置数据尚未下发与激活（基站尚未完成物理安装、传输电源尚未接通等）。当基站的管理状态为“Locked”时，表示基站被锁定，不允许用户接入；“UnLocked”状态表示允许用户接入； “Locked”状态常用于基站搬迁或需要锁站停服的软件版本升级中。

  - 5.2.1网元及网元间链路状态显示

网管应能允许操作维护人员打开或关闭网元及网元间链路状态的显示功能。网管应具备逻辑拓扑自动发现能力。

  - 5.2.2网元及网元间链路的状态自动刷新

网元及网元间链路状态发生变迁时应能在拓扑视图中自动刷新。

- 5.3告警显示要求

  - 5.3.1告警统计概览

网管系统应能根据操作人员权限，显示其权限下管理的各种网元各级告警数目统计概览。

网元图标除了能体现出网元的告警状态外，应允许操作人员定制是否显示该网元各级告警的数目。

  - 5.3.2告警监视要求

在全局告警监视图中，按管理区域显示区域内的所有网元位置，并能支持两种方式的拓扑呈现，一种以全网、子网、网元的方式来导航呈现，另一种以区域、基站群组的方式来导航呈现跨制式的网元。

支持在拓扑视图中呈现经过告警管理中告警过滤呈现或重定义以后的告警，同时提供重要告警的具体信息查询入口。

要求显示网元及网元间链路的当前告警状态。网元的告警状态由网元当前最高级别的活动告警来决定。图标的不同背景颜色反映该对象上最高等级的当前告警，应能直观区别告警严重程度。支持查看详细告警事件列表。

拓扑视图中应能够通过颜色变化来反映当前网络的告警情况，未经确认的告警要明确标识。

在拓扑视图功能界面中应能对网元设备进行告警同步操作。

告警在详细信息中描述故障的物理、逻辑位置信息。

- 5.4性能数据显示要求

要求在拓扑视图上应能选择、显示操作人员自定义的性能指标。

网管系统应能支持操作人员在网元或连接上点击弹出菜单，查询网元的性能统计数据。应允许操作人员对特定时间段内需要显示的性能指标进行定制，以窗体形式显示到拓扑界面中的网元或连接旁边；并能在窗体上快速完成指标的选择和呈现，具备支持不少于10个指标的呈现能力；能选取欲呈现指标的统计周期（至少支持15分钟、30分钟、60分钟三类周期）。在窗体中显示的性能指标应能自定义警示区间和警示颜色，支持通过不同颜色标示性能指标的正常与异常情况。

- 5.5网元的自动发现

网管支持自动发现配置管理中新增的网元或链路，并在拓扑视图上自动创建其图标，呈现其在网络中的位置及与其它网元的连接。

- 5.6网元的配置管理

针对自动发现的网元，网管应支持对网元进行修改、查找、删除操作。

网管同时应支持对拓扑图中的网元进行批量操作，操作内容包括：

- 参数同步

- 告警同步

- 重启

- 获取日志文件

- 下发脚本文件

- 5.7群组和区域管理

拓扑管理应允许操作人员自定义建立基站群组或区域，支持选择权限内任意数量基站/直放站来建立群组或区域。群组或区域也应适用于网管其它功能模块，如故障管理、配置管理、性能管理等。系统能支持定义的区域或群组数量不少于200个，组成群组或区域的最低网元颗粒度可到小区（即载扇）。

基站群组是逻辑上的基站聚合（如高层楼宇的基站归为一个群组）；区域是地理上连续基站聚合（比如某地市的基站归为一个区域或异厂家边界的基站归为一个区域）。网管系统上的群组与区域聚合功能可彼此独立实现也可以融合实现（比如区域管理模块同时实现逻辑和地理基站聚合）。

- 5.8应用程序链接

拓扑图应能提供告警管理、性能管理和配置管理等其它管理模块的功能入口，以便快速启动、切换至其它功能模块。

- 5.9网元与建筑物楼层图关联

对于安装在室内的网元设备，网管可以在建筑物楼层图上呈现网元设备的安装位置。

a）网管应能在电子地图上创建建筑物楼层图，可设定建筑物的楼层数和楼层名称；

b）网管应能对建筑物的每个楼层导入楼层图，可支持的楼层图格式有：jpg、png；

c）网管应能将网元设备关联到楼层图上，并通过手动方式设定网元设备在楼层图上的具体安装位置；可分别对网元设备的子设备（如主单元、扩展单元、远端单元、近端机、远端机等）关联楼层和设定位置；

d）网管应能在楼层图上呈现网元的状态。

6、配置管理

网管系统必须提供配置管理功能，即全面动态地管理所辖范围内所有网元的配置数据，呈现设备工作状态，以图形、文字等形式分层显示配置相关的各类信息，并具有网元集成，增加、删除、修改、查询、备份/恢复、合法性检查等功能。

配置管理模块要求提供命令行和图形界面两种方式。

网管应能支持网元的配置数据与实际运行数据保持实时同步或准实时同步。

OMC支持2G/3G/4G/5G微基站网元的兼容性管理、支持4G/5G直放站网元的兼容性管理。

- 6.1管理对象

配置管理的对象包括网元及其参数。

网元包括微基站、直放站设备及网管系统。

参数包括小区参数、接口参数等。

- 6.2配置功能

配置分为如下3种类型：

- 创建网元和资源

- 删除网元和资源

- 修改网元和资源

  - 6.2.1网元/资源的创建

配置管理提供网元/资源的创建功能。

配置管理应能提供通过默认参数模板或向导方式创建gNodeB等网元的功能。

配置管理应能提供网元/资源的批量创建的功能。

  - 6.2.2网元/资源的删除

配置管理提供网元/资源的删除功能允许操作人员能删除当前在实际网络中已经不存在的网元，网元相关的配置数据也能被删除。重要网元/资源的删除须提示操作人员，并经操作人员确认后才能删除。

配置管理提供网元/资源的批量删除功能。

  - 6.2.3网元/资源的修改

配置管理提供网元/资源的修改功能，允许操作人员能查询或修改创建网元/资源时设置的所有属性。

配置管理提供网元/资源的状态修改功能

配置管理提供网元/资源的批量修改功能。

对于有重大影响的网元/资源的修改操作，网管系统应提供风险提示，经操作人员手工确认后，才能执行。

  - 6.2.4网元/资源数据的导入导出

网管的配置管理应提供网元/资源数据（包括且不限于6.1节要求）的导入导出功能,应能够通过图形界面实现所有小区参数、配置数据的批量导入导出，提供导入导出向导功能。导入导出的数据格式需支持包括文本或EXCEL在内的文件格式。

网管的配置管理应支持用户自定义网元的参数、配置数据集，并实现批量的导出。

支持的查询和导出直放站设备资源（按设备类型、按区域）和配置的报表。报表应包括以下字段：网元名称、网元编号、网元工作状态、工程状态、设备厂家、设备类型、设备型号、所属区域、所属室分站点、监控状态、通信电话/IP地址、安装地址。

  - 6.2.5网元/资源的自定义展示

配置管理提供网元/资源的展示信息自定义管理功能。

网元/资源展示信息应支持自定义排序、是否显示，并支持保存配置。

网元/资源展示信息应支持自定义扩展属性字段，并支持对扩展属性字段的查看、修改、删除、导入导出。扩展属性字段应支持文本输入和下拉选择等方式来提供给操作人员选择。

网元/资源展示信息应支持自定义扩展参数字段，并支持对扩展参数字段的查看、导出。扩展参数字段应支持所有参数的选择。

网元/资源展示信息应支持配置字段是否必填，操作人员在修改必填字段时应按实际情况提示。

  - 6.2.6位置信息配置

网管系统应能提供gNodeB基站的位置信息数据的自动获取和手动更新功能：

自动获取：网管系统能支持基站自动读取所连的GPS、北斗或Glonass信息自动获取与更新网元经纬度；

手动更新：网管系统能允许操作人员对基站/小区开启手工GPS、北斗或Glonass信息的更新功能。对于人工输入经纬度信息的网元，网管系统能设定不再进行该基站/小区的位置信息自动获取与更新。

  - 6.2.7硬件SN编号管理

对于微基站设备，网管系统应能自动获取硬件设备的SN编号，包括主单元、扩展单元、远端单元等

对于直放站设备，网管系统应能自动获取设备的站点编号、设备编号。

- 6.3管理功能

  - 6.3.1配置数据的查询

配置管理提供对当前所管理网元/资源的配置数据的查询功能，支持关键字查询、模糊查询等查询。

  - 6.3.2配置数据的同步和刷新

配置管理提供对当前所管理网元/资源的配置数据的同步和刷新功能，支持主动查询或定期刷新两种方式进行配置数据的同步。

- 支持自动发现网元当前配置数据变化，并提供实现同步的方式与手段；

- 允许操作人员自定义配置数据的刷新周期。

  - 6.3.3配置数据下发和激活

配置管理提供配置数据的下发功能。应能支持操作人员自动和手动将配置数据下载到网元。

配置数据下发到设备之后，由设备根据业务特点，决定立即生效、复位后生效。

  - 6.3.4配置数据的备份/恢复

配置管理提供配置数据的备份/恢复功能，要求：

- 支持自定义周期保存历史配置数据，每段时间的配置信息都带有时间戳标记。

- 支持将网元的配置数据在网管保存备份。

- 支持将网元的备份数据恢复到操作人员指定时间的配置数据。

- 支持备份进度和恢复进度实时上报。

  - 6.3.5配置数据批量修改

网管需提供批量方式对微基站进行配置，既支持对一个分组的设备进行统一的参数配置和修改，又支持对任意多台设备（一个分组内或不同分组间的）通过手工操作或文件/脚本导入的方式进行批量配置或参数修改。

对于扩展型微基站，网管需提供批量方式对主单元、扩展单元、远端单元各单元进行配置管理。

  - 6.3.6微基站自动开站与退网

网管需支持对微基站的自动开站和退网操作。

当微基站首次注册到网管中时，网管支持对微基站的运行必要参数进行配置，使得微基站无需经过人工配置即能开启业务，包括但不限于以下参数：PLMNID、小区CellID、频点、PCI、TAC等。

当微基站退网时，网管自动将分配的资源参数回收，以便重复利用。

  - 6.3.7微基站软件版本管理

网管能够支持对皮基站软件版本的下载及审核，支持针对设备类型、分组等方式对其适用的软件版本进行管理。

网管能够通过自动方式以及人工方式对基站设备的软件、固件版本进行检测与升级。自动升级方式包括但不限于定时升级、策略升级。

对于扩展型微基站，网管可选择对主单元、扩展单元、远端单元的全部或者部分单元进行升级。

对于直放站设备，网管可对近端和远端单元进行升级。

  - 6.3.8配置数据输出

配置管理应能提供配置变更数据的统计输出功能。对于变更的配置数据能单独记录，对配置数据的增加、删除、修改等提供时间和内容的变更记录。

  - 6.3.9网元模板管理

网管系统应提供网元模板管理，支持选择网元模板进行网元过滤。

网元模板管理应支持系统网元模板和自定义网元模板。系统网元模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义网元模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的网元模板，可进行创建、修改、删除。

自定义的网元模板应支持是否启用。网元模板过滤条件至少应包含：

- 网元

- 网元类型

- 厂家

- 制式

- 子网

- 站点

  - 6.3.10参数模板管理

网管系统应提供参数模板管理，支持选择参数模板进行参数过滤。

参数模板管理应支持系统参数模板和自定义参数模板。系统参数模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义参数模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的参数模板，可进行创建、修改、删除。

  - 6.3.11自定义参数快捷分类

网管系统应提供网元参数的自定义快捷分类。

可分为系统内置和自定义快捷分类。

系统内置快捷分类是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的分类。

自定义参数快捷分类是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的参数分类，可进行创建、修改、删除。

查看网元参数时，可根据快捷分类快速展示对应参数，快捷分类应根据制式来建立。

  - 6.3.12网元连通性测试

网管应能对社会化基站设备和采用网络通信方式（包括有线以太网方式、无线modem的ps域方式）的直放站设备进行连通性测试。

- 可采用ping方式测试设备的连通性；

- 可周期性发起测试；

- 可生成连通性测试报告。

- 6.4邻区参数导入导出管理

网管能够支持对皮基站邻区参数导出管理，支持对一个分组或任意多台同制式的设备进行同类邻区参数导出任务，如：NR邻区或LTE邻区。为保证数据一致性，在导出时可选择先同步设备邻区参数后再导出，也可以选择不同步直接导出。邻区参数导出任务执行完成后，生成邻区数据文件，文件格式应支持excel等。用户应能对导出的邻区数据文件进行编辑，用于后续邻区导入任务。

网管能够支持对皮基站邻区参数批量导入管理，支持对所涉及的网元进行邻区批量新增、修改、删除操作。邻区导入任务执行完成后，生成执行结果文件，文件格式应支持excel等，文件应能显示每条邻区执行状态和执行结果。

7、告警管理

网管系统应能提供对所辖范围内网元设备进行统一的告警与故障管理功能。提供告警收集与显示、故障检测、故障诊断和故障处理工具。告警管理总体要求如下：

- 实时采集网元生成的各种告警信息，根据时间、告警级别等多种逻辑进行告警过滤集中视图呈现，并自动更新告警列表。

- 提供告警处理知识库辅助操作人员处理故障；

- 保存一定时期内的告警信息，并提供各种告警的查询和统计。

- 7.1告警信息

  - 7.1.1告警格式

要求一条告警至少包括以下信息域：

- 告警序列号：唯一的对每一个告警的编号或流水号；

- 告警编号：告警编号是告警名称的唯一标识。不同的告警对应不同的告警编号。级别发生变化或被清除后又产生的告警，使用不同的序列号但使用与原来相同的告警编号；

- 告警对象：产生告警的网元对象标识和告警网元对象名称，便于定位基站或小区；

- 告警对象类型：产生告警的网元对象类型；

- 告警类型：包括五种告警：设备告警、服务质量告警、通信告警、环境告警、处理失败告警；

- 告警级别：包括四个级别：严重告警、主要告警、次要告警、警告告警；

- 告警状态：共有四项：未确认当前告警、已确认当前告警、未确认历史告警、已确认历史告警；

- 可能原因：提供告警的可能原因描述。

- 告警定位信息：包括告警的设备名/设备编号以及告警产生的具体模块；

- 告警现象描述

- 告警发生时间：精确到年月日，时分秒；

- 告警清除时间：对未清除的告警，此项不存在；

- 相关的告警：指明与本告警相关的其他告警编号列表；

- 告警处理操作建议：对该告警的可能修复操作方式、方法；

  - 7.1.2告警类型定义

网管系统应能支持以下五种告警类型：

- 设备告警

- 服务质量告警

- 通信故障

- 处理失败告警

- 环境告警

  - 7.1.3告警状态

当前未清除的告警称为当前告警（或“活跃告警”）；已清除的告警称为“历史告警”。

要求系统支持如下四种告警状态：

未确认当前告警：操作人员尚未确认且未被清除的告警；

已确认当前告警：操作人员已确认且未被清除的告警；

未确认历史告警：操作人员尚未确认且已被清除的告警；

已确认历史告警：操作人员已确认且已被清除的告警；

  - 7.1.4告警级别定义

按照故障的严重程度分类，要求系统支持以下告警级别：

严重告警 (Critical)：使业务中断并需要立即进行故障检修的告警；

主要告警 (Major)：影响业务并需要立即进行故障检修的告警；

次要告警 (Minor)：不影响现有业务，但需进行检修以阻止恶化的告警；

警告告警 (Warning)：不影响现有业务，但发展下去可能影响业务，可视需要采取措施的告警。

- 7.2告警产生

网管系统应能实时收集网络内的各种告警，包括但不限于：

- 各种网元生成的各种设备或连接故障告警和网络事件报告；

- 当网络性能指标监测值超过设定门限时，产生的性能告警；

- 当网管系统自身的软硬件、与网元设备的连接、存储器出现故障或性能不足时产生的告警。

- 7.3告警预处理

  - 7.3.1告警自动适配

告警管理必须具有告警自动适配功能，即根据告警信息的定义，网管对设备上报的原始告警报告自动进行适配，形成符合要求的告警信息。主要包括：

- 告警类型的适配；

- 告警级别的适配；

- 告警可能原因的适配；

  - 7.3.2告警级别重定义

支持操作人员根据实际应用需求，对某类告警所属级别进行重定义。网管系统应能根据重定义的告警级别进行显示与处理，用户界面上呈现的告警信息也产生相应变化。

- 7.4告警呈现

  - 7.4.1告警呈现方式

网管系统应能以告警列表的方式呈现告警，同时可以在拓扑视图中通过图标或文字变色的方式呈现网络、子网、网元、区域、基站群组等被管对象的告警。告警列表上实时呈现最新的告警信息，并可按告警发生时间顺序滚动显示。

提供各种可视化告警呈现，包括地理地图呈现、实时图表等。在告警管理界面呈现地图化与逻辑网络信息，在地理化地图上应能显示网元设备节点的状态。在网元告警界面应能显示基站级别、所属区域、基站的类型等信息。

网管系统应能支持用户界面的个性化设置：操作人员可以对当前的使用环境、配置等进行保存；操作人员可以在不同的设置之间进行切换；网管系统能为不同的操作人员设置不同的用户界面。

  - 7.4.2告警呈现信息

告警信息的呈现要求能提供告警报告、告警详细信息两种方式。告警报告以事件列表形式呈现告警信息时，其呈现的字段应能个性化定制。告警呈现字段至少应包括：告警标题、告警发生时间、告警清除时间、告警确认时间、告警网元及类型、告警类型、告警级别、告警状态、告警可能原因等。

  - 7.4.3告警提示

网管系统应能提供直观的告警管理界面，至少支持告警的颜色显示。

    - 7.4.3.1颜色显示

针对不同级别的告警，网管系统能提供不同颜色的视觉指示，支持对告警级别和显示颜色的自定义配置。

告警级别与颜色的对应关系建议如下表所示：

表1	告警级别与颜色对应表

| 告警级别 | 颜色 |
| --- | --- |
| 严重告警 | 红色 |
| 主要告警 | 橙色 |
| 次要告警 | 黄色 |
| 警告告警 | 蓝色 |

对于同一网元有多个告警同时发生时，系统应呈现当前最高级别告警的颜色；当较高级别告警清除后，再显示相应低一级别的告警颜色。

  - 7.4.4告警过滤呈现

网管系统应具有告警过滤呈现功能，并支持告警过滤呈现功能的开启和关闭。告警过滤呈现是指根据操作人员设定的过滤条件，过滤（限制）相关告警信息在活动告警界面显示，但不影响告警的上报和入库。

告警过滤呈现功能要求：

- 网管应能提供图形化操作界面，开关过滤功能、配置过滤条件等，过滤条件至少应包括：

  - 网元；

  - 网元类型；

  - 告警类型；

  - 告警级别；

  - 告警状态；

  - 告警发生时间。

- 网管应能支持多个过滤条件的逻辑运算及模板设定，包括：

  - 逻辑运算包括：AND、OR、NOT；

  - 数学运算包括：＞、＝、＜、≥、≤、≠、like 等。

- 网管应能具备网元、时间段或告警类型的忽略性过滤功能，不管是否过滤呈现，告警均能保存原始告警数据，并可查询。

  - 7.4.5告警视图

网管系统应能提供多种告警视图，包括告警汇总视图、告警拓扑视图和告警列表等。

    - 7.4.5.1告警汇总视图

告警汇总视图即对告警信息的汇总，包括告警总数量、当前活动告警数量、不同级别的告警数量、不同网元类型的告警数量、已确认的告警数量、未确认的告警数量等。

告警汇总视图上的告警信息应能保持实时刷新，以反映网络运行的真实情况。

在告警汇总视图上，系统应支持操作人员浏览、分析和操作告警。

    - 7.4.5.2告警拓扑视图

见本规范“拓扑管理”相关告警显示要求。

    - 7.4.5.3告警列表

网管系统应能支持操作人员在告警列表上查看当前告警统计信息，包括各种级别的告警总数及当前活动告警的最高等级等，基本要求如下：

- 告警列表显示的信息包括：网元名称、告警类型、告警级别和发生时间、告警确认人、告警确认时间等。支持操作人员定制告警列表中的告警显示信息及显示数目。

- 告警列表应提供查看告警详细信息（包括原始告警数据）的功能，以便于操作人员查看告警的所有信息；

- 告警列表应具有针对告警事件列表不同字段的排序功能；

- 告警列表应能够根据操作人员定义的规则呈现告警信息；

- 系统应能提供对告警列表进行操作的功能，例如告警的清除、确认等；

- 告警列表应能支持告警信息的实时自动刷新：

- 以不同的背景颜色表示不同的告警级别，同时提供图形化配置工具定制背景颜色；

- 告警列表上应能实时反映最新的告警，并可按告警发生时间顺序滚动显示；

- 告警列表应能显示各类型、各级别所有活动告警的统计信息。

  - 7.4.6基于上下文的告警帮助

网管系统应能提供基于上下文的告警帮助，方便查找相关帮助文档，并可连接到告警知识库。

- 7.5告警处理

  - 7.5.1告警确认

网管系统应能提供对告警的确认功能，并记录进行确认操作的操作人员信息及确认时间，并提供告警批量确认功能。

告警确认功能应提供系统自动确认和操作人员手工确认两种方式，并且在告警信息中有明确的标志，以便于查询。

对于自动确认方式，网管系统应能提供图形化的规则配置界面，以便操作人员配置告警确认事件的识别规则。系统应能根据规则自动识别告警的确认条件，对告警进行自动确认。

  - 7.5.2告警取消确认

网管系统应能提供对已确认的告警取消确认的功能，同时记录取消确认操作人员的信息及时间，并提供批量取消确认功能。

  - 7.5.3告警清除

网管系统应能提供告警清除功能，包括告警自动清除、手动清除和批量清除的功能。

自动清除是指当网管收到网元上报的告警清除消息后，自动将当前活动告警转为历史告警，无需人工干预。对于重复发生的告警，要求能够自动清除多条告警。

手动清除是指操作人员手工清除告警，清除的结果是将当前的告警的状态由活动告警转变为已清除的告警。该操作不应对网元运行产生影响，如果网元的故障尚未恢复，其告警仍能实时上报。

对告警清除操作，网管系统应能同时记录操作人员信息及清楚操作时间，并在告警信息中对自动清除和手动清除加以明确的标志，以便于查询。

对于未确认的告警进行手工清除时，网管系统应能自动对该告警进行确认操作，并记录清除人的信息。

  - 7.5.4告警通知（可选）

网管系统应能通过E-Mail和短信等提供告警通知的功能。

- E-Mail 告警通知

网管应提供接口，当特定告警产生时可以及时通过E-mail 通知相关的运维人员。支持如下的定制功能：

  - 通知条件可定制：系统提供图形化的E-mail 告警通知触发条件设定工具，以便操作人员定制合适的告警通知条件。当符合告警通知条件的告警到来时（如告警级别等于严重告警），触发E-mail 通知动作。

  - 可自动查询通知对象：在符合E-mail 告警通知条件的前提下，通过查询相关资料来确定对象，然后将告警信息用E-mail 的方式通知到相关工作人员。

  - 告警内容可定制： E-mail 通知内容应包括告警类型、告警级别、可能原因、告警定位信息、告警发生时间等信息。

- 短消息告警通知

网管应提供接口，当特定告警产生时可以及时通过手机、固定电话或小灵通短信通知相关的运维人员。支持如下的定制功能：

  - 通知条件可定制：系统提供图形化的短信告警通知触发条件设定工具，使得操作人员可以方便地定制合适的告警通知条件。当符合告警通知条件的告警到来时（如告警级别大于严重告警），触发短信通知动作。

  - 可自动查寻通知对象：在符合短信告警通知条件的前提下，查询相关资料来确定通知对象，然后将告警的有关信息用手机短信的方式通知到相关工作人员。

  - 短信通知内容应至少包括告警类型、告警级别、可能原因、告警定位信息、告警发生时间等信息。

  - 7.5.5告警同步

网管系统应能提供告警同步功能，即当某些因素造成系统与网元告警信息不同步时，能启动同步功能完成告警信息的同步，包括自动同步和手动同步两种方式。

- 自动同步

网管应能够自动同步网元的告警，适用于下列情况：

  - 当网管与网元建立管理连接时；

  - 当网管与网元出现通信失败并且恢复后；

在网管系统上制定采集任务，使其自动下发命令，实现网元设备的当前告警上报。

- 手动同步

当操作人员认为网管系统显示的告警信息与实际告警信息不一致时，通过手工操作网管系统下发命令，实现网元设备的当前告警上报。

网管应能提供周期性和非周期性的告警同步功能，允许操作人员自定义同步周期，如天或小时。

网管应支持告警信息的实时同步，确保各个节点上的告警信息真实准确。

  - 7.5.6告警升级

网管系统应能提供告警升级功能，即支持对满足设置条件的告警的级别进行升级。升级条件可以是告警持续一段时间未确认、告警持续一段时间未清除，单位时间内告警频次过高或历时过长等。

告警升级条件、升级门限应能由操作人员设置，系统应提供图形化的配置界面。

  - 7.5.7告警优先级

为优先关注某些基站或者某些告警情况，网管系统应根据用户设置的基站或者告警的优先级排列显示。

操作人员可以根据自己的实际需要置顶某些基站或某些告警。

告警页面会将所有基站和告警按照优先级进行排序，并能够通过背景颜色区分。

  - 7.5.8告警闪断

当一条告警的产生时间与清除时间的间隔小于指定的时间，则该告警称为闪断告警。

自定义闪断规则，操作人员可以自定义闪断周期，网管系统在收到设备上报告警信息后开始计时，在闪断周期内如收到告警清除消息则重新开始计时，如在新周期内没有再次收到告警信息则在周期结束时清除告警；如在新周期内收到告警信息则再次重新计时。

  - 7.5.9告警震荡

当指定周期内同一告警源上报的同一告警（告警ID相同）次数达到触发条件时，则启动振荡处理。

自定义震荡规则，操作人员可以自定义告警最大震荡总数，单告警最大震荡数；网管收到单基站单周期上报的告警达到最大震荡总数时，自动将再收到的告警转入告警屏蔽列表；当网管收到单基站单周期各告警ID达到单告警最大震荡数时，自动将再收到的告警转入告警屏蔽列表。

  - 7.5.10告警知识经验库

网管系统应具有建立告警知识经验库的功能，以便操作人员可加入某类告警的处理经验，当系统再遇到同类告警时，其处理经验自动加载到告警的附加说明项中。

网管系统应能支持通过厂家的故障处理手册导入告警知识经验。同时也允许由操作人员在处理告警时手工录入。

- 7.6告警定位

网管系统应能根据网元上报的告警信息定位故障的具体位置。

对于扩展型微基站，网管系统需支持对主单元、扩展单元、远端单元其故障精准定位，即可快速查看具体单元故障。

- 7.7告警查询

网管系统应能提供灵活的活跃告警和历史告警查询功能，支持告警查询过滤条件的模板定制功能。

网管系统应能提供图形化的告警信息查询界面，支持条件查询和组合条件查询，查询的条件包括但不限于：

- 告警对象

- 告警类型

- 告警级别

- 告警产生时间

- 告警可能原因

告警信息查询界面应能提供对各个告警域的索引、排序功能，支持多个并发的告警信息查询视图。

在查询界面上，应能显示被查询告警的详细信息，并支持打印和导出功能。

- 7.8告警统计分析

网管系统应能提供告警统计分析功能，并能产生和导出相应的报表。统计功能包括但不限于：

- 支持按全网、子网、群组、区域和网元统计各类告警；

- 支持TOP n统计，如TOP告警类型、TOP告警网元等；

- 支持以直观的图表形式展示告警的频次、平均时长等统计；

- 支持自定义报表、自定义图表格式；生成的报表能导入常用办公软件，如Excel；

- 7.9告警数据存储和维护

网管系统应具有告警数据存储、自动备份及删除超时限告警数据的功能，存储的告警文件必须是备份时间段内全网全量告警数据（包括“历史告警”和“活跃告警”）。允许操作人员设定告警数据的周期维护策略，对告警信息进行自动存储、删除及用硬盘阵列等介质进行备份。

网管应提供告警文件压缩功能，将存储转发的告警进行压缩保存。

网管原始告警能存储时间不少于3个月。

- 7.10实时告警信息上传

网管系统应具有将告警信息实时上传的能力。即告警产生后，不经过滤实时通过网管系统的北向接口上传第三方网管。

允许操作人员设置告警信息输出端口。

- 7.11告警模板管理

网管应提供告警模板管理，支持根据告警模板进行告警过滤。

告警模板管理应支持系统告警模板和自定义告警模板。系统告警模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义告警模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的告警模板，可进行创建、修改、删除。

自定义的告警模板支持是否启用。告警模板过滤条件至少应包含：

- 网元

- 网元类型

- 告警类型

- 告警级别

- 告警状态

- 告警发生时间

8、性能管理（微基站适用）

网管系统必须提供网络的性能管理功能。

网管系统应能支持网络性能测量任务的设置，能够采集、存储各类性能数据，呈现各类性能指标。

网管系统应能提供基于Counter的测量项全集的管理和基于事件的测量项的管理。

基于Counter的测量项应至少满足3GPP 相关规定。

网管系统应能根据测量到的Counter和事件，计算出性能指标。

网管性能指标的定义、统计粒度、触发点及统计方式等，要求满足中国联通网管指标相关要求，呈现的指标包含但不限于该指标要求范畴，并遵循该指标要求的后续更新需求。

网管应能按频段分类查询、统计和输出小区级性能指标,并能按小区、基站、群组、子网、区域等统计粒度进行统计、汇总和呈现。

网管系统应能支持对数字直放站的输出功率电平值等性能指标的采集、存储（至少一个月）、导出等功能

- 8.1性能数据的测量管理

对性能数据的测量管理应能支持基于全指标和全counter上报的管理。

性能测量任务应至少满足3GPP相关规定。

  - 8.1.1基于全指标上报的测量管理

网元将系统默认测量周期下所有产生的性能指标上报到网管，网管根据测量设置对数据过滤和存储，称为全指标性能测量。

全指标方式的性能测量管理主要从两个维度来定义网络的性能测量：

- 测量指标

- 测量周期

  - 8.1.2测量指标管理

测量指标分为两类：

预定义指标：网管系统应默认定义的测量指标，包括但不限于中国联通要求的范畴。

自定义指标：操作人员通过网管系统自定义的指标。对于自定义的指标和类型网管系统应无特别限制。

  - 8.1.3测量周期管理

测量周期即测量粒度，可根据不同测量对象进行区分。测量周期至少包括： 5分钟、15分钟、30分钟和60分钟。

网管系统应能允许操作人员对测量对象设置测量周期。

网管系统对部分区域和基站群组的实时性能监控中应至少能支持5分钟的测量周期，对全网的常规性能统计时应能支持15分钟、30分钟和60分钟等多种测量周期。

网管系统的全指标测量周期应能支持缺省默认15分钟。

- 8.2性能数据管理

性能数据管理指网管系统对已经生成的性能数据进行有效的采集、存储、查询和报表生成等。

  - 8.2.1性能数据采集

网管系统应能采用文件方式获取网元性能数据。性能数据采集要求支持自动采集方式。

网管系统提供采集任务设置功能，采集粒度应能设置为5分钟、15分钟、30分钟、60分钟（5分钟粒度应用于实时监控）。采集时间精确到分微基站设备根据网管系统的设定自动采集性能指标，在测量周期结束时，生成性能文件，上传到网管系统。性能文件命名和上传方式应满足《中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口技术规范》的要求。

  - 8.2.2性能数据核查

网管系统应能提供性能数据核查功能。

操作人员可以选择网元和时间段，网管判断已选网元在指定时间段内的性能数据是否完整，并提供图形界面呈现出核查结果。

核查结果展示应包含完整度、缺失时间段、预计缺失文件数。

网管应提供手动补采功能，对缺失的性能文件手动发起补采操作。

  - 8.2.3性能数据补采

网管系统应能提供性能数据补取功能。系统能够确认所采集的性能数据是否齐全，能将数据发生漏取的情况通过简单的图形界面呈现给操作人员。

网管系统应能提供自动补采和手动补采相结合的补采方式。

自动补采：在性能数据采集后，系统应能自动、及时地检测数据是否齐全，如发现数据没有采集齐全，系统要自动、及时地启用自动补采程序，补采后系统能及时地进行自动汇总。

手动补采：网管系统应能提供便捷的应用界面，允许操作人员灵活选择补采策略，包括：选择要补采的网元、选择要补采的性能数据类型、选择要补采的时间段。最后基于选定的组合条件，执行手动补采。

  - 8.2.4性能数据存储

网管系统应能提供对全网全量性能数据（指标及对应的Counter计数器）的存储、备份、清除等管理功能。性能数据应入库存储在数据库中，性能数据入库存储时应进行收敛性控制，不重复存储相同的性能数据。

性能数据从采集到完成入库存储的时延要求如下：

- 采集粒度为5分钟时，完成入库的时延应不大于5分钟

- 采集粒度为15分钟时，完成入库的时延应不大于10分钟

- 采集粒度为30分钟时，完成入库的时延应不大于15分钟

- 采集粒度为60分钟或更高时，完成入库的时延应不大于20分钟

如采集粒度为30分钟，则早忙时10：00--11：00的性能数据应最迟在11：15在网管系统上完成入库。

如果指定的Counter在最大允许时延过后仍然没有完成入库，需触发告警，指示性能数据采集超时。

在容量足够的情况下，网管应至少能保存原始性能数据7天，汇总的小时性能数据1个月，天性能数据3个月。

  - 8.2.5性能数据查询

网管系统应能根据全网、区域、网元、小区、时间、性能数据类型等参数对性能数据进行查询，查询的结果应能导出为文件（如XML、TXT、Excel、CSV等格式）。

- 8.3自定义性能指标的管理

网管系统应能支持操作人员利用原始测量值通过组合运算来创建新的指标，即允许操作人员自定义指标。自定义性能指标应能按照时间和对象粒度汇总。

自定义性能指标的管理功能应包括自定义性能指标的创建、自定义性能指标的查询与修改、自定义性能指标的删除。

自定义性能指标能力要求：网管下辖的所有网元均能进行指标自定义。

  - 8.3.1指标创建

网管系统应能支持操作人员根据需要自定义性能指标，先选择某种被测对象类型，再选择这种被测对象类型下的设备的性能测量数据，选择需要的公式来组合，产生自定义性能指标。

  - 8.3.2指标查询

网管系统应能支持操作人员查询当前已定义的自定义性能指标列表。

  - 8.3.3指标修改

网管系统应能支持操作人员对自定义性能指标进行修改、删除。如果某自定义性能指标被阀值引用，操作人员删除该指标时，网管应予以提醒。

- 8.4性能门限管理

网管系统应支持性能门限管理，即自动将当前性能指标值或性能指标的运算结果与预先定义的阈值进行比较，如果超出阈值规定范围系统就产生相应级别的性能告警；一旦回到正常值范围，这个告警能被自动清除。

性能门限应能支持单网元、群组、区域、子网和全网等不同范围的设置。

性能门限设置能力要求：网管下辖的所有网元均能选取指标定义性能门限，且所有网元的性能门限能同时并行生效，并行生效时每个网元的性能门限个数不低于100项。

性能门限应能支持多级门限的设置。多级门限指对一个性能指标设定多个门限，这些门限把性能指标的可能取值范围划分为多个不同的区间。每个区间对应一个不同的性能级别。当性能指标的实际取值在特定区间时，此性能指标就具有相应的性能级别。

性能门限管理包括性能门限的创建、性能门限的查询与修改、性能门限的删除、性能门限的挂起与恢复。

性能告警和告警清除操作可参照本规范中告警管理部分要求进行。

  - 8.5.1性能门限创建

网管系统应能支持性能门限的定义功能。性能门限是对性能测量项（独立的counter或者多counter的组合计算结果）设定阈值。网管系统对定义的性能测量项进行监测，在性能数据超过阈值的情况下产生告警（越线告警）。

在设定性能门限时，可定义的参数应包括：

- 监测的性能测量项，可以是单一的counter，也可以是counter的组合计算结果；

- 产生性能告警的级别；

- 该性能告警应用的网元范围。

  - 8.5.2性能门限查询、修改

网管系统应能支持操作人员查询当前定义的性能门限列表以及性能门限的状态（激活状态、挂起状态），并能对已定义的性能门限进行修改。

  - 8.5.3性能门限删除

网管系统应能支持操作人员将已定义的性能门限删除。删除后，网管系统不再上报相应的性能告警。

  - 8.5.4性能门限挂起与恢复

网管系统应能支持操作人员对性能门限挂起与恢复操作，以便使性能门限在挂起状态和激活状态之间转换。

当性能门限处于激活状态时，网管系统对网元的性能数据进行监测，产生性能告警；当性能门限处于挂起状态时，网管系统停止对性能数据的监测，也不产生相关的性能告警。

- 8.5实时性能监测

网管系统应能支持对部分区域、群组中网元重要性能指标的实时监视。实时监控的指标能以图表形式呈现。

网管应提供性能监控窗口，支持操作人员选取并订阅性能测量数据和指标，一旦订阅的数据收集到，在性能监控窗口上实时显示结果。

网管的性能监控窗口能以表格、曲线图等形式实时显示性能结果。系统应能支持多个曲线图的同时显示。

网管系统应支持把实时监控的最新性能指标值与预先定义的阈值进行比较，如果超出阈值规定范围就产生对应于性能级别的性能告警。一旦性能指标值回到正常值范围，该性能告警则被自动地清除。

- 8.6统计与输出

网管系统性能统计数据是获取网络性能数据的重要手段，也是了解网络性能指标的重要途径。要求网管系统话务统计能准确、如实地反映网络的实际运行状态。

网管系统应能对中国联通规定的所有指标进行数据的采集、统计和分析。能支持自定义公式，以定义计数器和指标之间的对应关系产生自定义指标，并根据自定义指标进行统计、呈现和生成报表。

网管系统应能提供厂商建议的基本性能统计指标的定义及统计功能。

网管系统应能提供性能统计相关的每个原始计数器(counter)的详细定义以及计数器的采集点说明，以及性能指标相关的每个事件的详细定义以及采集点说明。

网管系统应能提供多种形式的性能统计结果显示并支持导出功能

9、报表管理（微基站适用）

网管系统必须提供报表管理功能。网管的报表系统应具有报表定制、报表模板管理、报表门限管理、报表定时生成和定时发布等功能。报表管理模块应包含对配置、性能、告警等各类数据报表的管理能力。

- 9.1报表任务管理

报表任务管理应支持设置周期性和非周期报表任务。任务中设置报表生成时间、发布时间，系统能根据任务定期生成报表。报表生成应支持自动和手动执行方式。

网管系统应支持操作人员创建报表任务、修改报表任务、删除报表任务、挂起/激活报表任务，报表任务执行结果可查询和导出（满足XML、TXT、Excel等格式）。

- 9.2报表模板管理

报表模板管理应支持系统报表模板和自定义报表模板。系统报表模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义报表模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的报表模板，可进行创建、修改、删除的报表模板。

- 9.3报表门限管理

网管系统应提供报表门限管理功能。即对报表中的性能指标，操作人员可手动设置门限值，并支持多级门限区，在报表中的指标呈现时，能按照门限区域分别分区呈现。

- 9.4自定义报表

网管系统应能提供自定义报表的功能。即操作人员能在网管系统已采集到的原始信息基础上，以配置、性能、MR等数据为基础，通过频段、区域、子网、群组、网元、时段和性能指标等项目自定义需要的报表。

自定义报表应能支持报表生成导航系统。

自定义报表应提供表格、图形（如折线图、直方图、饼图等）方式显示统计结果，并具有自定义报表预览的功能。

- 9.5报表生成

报表生成应支持手工和自动生成报表两种方式。

自动生成报表要求可选择报表模板，可自定义报表自动生成条件，如任务自动执行时间、执行周期等。

周期性自动生成报表的执行周期应可设置，粒度分为小时、日、周、月、固定天数等。非周期性手工生成报表应能支持时间、区域和网元的选择。

报表生成延时时间要求：对日常15分钟、30分钟、60分钟粒度的性能统计报表要求在原始数据入库后能在5秒内生成并可查询。对自定义报表，报表生成时延一般要求小于30分钟，并给出报表生成进度提示。

对于定期执行的报表，当执行失败时，应产生告警或通知。

- 9.6报表发布及输出

网管系统应能支持报表以 CSV、EXCEL等一种或多种文件格式自动发布输出。

报表管理模块应能支持对生成的报表指定自动发布到WEB平台或E-mail信箱，或提供远程下载。(可选)

10、TRACE与MR数据管理（微基站适用）

网管系统应能支持所辖范围内的TRACE（可选）和MR（含周期触发和事件触发测量报告）数据的采集、存储及呈现等功能。

厂家必须提供其设备网管中的TRACE（可选）、MR及呼叫详细记录（可选）文件格式的解析方法以及内容字段的详细说明。

- 10.1TRACE数据管理（可选）

网管系统内应配置独立的TRACE服务器对TRACE数据进行处理，并支持无线侧OMC-R发起的小区跟踪与核心网网管发起的用户跟踪信令的实时采集、存储和呈现功能，包括用户呼叫过程中空口、NG/Xn

接口所有能采集的信令、协议消息。

网管系统应支持所辖范围内端到端的信令跟踪（无线侧应至少跟踪到与gNB相关的NG接口、Xn接口及Uu空中接口的信息）。

网管系统应支持GUI界面方式操作实现信令跟踪功能，系统应允许操作人员启动和关闭信令跟踪功能。在端到端的信令流程的跟踪过程中，要求有一个唯一的索引将不同接口的信令流程跟踪的消息串联或组合起来。

  - 10.1.1TRACE的维度

- 小区跟踪管理

网管系统应支持以小区为维度的TRACE功能。支持查询、创建、删除、修改小区或小区列表的跟踪任务。应能根据指定的小区列表，控制无线接入网网元对小区列表范围内的所有呼叫进行跟踪，记录过程中所有选定的事件（可设）。网管系统还应具备预约跟踪与设置跟踪周期的能力。

网管系统应具备对下辖所有gNB同时开启最大TRACE深度模式（见10.1.2节要求）的信令跟踪能力，能支持操作人员选取需要跟踪记录的TRACE事件。全网开启TRACE记录时，网管系统的其他功能、处理能力、响应时间要求等应不受影响。网管下辖所有gNB下所有用户的TRACE记录文件应能按操作人员的设置要求周期生成。

不管核心网与无线为异厂家或同厂家，无线侧网管系统的小区级信令跟踪记录文件中，应能有标识区分不同用户；网管系统应具备依据用户的标识过滤并呈现指定用户所有信令（发生在一个基站或多个基站下）的能力，应支持操作人员指定要过滤信令的用户标识、起止时间、信令范围等；用户的标识需符合3GPP规范要求，且能在开启并记录小区级用户跟踪信令文件后，无线侧的用户标识能与MME测（不管是异常或同厂家）生成的含用户IMSI信息对应关系表（符合3GPP相关协议要求）实现关联对应。

- 用户跟踪管理

网管系统应能支持以用户为维度的信令跟踪和记录。

无线侧网管系统应支持：当核心侧发起用户级信令跟踪任务后，无线侧网管系统能根据gNB从核心网接收到的系统跟踪号（与用户IMSI相关的跟踪标识Trace Reference ID）执行指定用户在无线侧的相关信令跟踪，无线侧网管系统能指示gNB将跟踪的用户信令数据保存到指定位置，并能对所跟用户的信令进行显示、过滤和输出。

网管系统应具备同时跟踪不少于二十个用户TRACE记录的能力，这时网管系统负荷增加应不超过5%且gNodeB基站能力不受影响（容量、性能）。网管应能支持操作人员选定用户级跟踪任务的TRACE事件项。

  - 10.1.2TRACE的内容

网管系统应依照3GPP规范提供基于三种深度的TRACE记录：

- 最小深度TRACE

- 中等深度TRACE

- 最大深度TRACE

网管系统TRACE跟踪功能，应支持操作人员根据需要选择要跟踪的事件。信令跟踪应满足3GPP相关规定，详见《中国联通5G数字蜂窝移动通信网无线信令及呼叫记录技术要求》。

  - 10.1.3TRACE的呈现

- 跟踪结果显示

网管系统应能提供对TRACE跟踪过程的完整信令重现（如不成功呼叫整体过程），能支持以文本和图形界面的形式展现。

网管系统应能支持按用户标识（或Trace Reference ID跟踪号）和时间实时呈现跟踪的信令信息。跟踪窗口显示的内容应包括消息概要信息，解码IE和原始的码流。跟踪结果能以文件导出（满足XML、TXT、Excel等格式）。

信令跟踪结果应支持按自定义时间导出文件，存储时间至少支持以小时为单位。

- 信令码流展示

系统应支持树形结构和文本展示信令码流，文本展示能够体现码流中属性的层次。

- 信令消息过滤

支持根据消息类型对信令进行过滤，只呈现设置的消息类型的信令消息。

- 基于信令数据的网元实时观测

支持以图形化的方式，动态显示网元实时上报的信令统计数据。

- 信令跟踪文件分析

能针对特定时段、特定用户、特定网元、特定业务（QCI）等信息，调用过程日志及信令跟踪文件，系统能简要分析出用户业务过程中的信令断点、异常事件及原因值等。

  - 10.1.4TRACE数据的存储

- 存储周期

网管系统应能自动采集或接收来自gNB的TRACE跟踪文件数据包，记录原始数据，解析原始数据并形成满足3GPP 32.423协议要求的标准FTP（XML）文件；设备厂家须提供TRACE文件格式说明及内容字段的数据解析字典。生成XML文件的时延要求小于5分钟，并存放于网管系统的指定路径下。

为避免过期的跟踪数据文件占用过量磁盘空间，网管系统应能自动完成过期数据清理，具体要求是：

- TRACE原始数据文件保留期限不少于7天。

- 能以天为周期进行跟踪任务数据核查，如果某任务结束时间已超过30天（默认30天，可配置），则自动进行任务、子任务、任务结果文件的清理；

- 能以天为周期进行跟踪结果FTP文件保存路径下的文件核查，如果文件总量大小超过50GB（默认50G，可配置），则自动删除最早一个跟踪任务的结果文件。

文件命名规则

详见《中国联通5G数字蜂窝移动通信网无线信令及呼叫记录技术要求》

- 10.2MR数据管理

MR是Measurement Report（测量报告）简称。 网管系统内应配置独立的MR服务器处理MR数据，并能以文件方式提供全网所有用户的MR数据（含事件触发、周期触发的测量报告及相关统计的测量报告）记录功能，网管系统应支持操作人员启动和关闭该项功能。

  - 10.2.1MR数据的类型

根据MR触发方式的不同和存储粒度，测量报告在OMC-R中有三种存储形式：周期性的测量报告样本数据文件(MRO)，不包括事件触发的样本数据；事件触发的测量报告样本数据(MRE)；测量报告统计数据文件(MRS)，只是针对MRO文件中样本数据的统计，不包括事件触发的测量报告样本数据。

  - 10.2.2MR数据的内容

MR数据必须包含用户位置信息

通过4G/5G上报MR，能够区分出4/5G的MR数据

详见《中国联通5G社会化基站设备无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》

  - 10.2.3MR数据的存储

MR服务器应能按照操作人员配置的测量报告文件上报周期（取值有15分钟、30分钟和60分钟三种）将文件上传到网管操作人员指定的第三方FTP服务器上。MR服务器可以配置磁盘阵列，至少应满足全网MR数据存储7天的要求。

MR文件命名规则详见《中国联通5G社会化基站设备无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》。

- 10.3呼叫详细记录管理（可选）

设备提供基于接口的全量信令镜像功能，通过镜像端口直接输出原始码流。OMC-R应提供打开或关闭指定设备的指定逻辑接口的信令配置能力，各网元设备支持根据OMC-R的命令打开或关闭指定接口的镜像功能。

  - 10.3.1呼叫详细记录的内容

呼叫详细记录主要用于记录每个呼叫的关键历史信息，包括呼叫的终端特征信息、呼叫建立特征信息、呼叫过程行为信息、呼叫释放相关信息等。

网管系统应提供呼叫详细记录的管理功能，支持操作人员选择设置呼叫详细记录（包括勾选记录的事件等）的生成和存储。

网管系统应具备呼叫详细记录的北向输出功能，支持周期性输出，输出周期可设。

设备厂家应提供呼叫详细记录文件格式和内容字段的详细说明，如呼叫详细记录已加密，则要提供被加密的呼叫详细记录的解析说明。

呼叫详细记录的内容包括但不限于：

- 用户标识（IMSI或与IMSI对应的系统分配的用户标识）、业务等级等

- 用户在起呼阶段的时间、频点、初始小区标识、呼叫状态、鉴权失败情况、承载的参数、NG/Xn接口信令内容、测量报告等。

- 用户在业务接续阶段的切换时间、切换小区标识、切换结果、NG/Xn接口信令内容、测量报告等。

- 用户在业务结束阶段的时间、小区标识、是否正常结束、结束原因、NG/Xn接口信令内容、结束时测量报告。

- 用户呼叫全过程中重要的信令数据。

- 用户呼叫过程中的资源状态信息、UE能力数据。

- 其他对呼叫分析相关的关键信息。

呼叫详细记录中可勾选的事件范围须满足3GPP相关规定（3GPP TS36.423）。

网管系统须遵循联通集团近、中、远期对呼叫详细记录中字段的调整和增补要求，输出相应的通话详细记录数据，以支撑和满足上层网管对LTE网络和用户的分析需要。

11、基站自动开站管理

网管系统应第三方系统下发开站信息、自动参数配置、自动文件下发、软件自动升级等多种方式来满足基站自动开站功能。

- 11.1自动参数配置

网管系统应支持参数的自动配置，操作人员提前将规划好的开站参数导入到网管。

在基站第一次与网管系统通信时，预配置的参数应能自动下发给基站。同时网管系统应记录下发成功还是失败，并将自动配置参数记录为已下发状态，防止多次下发。

自动配置的参数应支持自定义扩展，参数包含但不局限于tac、enbid、cellid、pci、plmnid等。

- 11.2自动文件下发

网管系统应支持开站文件的自动配置，操作人员提前将规划好的开站文件导入到网管。

在基站第一次与网管系统通信时，预配置的文件应能自动下发给基站。同时网管系统应记录下发成功还是失败，并将预配置文件记录为已下发状态，防止多次下发。

自动文件下发应支持基站配置文件、基站脚本文件等，并支持多个基站下发同一个文件，以及多个基站各自下发指定文件。

- 11.3软件自动升级

网管系统应支持基站自动升级功能，操作人员可以对指定范围和软件版本的基站进行升级。范围包括设备类型、区域、厂家、制式、子网、站点、群组等多个维度。

基站在注册到网管系统时，网管系统应根据配置的范围和软件版本进行匹配，对满足条件的基站进行自动升级下发。

- 11.4第三方系统下发开站信息

网管系统应支持第三方系统通过API接口进行开站参数的自动配置。

基站开站人员可通过手机扫描、APP输入、电脑端配置等方式，调用网管系统提供的参数自动配置接口，将需要开站的基站参数下发到网管系统。

网管系统将收到的信息进行校验，并反馈结果。同时将参数添加到参数自动配置任务中，在基站上线时进行自动参数下发操作。

12、基站共建共享管理（可选）

- 12.1权限管理

公共数据和专有数据的界定：网管系统中的数据分为两种，带PLMN信息的数据，认为是关联运营商专有的数据；不带PLMN信息的数据认为是公共数据。

分权分域管理：区分为关联运营商的用户和未关联运营商的用户。认为未关联运营商用户是不关注具体运营商数据的用户；关联运营商的用户，是关注特定运营商数据的用户。未关联运营商的用户具备所有资源的查看和读写权限，可以基于具体的资源/数据和操作进行授权。关联运营商的用户具备公共资源/数据的查看权限，对其专有的资源/数据可以授予读写的权限。

- 12.2功能管理

  - 12.2.1配置管理

未关联运营商的用户不受PLMN的限制，能看到所有自己有权限的配置对象，能进行角色赋予的所有操作。

关联运营商的用户能看到所有的公共对象和归属于自己PLMN的配置对象，只能对归属于自己PLMN的配置对象进行角色赋予的操作；对于公共对象只能查看。

  - 12.2.2告警管理

告警支持按运营商PLMN区分的资源上报告警，分为带PLMN信息告警，和不带PLMN信息的公共告警。

未关联运营商的用户进入告警管理,显示所有网元的告警,能进行赋予的所有告警操作权限。

关联运营商的用户进入告警，只显示与本运营商相关的告警。如果该运营商被授予了查看公共告警数据的权限，也能查看公共告警。

  - 12.2.3性能管理

未关联运营商的用户不受PLMN的限制，能查看所有的性能数据。

关联运营商的用户可以查看相关PLMN的性能数据；如果该运营商被授予了查看公共性能数据的权限，也能查看公共性能数据。

  - 12.2.4北向接口

北向接口支持根据不同的运营商上报不同的北向接口内容到指定的NMS系统，包括CM,FM,PM等接口。

对于实时告警接口，支持按照PLMN上报实时告警到指定的NMS，PLMN无关的公共告警是否上报到指定NMS可配置。

对于北向性能、北向配置、北向TRACE(可选)、北向MR文件接口，定义不同的北向ftp用户，指向各个运营商的文件获取目录，分别输出满足PLMN过滤要求的数据。

13、SON管理（可选）（微基站适用）

网管系统必须能提供SON功能的相关管控功能。

SON管理功能主要包括自配置管理、自优化管理和自愈管理。

- 13.1自配置管理

  - 13.1.1gNodeB自启动

支持5G基站接入传输、承载网后资源自动关联，自动注册激活等功能，具备基站自动开通功能。具体步骤可参考如下实施步骤：

- 点击第三方系统自动分配传输数据；

- 现场信息收集（SN等），填写信息采集表，发送平台后自动返回生成的开站脚本；

- 在网管上打开基站即插即用功能，进入开站界面，导入准备好的开站列表和配置文件；

- 网管即插即用绑定SN，完成后右键点击“开始开站”，进入自动开站流程；

- 在网管MML处找到开站网元，通过命令增加RRU/AAU名称；

- 在网管上网元许可证管理处找到“网元license维护菜单”，完成license加载工作。（可选）

- 告警确认/增加邻区及工程优化测试验证。

- 输出基站开通总结报告。 "

网管系统应能实现gNodeB自启动功能的启动或关闭。

基站自启动批量设置：可支持在OMC-R侧对多个、多组或全网基站进行批量开站设置,并生成批量开展报告。

基站自启动运行的各阶段及最终成功与否的状态应在OMC-R界面上有直观的展示。

- 13.2自优化管理

  - 13.2.1PCI冲突与混淆的检测和重配置

网管系统应能提供PCI冲突与混淆的自动检测与重配置功能，解决PCI冲突（邻区PCI相同）与PCI混淆问题。即支持自动配置小区PCI、自动检测PCI是否冲突或混淆，以及冲突与混淆后的重配置，最终确保受影响的基站（小区）相关性能问题得以解决。对于不可避免的重配，重配的数量要求最小化，自动重配PCI要尽可能规避模3和模30干扰。

- 网管系统应能支持PCI冲突检测和自动重配置功能的启动或关闭。

- 系统应能支持当检测到小区之间的 PCI冲突或混淆问题时，网管应有告警提示，应允许操作人员开启或关闭该告警开关。

- PCI冲突与混淆自动检测应能同时支持集中式和分布式检测方式：

集中式：依靠网管中的配置数据自动检测邻区间的PCI冲突与混淆。

分布式：依靠基站间Xn接口交互彼此的PCI信息，进行冲突和混淆检测。

- PCI自动重配置应能支持集中式或分布式分配方式：

集中式：网管根据冲突情况计算并实现PCI重配，为小区直接指定PCI值。

分布式：网管根据冲突情况给gNB分配PCI列表，gNB在列表范围内去除有冲突的PCI，给小区自动重配一个新PCI。

- 当某小区PCI完成自动重配后，周边相邻小区能检测出邻区PCI的变化，并能自动更新其邻区关系中的PCI数据。

- 系统的PCI冲突与混淆检测以及自动重配功能应支持“预设-自动执行”和“预设-监控执行”两种运行模式，并允许设置选择。

“预设”条件：网管系统应能对两种运行模式下执行PCI自动检测和重配的使能开关、PCI问题事件检测和判断的条件（门限）、PCI重配的分配列表和范围等进行设置，系统应允许针对不同场景的基站群组创建和分配不同的PCI重配模版（含模版标识、PCI列表等）。

“自动执行”模式 ：系统应支持在预设条件下，自动完成PCI检测和自动重配。重配数据的执行与生效应有“立即”和“定时”两种方式可选，采用“定时”方式时，应允许在预设条件中设置执行PCI修改命令的周期时间点。

“监控执行”模式：系统应支持在预设条件下，当检测到PCI冲突或混淆问题后，上报消息到网管，由操作人员确认是否进行PCI优化（即PCI重配）；操作人员同意时，系统按相应的算法给问题小区重新分配新PCI；操作人员不同意重配时，则本次任务结束，不进行PCI自动重配，告警未清除。小区被分配新PCI后，网管应提示操作人员选择“立即”或“定时”执行修改命令使配置生效，如操作人员确认立即执行，则配置数据立即下发基站激活；如操作人员确认定时执行，则允许设定执行的时间点（在预设条件中设置，如：00:00:00）；如操作人员选择取消任务，本次任务结束，告警未清除。

- 操作人员应能设置PCI重配任务执行前后的性能对比时间点和性能项，并支持自动提取对比时间点之间的调整对象（无需操作人员勾选）的性能对比报表。当操作人员评估发现部分调整对象的PCI重配不合理的情况下，网管系统应能支持操作人员在调整对象中进行勾选、并通过一键式直接恢复被勾选对象PCI原值的便捷手段。

  - 13.2.2自动邻区关系（ANR）和Xn自建立

网管系统应能提供系统内（同频间、异频间）以及异系统间ANR自动邻区优化功能，同时网管系统应能提供系统内的Xn自建立功能。即系统能根据UE的测量检测和判断符合条件的漏配邻区，并获取UE后续上报的漏配邻区ECGI测量信息，最终完成邻区关系及基站间Xn连接的添加和更新；系统也能根据设定条件判断并删除无用或优先级低的邻区及Xn连接；实现邻区和基站Xn连接的自动配置、维护和优化功能。

- 网管系统应能支持ANR和Xn自建立功能的启动或关闭，并提供系统内同频间邻区自动添加与删除使能开关、系统内异频间邻区自动添加与删除使能开关、系统内邻区自动互配使能开关、系统内Xn连接自动添加和删除使能开关、异系统邻区自动添加与删除使能开关。

- 系统须支持ANR能按激进方式（邻区添加阈值低于切换门限）或保守方式（邻区添加阈值等于切换门限）运行，激进和保守方式应能设置或选择。ANR激进方式下应尽量避免无效邻区添加并应确保添加的无效邻区能够被自动识别和删除；ANR保守方式下应确保成功发生切换的邻区关系不被遗漏。

- 系统的ANR和Xn自建立功能应能支持“预设-自动执行”和“预设-监控执行”两种运行模式，并允许设置选择。

“预设”条件：网管应能允许操作人员设置漏配邻区的ANR测量信号门限（如信号强度或质量门限）、邻区添加阈值、无用或低优先级邻区的判断门限（如切换次数或成功率、检测周期）、触发ECGI测量任务的UE周期测量报告要求（如上报次数或最长时间）、黑白名单、Xn连接的增加与删除条件等算法相关规则。系统应允许针对不同场景的基站群组（农村、城区等）创建和分配不同的ANR及Xn连接预设条件模版（含模版标识、判决与执行条件等），或提供简便的基站群组差异化配置方法。

“自动执行”模式：系统应支持在预设条件下，自动检测和判决漏配邻区，并对满足条件的漏配邻区及Xn连接完成自动添加、配置数据激活生效。添加邻区的配置修改任务应采用“立即”的方式；系统也应支持在预设条件下，自动检测、判决和删除无用邻区及Xn连接，或邻区配置已满无法添加新邻区时自动检测、判决和删除低优先级邻区及Xn连接。。

“监控执行”模式：邻区及Xn连接的删除功能也应能选用“监控执行”模式。在“监控执行”模式下，根据预设条件，当检测到有无用邻区及Xn连接满足删除条件时、或“自动执行”模式下因邻区配置已满而无法添加新邻区时（有提示），将满足条件且计划删除的无用（或低优先级）邻区及Xn连接报操作人员确认。网管应提示操作人员选择“立即”或“定时”执行修改命令，操作人员确认立即删除时，系统即刻执行邻区和Xn连接的删除任务、配置数据生效；如操作人员确认定时删除时，则允许设定执行的时间点（在预设条件中设置，如：00:00:00）；如操作人员选择取消任务，本次任务结束。

- 网管系统应支持邻区和Xn连接的黑名单和白名单功能。

黑名单功能：禁止自动添加黑名单中小区或Xn连接；可采用修改邻区属性设置为禁止发生切换关系（NoHo）的方式实现邻区的黑名单功能。

白名单功能：禁止自动删除白名单中gNB小区或Xn连接。

每个小区的同系统邻区（或Xn连接）黑名单与白名单数量应各不少于40个。

黑白名单中的邻区（或Xn连接）只允许手工方式添加与删除，系统应允许预先设置：默认手工添加的邻区和Xn连接缺省归为白名单。

- 操作人员应能设置ANR和Xn连接的自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项，并支持自动提取对比时间点之间的调整对象（无需操作人员勾选）的性能对比报表和调整量记录表（ANR增加邻区数、ANR删除邻区数、Xn连接增加数和删除数）。当操作人员评估发现部分被调对象的邻区和Xn连接自优化行为劣化网络质量时，网管系统应能支持操作人员对被调对象及其所属邻区黑白名单属性进行勾选，通过一键式直接恢复被勾选对象邻区关系及Xn连接的原配置（勾选被恢复对象的黑白名单属性可限制后续ANR和Xn自建立的作用范围、避免重复性劣化行为的发生）。

  - 13.2.3移动鲁棒性优化（MRO）-（可选）

网管应能提供系统内（同频间、异频间）MRO（移动鲁棒性）自优化功能。即通过统计小区间切换性能、检测过早/过晚/错误/乒乓切换问题，优化切换及重选参数（切换迟滞和重选迟滞等），减少与切换相关的掉话，改善切换及无线连接建立性能。

- 网管系统应能实现MRO功能的启动或关闭。系统应能支持选择性开启或关闭同频间、异频间的MRO功能，自动回退（或回调）机制的开启与关闭。

- 系统应能结合小区间交互的“RLF INDICATION”、“HANDOVER REPORT”等消息以及切换成功或失败情况，检测设定周期内同频与异频小区间的各类切换问题量，并将各类切换问题的发生频次（或比例、或变量）加权组合或直接与相应的优化行为触发门限进行比较、或本统计周期与历史周期进行比较，对符合条件的触发并执行切换参数的优化。重选参数与切换参数的自动优化方向应保持一致。

- MRO功能应能支持“预设-自动执行”和“预设-监控执行”两种运行模式，并允许设置选择。

“预设”条件：系统的MRO功能应允许设定切换问题的检测条件与检测周期、问题事件的定义（如乒乓切换的时间间隔）、执行优化行为的触发门限（绝对门限或相对门限，如切换成功率）、切换及重选参数的优化步长及上/下限、优化任务立即执行或定时执行模式、定时执行的时间点（如00:00）、特定切换问题的回退判决门限等算法规则。系统应允许针对不同场景的基站群组（农村、城区等）创建和分配不同的MRO自优化预设条件模版（含模版标识、判决与执行条件等），或提供简便的基站群组差异化配置方法。

“自动执行”模式：系统应支持在预设条件下（检测条件、检测周期），自动检测和判断切换问题，并对满足设定门限的邻区关系触发切换以及重选参数的优化任务。参数修改任务可采用“立即”或“定时”执行两种方式，如参数修改任务的执行设定为“定时”的方式，则应允许设置任务执行的周期时间点。“自动执行”模式下，系统应具备自动回退（或回调）机制：针对特定切换问题（如过晚切换等）预设特定的判决门限（如特定切换问题的占比、或掉话次数等），评估最近一次或近期MRO优化行为前后的变化，对满足判决门限要求的即刻实施与近期MRO优化行为相反方向的调整（即自动回退）。

“监控执行”模式：系统应提供对MRO自优化行为的监控功能，只启用MRO对各种典型切换问题的自动检测、统计、分析和判断，并将满足条件的切换和重选参数修改任务报操作人员确认。网管应提示操作人员选择“立即”或“定时”执行修改命令，操作人员确认立即执行时，即刻执行参数修改、配置生效；如操作人员确认定时执行，则允许设定执行的时间点（在预设条件中设置，如：00:00:00）；如操作人员选择取消任务，则本次任务结束，本轮检测周期参数不做修改。

- 操作人员应能设置MRO自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项，系统能根据设定时间点自动提取调整对象（无需操作人员勾选）的性能对比报表。当操作人员评估发现部分调整对象的切换或重选参数优化效果不佳时，网管系统应能支持操作人员在被调对象中进行勾选、并通过一键式直接恢复被勾选对象原先配置的便捷手段。

  - 13.2.4移动负载均衡（MLB）-（可选）

网管系统应能提供系统内（同频间、异频间）MLB移动负载均衡功能。即通过Xn上的负载信息交互或直接评估源小区的负载状况，自动触发小区间的负载分担行为，把高负载小区的部分业务转移到其它小区，提升用户体验，优化系统容量。MLB的实现须规避以牺牲用户Qos为代价。

- 网管系统应能实现MLB功能的启动或关闭。系统应能支持选择性开启或关闭同频间、异频间的MLB功能及方式；系统应能支持开启或关闭同厂家间、异厂家间的MLB功能；系统应能支持开启或关闭符合3GPP标准的Load Balance和Off Load两种MLB作用模式。

- 小区的负载报告应包含四种维度的负载信息（PRB、NG TNL Load、Hardware Load、Composite Available Capacity）；系统应能支持通过评估小区间综合容量（Composite Available Capacity）的差值来实施MLB，同时应支持源小区与目标小区间触发负载均衡行为的综合容量（百分比）差值门限可设可调。小区的综合容量需充分考虑PRB利用率、用户体验速率、NG带宽占用、用户数等多类因素的整体情况，同厂家小区间实现MLB时采用的负载评估维度不限。Load balance模式下，异厂家小区间须以Xn交互“RESOURCE STATUS UPDATE message”消息获取彼此的综合容量作为相对容量差值的评估准绳；Off load模式下，异厂家小区间的溢出门限和接纳门限均应以综合容量作为评估准绳。

- 异频间MLB功能应能支持“基于切换行为”和“优化服务区”两种实现方式，且允许操作维护人员选择设置；同频间MLB功能应能支持“优化服务区”方式。

  - “基于切换行为”方式。Load balance模式下，当源小区与目标小区（异频）的相对负载差值（或综合容量差值）超设定门限时，主动将所测信号条件满足要求的UE（带业务）直接切出到目标小区。Off  Load模式下，当源小区负载超溢出门限时，选择UE测量信号强度或质量合适的目标小区（异频），当目标小区负载低于接纳门限时，则UE正常切出到目标小区；当目标小区负载高于接纳门限时，则UE切出行为终止。

  - “优化服务区”方式。当源小区与目标小区（同频或异频）的相对负载差值（或综合容量差值）超设定门限时，系统能通过自动优化手段调整源小区与目标小区的覆盖范围或有效服务区域（含参数的自适应调整等），从而让源小区覆盖边缘区域的UE更易切换到或重选到目标小区。

- MLB功能应能支持“预设-自动执行”运行模式。

  - “预设”条件：网管系统应能支持操作人员对MLB功能采用的算法开关、Load Balance模式下的同频或异频小区间触发负载均衡切换行为的负载差值门限（或综合容量差值门限）、Off load模式下的小区负载溢出或接纳门限、负载评估周期等算法规则进行设置或调整。系统应允许对不同场景的基站群组（厂家边界、多载波区等）创建和分配不同的MLB预设条件模版（含模版标识、判决与触发门限等），或提供简便的基站群组差异化配置方法。

  - “自动执行”模式：系统应支持在预设条件下，自动检测和判决负载情况，并对满足条件的小区，自动以最高效方式将符合信号要求的源小区下用户以“基于切换行为”迁至目标小区，或以“优化服务区”方式自动优化源小区有效服务范围，让边缘用户更易切换到邻区。

- 操作人员应能设置MLB自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项，并根据设定提取调整对象（网管应能自行提取时间点内的调整对象，无需操作人员勾选）的性能对比报表。当MLB自优化行为涉及参数调整时，如操作人员评估发现部分对象的负载均衡效果不理想或移动鲁棒性明显恶化时，网管系统应能提供操作人员在调整对象中进行勾选、并能直接恢复被勾选对象原先参数配置的便捷手段。

  - 13.2.5接入优化（RO）-（可选）

网管系统应能提供RACH自优化功能，即能自动检测并发现接入问题事件（时延长、失败、上行失步带来的数据重传），自动调配RACH资源、优化RACH随机信道相关参数、修正TimeAlignmentTimer周期等，缓和接入资源不足、竞争接入失败、上行失步以及上行干扰对网络的影响，提升接入和切换成功率。

- 网管系统应能实现RO功能的启动或关闭，并提供各类接入参数的自优化使能开关（如动态调整前导分组、动态调整PRACH资源、优化RACH周期、backoff自适应回退、优化PRACH传输功率控制参数等）。

- 系统RO功能应能支持“预设-自动执行”的运行模式。

  - “预设”条件：网管系统应能支持操作人员设置RO自优化功能的检测条件与周期（如接入冲突、RACH负荷过高、上行干扰等）、执行优化行为的触发门限、参数自优化使能开关、相关参数调整步长与范围等。系统应允许对不同场景的基站群组（高铁沿线、市区等）创建和分配不同的RO预设条件模版（含模版标识、判决与触发门限等），或提供简便的基站群组差异化配置方法。

  - “自动执行”模式：系统应支持在预设条件下（检测条件、检测周期），自动检测和判断接入问题，并对满足设定门限的触发接入参数的自优化任务。参数修改任务可采用“立即”或“定时”执行两种方式，如参数修改任务的执行设定为“定时”的方式，则应允许在预设条件中配置任务执行的周期时间点。

- 操作人员应能设置RO自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项，并根据设定提取调整对象（网管应能自行提取对比时间内的调整对象，无需操作人员勾选）的性能对比报表与参数修改清单。当操作人员评估发现部分调整对象的接入参数自优化不佳时，网管系统应能允许操作人员在被调对象中进行勾选、并通过一键式直接恢复被勾选对象原先配置的便捷手段。

- 13.3自愈管理

网管系统应能提供gNB自愈功能，并能实现自愈功能的启动或关闭。即在启动自诊断管理服务以后，可以自动对网络故障进行分析和处理，功能要求如下：

- 支持网元软件的自动恢复。即将发生故障的网元软件恢复到初始或早期状态来使网元正常运行，并将结果上报。

- 支持硬件错误自愈。当主板卡出现故障时，系统能自动切换到备板，并将结果上报。

- 支持小区失效检测。比如检测睡眠小区（在用户请求业务时不提供任何业务也不会产生告警）或无服务小区等情况，并将结果和自愈建议上报。

- 支持小区失效恢复。即系统检测到失效小区后，激活一个最有效的恢复操作（如网元重置），并将结果上报。

- 支持小区失效补偿。即通过重新配置周边相邻小区来提高失效小区覆盖范围内的服务质量。（可选）

- 支持从小区失效补偿中恢复。即如果引起小区失效并触发失效补偿的故障已经解除，则接受失效补偿的小区自动重新配置。（可选）

14、操作维护工具

- 14.1操作维护终端

网管系统应提供对网元和网管自身的基于web浏览器的操作维护终端（操作终端），并实现以下基本功能：

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的操作任务管理功能，包括任务的设定、修改、删除、查看、挂起和恢复等；

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的拓扑管理功能，包括网元及连接的拓扑显示、状态显示、自动发现、基站群组与区域划分等；

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的配置管理功能，包括增、删、改、读等；

- 能够通过操作终端完成网元和网管自身的告警管理功能，包括告警的监控、查询、显示、处理、关联等；

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的性能管理功能，包括性能测量与采集、数据管理、指标与门限定义、实时性能监控、统计与输出等；

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的报表管理功能，包括报表的模板定制、发布与输出等；

- 能够通过操作终端完成对网元和网管自身的TRACE与MR数据管理、SON管理、软件管理、系统安全管理、用户界面管理、北向接口设置等功能；

- 能够通过操作终端生成操作指令、保存指令的返回结果等。

- 14.2业务观察（可选）

网管系统应提供实时用户/小区/基站级业务观察功能，用以监控设备资源使用情况和业务性能情况。每套网管系统上能同时启动的业务观察不少于30个。内容包括：

- RSRP/RSRQ、RSSI底噪、输出总功率、光功率、风扇转速及温度、板卡温度、板卡负荷等设备状况；

- 呼叫建立、呼叫释放、切换等运行状况；

- CPU占用率、RB使用情况等资源占用情况；

- PDCP/RLC/MAC层数据流量情况；

- 激活用户数、不同调度类型用户数等情况；

- QCI业务的分布；

- ICIC、干扰检测信息等；

记录内容能被保存并提供输出，输出的格式可以为文本文件或其他可以识别的格式。

- 14.3模拟负荷加载测试（可选）

- 系统应能支持上行模拟负荷加载功能，要求：

  - 支持动态模拟加载，加载负荷百分比可配置；

  - 支持多天线；

  - 动态显示小区模拟负载控制信息；

  - 动态显示小区模拟加载效果，如小区IOT值的动态变化。

- 系统应能支持下行模拟负荷加载功能，要求：

  - 支持动态模拟加载，加载负荷百分比可配置；

  - 模拟UE的属性可配置，如用户传输模式；（可选）

  - 动态显示小区模拟负载控制信息；

  - 动态显示小区模拟加载效果，如小区RB占用的动态变化。

- 14.4脚本批处理功能

  - 14.4.1批处理功能

网管系统应具有处理批处理文件功能，批处理文件是网元的指令集合。批处理功能应允许执行以下操作：

- 批处理文件的生成和删除；

- 批处理文件的编辑和修改；

- 批处理文件的执行。

在批处理执行失败、中断情况下，网管应能提供监控处理手段，以便操作人员迅速定位到执行失败的命令脚本。

  - 14.4.2脚本语言功能（可选）

网管系统应能支持脚本功能，包括：

- 提供脚本语言编辑、导入导出、执行功能。

- 脚本语言提供顺序、判断分支与循环执行功能。

- 脚本解析器能提供脚本执行前的语法错误的检查功能。

- 提供脚本语言语法帮助文件，并对每一个脚步的关键字使用方法提供示例。

- 14.5任务管理

  - 14.5.1任务的定义

任务的定义应支持以下设定：

- 任务内容：对网元操作的指令、脚本或批处理命令、网管系统自身的指令；

- 任务执行的对象：网元、网管系统；

- 任务执行时间：可以指定多个执行时间及执行周期。

  - 14.5.2任务的挂起和恢复

正在执行的任务应能被网管系统挂起，此任务在执行完当前的已经发出的指令后，就处于挂起的状态；网管系统应能支持唤醒已经被挂起的任务。

  - 14.5.3任务的终止

任务的终止应有两种方式：一种是任务主动完成了，另一种是任务被网管系统强制终止了。如果是后者，任务在收到网管系统强制终止的要求时，应在执行完已经发出的指令后，再结束当前的任务。

  - 14.5.4任务的查看

网管系统应能提供操作员对任务进行查看的方式，查看的内容包括当前的任务、执行的时间、执行的结果、任务的状态。

- 14.6操作问题定位

网管系统应能提供操作失败问题的快速定位手段。能针对各种操作失败问题（如：配置数据同步失败、创建/删除网元失败、性能结果查询失败等）辅助操作人员完成原因定位（如：网元断链等）。

- 14.7节能管理（可选）

设备网管应支持以网元为颗粒度的周期性能耗统计及节电功能的开启和关断时长的统计，并支持以15分钟颗粒度采集，并支持北向接口上报综合网管。

设备网管系统应支持对近端、远端的符号关断、深度休眠、通道关断、风扇调速功能的开关及参数配置。

a）符号关断：基站设备根据业务量变化、用户数据类型等参数，在时域将用户数据集中调度，关闭没有数据发送的符号周期上的发射功率，从而节省基站整体发射功率。网管能配置用于符号关断的运行策略。（必选）

b）深度休眠：基站设备应支持通过OMC设置基站设备深度休眠的时间段，远端单元设备支持在设置时间段自动关闭，并在预设时间自动上电唤醒，远端单元设备自动建立与主机单元之间的传输链路并将业务恢复正常。网管应能配置用于深度休眠的运行策略。（必选）

c）通道关断：在基站业务负荷较低情况下，支持设置关闭部分射频通道的发射功率，从而节省基站设备能耗的效果。当基站业务负荷增加达到一定阈值时，支持开启已关闭的射频通道，恢复多通道发射状态。网管应能配置用于通道关断的运行策略。（可选）

d）风扇调速：可根据实际环境温度、系统配置和设备运行情况，智能调整风扇的转速，有效实现节能降噪，同时提高风扇的使用寿命。网管应能配置用于通道关断的运行策略。（必选）

e）小区/载频关断：在5G宏微异构组网场景、或NSA架构4/5G协同组网场景下，在不影响覆盖及用户感知的前提下，当5G小区/载频处于低负载或零负载时，关闭部分5G小区/载频的载频功率，以达到节能的目的。网管应能配置用于小区/载频关断决定的策略。（可选）

- 14.8第三方开放接口

网管提供性能和指令API接口，满足个性化需求开发

支持第三方平台接入网管系统，实现配置的修改与下发，自定义数据采集方案的功能

- 14.9轮询功能

针对直放站设备，对于没有定时心跳上报功能的设备，网管系统应提供轮询功能以检查设备的在线状态。

  - 14.9.1轮询任务要求

轮询提供对选定的单个或多个设备的部分或全部参数进行周期性采集的功能,以判断设备的运行状态并生成相关的统计报表。

轮询任务应可设定递归轮询次数、执行时长，在执行期间对于轮询失败的设备可进行多次递归轮询。对最终轮询成功的设备，更新最后通信时间。

网管系统应能设定多个轮询任务，轮询任务可设置参数包括：轮询启动时间、轮询周期、轮询时长、轮询递归次数、网元范围（如根据区域、厂家、设备类型、制式、子网、站点等来分组）。

轮询采集回来的参数及状态生成相关的统计报表,以协助管理人员分析在网设备的运行情况。

  - 14.9.2轮询参数设置

提供界面供用户设置轮询中需要采集的参数,可保存为参数模板，以方便下次或其它人员快速设置,对于常用的参数，要默认加入轮询参数，以方便管理人员首次设置使用。

  - 14.9.3轮询监视与统计

用于监视当前轮询的直放站轮询信息，实时统计当前轮询的结果。显示每个参与轮询站点的轮询状态，开始时间。监控系统应能生成轮询报告，给出轮询成功率的统计。对于轮询成功的，能查看到该设备的详细信息；对于轮询不成功的，应能定位到具体的设备。监控系统应能根据轮询结果生成相应报表，具体报表格式参考

| 报表参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 信息序列编号 |
| 站点名称 | 直放站名称 |
| 设备类别 | 直放站设备类别 |
| 设备厂家 | 直放站的生产设备厂家 |
| 轮询时间 | 站点轮询的发送时间 |
| 轮询结果 | 轮询结果分为两种：轮询正常和轮询失败 |
| 设备状态 | 设备工作状态：正常、告警和未知 |
| 错误原因 | 错误原因分几种：正常返回、连接失败、返回超时 |

轮询统计主要用于对轮询的结果按照时间段、设备厂家、代维公司进行统计，统计设备轮询总数、轮询失败次数、正在轮询的次数、轮询成功次数和轮询成功率，主要使用直方图和表格显示，可以导出统计数据

  - 14.9.4轮询日测报表

根据定时轮询结果生成日测站点的报表，可分时间段、批次号选择要生成日测报表的站点列表。目前先保留界面。现列举某个日测站点报表如下表所示

| 日测站点报表参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 日测信息序列编号 |
| 站点名称 | 日测的直放站名称 |
| 设备类别 | 直放站设备类别 |
| 设备厂家 | 直放站的生产设备厂家 |
| 轮询时间 | 站点轮询的发送时间 |
| 轮询结果 | 轮询结果：轮询正常、轮询失败和部分成功 |
| 设备状态 | 设备工作状态：正常、告警和未知 |
| 错误原因 | 错误原因：正常返回、连接失败、返回超时 |
| 下行输入功率电平 | 监控参数 |
| 下行输出功率电平 | 监控参数 |
| 下行实际增益 | 监控参数 |
| 功放温度 | 监控参数 |
| 下行驻波比值 | 监控参数 |
| 设备的实际通道总数 | 监控参数 |
| 射频信号开关 | 监控参数 |
| 上行衰减值 | 监控参数 |
| 下行衰减值 | 监控参数 |
| 电源掉电告警 | 监控参数 |
| 电源故障告警 | 监控参数 |
| …… | 监控参数 |

- 14.10管理面跟踪

网管系统应支持进行管理面跟踪，提供跟踪配置和跟踪报文展示，支持下列主要功能：

- 能够根据IP进行跟踪；

- 能够根据IP+端口进行跟踪；

- 能够根据网元进行跟踪；

- 能够根据基站OUI+序列号进行跟踪；

- 应提供跟踪时间和使能开关配置；

- 应提供报文展示界面，字段包含但不限于时间、通信方向、通信协议、通信包内容、命令类型等；

- 应提供通信包内容的检索及导出功能。

15、软件管理

网管系统必须提供软件管理功能。网管系统应具备详细记录网元和网管上运行的各软件模块的版本号、状态、安装激活时间等信息的能力，支持下列主要功能：

- 网元软件包的版本、状态的查询；

- 网元软件包备份；

- 网元软件包的下载；

- 网元软件包激活和去激活；

- 网元软件包的操作日志功能；

- 多个软件版本的管理。

网元版本的软件升级应尽量减小对系统业务的影响，业务中断时间应尽量缩短。要求因网元版本软件升级引起的中断时间不超过10分钟。

- 15.1网元软件管理

  - 15.1.1网元软件下载

网管系统应支持从服务器下载软件到网元，要求：

- 支持下载进度实时上报；

- 下载中断后可以从断点续传。

- 对于直放站固件升级,要求:

- a)	可根据设备支持的MCPB升级方式进行升级；

- b)	对于多级连接关系，批量升级时应根据从末端开始向上递归的原则进行升级,防止升级顺序问题影响设备运行。

  - 15.1.2网元软件激活

网管系统应支持软件包的激活功能，使网元软件正常运行。如果网元软件加载激活过程中出现问题，网管系统应能支持回卷功能，使系统恢复到网元软件激活前的状态。网元软件激活后，系统更新网元软件版本号。

  - 15.1.3网元软件切换

网管系统应能切换网元的软件版本，把备份软件切换到在用状态。

  - 15.1.4网元软件查询

- 版本信息查询

网管系统应能提供查询网元上保存的软件版本信息的功能。版本信息包含软件版本号、版本位置、版本状态等。

- 当前版本查询

允许查询网元的当前版本信息。

  - 15.1.5集中管理和发布

网管系统应能支持对网元的集中软件下载和远程升级；支持多基站软件并行下载升级。

- 15.2网管系统软件管理

网管系统应能支持系统自身的软件版本查询功能，操作人员可查询网管系统及各子模块的软件版本信息。

16、系统安全管理

- 16.1系统维护功能

网管系统应能提供系统自身维护功能，主要包括：

- 能够查看服务器厂家、型号等信息；

- 能够查看操作系统版本；

- 能对相关的文件系统资源、内存、CPU资源、数据存储空间等系统指标进行监控管理，系统指标的采样时间和阈值可由操作人员设定；支持多级阈值门限（对应不同告警级别）。

- 能够查看系统进程、应用进程等的进程名、运行状态、开始时间、停止时间、运行主机、进程类型等信息；

- 能够查看服务器NTP同步信息；

- 当程序进程发生异常导致无法提供正常服务时，应能够进行自愈；

- 能对HA切换、网卡掉线、硬盘损坏产生告警；

- 各项监控的系统指标数据可以在网管系统保存不小于3个月。

- 16.2数据库监视功能

网管系统应能提供数据库监视功能，包括以下功能：

- 对数据库占用空间、连接数等进行监视；

- 能对数据库同步失败产生告警；

- 对每天数据库数据空间的增长情况自动记录；

- 操作人员能方便的查询与数据库的连接进程情况；

系统应提供对数据库的空间占用进行各级门限设置的功能，并在发生门限溢出时产生相应级别告警，提示维护人员采取备份历史数据、清理无用数据或追加存储空间等措施。

- 16.3软件资源占用监视功能

网管系统应能提供软件资源占用监视功能，包括以下功能：

- 对于分模块或微服务的网管系统，应能查看具体服务的CPU占用、内存占用、句柄数、数据库连接数等；

- 能够查看设备性能文件、日志文件等的上传情况及空间占用情况；

- 16.4日志管理功能

网管系统应具有日志管理功能，提供对系统日志的查询、统计和归档功能，包括对网管系统数据库、应用进程的启动、退出、进程重启动、进程重要运行过程、进程停止等系统信息进行管理。

  - 16.4.1日志管理内容

网管系统应能提供以下日志：

- 网管系统日志

网管系统日志用于记录网管系统的运行状态，包括网管系统软件进程日志、数据库日志、系统备份记录等。

- 网元操作日志

操作人员通过网管系统对网元所执行的操作记录。

- SON功能执行日志（可选）

网管系统SON功能自优化行为对网元所执行的操作记录。

- 安全日志

操作人员活动（登陆、注销）记录、鉴权记录。

- 网元事件日志

网元上报的非告警类事件的记录。

- 北向接口日志

用于记录北向接口数据的产生与上报情况。

  - 16.4.2日志管理操作

- 日志的设置

允许操作人员对日志的容量（日志保留时间）等参数进行设置。

- 日志的查询、统计和归档

系统应能提供日志的查询、统计和归档功能。包括但不限于对操作的设备、账号、管理模块进行统计。允许操作人员以多种方式查询日志的详细内容。

支持对日志的查询显示，支持导出操作。导出文件格式支持明文格式，文件不可加密

- 日志的备份

系统应能提供日志的自动与手动备份功能。查看备份的日志时不能影响系统当前的日志记录。

- 日志的存储

个人操作记录可查，记录至少保存半年

- 16.5系统备份功能

网管系统应具有系统备份功能。当系统出现故障时，能够根据文件的系统备份与数据库备份将网管系统恢复到备份前的状态。

系统备份应包括文件系统备份与数据库备份，备份方式应包括：

- 手动方式与周期性自动备份方式。

- 支持在线备份方式。

- 完全备份与增量备份方式。

允许选择备份方式、备份内容、备份时间和备份介质等，以便操作人员进行备份参数的设置。

当数据受到破坏后，网管系统应能对数据进行正确的恢复，恢复方式可选择从备份中恢复或从网元重新获取。

当系统受到破坏后，应能根据备份数据将系恢复到正常工作状态。

- 16.6安全管理

网管系统应能提供有效的安全管理控制机制，对用户接入、访问操作网管系统或网元进行限制，确保每个合法用户能够正常登录、使用已授权的软件模块、接入允许登陆的网元、操作合法级别的命令，防止越权访问的情况发生，以保障网络设备和网管系统的安全运行，并对系统中发生的认证，授权访问等操作进行记账，使操作具有不可否认性。

网管系统应能支持在同一个界面下集中设置网管系统的全局安全策略、组网安全参数、账号密码策略等，设置的策略在全局生效。

  - 16.6.1安全管理机制

网管系统应能通过用户管理、用户组管理、权限管理、认证、鉴权、记帐几个部分完成安全管理要求。网管系统应支持多用户的管理，网管系统应支持对用户进行分组管理，一个用户应属于一个或多个用户组。用户权限赋予是基于用户组进行的，不能对单个用户进行直接授权。

网管系统通过对用户组赋予角色权限和管理域权限达到对用户的权限的控制。一个用户组可以有多组角色和多组管理域。

网管系统应能支持系统管理员根据需要制定相应的安全管理策略，灵活的添加或删除用户账号，赋予其相应的权限。网管系统应能对用户登录、鉴权进行日志记录。

网管系统的消息传输必须进行加密。

  - 16.6.2用户管理

网管系统有且只有一个超级管理员组，该组中默认存在一个超级管理员用户。超级管理员组和这个组中的默认超级管理员用户不能被删除。

  - 16.6.3用户配置

- 增加用户:

增加一个新的用户，需要提供该用户的名称，密码，同时指定该用户所在的用户组。

- 复制用户

在增加一个新用户时，可以根据现有的用户进行用户复制，但需要指出新用户的用户和密码。

- 删除用户

将一个已有的用户删除，该用户不再存在。

- 锁定用户

将一个已有的用户锁定，该用户不可以再访问网管系统，直到用户被解锁。支持设置锁定时段。被锁定用户登录时需提示。

锁定用户登录时的提示内容可编辑（可选）。

如多次发生密码输入错误时，系统能自动锁定用户，输入错误次数和锁定时长可设置。

- 解锁用户

将一个锁定的用户解锁，该用户可以继续访问网管系统。

- 查询用户信息

查询用户信息，包括：用户名称，用户锁定状态，用户权限等。

- 修改用户密码

用户可以修自己的密码、超级管理员组成员可以修改任何用户密码、密码不能明文存储、传递。

网管系统的用户不应与网管系统客户端（Client端）操作系统用户绑定。

删除、锁定、解锁用户操作，应能提供批处理功能。

- 强制下线

超级管理员可以对某在线用户强制下线，被强制下线之后，该用户为离线状态。

  - 16.6.4用户组管理

- 增加用户组

增加一个新的用户组，需要提供该用户组的名称，同时可分配该用户组的权限。

- 修改用户组

修改一个已经存在的用户组，需要提供该用户组的名称，同时可修改该用户组的权限。

- 删除用户组

将一个已有的用户组删除，该用户组不再存在。如果用户只属于这个用户组，用户将被删除。

- 查询用户组信息

查询用户组信息，包括：用户组名称，用户组锁定状态，用户组中的用户，用户组权限等。

  - 16.6.5角色管理

角色表示一类特定的权限的集合，包括用户进行的操作，用户可以管理的资源和可以管理的范围等。通过安全管理可以动态地创建、删除和修改角色，形成新的权限集合，以便分配给用户，达到控制用户权限的目的。

  - 16.6.6权限管理

权限管理用以指定权限包含的具体内容以及对用户组权限的赋予。权限包括以下几类参数：

- 允许或禁止使用的软件模块、命令列表。

- 允许或禁止使用的管理对象的操作权限。

- 权限的叠加：用户同时属于多个组时拥有各个组的权限，同一个权限可赋予不同的用户组。

  - 16.6.7管理域管理

管理域表示一类特定的管理对象的集合。通多对管理对象的划分管理，达到分域管理的目的。

包括以下几类参数：

- 允许或禁止接入的管理对象，例如网元、网元组等。

- 权限的叠加：用户同时属于多个组时拥有各个组的权限，同一个权限可赋予不同的用户组。

    - 16.6.7.1设备的分权分域管理

- 支持对设备或资源的区域管理

  - 提供对设备资源的管理区域设置，每个设备至少应归属一个设备域。

  - 能查询设备域信息、创建/修改/删除设备域范围等。

  - 能以地市、区县、基站群组等维度划分管理区域。

  - 能将处于工程调测状态的基站与入网运行基站划为不同的管理区域。

- 支持对设备或资源的分权管理。支持对操作员设置不同的设备操作权限（如配置查询、告警监控、性能统计、软件同步等），系统管理员应能设置和授权操作员的设备管理域以及操作权限，包含可视性授权。

- 对访问用户进行鉴权，只允许用户对授权范围内的设备进行操作。

    - 16.6.7.2数据的分权分域管理

- 支持对数据的分域管理

  - 提供对数据的管理域设置。每类数据至少应归属一个数据域。

  - 能基于数据类型（配置数据、网优参数、功能开关、授权许可license等）划分多个数据域，能勾选不同数据域内可操作的数据对象。

  - 支持将全网重点数据（如功能开关、IP、频点、带宽等）与常规网优参数（切换、功控、接入等）划分为不同的数据域进行分域管理。

  - 能查询数据域信息、创建/修改/删除数据域等。

- 支持对数据的分权管理。支持对操作员设置不同的操作权限和操作指令集（如查询、新增、删除、修改、激活等），系统管理员应能设置和授权操作员的数据管理域以及操作权限，包含可视性授权。

- 对访问用户进行鉴权，只允许用户对授权范围内的数据进行操作。

- 16.7二次授权（金库模式）

作为网络的操作维护平台，具备了对网络上设备的所有操作权限。虽然管理员已经能够按照最小授权原则对不同职责的用户设置了不同的管理域、同时限制了用户的操作权限。但是在实际的网络维护过程中，用户仍然可能由于各种原因出现误操作，导致大量在网运行的业务受损的情况发生。

为了尽可能减少误操作对网络产生的危害，OMC要能够对危险操作进行二次授权。这些危险操作只有经过具有“二次授权”权限的人员的授权确认后才会生效。二次授权过程中，授权人员会对操作的必要性和危害进行二次评估，以最大限度防止误操作的发生。

- 管理员用户拥有最高权限，执行操作不需要二次授权。

- 安全管理员可以授予维护员及以上用户并管理普通用户“二次授权”权限。

- 管理员用户、隶属于管理员群组中的用户、被安全管理员授予“二次授权”权限的用户拥有二次授权权限。

- 被安全管理员授予“二次授权”权限的用户也不能自已给自己授权，必须由另外一个具有二次授权权限的用户授权。

- 由安全管理员指定并配置哪些操作需要二次授权，每个授权的操作，可以指配如下属性：

  - 启用：默认不启用，需要人工指配该操作是否需要二次授权。

  - 警告门限：允许一次操作的对象数量。当一次操作的对象数量低于该门限时不需要二次授权，当一次操作的对象数量大于或等于该门限时需要二次授权。

  - 禁止门限：当一次操作的对象数量大于或等于该门限时，操作会被拦截禁止。

  - 操作网元：指定对哪些设备的操作需要二次授权，可以配置重要的设备参与二次授权控制，需要支持：删用户文件、设置参数、批量删除网元、设备重启操作授权。

- 16.8菜单管理

应支持对网管界面菜单进行管理，功能包括：

- 支持菜单搜索，并能够跳转到对应菜单。

- 支持对菜单进行收藏，通过收藏列表快速跳转。

- 支持根据菜单点击次数记录常用菜单，通过常用菜单列表快速跳转。

- 16.9安全策略黑白名单

网管应支持在安全策略设置用户黑白名单IP，在登录时根据黑白名单IP来限制用户登录，同时IP支持单IP，多IP，IP段。

17、用户界面要求

网管的人机界面提供用户和系统之间的交互，网管系统应能支持基于web浏览器的可视化图形用户界面（GUI），其基本要求包括：

- 在一个登录界面下统一管理和操作同一厂家的所有设备、网管的所有功能模块和所有用户账号权限（包括同一个登录界面下统一管理和操作同一厂家对应不同区域的多套网管系统，在同一界面下能同时调用多套网管中的同一功能模块进行统一的操作），避免从不同的界面登录来实现对不同区域基站的操作维护、账号维护以及功能调用，主界面应该包括所有功能模块的入口。

- 用户界面默认显示语言为简体中文，支持中英文语言包切换。界面直观，对用户透明：用户接触软件后对界面上对应的功能一目了然，要求在界面设计中遵循界面简洁，线索清晰的原则。

- 图形用户界面的设计应该遵循一致性的原则：界面和功能的一致性可以使操作人员更快使用保留字来增加系统的清晰易懂、提高系统的使用效率。操作方式的一致性可以尽可能的减少误操作的产生。

- 图形用户界面应该对操作结果提供必要的图形的提示。提示信息可以使用户了解目前系统所处的状态，明白命令执行的结果是否正确，以及操作的进行情况。

- 网管系统应为用户提供在线帮助，提供详细的在线操作指南，并能与图形用户界面集成，指导用户完成相应的操作并提供帮助信息的导航功能。对用户可能遇到的问题提供解答，用户可以打印帮助信息。

- 为防止在用户离开时，未授权人员对网管系统的操作，系统应提供界面锁定或注销用户功能，自动锁定等待时间应能设置。锁定的界面应能通过输入正确的用户密码或系统管理员密码进行解锁。

- 17.1首页概览图要求

网管的人机界面应提供首页概览图，其基本要求包括：

- 用户界面默认打开首页概览图，并包含预置的统计图（包括但不限于网元数量统计、活动告警统计、历史告警统计、轮询成功率统计等）。

- 首页应支持自定义排版、统计图是否显示。

18、网管系统南向接口要求

与微基站设备之间的南向接口，参见《中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口技术规范》、《中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口数据模型规范》

与直放站设备之间的南向接口，参见《中国联通5G直放站设备网络管理南向接口技术要求》。

网管系统需同时支持MCP:A和MCP:C两种协议用于直放站设备的监控。

网管系统和直放站之间可使用有线和无线两种物理承载方式进行通信。其中有线通信方式即以太网通信；无线通信方式指，以无线MODEM作为物理承载的短信、PS域通信方式。

19、网管系统北向接口要求

5G社会化基站设备参见《中国联通OSS域上层应用系统与5G社会化基站网元管理系统间 告警数据接口技术规范》、《中国联通OSS域 上层应用系统与5G社会化基站网元管理系统间 性能及配置数据接口技术规范》、《中国联通5G社会化基站设备无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》、《中国联通5G社会化基站设备无线网基础数据采集技术规范》、《中国联通移动网络优化及业务分析指标体系 第15部分：5G SA系统侧无线配置参数定义及映射》、《中国联通5G社会化基站设备SA网络KPI评价指标体系》。

5G直放站设备参见《中国联通OSS域上层应用系统与5G直放站设备网元管理系统间 告警数据接口技术规范》、《中国联通OSS域 上层应用系统与5G直放站设备网元管理系统间 性能及配置数据接口技术规范》、《中国联通5G直放站设备无线网基础数据采集技术规范》、《中国联通5G直放站设备KPI评价指标体系》。

20、系统性能要求

- 20.1系统平台要求

  - 20.1.1主机平台

网管系统的主机平台应满足以下要求：

- 主机系统应采用主流计算机平台，设备应具有较高的可靠性和容错能力，平均无故障时间应大于一年。

- 应能在正常条件下每周7x24小时连续正常工作；因系统故障每年不可用时长应小于50分钟。

- 重要的硬件设备（如数据库服务器、应用服务器）应支持采用双机热备用或双机负荷分担的工作方式。

- 主机性能满足移动网管系统运行需要。

  - 20.1.2操作系统

网管系统服务器采用的操作系统应满足以下要求：

- 采用开放的操作系统，默认使用简体中文操作系统，同时具有较高的可靠性、容错能力，系统软件不易崩溃和破坏，具有良好的故障恢复能力；

- 操作系统应具有较强的网络功能，应能支持通用的网络协议，应支持对不同机型互联；

- 操作系统应能满足实时要求，具有同时进行联机事务处理的能力；

- 操作系统软件应具备升级能力，并能做到向后兼容；

- 操作系统应支持多个终端进行操作，支持多用户进程；

- 操作系统应同时支持字符终端和中文图形界面。

  - 20.1.3数据库平台

网管系统采用主流数据库系统，如Oracle、Sybase、DB2、Hadoop、PostgreSQL、MySQL、MariaDB等。

  - 20.1.4系统构架

基于云化部署，不依赖于硬件设备形态，方便跨网的OMC灵活扩展；

采用微服务构架，实现OMC各个功能模块的独立发布与灰度升级

- 20.2处理能力要求

一套厂家网管系统最大能力，在性能数据采集按15分钟粒度指标全测量条件下，应至少能管理30000个小区（不得以license许可方式限制）。

网管服务器系统能承受告警峰值不小于100次／秒（不得以license许可方式限制超越本项要求的告警峰值处理能力）。

网管系统能支持的用户账号数量应不少于100个（不得以license许可方式限制）。

网管系统能支持连接的远程图形终端应不少于100个（不得以license许可方式限制）；

网管系统能支持同时在线操作的用户数应不少于50个（不得以license许可方式限制）。

在硬件服务器资源具备的情况下，网管系统能支持的微基站/直放站设备总数量应不少于100000个。

- 20.3响应时间要求

  - 20.3.1网管操作响应时间要求

对于微基站设备，网管系统的告警最长响应时间（指从网管系统/网元上传告警到网管系统显示告警）不大于10秒。

操作维护指令的下发延时小于5秒，网元返回报告的回显延时小于5秒。

网管系统对一般用户操作的响应时间应小于10秒。

采集周期为15分钟的网元性能数据入库时延不大于10分钟，采集周期为60分钟的网元性能数据入库时延不大于20分钟。对自定义报表，报表生成时延一般要求小于30分钟。

补采时间要求：在网元恢复正常后的下一个测量周期内补采完成。

  - 20.3.2直放站设备的时延要求

基于以下的应用环境：短信方式，网管系统通过以太网接入短信网关。GPRS方式，网管系统通过以太网接入GPRS网络。以下的时延要求，对从站的通信增加6秒钟。

- 上报时延要求

所谓上报时延，指的是从设备发生告警或者其他上报，至网管系统接收到上报的时延。在网络连接正常的情况下，位置告警、门禁告警、外部告警或其他上报的上报传递时延网管系统短信方式应小于30秒，PS域方式时应小于10秒，“主从监控链路告警”的上报传递时延短信方式应小于5分30秒，PS域方式应小于5分10秒，其他告警的上报传递时延短信方式应小于3分30秒，PS域方式时应小于3分10秒。

- 查询时延要求

查询时延指网管系统发送单个查询命令，至网管系统接收到返回的时延。在网络连接正常的情况下，查询传递时延网管系统：短信方式应小于20秒。PS域方式时查询监控数据列表的时延应不大于14秒钟。查询一个数据的时延应不大于8秒钟，查询全部数据的时延应不大于20秒钟。

- 设置时延要求

设置时延指从网管系统发送单个设置命令，至网管系统接收到返回的时延。在网络连接正常的情况下，设置时延网管系统：短信应小于40秒，PS域方式时设置一个数据的时延应不大于10秒钟。

- 远程升级要求

对带有MODEM的独立站点远程升级的时间要求：在网络连接正常的情况下（ping时延小于600ms），远程下载传输速率应大于10KB/分钟；升级成功率不小于90％。

- 20.4采集能力要求

- 采集完整性要求：

  - 告警原始数据采集完整性为100%。

  - 性能原始数据的初次采集完整性不得低于98％，初次采集的完整性＝（所有数据采集次数－除外界因素引起数据漏采集和错误采集的次数）/所有数据采集次数× 100％（数据采集次数的计算：每网元每采集粒度的所有性能数据采集算一次）

  - 经过补采后的完整性为100％。

- 数据准确性要求：

  - 告警数据呈现给用户的准确性为100%。

  - 性能原始数据经过网管系统处理后最终呈现给用户的准确性不低于99.99％。呈现的准确性＝（系统处理的所有指标数量－处理错误的指标数量）/系统处理的所有指标数量×100％。

- 数据完整性要求：

  - 应保证网管系统采集的数据与被管网络数据的完整性

  - 系统呈现的配置数据和告警信息应完整的反映实际的网络和资源配置状况和运行状况。

- 20.5数据存储和恢复要求

网管数据的存储和恢复要求：

- 原始性能测量数据保留时间不小于7天，处理后的性能数据在数据库中的保留时间不小于3个月。统计分析的结果在数据库中的保留时间不小于6个月。

- TRACE和MR测量报告原始文件保留时间应不少于3天，解析后生成的XML等文件保留时间应不少于7天。（TRACE可选）

- 呼叫详细记录文件的存储时间应不少于7天。（可选）

- 网元原始告警数据保留时间不小于1个月。

- 系统日志文件（在数据库中的）保留时长由安全管理功能定义，但不小于1个月。

- 系统应至少保存最近三天的配置数据全集，每天的变更记录历史数据至少保留1个月。

- 操作员应能灵活地安排网管数据的存储和恢复，并在每次数据恢复后进行数据的一致性和兼容性检测。

- 20.6安全性要求

网管系统应具备统一完善的安全机制，以保障网络安全性和处理机安全性。因此，系统设计必须保证业务的正常运转，采取防火墙和权限设置等措施，保证业务相关数据和商业机密的安全，同时还要考虑系统出现故障时的软硬件恢复措施。

- 20.7可靠性要求

网管系统应能在常温下每周7x24小时连续不间断工作，稳定性高，故障率低。

保证核心系统（应用软件、硬件、操作系统、数据库）除由于人为因素或外界因素，如误操作、电源故障、环境温度过高等造成的应用软件或系统软件故障、停机外，在99.9%的时间内都能够正常运作（包括维修时间），年故障停机次数小于2次，年故障停机历时小于50分钟。

网管系统应保证自正式投入运营起有效使用时间不低于5年。

网管系统应考虑硬件和软件的容错、数据存储的备份等，短期故障不会导致告警和话务数据的丢失。系统具有自检功能，能监视系统各功能模块的运行情况，能随时发现系统自身的问题。当系统无法正常运行时，至少应提供命令终端，可以对系统进行指令操作控制。

- 20.8可维护性要求

网管应具有对系统自身的集中操作维护的功能，应实现网管系统自身的完善的维护和管理，包括集中远程操作终端、集中数据修改和计算机辅助操作维护功能。当提交完整的产品时，提交易于安装的标准安装程序 (如主要软件包都放置于光盘)，提供必要的操作维护手册及技术手册，提供必要的培训，当进行版本升级时，提供版本差异的详细说明。

- 20.9可扩展性要求

网管系统应考虑从系统结构，功能设计，管理对象，直到软硬件平台的可扩展性及软硬件的负载平衡机制。随着移动网络的扩展，管理功能的增加以及管理网络的演进，要求网管系统必须具有灵活和平滑的扩展能力，支持不中断现网业务的在线扩容。

- 20.10开放性要求

网管系统应采用多层开放体系结构，具有清晰的体系结构和各层接口，例如可提供与资源管理系统、服务保障系统、无线网优系统、业务分析系统等接口，并能遵循相应的国际标准及联通相关规范。

- 20.11时间同步要求

网管系统应支持时间同步机制，与网络运营商标准时间源保持时间同步，如通过NTP协议保持网管系统与时间同步网之间的同步。并可设置时间偏移量，两者间时间偏移量超过该偏移量，则同步失败，触发告警。

网管系统对设备的时间同步要求主要体现在需要时间标记的事件方面，例如告警事件、性能事件、配置事件等的时间标记应标记为产生事件的网元时间，精度至少要达到秒级。

- 20.12文档、资料、支持账号要求

按OMC版本及网元版本提供各项OMC功能的操作手册、指标说明文档、样例文档、配置模板、接口说明、支持账号权限等，并随OMC版本升级保持更新。

21、智能运维(可选)

- 20.1智能巡检

支持设备网管负荷、基站主控板和基带板负荷、基站小区及业务量、小区级告警等进行自动巡检，输出设备异常巡检报告。巡检时间可进行自行定制。

支持从数据采集，数据分析，输出处理故障建议和报告，巡检包含网管、单板负荷，告警、业务量指标以及预警分析等多个维度。

设备运行日志透视

A、日志开放：OMC应开放日志文件的格式说明，映射说明，提供解析及分析工具，支持检索并离线导出；

B、日志自定义:可自定义日志数据类型信息,提供自定义日志信息的接口

C、根据场景定义和故障定义，分析运行日志，自动匹配故障和场景。"

- 20.2智能排障（包含自愈要求）

- 故障隐患能力排查：除识别故障、退服等显性故障之外，可识别业务休眠/性能下降等隐性问题或轻微级别的隐患性问题：a)可识别业务休眠/性能下降等隐性问题或隐患性问题排查。b)小区退服和业务量为零小区进行基站命令激活操作，输出性能指标恶化小区（接入类、保持类、移动类等指标）。

- 故障自愈能力：甄别出的显性或者隐性问题，分级别触发不同的自修复操作级别，包括功能再激活、功能复位、自动下发操作命令等数据配置。

- 基站数据故障快速恢复：具备数据自检功能，自动下发数据配置恢复业务，实现基站快速恢复。

- 20.3性能监控

- 支持单套OMC至少10%最大容量小区数的场景内5分钟级PM、MR和信令数据提取和分析能力，支持5分钟、15分钟自定义数据上报粒度。

- 实时：支持小区级可视化的实时用户数、流量监控。

- 波动：自动识别零话务和业务量波动情况，可根据用户自定义的业务量变化幅度、关键指标恶化程度生成隐性故障提示。

- 业务质量监测能力：OMC应支持基于不同QCI类别的话务统计性能监测

- 支持对性能数据设置门限，生成性能告警

- 20.4智能优化

- OMC支持5G基站的ANR邻区自学习能力，可以根据Xn切换请求情况自动添加5G小区缺少邻区。

- OMC应支持4G网络系统间的锚点站自学习能力，可以通过5G NR检测4G异系统扇区的电平信息，主动识别添加失配的锚点站信息

- 无线基础参数自动规划和优化：涉及PCI、PRACH、邻区、X2/Xn等基线参数优化等

- 支持KPI指标智能监控，并对常见异常问题能够自动修改参数配置，例如接入受限时带宽扩容建议。

- 参数寻优:例如基线配置参数优化、波束优化等，如M-MIMO波束方向图，通过分析，预测，找到最优的波束方向图，输出方向角,下倾角的组合。

- 告警根因分析：例如告警根源定位，通过相关算法找到告警的根因，如利用Python随机森林算法、聚类算法等。

- 场景识别：例如通过KPI指标，告警等信息识别高铁/高速，重点保障区域以及大容量基站等场景，精准划分保障场景。

- 实时控制：例如对于基站小区特性功能，如智能节能特性中的节能门限采用最优的实时控制策略，保障用户感知的基础上进行功耗节省。

- 预测预防：例如采用业务量预测，负荷监控等手段提前识别可能发生的故障，进行告警推送预测等。