QB/CU

中国联通公司企业标准

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网络管理南向接口数据模型技术规范

(V1.1)

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network Technical Specification of Southbound Interface Data Model for Micro Base Station＇s Management System

2022-12-31发布

2022-12-31实施

中国联合网络通信有限公司   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

4 数据模型	2

4.1 概述	2

4.2 结构	2

4.3 分类	3

4.4 设备信息参数管理	5

4.5 网管设备数据模型测试	15

4.6 基站网管参数	16

4.7 告警参数	18

4.8 日志参数	22

4.9 基站配置参数	23

4.10 基站能力参数	24

4.11 小区服务能力参数	25

4.12 RAN协议栈参数	27

4.13 邻区参数	41

4.14 移动性参数	44

4.15 SCTP参数	65

4.16 WAN口配置参数	65

4.17 时间服务器参数	66

4.18 GPS信息参数	67

4.19 MR参数	67

4.20 性能参数	69

4.21 OBJECT参数读写属性	70

前  言

本规范是中国联通5G社会化基站设备网络管理系统南向接口系列标准之一，该系列文件的结构和名称如下：

- 中国联通5G社会化基站设备网络管理系统南向接口技术要求

- 中国联通5G社会化基站设备网络管理系统南向接口数据模型规范

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

范围

本标准规定了社会化基站设备的网管南向接口数据模型，主要包括管理类模型和业务类模型。

中国联通社会化基站包括但不限于5G一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站，等无线接入设备网元。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| BroadBand Forum TR-069 | CPE WAN Management Protocol |
| --- | --- |
| BroadBand Forum TR-181_Issue-2_Amendment-13 | Device Data Model |
| BroadBand Forum TR-196_Issue-2 | Femto Access Point Service Data Model |
| 3GPP TS 32.591 | Concepts and requirements for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) |
| 3GPP TS 32.592 | Information model for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) |
| 3GPP TS 32.593 | Procedure flows for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) |
| 3GPP TS 32.594 | Data definitions for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) |
| QB/CU 058（2020） | 中国联通移动网络优化及业务分析指标体系-第13部分：5GNSA系统侧无线参数配置定义及映射（V2.0） |
| QB/CU 060(2020) | 中国联通移动网络优化及业务分析指标体系-第15部分：5GSA系统侧无线参数配置定义及映射 (V1.0) |

术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：

| ACS | 自动配置服务器 | Auto-Configuration Server |
| --- | --- | --- |
| CPE | 客户端设备 | Customer Premises Equipment |
| CWMP/TR-069 | 用户终端设备广域网管理协议 | CPE WAN Management Protocol |
| DU | 配置单元 | Deployment Unit |
| EU | 扩展单元 | Extand Unit |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol |
| Itf-S | 南向接口 | Southbound Interface |
| MU | 主机单元 | Main Unit |
| OUI | 厂家唯一标识 | Organizationally Unique Identifier |
| RPC | 远程过程调用 | Remote Procedure Call |
| RU | 射频单元 | Radio Unit |
| SCMS | 网络管理系统 | SmallCellManagement System |
| SOAP | 简单对象访问协议 | Simple Object Access Protocol |
| SN | 设备序列号 | Serial Number |
| XML | 可扩展的标记语言 | eXtensible Markup Language |

数据模型

概述

南向数据模型的编制基础为TR181和TR196，为匹配5G多载波设备，在协议已经定义的基础上进行了扩展，例如：协议只定义到4G的参数节点为“LTE”，本文增加“NR”代表5G参数节点。

结构

南向数据模型的整体架构分为了管理面数据模型M和业务面数据模型S（下文简述为M和S）。M基于TR181包括了设备信息，软件管理，告警管理，日志管理，时间管理，GPS管理，网管服务器配置，回传口配置，性能文件配置，MR文件配置等内容。S基于TR196定义了基站业务的配置参数，包含载波相关参数，核心网参数，链路参数，信道参数，邻区参数，移动性参数等内容。

图1：数据模型结构

分类

表1：参数分表

| 索引 | 参数管理类别 | 参数管理说明 |
| --- | --- | --- |
| 表2 | DeviceInfo | 设备信息参数管理 |
| 2 | SoftwareCtrl | 软件版本参数管理 |
| 3 | ManagementServer | 基站网管参数管理 |
| 4 | FaultMgmt | 告警参数管理 |
| 5 | DeviceLogMgmt | 日志参数管理 |
| 6 | Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR | 基站配置参数管理 |
| 7 | Services.FAPService.{i}.Capabilities.NR | 基站能力参数管理 |
| 8 | Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR | 小区服务参数管理（总体） |
| 9 | Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN | RAN协议栈参数 |
| 10 | Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList | 邻区参数管理 |
| 11 | Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility | 移动性参数管理 |
| 12 | Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP | SCTP参数管理 |
| 13 | WANDevice | WAN口配置参数管理 |
| 14 | Time | 时间服务器参数管理 |
| 15 | FAP.GPS | GPS信息参数管理 |
| 16 | FAP.MRMgmt | MR参数管理 |
| 17 | FAP.PerfMgmt | 性能参数管理 |

设备信息参数管理

表2：设备信息参数表

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机单元（MU）设备信息参数管理 | Device.DeviceInfo.MU.{i}.ManufacturerOUI | ManufacturerOUI | 制造商OUI | M | R | string(6) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Manufacturer | Manufacturer | 制造商 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.ModelName | ModelName | 设备型号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.HardwareVersion | HardwareVersion | 硬件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.FirmwareVersion | FirmwareVersion | 固件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.SoftwareVersion | SoftwareVersion | 软件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.HardwarePlatform | HardwarePlatform | 硬件平台 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.AdditionalHardwareVersion | AdditionalHardwareVersion | 附加硬件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.AdditionalSoftwareVersion | AdditionalSoftwareVersion | 附加软件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.ProvisioningCode | ProvisioningCode | 供应商代号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.ProductClass | ProductClass | 产品分类 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Status | Status | 机框/服务器状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:正常 2:离线 3:告警 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Reboot | Reboot | 重启开关 | M | RW | boolean | 0:不重启 1:重启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.UpTime | UpTime | 运行时间 | M | R | unsignedInt | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.FirstUseDate | FirstUseDate | 首次使用日期 | M | R | dateTime | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.SwUpgrade.Stage | Stage | 升级阶段 | M | R | unsignedInt[1:5] | 1:初始化 2:下载 3:安装 4:等待激活 5.激活 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.SwUpgrade.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:成功 2:进行中 3:失败 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.SwUpgrade.FailureCause | FailureCause | 升级失败原因 | M | R | string | 升级失败原因描述 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.PackPosition | PackPosition | 板卡位置 | M | R | string(64) | 板卡在机框内的相对位置，通常用编号表示。数据格式定义为“机柜-机框-槽号” |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SlotsOccupied | SlotsOccupied | 占用槽位 | M | R | string(64) | 应表示板卡占用的槽位号列表。（注：一些板卡较宽，可能会占用两个或以上槽位） |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.ManufacturerOUI | ManufacturerOUI | 制造商OUI | M | R | string(6) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.Manufacturer | Manufacturer | 制造商 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.ModelName | ModelName | 设备型号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.HardwareVersion | HardwareVersion | 硬件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SoftwareVersion | SoftwareVersion | 软件版本 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.ProvisioningCode | ProvisioningCode | 供应商代号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.VendorUnitFamilyType | VendorUnitFamilyType | 板卡类型 | M | R | string(64) | 描述板卡功能类型。List of Enum{ 板卡类型（枚举）}。其中板卡类型的为Enumerate{MainControl，Carrier，Trans，Other}，分别表示主控板、载频板、传输板、其他板卡类型。对跨类型的板卡，列表中应包括该板卡的全部功能类型。（必须上报） |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.UpTime | UpTime | 运行时间 | M | R | unsignedInt | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.DataModelSpecVersion | DataModelSpecVersion | 数据模型版本 | M | R | string | 取值格式为："CUCC"+规范版本号，例如：版本号为：v2.1，则本字段取值：CUCCv2.1 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.VendorDataModelSpecVersion | DataModelSpecVersion | 设备商数据模型版本 | M | R | string | 描述基于中国联通技术规范发布的小基站南向数据模型版本基础上的设备商数据模型版本号 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.3GPPSpecVersion | 3GPPSpecVersion | 3GPP协议版本 | M | R | string | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.FirstUseDate | FirstUseDate | 首次使用日期 | M | R | dateTime | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.Status | Status | 板卡状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:正常 2:离线 3:告警 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.Reboot | Reboot | 重启开关 | M | RW | boolean | 0:不重启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SwUpgrade.Stage | Stage | 升级阶段 | M | R | unsignedInt[1:5] | 1:初始化 2:下载 3:安装 4:等待激活 5.激活 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SwUpgrade.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:成功 2:进行中 3:失败 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.SwUpgrade.FailureCause | FailureCause | 升级失败原因 | M | R | string | 升级失败原因描述 |  |
| 扩展型微站-扩展单元（EU）参数管理 | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RouteIndex | RouteIndex | 扩展单元路由指示 | M | R | string(64) | 1.扩展型微站主机单元与各扩展单元和远端单元可采用树状组网方式（包含菊花链、星形等）：主机单元为根节点，扩展单元为树枝节点，远端单元为叶节点； 2.本参数指示从扩展型主机单元某一板卡的某一端口或非板卡形态的主机单元的某一端口到扩展单元EU.{i}的路由路径，并与每个扩展单元的唯一标识对应，通过本参数和EU.{i}.RU.{i}可呈现整个组网拓扑结构及各单元所处位置； 3.RouteIndex取值规则从左至右根据从主机单元当，某一板卡的某一端口(板卡与端口间以“.”分割。非板卡结构MU直接使用端口号)到扩展单元EU.{i}的路由使用的各级设备端口号逐级取值，每级之间以下划线“_”分割，直至到达本节点EU.{i}。例如：“EU.{i}.RouteIndex = 3.2_1_5_4”代表该路由起始于主机单元（第零级）占用第3槽位的板卡的端口2，经过第一级扩展单元端口1，第二级扩展单元端口5，第三级扩展单元端口4路由到本扩展单元EU.{i}；非板卡类型主机单元，路由表示为2_1_5_4，2表示该路由起始于主机单元（第零级）的端口2； 4.通过RouteIndex取值中数值个数还能体现本扩展单元EU.{i}所处级数，例如“EU.{i}.RouteIndex = 3.2_1_5_4”说明该扩展单元EU.{i}位于第四级（主机单元为第零级）。 | MU、EU和RU的端口从1开始 |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.ManufacturerOUI | ManufacturerOUI | 制造商OUI | M | R | string(6) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.Manufacturer | Manufacturer | 制造商 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.ModelName | ModelName | 设备型号 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.HardwareVersion | HardwareVersion | 硬件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.SoftwareVersion | SoftwareVersion | 软件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.ProvisioningCode | ProvisioningCode | 供应商代号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:正常 2:离线 3:告警 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.DLCRCSum | DLCRCSum | 扩展单元下行误码率 | MC | R | string(64) | 若上一级是主机单元，则是扩展单元与主机单元下行误码率； 若上一级是扩展单元，则是扩展单元与扩展单元下行误码率； 下行误码率都由本级扩展单元统计。 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.ULCRCSum | ULCRCSum | 扩展单元上行误码率 | MC | R | string(64) | 若上一级是主机单元，则是扩展单元与主机单元上行误码率，由主机单元统计； 若上一级是扩展单元，则是扩展单元与扩展单元上行误码率，由上一级扩展单元统计。 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.Reboot | Reboot | 重启开关 | M | RW | boolean | 0:不重启 1:重启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.SwUpgrade.Stage | Stage | 升级阶段 | M | R | unsignedInt[1:5] | 1:初始化 2:下载 3:安装 4:等待激活 5.激活 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.SwUpgrade.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:成功 2:进行中 3:失败 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.SwUpgrade.FailureCause | FailureCause | 升级失败原因 | M | R | string | 升级失败原因描述 |  |
| 扩展型微站-远端单元（RU）参数管理 | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RouteIndex | RouteIndex | 射频单元路由指示 | M | R | string(64) | 1.扩展型微站主机单元与各扩展单元和远端单元可采用树状组网方式（包含菊花链、星形等）：主机单元为根节点，扩展单元为树枝节点，远端单元为叶节点； 2.本参数指示从主机单元的某一板卡的某一端口或非板卡形态的主机单元的某一端口到射频单元RU.{i}的路由路径，并与每个扩展单元的唯一标识对应，通过本参数和EU.{i}.RU.{i}可呈现整个组网拓扑结构及各单元所处位置； 3.RouteIndex取值规则从左至右根据从主机单元某一板卡的某一端口(板卡与端口间以“.”分割)到射频单元RU.{i}的路由使用的各级扩展单元级联端口号逐级取值，每级之间以下划线“_”分割，直至到达本节点EU.{i}，EU.{i}与RU链接的下联端口用“+”表示。例如：“EU.{i}.RU.{i}.RouteIndex = 3.2_1_5+4”代表该路由起始于主机单元（第零级）第3板卡的端口2，经过第一级扩展单元端口1，第二级扩展单元级联端口5、下联端口4路由到本RU.{i}；非板卡类型主机单元，路由表示为2_1_5+4，2表示该路由起始于主机单元（第零级）的端口2； 4.通过RouteIndex取值中数值个数还能体现本射频单元RU.{i}所处级数，例如“EU.{i}.RouteIndex = 3.2_1_5+4”说明该射频单元RU.{i}位于第三级（主机单元为第零级）。 | MU、EU和RU的端口从1开始 |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:正常 2:离线 3:告警 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.ManufacturerOUI | ManufacturerOUI | 制造商OUI | M | R | string(6) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.Manufacturer | Manufacturer | 制造商 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.ModelName | ModelName | 设备型号 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.HardwareVersion | HardwareVersion | 硬件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.SoftwareVersion | SoftwareVersion | 软件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.ProvisioningCode | ProvisioningCode | 供应商代号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.Reboot | Reboot | 重启开关 | M | RW | boolean | 0:不重启 1:重启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.MaxTxPower | MaxTxPower | 最大发射功率 | M | RW | unsignedInt | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.SwUpgrade.Stage | Stage | 升级阶段 | M | R | unsignedInt[1:5] | 1:初始化 2:下载 3:安装 4:等待激活 5.激活 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.SwUpgrade.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:成功 2:进行中 3:失败 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.SwUpgrade.FailureCause | FailureCause | 升级失败原因 | M | R | string | 升级失败原因描述 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.RxGain | RxGain | 上行接收功率增益 | M | RW | string | 单位dB 指小基站某个接收通道接收增益， |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.TxGain | TxGain | 下行发射功率增益 | M | RW | string | 单位dB 指小基站某个发射通道发射增益， |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.NoisePwdBm | NoisePwdBm | 底噪 | M | R | string | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.RFTxStatus | RFTxStatus | 射频状态 | M | RW | boolean | RU某个通道的射频开关： 0:关闭 1:开启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.VSWR | VSWR | 下行驻波比 | M | R | unsignedInt |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.RxPower | RxPower | 上行接收功率 | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.TxPower | TxPower | 下行发射功率 | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.RFChannel.{i}.MaxTxPower | MaxTxPower | 最大发射功率（标称功率） | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}.Temperature | Temperature | 整机设备温度 | M | R | int | 单位：摄氏度 |  |
| 扩展型皮站-拉远射频单元（RRU）参数管理 | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RouteIndex | RouteIndex | 射频单元路由指示 | M | R | string(64) | 1.扩展型大功率皮基站主机单元与各射频拉远单元可采用树状组网方式（包含菊花链、星形等）：主机单元为根节点，射频拉远单元为叶节点； 2.本参数指示从主机单元的某一板卡的某一端口或非板卡形态的主机单元的某一端口到射频拉远单元RRU.{i}的路由路径，通过本参数可呈现整个组网拓扑结构及各单元所处位置； 3.RouteIndex取值规则从左至右根据从主机单元某一板卡的某一端口(板卡与端口间以“.”分割)到射频拉远单元RRU.{i}的路由使用的各级射频拉远单元级联端口号逐级取值，每级之间以下划线“_”分割。例如：“MU.{i}.RRU.{i}.RouteIndex = 2.2_1_5”代表该路由起始于主机单元（第零级）第2板卡的下联端口2，经过第一级射频拉远单元南向级联端口1，第二级射频拉远单元南向级联端口5路由到本RRU.{i}；非板卡类型主机单元，路由表示为2_1_5，2表示该路由起始于主机单元（第零级）的端口2。 4.通过RouteIndex取值中数值个数还能体现本射频单元RRU.{i}所处级数，例如“RRU.{i}.RouteIndex = 2.2_1_5”说明该射频单元RRU.{i}位于扩展型架构第二级（主机单元为第零级），位于射频拉远单元级联的第三级。 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:正常 2:离线 3:告警 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.ManufacturerOUI | ManufacturerOUI | 制造商OUI | M | R | string(6) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.Manufacturer | Manufacturer | 制造商 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.ModelName | ModelName | 设备型号 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.HardwareVersion | HardwareVersion | 硬件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.SoftwareVersion | SoftwareVersion | 软件版本 | M | R | string(64) |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.ProvisioningCode | ProvisioningCode | 供应商代号 | M | R | string(64) | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.Reboot | Reboot | 重启开关 | M | RW | boolean | 0:不重启 1:重启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.FrequencyBand | FrequencyBand | 支持频段 | M | RW | string | 指RRU支持的工作频段，如n1、n2等频段。例如若支持n1、n2频段，则取值为{"n1","n2"}，具体取值参见38.104 5.4.2.3 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.RxGain | RxGain | 上行接收功率增益 | M | RW | string | 单位dB 指小基站某个接收通道接收增益， |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.TxGain | TxGain | 下行发射功率增益 | M | RW | string | 单位dB 指小基站某个发射通道发射增益， |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.NoisePwdBm | NoisePwdBm | 底噪 | M | R | string | / |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.RFTxStatus | RFTxStatus | 射频状态 | M | RW | boolean | RRU某个通道的射频开关： 0:关闭 1:开启 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.VSWR | VSWR | 下行驻波比 | M | R | unsignedInt |  |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.RxPower | RxPower | 上行接收功率 | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.TxPower | TxPower | 下行发射功率 | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.RFChannel.{i}.MaxTxPower | MaxTxPower | 最大发射功率（标称功率） | M | R | string | 单位dBm |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.Temperature | Temperature | 整机设备功率 | M | R | int | 单位：摄氏度 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.SwUpgrade.Stage | Stage | 升级阶段 | M | R | unsignedInt[1:5] | 1:初始化 2:下载 3:安装 4:等待激活 5.激活 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.SwUpgrade.Status | Status | 状态 | M | R | unsignedInt[1:3] | 1:成功 2:进行中 3:失败 |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.RRU.{i}.SwUpgrade.FailureCause | FailureCause | 升级失败原因 | M | R | string(512) | 升级失败原因描述 |  |
| 多实例状态变化通知参数 | Device.DeviceInfo.AddEndPoint | AddEndPoint | 多实例新增 | M | R | string(256) | 多实例新增： 微站本地侧增加一个多实例时，需调用此模型通知网管具体增加的多实例节点， 保证两边的数据统一性。 例：远端(汇聚)单元接入时，扩展型微站需要用此型路径然后才用《南向接口技术规范》中103 ADD OBJECT事件上报网管。 Device.DeviceInfo.AddEndPoint=Device.DeviceInfo.EU.1.RU.3.，同时当存在多个新增实例时使用","进行分割 |  |
|  | Device.DeviceInfo.DelEndPoint | DelEndPoint | 多实例删除 | M | R | string(256) | 多实例删除： 微站本地侧删除一个多实例时，需调用此模型通知网管具体删除的多实例节点， 保证两边的数据统一性。 例：当远端(汇聚)设备部署位置拆除时，扩展型微站需要用此模型路径然后才用《南向接口技术规范》中104 DELETE OBJECT事件上报网管。 Device.DeviceInfo.DelEndPoint=Device.DeviceInfo.EU.1.RU.3.，同时当存在多个新增实例时使用","进行分割 |  |

网管设备数据模型测试

表3：软件版本参数管理

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本参数管理 | Device.SoftwareCtrl.AutoActivateEnable | AutoActivateEnable | 立即激活目标升级版本使能开关 | M | RW | boolean | (0=false,1=true)，立即激活目标升级版本使能开关，当为true时，设备下载成功目标升级版本后立即激活版本，当为flase时，需要和ActivateTime这两个参数一起使用。 |  |
|  | Device.SoftwareCtrl.ActivateTime | ActivateTime | 软件激活时间 | M | RW | dateTime | 激活时间，格式如：2012-12-11T19:15:00Z，下发命令后设备只要在大于等于激活时间里开启，就会激活系统备份版本。 |  |
|  | Device.SoftwareCtrl.ActivateEnable | ActivateEnable | 激活备份版本使能开关 | O | RW | boolean | (0=false,1=true)激活备份版本使能开关，当为true时立即激活备份版本。 |  |
|  | Device.SoftwareCtrl.SystemCurrentVersion | SystemCurrentVersion | 系统当前版本 | M | R | string(64) | 系统正在使用的版本。表示gNB整体版本。 |  |
|  | Device.SoftwareCtrl.SystemBackupVersion | SystemBackupVersion | 系统备份版本 | O | R | string(64) | 系统备份版本，新下载的或以前使用的版本。 |  |

基站网管参数

表4：基站网管参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网管参数管理 | Device.ManagementServer.URL | URL | 网管服务器URL | M | RW | string(256) | ACS使用CWMP连接ACS的URL。格式必须为合法的HTTP/HTTPS的形式。 |
|  | Device.ManagementServer.Username | Username | 连接用户名 | M | RW | string(256) | ACS使用CWMP连接基站时使用的认证用户名。仅用于基站的基于HTTP的认证。 |
|  | Device.ManagementServer.Password | Password | 连接密码 | M | RW | string(256) | 基站使用CWMP连接ACS时使用的认证密码。仅用于基站的基于HTTP的认证。读取时返回一个空字符串. |
|  | Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable | PeriodicInformEnable | 连接使能开关 | M | RW | boolean | 基站是否必须利用Inform方法调用定时向服务器端发送基站信息。当PeriodicInformEnable=true时，PeriodicInformInterval才起作用 |
|  | Device.ManagementServer.PeriodicInformTime | PeriodicInformTime | 上报周期 | M | RW | dateTime | 2012-12-11T19:15:00Z |
|  | Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval | PeriodicInformInterval | 周期上报时间间隔 | M | RW | unsignedInt[1:] | 在PeriodicInformEnable为真时，基站必须尝试连接ACS并调用Inform方法的时间间隔。当PeriodicInformEnable=true才生效 |
|  | Device.ManagementServer.ParameterKey | ParameterKey | 键值 | M | R | string(32) | 来自于服务器的最新的 SetParameterValues，AddObject 或 DeleteObject 方法调用的 ParameterKey 自变量数值。如果没有此类调用，此数值为空。 |
|  | Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL | ConnectionRequestURL | 连接请求URL | M | R | string(256) | ACS向基站发起连接请求通知时所使用的HTTPURL。其形式如下：http://host:port/SOAP/HNBServlet?a=1的"主机"部分可以是基站管理接口的IP地址，用以替代域名。 |
|  | Device.ManagementServer.ConnectionRequestUsername | ConnectionRequestUsername | 连接请求用户名 | M | RW | string(256) | ACS向基站发起连接请求时，鉴权过程使用的用户名。 |
|  | Device.ManagementServer.ConnectionRequestPassword | ConnectionRequestPassword | 连接请求密码 | M | RW | string(256) | ACS向基站发起连接请求时，鉴权过程使用的密码。在被读取时，该参数会忽略实际值而返回一个空字符串。 |
|  | Device.ManagementServer.UDPConnectionRequestAddress | UDPConnectionRequestAddress | UDP连接请求地址 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNEnable | STUNEnable | STUN使能开关 | M | RW | boolean | (0=false,1=true) |
|  | Device.ManagementServer.STUNServerAddress | STUNServerAddress | STUN服务器地址 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNServerPort | STUNServerPort | STUN服务器端口 | M | RW | unsignedInt[0:65535] | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNUsername | STUNUsername | STUN用户名 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNPassword | STUNPassword | STUN密码 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNMaximumKeepAlivePeriod | STUNMaximumKeepAlivePeriod | STUN最大生存周期 | M | RW | int[-1:65535] | / |
|  | Device.ManagementServer.STUNMinimumKeepAlivePeriod | STUNMinimumKeepAlivePeriod | STUN最小生存周期 | M | RW | unsignedInt[0:65535] | / |
|  | Device.ManagementServer.NATDetected | NATDetected | NAT转换地址 | M | R | boolean | (0=false,1=true) |

告警参数

表5：告警参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警管理 | Device.FaultMgmt.SupportedAlarmNumberOfEntries | SupportedAlarmNumberOfEntries | 最大告警实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.MaxCurrentAlarmEntries | MaxCurrentAlarmEntries | 最大当前告警实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarmNumberOfEntries | CurrentAlarmNumberOfEntries | 当前告警实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEventNumberOfEntries | HistoryEventNumberOfEntries | 历史事件实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEventNumberOfEntries | ExpeditedEventNumberOfEntries | 紧急事件实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEventNumberOfEntries | QueuedEventNumberOfEntries | 队列事件实例数量 | M | R | unsignedInt | / |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.EventType | EventType | 告警类型 | M | R | string(64) | 设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等 |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.ProbableCause | ProbableCause | 告警原因 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.SpecificProblem | SpecificProblem | 告警描述 | M | R | string(128) | / |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.PerceivedSeverity | PerceivedSeverity | 支持告警级别 | M | R | string | 设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}.ReportingMechanism | ReportingMechanism | 告警上报机制 | M | RW | string | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.AlarmIdentifier | AlarmIdentifier | 该告警的唯一序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 设备序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.OUI | OUI | 设备OUI | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.AlarmRaisedTime | AlarmRaisedTime | 告警发生时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.AlarmChangedTime | AlarmChangedTime | 告警改变时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.FaultLocation | FaultLocation | 告警源定位信息 | M | R | string(512) | 表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例（MOI）的DN表示 |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.ManagedObjectInstance | ManagedObjectInstance | 管理对象实例 | M | R | string(512) | 定义了承载该对象实例DN时发生的基站告警的信息对象等级的实例 |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.EventType | EventType | 告警类型 | M | R | string(64) | 设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等 |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.ProbableCause | ProbableCause | 告警原因 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.SpecificProblem | SpecificProblem | 告警描述 | M | R | string(128) | / |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.PerceivedSeverity | PerceivedSeverity | 当前告警级别 | M | R | string | 设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.AdditionalText | AdditionalText | 告警附加文本 | M | R | string(256) | 本规范规定内容为厂家告警编码 |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}.AdditionalInformation | AdditionalInformation | 告警附加信息 | M | R | string(256) | （格式：英文）统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段 |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 设备序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.OUI | OUI | 设备OUI | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.EventTime | EventTime | 告警发生、改变、清除的时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.AlarmIdentifier | AlarmIdentifier | 该告警的唯一序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.NotificationType | NotificationType | 通知类型 | M | R | string | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.FaultLocation | FaultLocation | 告警源定位信息 | M | R | string(512) | 表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例（MOI）的DN表示 |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.ManagedObjectInstance | ManagedObjectInstance | 管理对象实例 | M | R | string(512) | 定义了承载该对象实例DN时发生的基站告警的信息对象等级的实例 |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.EventType | EventType | 告警类型 | M | R | string(64) | 设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等 |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.ProbableCause | ProbableCause | 告警原因 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.SpecificProblem | SpecificProblem | 告警描述 | M | R | string(128) | / |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.PerceivedSeverity | PerceivedSeverity | 告警级别 | M | R | string | 设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.AdditionalText | AdditionalText | 告警附加文本 | M | R | string(256) | 本规范规定内容为厂家告警编码 |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}.AdditionalInformation | AdditionalInformation | 告警附加信息 | M | R | string(256) | 格式：英文。统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段 |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 设备序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.OUI | OUI | 设备OUI | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.EventTime | EventTime | 告警发生、改变、清除的时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.AlarmIdentifier | AlarmIdentifier | 该告警的唯一序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.NotificationType | NotificationType | 通知类型 | M | R | string | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.FaultLocation | FaultLocation | 告警源定位信息 | M | R | string(512) | 表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例（MOI）的DN表示 |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.ManagedObjectInstance | ManagedObjectInstance | 管理对象实例 | M | R | string(512) | 定义了承载该对象实例DN时发生的基站告警的信息对象等级的实例 |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.EventType | EventType | 告警类型 | M | R | string(64) | 设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等 |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.ProbableCause | ProbableCause | 告警原因 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.SpecificProblem | SpecificProblem | 告警描述 | M | R | string(128) | / |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.PerceivedSeverity | PerceivedSeverity | 告警级别 | M | R | string | 设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.AdditionalText | AdditionalText | 告警附加文本 | M | R | string(256) | 本规范规定内容为厂家告警编码 |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}.AdditionalInformation | AdditionalInformation | 告警附加信息 | M | R | string(256) | 格式：英文。统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段 |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.SerialNumber | SerialNumber | 序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.OUI | OUI | OUI | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.EventTime | EventTime | 告警发生、改变、清除的时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.AlarmIdentifier | AlarmIdentifier | 该告警的唯一序列号 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.NotificationType | NotificationType | 通知类型 | M | R | string | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.FaultLocation | FaultLocation | 告警源定位信息 | M | R | string(512) | 表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例（MOI）的DN表示 |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.ManagedObjectInstance | ManagedObjectInstance | 管理对象实例 | M | R | string(512) | 定义了承载该对象实例DN时发生的基站告警的信息对象等级的实例 |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.EventType | EventType | 告警类型 | M | R | string(64) | 设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等 |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.ProbableCause | ProbableCause | 告警原因 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.SpecificProblem | SpecificProblem | 告警描述 | M | R | string(128) | / |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.PerceivedSeverity | PerceivedSeverity | 告警级别 | M | R | string | 设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告； |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.AdditionalText | AdditionalText | 告警附加文本 | M | R | string(256) | 本规范规定内容为厂家告警编码 |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}.AdditionalInformation | AdditionalInformation | 告警附加信息 | M | R | string(256) | 格式：英文。统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段 |

日志参数

表6：日志参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志参数管理 | Device.LogMgmt.PeriodicUploadEnable | PeriodicUploadEnable | 日志周期上传使能开关 | M | RW | boolean | (0=false,1=true),禁止或启用将设备日志周期性地发送到指定的文件服务器。在使能开关开启的情况下，如果还未达到上报周期，设备日志文件已达到存储容量上限，则应立即将该时段的增量日志上报到HeMS，并开启一个新的上报周期的要求。 |
|  | Device.LogMgmt.URL | URL | 日志上传URL | M | RW | string(256) | 指定了目的日志的位置，没有以任何方式指明需要上传的本地文件的名字和位置 |
|  | Device.LogMgmt.Username | Username | 日志管理用户名 | M | RW | string(256) | 用户名用于设备到日志服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空，当PeriodicUploadEnable=true时，才生效。 |
|  | Device.LogMgmt.Password | Password | 日志管理密码 | M | RW | string(256) | 密码用于设备到日志服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空 当为读时，该参数返回一个空字符串，而不是一个实际的值，当PeriodicUploadEnable=true时，才生效。 |
|  | Device.LogMgmt.PeriodicUploadInterval | PeriodicUploadInterval | 日志周期上传时间间隔 | M | RW | unsignedInt[1:65535] | (300,600,900,1800,3600) |
|  | Device.LogMgmt.LogLevel | LogLevel | 日志重要等级 | M | RW | string(64) | 日志重要等级： Enumerate{ASSERT_LOG;ERROR;WARN;INFO;DEBUG;VERBOSE} |

基站配置参数

表7：基站配置参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF地址 | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfName | AMFName | AMFName | O | R | string(150) | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.PLMNID | PLMNID | AMFPLMN标识 | O | RW | string(6) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.GUAMI.{i}.AmfRegionID | AMFRegionID | AMFRegionID | O | R | string(8) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.GUAMI.{i}.AmfSetID | AMFSetID | AMFSetID | O | R | string(10) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.GUAMI.{i}.AmfPointer | AMFPointer | AMFPointer | O | R | string(6) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.RelativeAmfCapacity | RelativeAMFCapacity | RelativeAMFCapacity | O | R | unsignedInt[0:255] | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP1Version | AMFIP1Version | AMF IP1版本 | O | RW | unsignedInt[1:2] | AMF IP1的IP版本： 1: IPV4 2: IPV6 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP2Version | AMFIP2Version | AMF IP2版本 | O | RW | unsignedInt[1:2] | AMF IP2的IP版本： 1: IPV4 2: IPV6 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP1 | AMFIP1 | AMFIP1 | O | RW | string(64) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP2 | AMFIP2 | AMFIP2 | O | RW | string(64) | 核心网相关参数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfPort | AMFPort | AMFPort | O | RW | unsignedInt[0:63999] |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.N26Enable | N26Enable | N26接口使能开关 | O | RW | boolean | N26接口使能开关 (0=disable,1=enable) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.DefaultAmfEnable | DefaultAmfEnable | 默认AMF使能开关 | O | RW | boolean | 默认AMF使能开关 (0=disable,2=enable) |
| Xn连接地址 | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.PLMNID | PLMNID | PLMNID | M | RW | string(6) | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.gNBID | gNBID | gNBID | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.RemoteAddress | RemoteAddress | 对端IP | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.SubnetMask | SubnetMask | 子网掩码 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.LocalAddress | LocalAddress | 本端地址 | M | R | string(64) | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}.gNBIdLength | gNBIdLength | gNBIdLength | M | RW | unsignedInt[22:32‬] | gNB标识长度 |
| 基站标识参数 | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBId | gNBId | gNB标识 | M | RW | unsignedInt[0:4294967295‬] | 小区gNBiD(32bit) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBName | gNBName | gNB名称 | M | RW | string(150) | gNB名称 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.RAN.Common.CellType | CellType | 小区类型 | M | R | string(64) | 小区类型,Enumerate{SUB1G,SUB6G,ABOVE6G} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBIdLength | gNBIdLength | gNB名长度 | M | RW | unsignedInt[22:32‬] | gNB长度 |

基站能力参数

表8：基站能力参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNSF参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.Capabilities.NR.NNSFSupported | NNSFSupported | 负载均衡参数 | M | RW | boolean | (0=false,1=true) |

小区服务能力参数

表9：小区服务能力参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5GC参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.5GC.EmergencyAreaID | EmergencyAreaID | EmergencyAreaID | M | RW | unsignedInt[0:7] | 突发事件区域ID(3bit) |
| 小区闭塞 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.CellRestriction.CellBarred | CellBarred | 小区闭塞 | M | RW | boolean | {0：notBarred，1：barred } |
| 小区激活/去激活 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.CellEnable.AdminState | AdminState | 小区管理状态 | M | RW | boolean | 0:关闭 1:开启 |
| 广播参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.5GC.PLMNList.{i}.CellReservedForOperatorUse | CellReservedForOperatorUse | 小区预留标识 | M | RW | boolean | 供运营商使用的小区预留标志 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.SysInfoCtrlParam.MultiBandInfoListSIB1 | MultiBandInfoListSIB1 | SIB1中多频段指示参数 | O | RW | unsignedInt[1:1024] | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.SysInfoCtrlParam.IdleModeRATMobile.{i}.MultiBandInfoListSIB5 | MultiBandInfoListSIB5 | SIB5中多频段指示参数 | O | RW | unsignedInt[1:64] | / |
| 小区参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNDL | NRARFCNDL | 下行NRARFCN | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | 下行EARFCN |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.PhyCellID | PhyCellID | PCI | M | RW | unsignedInt[0:1007] | PCI |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.DLBandwidth | DLBandwidth | 下行带宽 | M | RW | unsignedInt[5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,90,100,200,400] | 下行带宽 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.ULBandwidth | ULBandwidth | 上行带宽 | M | RW | unsignedInt[5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,90,100,200,400] | 上行带宽 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.PSCHPowerOffset | PSCHPowerOffset | PSCH功率偏置 | M | RW | string(512) | 主同步信道相对SS/PBCH block 的功率偏置,取值范围{db0, db3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNUL | NRARFCNUL | 上行NRARFCN | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | 上行或双向E-UTRA载频 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.FreqBandIndicator | FreqBandIndicator | 频带指示 | M | RW | unsignedInt[1:1024] | 频带指示 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.SsbFrequency | SsbFrequency | SSB中心频点 | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | SSB中心频点 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.SsPBCHBlockPower | SsPBCHBlockPower | SSB Block功率值 | M | RW | int[-60:50] | SSB Block功率值 |
| 小区标识参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.CellReservedForOtherUse | CellReservedForOtherUse | 小区预留标识总开关 | M | RW | boolean | 供运营商使用的小区预留标志 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.TAC | TAC | 跟踪区编码 | M | RW | unsignedInt[0:16777215] | 跟踪区代码，TAC(24bit) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.Ranac | Ranac | RAN区域编码 | M | RW | unsignedInt[0:255] | 取值范围unsignedInt[0:255],0x00000FFF，RAN区域编码，,0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.NrcellIdentity | NrcellIdentity | 小区cellIdentity | M | RW | unsignedLong[0:] | 小区标识(36bit) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.CellReservedForOperatorUse | CellReservedForOperatorUse | 小区PLMN预留标识 | M | RW | boolean | 供运营商使用的小区预留标志,{0：notReserved，1：reserved} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.PLMNList.{i}.PLMNID | PLMNID | 小区PLMNID | M | RW | string(6) | 由MCC和MNC组成 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.PLMNList.{i}.SliceList.{i}.SNSSAI | SNSSAI | SNSSAI | M | RW | unsignedInt[0:4294967295‬] | 由SST和SD组成 |
| VoNR参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.VoNR.PdcpInitParam.{i}.RohcEn | RohcEn | 分QCI头压缩功能开关 | M | RW | boolean | （1:ON，0:OFF）,{i}取值范围[1,…,9] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.VoNR.SPSSwitchQCI1Ul | SPSSwitchQCI1Ul | QCI1上行SPS功能开关 | O | RW | boolean | （1:ON，0:OFF） |
| 接入UE数量管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.Capabilities.UeInactiveTimer | UeInactiveTimer | 连接态UE不活动定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7200] | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.Capabilities.MaxUEsServed | SupportRRCNumbers | 同时支持RRC连接最大用户数 | M | RW | int[0:] | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.Capabilities.SupportActiveRRCNumbers | SupportActiveRRCNumbers | 同时支持RRC激活最大用户数 | M | RW | unsignedInt[0:65535] | / |
| 小区底噪测量 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.Capabilities.PRBNum | PRBNum | 子帧的PRB | O | RW | string | 需要开启接收干扰功率测量的上行子帧的PRB索引。可以选择273个PRB中的任意多个，例如{0..7,50,272}表示选择0号到7号，50号及272号共10个位置上的PRB，其中”..”表示连续区间，“,”表示分隔;{0,1,2,…272} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.Capabilities.NoisePwdBm | NoisePwdBm | 底噪 | M | R | string | / |
| 小区与RU映射 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RouteIndexList | RouteIndexList | 路由指示列表 | M | RW | string(512) | 小区关联的RU列表，使用SA页RU的RouteIndex标识，RouteIndex为EU时，表示该EU下连接的RU都关联到该小区；RouteIndex为RU时，表示指定的RU关联到该小区，多个RouteIndex用逗号隔开 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RuList | RuList | RU列表 | M | RW | string(512) | 小区关联的RU列表，使用SA页RU的SerialNumber标识，多个RU用逗号隔开 |
| 小区最大发射功率 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.MaxTxPower | MaxTxPower | 最大发射功率 | M | RW | unsignedInt | 单位dBm 指小基站所有通道发射功率总和 |
| DRX参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.QCI | QCI | DrxLongCycle中的QCI | M | RW | unsignedInt | DrxLongCycle中的QCI |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.DrxAlgoSw | DrxAlgoSw | DRX算法开关 | M | RW | boolean | {0:关闭,1:开启} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.PLMNList.{i}.PLMNID | PLMNID | 小区PLMNID | M | RW | string(6) | 由MCC和MNC组成 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.DrxLongCycle | DrxLongCycle | DRX长周期的长度 | M | RW | string | 字符串取值：ms10, ms20, ms32, ms40, ms60, ms64, ms70, ms80, ms128, ms160, ms256, ms320, ms512, ms640, ms1024, ms1280, ms2048, ms2560, ms5120, ms10240, spare12, spare11, spare10, spare9, spare8, spare7 spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.DrxonDurationTimer | DrxonDurationTimer | DRX持续时间定时器 | M | RW | string | DRX周期内终端持续监听PDCCH的时间,字符串取值 ms1_32, ms2_32, ms3_32, ms4_32, ms5_32, ms6_32, ms7_32, ms8_32, ms9_32, ms10_32, ms11_32, ms12_32, ms13_32, ms14_32, ms15_32, ms16_32, ms17_32, ms18_32, ms19_32, ms20_32,ms21_32, ms22_32, ms23_32, ms24_32, ms25_32, ms26_32,ms27_32, ms28_32, ms29_32, ms30_32, ms31_32, ms1, ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms80, ms100, ms200, ms300, ms400, ms500, ms600, ms800, ms1000, ms1200, ms1600, spare8, spare7 spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 注：ms1_32 表示 1/32ms ... ms31_32表示 31/32ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Drx.{i}.DrxInactivityTimer | DrxInactivityTimer | DRX非激活定时器 | M | RW | string | 新传调度之后的持续监听PDCCH时间，字符串取值ms0, ms1, ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms80, ms100, ms200, ms300, ms500, ms750, ms1280, ms1920, ms2560, spare9, spare8, spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 |
| 寻呼参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PCCHConfig.DefaultPagingCycle | DefaultPagingCycle | 默认寻呼周期 | M | RW | string(64) | 指示PCCH的默认寻呼周期。 取值Enumerate{:rf32, rf64, rf128} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PCCHConfig.PagingFrameOffset | PagingFrameOffset | 寻呼偏置 | M | RW | unsignedInt[0:15] | 该参数用于表示寻呼周期内寻呼帧的个数。 nAndPagingFrameOffset 取值范围 structure { n（寻呼周期内PF个数）:=enum{oneT, halfT,quarterT, oneEighthT,oneSixteenthT}， PagingFrameOffset(寻呼偏置) :=INTERGER }； nAndPagingFrameOffset取值为oneT，则PagingFrameOffset 为NULL。 Used to derive the number of total paging frames in T (corresponding to parameter N in TS 38.304 [20]) and paging frame offset (corresponding to parameter PF_offset in TS 38.304 [20]). 详见3GPP 38.331 section 6.3.2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PCCHConfig.N | N | 寻呼总帧数 | M | RW | unsignedInt[1,2,4,8,16] | 该参数用于表示寻呼周期内寻呼帧的个数。 nAndPagingFrameOffset 取值范围 structure { n（寻呼周期内PF个数）:=enum{oneT, halfT,quarterT, oneEighthT,oneSixteenthT}， PagingFrameOffset(寻呼偏置) :=INTERGER }； nAndPagingFrameOffset取值为oneT，则PagingFrameOffset 为NULL。 Used to derive the number of total paging frames in T (corresponding to parameter N in TS 38.304 [20]) and paging frame offset (corresponding to parameter PF_offset in TS 38.304 [20]). 详见3GPP 38.331 section 6.3.2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PCCHConfig.Ns | Ns | PF中PO个数 | M | RW | string(64) | 指示PF中寻呼时机PO的个数。Enum{four,two,one} |

RAN协议栈参数

表10：RAN协议中参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理层参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.OffsetToPointA | OffsetToPointA | SSB的PRB0中子载波0位置与PointA之间偏移值 | M | R | unsignedInt[0:2199] | 取值范围：0~2199 默认值为0 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.MultiFrequencyBandListNRSIB.{i}.FreqBandIndicatorNR | FreqBandIndicatorNR | NR频段指示 | M | RW | unsignedInt[1:1024] | FreqBandIndList实际值 总个数最大为8，即i最大取8 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.OffsetToCarrier | OffsetToCarrier | 载波偏置(下行) | M | RW | unsignedInt[0:2199] | INTEGER (0..2199),i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.SubcarrierSpacing | SubcarrierSpacing | 子载波间隔(下行) | M | RW | unsignedInt[0:4] | 子载波间隔 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240.,i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.CarrierBandwidth | CarrierBandwidth | 带宽值(下行) | M | RW | unsignedInt[1:275] | 取值范围：[1~275],i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoULSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.OffsetToCarrier | OffsetToCarrier | 载波偏置(上行) | M | RW | unsignedInt[0:2199] | 取值范围：[0~2199],i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoULSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.SubcarrierSpacing | SubcarrierSpacing | 子载波间隔(上行) | M | RW | unsignedInt[0:4] | 子载波间隔 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. ,i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoULSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}.SCSSpecificCarrier.CarrierBandwidth | CarrierBandwidth | 带宽值(上行) | M | RW | unsignedInt[1:275] | 取值范围：[1~275],i最大值取5 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.SSB.SsbPositionsInBurst.InOneGroup | InOneGroup | SSB索引bit位 | M | RW | string(8) | 指示SS-Burst-Set中的SSB的时域位置 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.SSB.SsbPeriodicityServingCell | SsbPeriodicityServingCell | SSB周期 | M | RW | unsignedInt[0:5] | SS-Burst-Set的周期 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.SSB.SsbSubcarrierOffset | SsbSubcarrierOffset | SSB子载波偏置 | M | R | unsignedInt[0:15] | kSSB的低4位，表示PointA相对于SSB子载波0的子载波偏移 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.SubCarrierSpacingCommon | SubCarrierSpacingCommon | 公共子载波间隔 | M | RW | string(64) | 公共子载波间隔，SIB1、初始接入Msg.2/4、和SI-message使用的子载波间隔。 取值范围{scs15or60, scs30or120}, |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.DmrsTypeAPosition | DmrsTypeAPosition | DMRS TypeA位置 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 上下行DM-RS位置，取值范围：{0, 1}分别表示{pos2, pos3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TimeAlignmentTimerCommon | TimeAlignmentTimerCommon | 上行提前量 | M | RW | string(64) | 上行提前量,Enumerate{ms500, ms750, ms1280, ms1920, ms2560, ms5120, ms10240, infinity} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.ReferenceSubcarrierSpacing | ReferenceSubcarrierSpacing | 参考子载波间隔 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.DlULTransmissionPeriodicity | DlULTransmissionPeriodicity | 模式1的传输周期 | M | RW | unsignedInt[0:9] | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9} 0代表ms0p5，1代表ms0p625，2代表ms1，3代表ms1p25，4代表ms2，5代表ms2p5，6代表ms3，7代表ms4,8代表ms5,9代表ms10. |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofDownlinkSlots | NrofDownlinkSlots | 模式1的连续下行时隙数 | M | RW | unsignedInt[0:320] | 取值范围：[0~320] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofDownlinkSymbols | NrofDownlinkSymbols | 模式1的连续下行符号数 | M | RW | unsignedInt[0:13] | 取值范围：[0~13] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofUplinkSlots | NrofUplinkSlots | 模式1的连续上行时隙数 | M | RW | unsignedInt[0:320] | 取值范围：[0~320] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofUplinkSymbols | NrofUplinkSymbols | 模式1的连续上行符号数 | M | RW | unsignedInt[0:13] | 取值范围：[0~13] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.DlULTransmissionPeriodicity | DlULTransmissionPeriodicity | 模式2的传输周期 | M | RW | unsignedInt[0:9,0x00000FFF] | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,0x00000FFF} 0代表ms0p5，1代表ms0p625，2代表ms1，3代表ms1p25，4代表ms2，5代表ms2p5，6代表ms3，7代表ms4，8代表ms5,9代表ms100x00000FFF代表无效值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofDownlinkSlots | NrofDownlinkSlots | 模式2的连续下行时隙数 | M | RW | unsignedInt[0:320] | 取值范围：[0~320] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofDownlinkSymbols | NrofDownlinkSymbols | 模式2的连续下行符号数 | M | RW | unsignedInt[0:13] | 取值范围：[0~13] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofUplinkSlots | NrofUplinkSlots | 模式2的连续上行时隙数 | M | RW | unsignedInt[0:320] | 取值范围：[0~320] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofUplinkSymbols | NrofUplinkSymbols | 模式2的连续上行符号数 | M | RW | unsignedInt[0:13] | 取值范围：[0~13] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.PUSCH.PuschTpcAccumulation | PuschTpcAccumulation | PUSCH累积式功控开关 | M | RW | boolean | { 关闭:0, 打开:1 } |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.DlBWPId | DlBWPId | 下行BWP标识符 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 取值范围：{0~4, 0x00000FFF} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.UlBWPId | UlBWPId | 上行BWP标识符 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 取值范围：{0~4, 0x00000FFF} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.StartPrbPosition | StartPrbPosition | 起始PRB位置（下行） | M | RW | unsignedInt[0:273] | 配置BWP的起始RB位置。 取值范围：[0~273] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.Bandwidth | Bandwidth | BWP带宽（下行） | M | RW | unsignedInt[5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,90,100] | 配置BWP的带宽。 取值范围：{5,10,15,20,25,30, 40,50,60,80,90,100}MHz |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.SubcarrierSpacing | SubcarrierSpacing | BWP子载波间隔（下行） | M | RW | unsignedInt[0:4] | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.CyclicPrefix | CyclicPrefix | 循环前缀（下行） | M | RW | string(64) | 配置CP长度，取值范围{normal，extended} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.StartPrbPosition | StartPrbPosition | 起始PRB位置（上行） | M | RW | unsignedInt[0:273] | 配置BWP的起始RB位置。 取值范围：[0~273] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.Bandwidth | Bandwidth | BWP带宽（上行） | M | RW | unsignedInt[5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,90,100] | 配置BWP的带宽。 取值范围：{5,10,15,20,25,30, 40,50,60,80,90,100}MHz |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.SrsPowerControlAdjustmentStates | SrsPowerControlAdjustmentStates | SRS功率控制调整状态 | M | RW | string | 该参数用于指示SRS是单独功控或者跟随着PUSCH同时功控, 字符串取值：{sameAsFci2, separateClosedLoop，sameAsFci1} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.SrsAlpha | SrsAlpha | SRS路损因子 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 该参数用于设置SRS功控的路损因子ENUMERATED {alpha0, alpha04, alpha05, alpha06, alpha07, alpha08, alpha09, alpha1} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.SrsP0 | SrsP0 | SRS的目标接收功率 | M | RW | unsignedInt | 该参数用于设置SRS功控的目标接收功率，单位dBm |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.SubcarrierSpacing | SubcarrierSpacing | BWP子载波间隔（上行） | M | RW | unsignedInt[0:4] | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.CyclicPrefix | CyclicPrefix | 循环前缀（上行） | M | RW | string(64) | 配置CP长度，取值范围{normal，extended} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.ConfiguredGrantConfig.PowerControlLoopToUse | PowerControlLoopToUse | PUSCH免授权和SPS时功率调整因子索引 | M | RW | unsignedInt[1,2] | PUSCH免授权和SPS时f(i)索引,ENUMERATED {1:n0, 2:n1}, |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.PrachConfigurationIndex | PrachConfigurationIndex | PRACH时域配置 | M | RW | unsignedInt[0:255] |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.Msg1FDM | Msg1FDM | PRACH频域资源个数 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围：[0,1,2,3] 分别对应{one, two, four, eight} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.Msg1FrequencyStart | Msg1FrequencyStart | PRACH频域起始位置 | M | RW | unsignedInt[0:274] | 取值范围：[0~274] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.ZeroCorrelationZoneConfig | ZeroCorrelationZoneConfig | Ncs值 | M | RW | unsignedInt[0:15] | 取值范围：[0~15] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.PreambleReceivedTargetPower | PreambleReceivedTargetPower | 前导目标接收功率 | M | RW | int[-204:-60] | 取值范围：[-202 ~ -60] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.PreambleTransMax | PreambleTransMax | 最大前导发送次数 | M | RW | unsignedInt[0:10] | 取值范围：[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 分别对应{n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10, n20, n50, n100, n200} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.PowerRampingStep | PowerRampingStep | 前导爬坡步长 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围：[0,1,2,3] 分别对应{dB0, dB2, dB4, dB6} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigGeneric.RaResponseWindow | RaResponseWindow | RAR窗长 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：[0,1,2,3,4,5,6,7] 分别对应{sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl80} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.TotalNumberOfRAPreambles | TotalNumberOfRAPreambles | Preamble码个数 | M | RW | unsignedInt[1:63,0x00000FFF] | 取值范围：[1~63,0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.SSBPerRACHOccasionChoice | SSBPerRACHOccasionChoice | PRACH对应SSB个数 | M | RW | unsignedInt[0:7,0x0000000F] | PRACH对应SSB个数，控制CBPreamblesPerSSB的选择范围，取值范围：[0~7, 0x0F] 分别对应{oneEighth, oneFourth, oneHalf, one, two, four, eight, sisteen} 0x0000000F表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.CBPreamblesPerSSB | CBPreamblesPerSSB | SSB对应前导码个数 | M | RW | unsignedInt[0:15] | SSB对应前导码个数，1）SSBPerRACHOccasionChoice=0时，取值范围：[0~15]，对应{n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64}； 2）SSBPerRACHOccasionChoice=1时，取值范围：[0~15]，对应{n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64}； 3）SSBPerRACHOccasionChoice=2时，取值范围：[0~15]，对应{n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64}； 4）SSBPerRACHOccasionChoice=3时，取值范围：[0~15]，对应{n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64}； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RaMsg3SizeGroupA | RaMsg3SizeGroupA | Msg3 GroupA大小门限 | M | RW | unsignedInt[0:9] | 取值范围：[0~9] 分别对应{ b56, b144, b208, b256, b282, b480, b640, b800, b1000,b72} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.MessagePowerOffsetGroupB | MessagePowerOffsetGroupB | Preamble码选择门限值 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：[0~7] 分别对应{ minusinfinity, dB0, dB5, dB8, dB10, dB12, dB15, dB18} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.NumberOfRAPreamblesGroupA | NumberOfRAPreamblesGroupA | GroupA中Preamble码个数 | M | RW | unsignedInt[1:64] | INTEGER (1..64) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RaContentionResolutionTimer | RaContentionResolutionTimer | 随机接入竞争窗长 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：[0~7] 分别对应{ sf8, sf16, sf24, sf32, sf40, sf48, sf56, sf64} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RsrpThresholdSSB | RsrpThresholdSSB | 随机接入SSB RSRP门限 | M | RW | unsignedInt[0:127, 0x00000FFF] | 取值范围：[0~127, 0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RootType | RootType | 根序列类型 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 控制RootSequenceIndex范围。 取值范围：[0,1] 分别代表{ l839，l139} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RootSequenceIndex | RootSequenceIndex | 根序列索引 | M | RW | unsignedInt[0:837] | RootType=0时，取值范围为：[0~837]； RootType=1时，取值范围为：[0~137]； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.Msg1SubcarrierSpacing | Msg1SubcarrierSpacing | msg1子载波间隔 | M | RW | unsignedInt[0:4,0x0000000F] | 子载波间隔 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4，0x0000000F} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240,0x0000000F代表不存在。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RestrictedSetConfig | RestrictedSetConfig | 限制集配置参数 | M | RW | unsignedInt[0:2] | 取值范围：{0, 1, 2} 分别对应{ unrestrictedSet, restrictedSetTypeA, restrictedSetTypeB } |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.Msg3TransformPrecoder | Msg3Transform Precoder | Msg3预编码 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 取值范围：{0, 1} 0表示无效；1表示enabled； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCH.UlDmrsMaxLength | UlDmrsMaxLength | 上行行DMRS最大符号个数 | M | RW | unsignedInt[1:2] | 取值范围：{1, 2} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCH.UlAdditionalDmrsPos | UlAdditionalDmrsPos | 上行Additional DMRS位置 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围:{0,1,2，3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCH.UlTimeAlignmentTimer | UlTimeAlignmentTimer | 上行时间对齐定时器 | M | RW | string | 该参数表示UE上行时间对齐的定时器长度，该定时器超时，则认为UE上行失步。字符串取值 {ms500, ms750, ms1280, ms1920, ms2560, ms5120, ms10240, infinity} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHConfigCommon.GroupHoppingEnabledTransformPrecoding | GroupHoppingEnabledTransformPrecoding | 序列组跳频开关 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 取值范围：{0, 1} 0表示无效；1表示enabled； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHTimeDomainAllocationList.{i}.K2 | K2 | PDCCH到PUSCH调度延迟 | M | RW | unsignedInt[0:32, 0x00000FFF] | 取值范围：{0~32, 0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHTimeDomainAllocationList.{i}.MappingType | MappingType | PUSCH映射类型 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 取值范围：{0,1} 分别对应{ typeA, typeB }； i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHTimeDomainAllocationList.{i}.StartSymbolAndLength | StartSymbolAndLength | PUSCH起始符号和长度 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：{0~127} i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHConfigCommon.Msg3DeltaPreamble | Msg3DeltaPreamble | MSG3与preamble之间发送功率的偏移值 | M | RW | int[-1:6,0x00000FFF] | 取值范围：{-1~6,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHConfigCommon.P0NominalWithGrant | P0NominalWithGrant | PUSCH功率值P0 | M | RW | int[-204:24,0x00000FFF] | 取值范围：{-202~24,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHPowerControl.P0NominalWithoutGrant | P0NominalWithoutGrant | 免授权或SPS调度时PUSCH小区级的期望接收功率 | M | RW | int[-202:24] | 免授权或SPS调度时PUSCH小区级的期望接收功率,单位dBm |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHPowerControl.Msg3Alpha | Msg3Alpha | MSG3时的路损补偿因子 | M | RW | string | 该参数用于设置MSG3场景时的路损补偿因子，字符串取值： {alpha0, alpha04, alpha05, alpha06, alpha07, alpha08, alpha09, alpha1} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHPowerControl.TwoPUSCHPCAdjustmentStates | TwoPUSCHPCAdjustmentStates | PUSCH功率调整因子类型 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 该参数用于设置PUSCH功率调整因子类型。当需要同时具备两种功率调整因子，则配置twoStates；当只需一种调整因子,则配置onestate。 ENUMERATED {oneState,twoStates} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHPowerControl.DeltaMCS | DeltaMCS | MCS功率补偿 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 该参数用于判决是否开启MCS功率补偿开关,ENUMERATED {1:enabled,2:disabled} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHPowerControl.PuschPcSwitch | PuschPcSwitch | 上行PUSCH闭环功控开关 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 上行PUSCH闭环功控开关,取值范围: ENUMERATED{1:ON，2:OFF} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHConfigCommon.PucchResourceCommon | PucchResourceCommon | PUCCH公共资源 | M | RW | unsignedInt[0:15,0x00000FFF] | 取值范围：[0~15,0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHConfigCommon.PucchGroupHopping | PucchGroupHopping | PUCCH组跳频开关 | M | RW | unsignedInt[0:2] | 取值范围：[0~2] 分别对应{ neither, enable, disable } |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHConfigCommon.HoppingId | HoppingId | PUCCH加扰ID | M | RW | unsignedInt[0:1023,0x00000FFF] | 取值范围：[0~1023,0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHConfigCommon.P0nominal | P0nominal | PUCCH功率值P0 | M | RW | int[-202:24] | 取值范围：[-202~24, 0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.DeltaFPUCCHf0 | DeltaFPUCCHf0 | PUCCH Format 0功率偏移 | M | RW | int[-16:15] | 该参数指示了PUCCH format 0物理信道上的所需要的功率偏移,单位dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.DeltaFPUCCHf1 | DeltaFPUCCHf1 | PUCCH Format 1功率偏移 | M | RW | int[-16:15] | 该参数指示了PUCCH format 1物理信道上的所需要的功率偏移,单位dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.DeltaFPUCCHf2 | DeltaFPUCCHf2 | PUCCH Format 2功率偏移 | M | RW | int[-16:15] | 该参数指示了PUCCH format 2物理信道上的所需要的功率偏移,单位dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.DeltaFPUCCHf3 | DeltaFPUCCHf3 | PUCCH Format 3功率偏移 | M | RW | int[-16:15] | 该参数指示了PUCCH format 3物理信道上的所需要的功率偏移,单位dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.DeltaFPUCCHf4 | DeltaFPUCCHf4 | PUCCH Format 4功率偏移 | M | RW | int[-16:15] | 该参数指示了PUCCH format 4物理信道上的所需要的功率偏移,单位dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCHPowerControl.PucchPcSwitch | PucchPcSwitch | 上行PUCCH闭环功控开关 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 上行PUCCH闭环功控开关,取值范围: ENUMERATED{1:ON，2:OFF} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUCCH.PucchRBNum | PucchRBNum | 长格式PUCCH的RB个数 | M | RW | unsignedInt | 长格式PUCCH的RB个数 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.ControlResourceSetZero | ControlResourceSetZero | CORESET#0 | M | RW | unsignedInt[0:15,0x00000FFF] | 配置初始BWP的CORESET#0，取值范围：{0~15,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效；初始BWP配置必须有效（即当PdcchId等于1时必须有效） MIB中pdcch-ConfigSIB1的高四位 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.SearchSpaceZero | SearchSpaceZero | 搜索空间#0 | M | RW | unsignedInt[0:15,0x00000FFF] | 配置初始BWP的搜索空间#0，取值范围：{0~15,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效；初始BWP配置必须有效（即当PdcchId等于1时必须有效） MIB中pdcch-ConfigSIB1的低四位 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.SearchSpaceSIB1 | SearchSpaceSIB1 | SIB1搜索空间 | M | RW | unsignedInt[0:39,0x00000FFF] | SIB1搜索空间的ID，取值范围：{0~39, 0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.SearchSpaceOtherSystemInformation | SearchSpaceOtherSystemInformation | 其它SI搜索空间 | M | RW | unsignedInt[0:39, 0x00000FFF] | 其它SI搜索空间的ID，取值范围：{0~39, 0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.PagingSearchSpace | PagingSearchSpace | 寻呼搜索空间 | M | RW | unsignedInt[0:39, 0x00000FFF] | 寻呼搜索空间的ID，取值范围：{0~39, 0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.PDCCHConfigCommon.RaSearchSpace | RaSearchSpace | 随机接入搜索空间 | M | RW | unsignedInt[0:39, 0x00000FFF] | 随机接入搜索空间的ID，取值范围：{0~39, 0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.ControlResourceSetId | ControlResourceSetId | 控制资源集ID | M | RW | unsignedInt[0:11] | 控制资源集ID，取值范围：{0~11} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.FrequencyDomainResources | FrequencyDomainResources | 控制资源集频域范围 | M | RW | string(45) | 控制资源集频域范围，BIT STRING (SIZE (45)) 取值范围：{0~ 35184372088831} 0~ 1FFFFFFFFFFF |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.Duration | Duration | 符号数 | M | RW | unsignedInt[1:3] | 控制资源集占用符号数，取值范围：{0~3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.CceRegMappingType.RegType | RegMappingType | CCE-REG映射类型 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 取值范围：{0,1} 0表示RegBundleSize、InterleaverSize、ShiftIndex三个参数无效；1表示三个参数有效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.CceRegMappingType.RegBundleSize | RegBundleSize | REG绑定大小 | M | RW | unsignedInt[0:2] | 取值范围：{0，1,2} 分别对应{ n2, n3, n6}； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.CceRegMappingType.InterleaverSize | InterleaverSize | 交织长度 | M | RW | unsignedInt[0:2] | 取值范围：{0，1,2} 分别对应{ n2, n3, n6}； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.CceRegMappingType.ShiftIndex | ShiftIndex | 转换索引 | M | RW | unsignedInt[0:274,0x00000FFF] | 取值范围：{0~274,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.PrecoderGranularity | PrecoderGranularity | 预编码粒度 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 控制资源集的预编码粒度，取值范围：{0，1} 分别对应{ sameAsREG-bundle, allContiguousRBs }； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonControlResourceSet.PdcchDMRSScramblingID | PdcchDMRSScramblingID | PDCCH DMRS加扰ID | M | RW | unsignedInt[0:65535,0x0FFFFFFF] | 配置PDCCH DMRS加扰ID，取值范围：{0~65535,0x0FFFFFFF} 0x0FFFFFFF表示无效； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.SearchSpaceId | SearchSpaceId | 搜索空间ID | M | RW | unsignedInt[0:39] | 配置搜索空间ID |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.ControlResourceSetId | ControlResourceSetId | 控制资源集ID | M | RW | unsignedInt[0:11] | 配置搜索空间对应的控制资源集ID |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.MonitoringSlotPeriodicity | MonitoringSlotPeriodicity | 搜索空间周期 | M | RW | unsignedInt[1,2,4,5,10,16,20,40,80,160,320,640,1280,2560,0x00000FFF] | 配置搜索空间的周期。 取值范围：{ 1，2，4，5，l5，10，16，20，40，80，160，320，640，1280，2560,0x00000FFF} 分别对应{ sl1，sl2，sl4，sl5，sl10，sl16，sl20，sl40，sl80，sl160，sl320，sl640，sl1280，sl2560}，Ox00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.MonitoringSlotOffset | MonitoringSlotOffset | 监测周期偏置 | M | RW | unsignedInt[0:2559] | 配置搜索空间监测周期的偏置。 取值范围： [0~ MonitoringSlotPeriodicity-1] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.Duration | Duration | 监测时隙数目 | M | RW | unsignedInt[2:2559,0x00000FFF] | 配置搜索空间连续出现的时隙数目。 取值范围：[2~2559,0x00000FFF] 0x00000FFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.MonitoringSymbolsWithinSlot | MonitoringSymbolsWithinSlot | 监测符号位置 | M | RW | unsignedInt[0:16383] | 配置搜索空间在时隙中的起始符号位置。 BIT STRING (SIZE (14)) 取值范围：{0~16383, 0x0FFFFFFF} 0x0FFFFFFF表示无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.nrofCandidates.AggregationLevel1 | AggregationLevel1 | 聚合等级1 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：{0~7} 分别对应{ n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.nrofCandidates.AggregationLevel2 | AggregationLevel2 | 聚合等级2 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：{0~7} 分别对应{ n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.nrofCandidates.AggregationLevel4 | AggregationLevel4 | 聚合等级4 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：{0~7} 分别对应{ n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.nrofCandidates.AggregationLevel8 | AggregationLevel8 | 聚合等级8 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：{0~7} 分别对应{ n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.nrofCandidates.AggregationLevel16 | AggregationLevel16 | 聚合等级16 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 取值范围：{0~7} 分别对应{ n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.SearchSpaceType | SearchSpaceType | 搜索空间类型 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 取值范围：{0，1} 0表示选择common配置； 1表示选择ue专有配置； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.DciFormat00And10En | DciFormat00And10En | 公共搜索空间DCI格式开关 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 配置为公共搜索空间时，dci-Format0-0-AndFormat1-0是否存在 取值范围：{0，1} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}.UeSpecificDciFormats | UeSpecificDciFormats | UE专用DCI格式 | M | RW | unsignedInt[0:1] | 配置为ue专用搜索空间时，存在的DCI格式。 取值范围：{0，1} 分别对应{ formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1}； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.PDSCHTimeDomainResourceAllocationList.{i}.K0 | K0 | PDCCH到PDSCH调度延迟 | M | RW | unsignedInt[0:32,0x00000FFF] | 取值范围：{0~32,0x00000FFF} 0x00000FFF表示无效； i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.PDSCHTimeDomainResourceAllocationList.{i}.MappingType | MappingType | PDSCH映射类型 | M | RW | unsignedInt[0:1] | PDSCH映射类型。 取值范围：{0,1} 分别对应{ typeA, typeB }；i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.PDSCHTimeDomainResourceAllocationList.{i}.StartSymbolAndLength | StartSymbolAndLength | PDSCH起始符号和长度 | M | RW | unsignedInt[0:127] | PDSCH起始符号和长度。 取值范围：{0~127}，i取值最大16 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.DlDmrsMaxLength | DlDmrsMaxLength | 下行DMRS最大符号个数 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 取值范围:{1，2} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.DlAdditionalDmrsPos | DlAdditionalDmrsPos | 下行Additional DMRS位置 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围:{0,1,2，3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.Antenna.NumOfTxAntenna | NumOfTxAntenna | 发射通道数 | M | RW | unsignedInt[1:4] | 小基站发射通道的数量 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.Antenna.NumOfRxAntenna | NumOfRxAntenna | 接收通道数 | M | RW | unsignedInt[1:4] | 小基站接收通道的数量 |
| MAC参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.MAC.UlMIMOAdaption.SwitchBasedOnSrsRI | SwitchBasedOnSrsRI | 基于SRS RI的UL MIMO自适应开关 | M | RW | boolean | { 关闭:0, 打开:1 } |
| RRC参数管理（RRC计时器） | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T300 | T300 | T300定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 连续RRCConnectionRequest传输之间的时间间隔,ms100对应100，ms200对应200，依次类推。 取值范围：[0~7] {ms100,ms200, ms300,ms400, ms600,ms1000, ms1500,ms2000} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T301 | T301 | T301定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 连续RRCConnectionReestablishmentRe quest传输之间的时间间隔，ms100对应100，ms200对应200，依次类推。 取值范围：[0~7] {ms100,ms200,ms300,ms400, ms600,ms1000, ms1500,ms2000} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T302 | T302 | T302定时器 | M | RW | unsignedInt[1:16] | RRCConnectionReject 之后小区重选或 RRConnectionSetup等待的时间 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T304 | T304 | T304定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 在MCG中，T304定时器为切换失败定时器；在SCG中，T304定时器为同步失败定时器。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T310 | T310 | T310定时器 | M | RW | unsignedInt[0:6] | RLF声明定时器，ms0对应0，ms50对应50，依次类推。 取值范围：[0~6] {ms0,ms50,ms100，ms200,ms500, ms1000, ms2000} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T311 | T311 | T311定时器 | M | RW | unsignedInt[0:6] | RLF恢复定时器，ms1000对应1000，ms3000对应3000，依次类推。 取值范围：[0~6] {ms1000,ms3000, ms5000,ms10000, ms15000,ms20000, ms30000} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T320 | T320 | T320定时器 | M | RW | unsignedInt[0:6] | 小区重选定时器，取值范围：[0~6] [min5,min10,min20,min30,min60,min120,min180] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.N310 | N310 | N310定时器 | M | RW | unsignedInt[0:6] | 从低层收到的”out-of-sync” 标志的连续数目，会触发T310定时器。对应TS 38.331 中n310参数，n1对应1，n2对应2，依次类推， 取值范围：[0~7] {n1,n2,n3,n4,n6,n8,n10, n20} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.N311 | N311 | N311定时器 | M | RW | unsignedInt[0:6] | 从低层收到的”in-sync”标志的连续数目，会停止T310定时器。对应TS 38.331的n311参数，n1对应1，n2对应2，依次类推， 取值范围：[0~7] {n1,n2,n3,n4,n5,n6,n8,n10} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T319 | T319 | T319定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 当UE发送RRC恢复请求时开启的定时器。 取值范围：[0~7] 分别代表 { ms100,ms200,ms300,ms400, ms600,ms1000, ms1500,ms2000} |
| RNAU周期 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRCTimers.T380 | T380 | T380定时器 | M | RW | unsignedInt[0:7] | RNAU周期，min5对应5，min10对应10，以此类推。 取值范围[0~7] { min5, min10, min20, min30, min60, min120, min360, min720} |
| RRC参数管理 （接入管理） | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRC.AccessMgmt.ConnectedUserNum | ConnectedUserNum | 连接用户数 | M | RW | unsignedInt | 对应小区的RRC连接最大用户数范围内配置 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RRC.AccessMgmt.ActivedUserNum | ActivedUserNum | 激活用户数 | M | RW | unsignedInt | 对应小区的RRC激活最大用户数范围内配置 |
| PDCP参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PDCP.{i}.QCI | QCI | PDCP层UL SN号长度中的QCI | M | RW | unsignedInt | PDCP层UL SN号长度，参考TS38.331的 6.3.2节PDCP-Config：pdcp-SN-SizeUL参数 取值范围说明：List of structure { QCI: Integer, // QCI or mapped 5QI PdcpSnSize: ENUMERATED } PdcpSnSize::=ENUMERATED {len12bits, len18bits} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PDCP.{i}.PdcpSnSizeUL | PdcpSnSizeUL | PDCP层UL SN号长度中的SN长度 | M | RW | unsignedInt[12,18] | PDCP层UL SN号长度，参考TS38.331的 6.3.2节PDCP-Config：pdcp-SN-SizeUL参数 取值范围说明：List of structure { QCI: Integer, // QCI or mapped 5QI PdcpSnSize: ENUMERATED } PdcpSnSize::=ENUMERATED {len12bits, len18bits},12对应len12bits |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PDCP.{i}.PdcpSnSizeDL | PdcpSnSizeDL | PDCP层DL SN号长度中的SN长度 | M | RW | unsignedInt[12,18] | PDCP层DL SN号长度，参考TS38.331的 6.3.2节PDCP-Config：pdcp-SN-SizeUL参数 取值范围说明：List of structure { QCI: Integer, // QCI or mapped 5QI PdcpSnSize: ENUMERATED } PdcpSnSize::=ENUMERATED {len12bits, len18bits} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PDCP.{i}.DiscardTimer | DiscardTimer | PDCP层SDU丢弃时间 | M | RW | unsignedInt[10,20,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,500,750,1500,0x0000FFFF] | PDCP SDU的丢弃时间，参考TS38.331的 6.3.2节PDCP-Config： discardTimer参数 取值范围: 取值范围说明：List of structure { QCI: Integer, DiscardTimer: ENUMERATED } DiscardTimer::= ENUMERATED {ms10, ms20, ms30, ms40, ms50, ms60, ms75, ms100, ms150, ms200,ms250, ms300, ms500, ms750, ms1500, infinity} |
| RLC参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RLC.{i}.QCI | QCI | RLC层QCI | M | RW | unsignedInt | RLC传输模式，对应协议RLC-Config参数, 取值范围说明：List of structure { QCI: ENUMERATED， Mode: ENUMERATED } QCI::= ENUMERATED{1，2，3，4，5，6，7，8，9，OTHER，...} 注：QCI 根据NSA 或SA 填写 QCI 或 映射的5QI。 Mode::= ENUMERATED {AM,UM} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RLC.{i}.RlcMode | RlcMode | RLC工作模式 | M | RW | unsignedInt[1,2] | RLC传输模式，对应协议RLC-Config参数,ENUMERATED {1:AM:2:UM} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RLC.{i}.DlRlcSnSize | DlRlcSnSize | 下行RLC序列号长度 | M | RW | unsignedInt[6,12,18] | gNodeB和UE的下行RLC序列号长度 DlRlcSnSize::=ENUMERATED {len6bits,len12bits, len18bits} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RLC.{i}.UlRlcSnSize | UlRlcSnSize | 上行RLC序列号长度 | M | RW | unsignedInt[6,12,18] | gNodeB和UE的上行RLC序列号长度UlRlcSnSize::=ENUMERATED {len6bits,len12bits, len18bits} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.RLC.{i}.GNBRlcReassemblyTimer | GNBRlcReassemblyTimer | GNBRLC重组定时器 | M | RW | unsignedInt[0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,0x0000FFFF] | 该参数表示RLC重组定时器的时长 取值：0:ms0, 5:ms5, 10:ms10, 15:ms15, 20:ms20, 25:ms25, 30:ms30, 35:ms35,40:ms40, 45:ms45, 50:ms50, 55:ms55, 60:ms60,65:ms65,70:ms70,75:ms75,80:ms80, 85:ms85, 90:ms90, 95:ms95,100:ms100, 110:ms110,120:ms120, 130:ms130, 140:ms140, 150:ms150, 160:ms160, 170:ms170,180:ms180, 190:ms190, 200:ms200,0x0000FFFF:spare1 |

邻区参数

表12：邻区参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5G邻区参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.PLMNID | PLMNID | 邻区PLMN ID | M | RW | string(6) | 邻区PLMN ID，由MCC和MNC组成 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.CID | CID | 邻区CID | M | RW | unsignedLong[1:68719476735] | 邻区CID（36bit） |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.gNBIdLength | gNBIdLength | 邻区gNB标识长度 | M | RW | unsignedInt[22:32] | gNB标识长度 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.gNBId | gNBId | 邻区gNB标识 | M | RW | unsignedInt[0:4294967295‬] | 小区gNBiD(32bit) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.NRCarrierARFCN | NRCarrierARFCN | NR邻区载频的ARFCN | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | NR邻区载频的ARFCN |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.ssbFrequency | ssbFrequency | SSB频点号 | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | NR邻区载频的SSB ARFCN |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.ssbSubcarrierSpacing | ssbSubcarrierSpacing | SSB子载波间隔 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 子载波间隔，取值范围：{0, 1, 2, 3, 4} 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.PhyCellID | PhyCellID | 邻区物理小区ID | M | RW | unsignedInt[0:1007] | NR邻区PCI |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.TAC | TAC | 邻区TAC | M | RW | unsignedInt[0:16777215] | TAC（24bit） |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.Qoffset | Qoffset | 小区特定偏移量 | M | RW | int[-24:-8, -6:6, 8:24] | 邻区的小区特定偏移量，-6到6区间的步长为1dB，其他区间步长为2dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.QRxLevMinOffsetCell | QRxLevMinOffsetCell | 小区专用最小接收电平偏移量 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围：(1..8,0x0000000F) 0x0000000F代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.QQualMinOffsetCell | QQualMinOffsetCell | 小区专用最低接入信号质量偏移值 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围：(1..8, 0x0000000F) 0x0000000F代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.CIO | CIO | 小区独立偏移量 | M | RW | int[-24:-8, -6:6, 8:24] | 邻区的小区独立偏移量，-6到6区间的步长为1dB，其他区间步长为2dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.Blacklisted | Blacklisted | 禁止切换标识 | M | RW | boolean | 邻小区是否可以被UE作为切换目标， 1=禁止向该小区切换； 0=允许向该小区切换 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.NoHOEnable | NoHOEnable | 禁止切换标识 | M | RW | boolean | 邻小区是否可以被UE作为切换目标， 1=禁止向该小区切换； 0=允许向该小区切换 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.NoRemoveEnable | NoRemoveEnable | 禁止删除标识 | M | RW | boolean | 该标志位被设置后， 该邻区不允许被删除， 1=禁止删除该邻区； 0=允许删除该邻区 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}.NoXnEnable | NoXnEnable | 禁止建立Xn标识 | M | RW | boolean | 该参数表示是否允许本小区与该邻区是否可建立Xn连接。1=禁止向该小区建立Xn连接；0=允许向该小区建立Xn连接 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.TcRAT | TcRAT | LTE小区制式 | M | RW | unsignedInt[1,2] | 改参数用于指示该邻区关系对应的LTE邻区制式，{1:TDD,2:FDD}。 |
| LTE邻区参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.PLMNID | PLMNID | 邻区PLMN ID | M | RW | string(6) | 邻区PLMN ID，由MCC和MNC组成 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.CID | CID | 邻区CID | M | RW | unsignedInt[1:268435455] | 邻区CID（28bit） |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.EUTRACarrierARFCN | EUTRACarrierARFCN | 邻区EARFCN | M | RW | unsignedInt[0:262143] | 邻区载频的EARFCN |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.PhyCellID | PhyCellID | 邻区PCI | M | RW | unsignedInt[0:503] | 4G邻区PCI |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.Qoffset | Qoffset | 小区特定偏移量 | M | RW | int[-24:-8, -6:6, 8:24] | 邻区的小区特定偏移量，-6到6区间的步长为1dB，其他区间步长为2dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.QRxLevMinOffsetCell | QRxLevMinOffsetCell | 小区专用最小接收电平偏移量 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围：(1..8,0x0000000F) 0x0000000F代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.QQualMinOffsetCell | QQualMinOffsetCell | 小区专用最低接入信号质量偏移值 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围：(1..8, 0x0000000F) 0x0000000F代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.CIO | CIO | 小区独立偏移量 | M | RW | int[-24:-8, -6:6, 8:24] | 邻区的小区独立偏移量，-6到6区间的步长为1dB，其他区间步长为2dB |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.Blacklisted | Blacklisted | 禁止切换标识 | M | RW | boolean | 邻小区是否可以被UE作为切换目标， 1=禁止向该小区切换； 0=允许向该小区切换 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.TAC | TAC | 邻区TAC | M | RW | unsignedInt[0:65535] | TAC（16bit） |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.EnbType | EnbType | 邻区基站类型 | M | RW | unsignedInt[0:2] | 基站类型 Macro cell=0,Short Micro cell=1,Long Micro cell=2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.NoHOEnable | NoHOEnable | 禁止切换标识 | M | RW | boolean | 邻小区是否可以被UE作为切换目标， 1=禁止向该小区切换； 0=允许向该小区切换 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}.NoRemoveEnable | NoRemove | 禁止删除标识 | M | RW | boolean | 该标志位被设置后， 该邻区不允许被删除， 1=禁止删除该邻区； 0=允许删除该邻区 |

移动性参数

表13：移动性参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共切换参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.MeasureCtrl.Smeasure | SmeasureConfig | 测量启动门限 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 测量启动门限 |
| A1事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.A1ThresholdRSRP | A1ThresholdRSRP | A1事件RSRP门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRP时,A1事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.A1ThresholdRSRQ | A1ThresholdRSRQ | A1事件RSRQ门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRQ时,A1事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.A1ThresholdSINR | A1ThresholdSINR | A1事件SINR门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中，触发量为SINR时，A1事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | A1事件离开上报指示 | O | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开上报触发事件条件的滞后值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“A1MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异频测量（MeasurePurpose取值为1），2用于异系统EUTRA测量（MeasurePurpose取值为2），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续测量报告之间的间隔，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.ReportQuantityCell | ReportQuantityCell | 上报量 | O | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 为了满足触发RAT测量报告,触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.RsType | RsType | 测量类型指示 | MC | RW | string | 用来指示测量参考信号的类型，是ssb还是csi-rs,{ssb,csi-rs} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}.IncludeBeamMeasurements | IncludeBeamMeasurements | 波束赋形测量指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用波束赋形功能 |
| A2事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.A2ThresholdRSRP | A2ThresholdRSRP | A2事件RSRP门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRP时,A2事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.A2ThresholdRSRQ | A2ThresholdRSRQ | A2事件RSRQ门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRQ时,A2事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.A2ThresholdSINR | A2ThresholdSINR | A2事件SINR门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中，触发量为SINR时，A2事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | A2事件离开上报指示 | O | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开上报触发事件条件的滞后值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“A2MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异频测量（MeasurePurpose取值为1），2用于异系统EUTRA测量（MeasurePurpose取值为2），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续测量报告之间的间隔，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.ReportQuantityCell | ReportQuantityCell | 上报量 | O | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 为了满足触发RAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.RsType | RsType | 测量类型指示 | MC | RW | string | 用来指示测量参考信号的类型，是ssb还是csi-rs,{ssb,csi-rs} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}.IncludeBeamMeasurements | IncludeBeamMeasurements | 波束赋形测量指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用波束赋形功能。 |
| A3事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.A3OffsetRSRP | A3OffsetRSRP | A3事件RSRP门限 | M | RW | int[-30:30] | 用于NR测量中，A3事件RSRP触发条件的相对门限值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.A3OffsetRSRQ | A3OffsetRSRQ | A3事件RSRQ门限 | M | RW | int[-30:30] | 用于NR测量中，A3事件RSRQ触发条件的相对门限值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.A3OffsetSINR | A3OffsetSINR | A3事件SINR门限 | M | RW | int[-30:30] | 用于NR测量中，A3事件SINR触发条件的相对门限值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开上报触发事件条件的滞后值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“A3MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于同频测量（MeasurePurpose取值为1），2用于异频测量（MeasurePurpose取值为2），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | A3事件离开上报指示 | O | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 为了满足触发RAT测量报告触发条件持续的时间 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.ReportQuantityCell | ReportQuantityCell | 上报量 | O | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 为了满足触发RAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.UseWhiteCellList | UseWhiteCellList | 小区测量白名单指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用小区测量白名单。 1：表示当相关小区包含在whiteCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； 0：表示当相关小区没有包含在blackCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.RsType | RsType | 测量类型指示 | MC | RW | string | 用来指示测量参考信号的类型，是ssb还是csi-rs,{ssb,csi-rs} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}.IncludeBeamMeasurements | IncludeBeamMeasurements | 波束赋形测量指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用波束赋形功能 |
| A4事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.A4ThresholdRSRP | A4ThresholdRSRP | A4事件RSRP门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRP时,A4事件触发条件的绝对门 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.A4ThresholdRSRQ | A4ThresholdRSRQ | A4事件RSRQ门限 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRQ时,A4事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.A4ThresholdSINR | A4ThresholdSINR | A4事件SINR门限 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为SINR时,A4事件触发条件的绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | A4事件离开上报指示 | O | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开上报触发事件条件的滞后值； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“A4MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异频测量（MeasurePurpose取值为1），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续测量报告之间的间隔 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.ReportQuantityCell | ReportQuantityCell | 上报量 | O | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 为了满足触发RAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.UseWhiteCellList | UseWhiteCellList | 小区测量白名单指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用小区测量白名单。 1：表示当相关小区包含在whiteCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； 0：表示当相关小区没有包含在blackCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.RsType | RsType | 测量类型指示 | MC | RW | string | 用来指示测量参考信号的类型，是ssb还是csi-rs,{ssb,csi-rs} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}.IncludeBeamMeasurements | IncludeBeamMeasurements | 波束赋形测量指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用波束赋形功能 |
| A5事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold1RSRP | A5Threshold1RSRP | A5事件RSRP门限1 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRP时,A5事件触发条件的绝对门限1; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold1RSRQ | A5Threshold1RSRQ | A5事件RSRQ门限1 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRQ时,A5事件触发条件的绝对门限1; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold1SINR | A5Threshold1SINR | A5事件SINR门限1 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为SINR时,A5事件触发条件的绝对门限1; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold2RSRP | A5Threshold2RSRP | A5事件RSRP门限2 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRP时,A5事件触发条件的绝对门限2; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold2RSRQ | A5Threshold2RSRQ | A5事件RSRQ门限2 | O | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为RSRQ时,A5事件触发条件的绝对门限2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.A5Threshold2SINR | A5Threshold2SINR | A5事件SINR门限2 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 用于NR测量中,触发量为SINR时,A5事件触发条件的绝对门限2; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | A5事件离开上报指示 | O | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开上报触发事件条件的滞后值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“A5MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异频测量（MeasurePurpose取值为1），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续测量报告之间的间隔 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.ReportQuantityCell | ReportQuantityCell | 上报量 | O | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 为了满足触发RAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.UseWhiteCellList | UseWhiteCellList | 小区测量白名单指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用小区测量白名单。 1：表示当相关小区包含在whiteCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； 0：表示当相关小区没有包含在blackCellsToAddModList中时，考虑任何邻区，关联measObjectNRto是否适合； |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.RsType | RsType | 测量类型指示 | MC | RW | string | 用来指示测量参考信号的类型，是ssb还是csi-rs,{ssb,csi-rs} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}.IncludeBeamMeasurements | IncludeBeamMeasurements | 波束赋形测量指示 | MC | RW | boolean | 指示是否使用波束赋形功能 |
| B1事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | O | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.B1ThresholdEUTRARsrp | B1ThresholdEUTRARsrp | B1事件RSRP门限(EUTRA-rsrp) | M | RW | unsignedInt[0:97] | NR测量中,B1事件触发条 件的RSRP绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.B1ThresholdEUTRARsrq | B1ThresholdEUTRARsrq | B1事件RSRQ门限(EUTRA-rsrq) | M | RW | unsignedInt[0:34] | NR测量中,B1事件触发条 件的RSRQ绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.B1ThresholdEUTRASinr | B1ThresholdEUTRASinr | B1事件SINR门限(EUTRA-sinr) | M | RW | unsignedInt[0:127] | NR测量中,B1事件触发条 件的SINR绝对门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | O | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开IRAT上报触发事件条件的滞后值; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含IRAT小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | O | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“B1MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异系统EUTRA测量（MeasurePurpose取值为1），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续IRAT测量报告之间的间隔，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | O | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 满足触发IRAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.ReportQuantity | ReportQuantity | 上报量 | M | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | B1事件离开上报指示 | M | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
| B2事件测量控制参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.Enable | Enable | 使能开关 | M | RW | boolean | 是否启用该表项 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold1RSRP | B2Threshold1RSRP | B2事件RSRP门限(NR-rsrp) | M | RW | unsignedInt[0:127] | NR触发量为RSRP时,B2事件触发条件的绝对门限1 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold1RSRQ | B2Threshold1RSRQ | B2事件RSRQ门限(NR-rsrq) | M | RW | unsignedInt[0:127] | NR触发量为RSRQ时,B2事件触发条件的绝对门限1 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold1SINR | B2Threshold1SINR | B2事件RSRQ门限(NR-sinr) | M | RW | unsignedInt[0:127] | NR触发量为SINR时,B2事件触发条件的绝对门限1 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold2EUTRARSRP | B2Threshold2EUTRARSRP | B2事件门限(EUTRA-RSRP) | M | RW | unsignedInt[0:97] | 测量对象为EUTRA RSRP时,B2事件触发条件的绝对门限2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold2EUTRARSRQ | B2Threshold2EUTRARSRQ | B2事件门限(EUTRA-RSRQ) | M | RW | unsignedInt[0:34] | 测量对象为EUTRA RSRQ时,B2事件触发条件的绝对门限2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.B2Threshold2EUTRASINR | B2Threshold2EUTRASINR | B2事件门限(EUTRA-SINR) | M | RW | unsignedInt[0:127] | 测量对象为EUTRA SINR时,B2事件触发条件的绝对门限2 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.Hysteresis | Hysteresis | 迟滞值 | M | RW | unsignedInt[0:30] | 进入和离开IRAT上报触发事件条件的; |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 最大上报小区数 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 测量报告中包含IRAT小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | M | R | unsignedInt[1:100] | 用于表明当前配置事件的使用目的，对“B2MeasureCtrl.{i}.MeasurePurpose”中的"{i}"取值做了规定，i取值为[1:10]定义为系统保留，其中1用于异系统EUTRA测量（MeasurePurpose取值为1），厂家自定义测量事件从11开始定义。 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 上报次数 | M | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 上报间隔 | M | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000] | 连续IRAT测量报告之间的间隔 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.TimeToTrigger | TimeToTrigger | 触发时间 | M | RW | unsignedInt[0,40, 64, 80,100,128, 160,256,320, 480, 512, 640, 1024,1280,2560,5120] | 满足触发IRAT测量报告触发条件持续的时间，单位ms |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.ReportQuantity | ReportQuantity | 上报量 | M | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}.ReportOnLeave | ReportOnLeave | B2事件离开上报指示 | M | RW | boolean | 某小区的离开状态满足时,UE是否触发测量上报过程； 0:代表不满足条件的小区离开测量列表时不进行上报； 1:代表都会触发测量结果的填写以及上报消息的发送 |
| 重选公共参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.NrofSSBlocksToAverage | NrofSSBlocksToAverage | 小区测量平均SSB数 | M | RW | unsignedInt[2:16] | 取值范围：[2~16]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.IntraFreqReselection | IntraFreqReselection | 同频重选指示 | M | RW | boolean | 同频重选指示，(0=允许,1=不允许) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.ThresholdRSRP | ThresholdRSRP | RSRP门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.ThresholdRSRQ | ThresholdRSRQ | RSRQ门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.ThresholdSINR | ThresholdSINR | SINR门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.Qhyst | Qhyst | 服务小区重选迟滞值 | M | RW | unsignedInt[0:15] | 适用于服务小区的滞后值，用来评估小区级别的标准。以dB为单位。对应TS38.331的q-Hyst，dB0对应0，dB1对应1，依次类推， 取值范围：[0~15] 分别代表{dB0, dB1,dB2, dB3, dB4,dB5, dB6, dB8,dB10,dB12,dB14,dB16,dB18,dB20,dB22, dB24} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.TEvaluation | Tevaluation | 允许小区重选的间隔时间 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 指定进入移动状态时，评估允许小区 重选数目的间隔时间。以秒为单位。 S30对应30秒，依次类推。对应对应TS38.331 中SIB2定义的t-Evalua tion，取值范围：[0~4]分别代表{s30,s60,s120,s180,s240} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.Common.THystNormal | THystNormal | 正常状态附加判决时长 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 指定进入正常移动状态时，评估标准 的时间间隔。以秒为单位，s30对应30秒，依次类推。对应TS 38.331中 SIB2定义的t-HystNormal，取值范围：[0~4]分别代表{s30,s60, s120,s180,s240} |
| 同频重选参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.QRxLevMinSIB1 | QRxLevMinSIB1 | 服务小区最小接收电平 | M | RW | int[-70:-22] | 小区选择时，服务小区的最小RSRP接收电平，用来控制小区选择的难易程度,单位：dBm |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.QRxLevMinSIB2 | QRxLevMinSIB2 | 同频邻区最小接收电平 | M | RW | int[-70:-22] | 同频小区重选时，邻区的最小RSRP接收电平,单位：dBm |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.Qqualminoffset | Qqualminoffset | 小区选择最低接入信号质量偏移值 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围:[1~8]和0x0000000F小区选择时,相对Qqualmin的偏移值，当驻留在VPLMN中周期性搜索更高优先级的PLMN时用于计算S准则，对应IE为q-QualMinOffset 注：当缺省配置时，UE默认为该值为0dB；0x0000000F代表无效值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.QRxLevMinOffset | QRxLevMinOffset | 最小接收电平偏移量 | M | RW | unsignedInt[1:8] | 取值范围:[1~8]和0x0000000F小区选择时，相对Qrxlevmin的偏移值，当驻留在VPLMN中周期性搜索更高优先级的PLMN时用于计算S准则, 对应IE为q-RxLevMinOffset。0x0000000F代表无效值 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.Qoffsettemp | Qoffsettemp | 小区临时偏移量 | M | RW | unsignedInt[1:15] | 小区临时偏移量 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.SIntraSearchP | SIntraSearchP | 同频测量启动门限RSRP | M | RW | unsignedInt[0:31] | 频率内测量值门限。实际值为该值乘以2得到，以dB为单位。对应TS 38.331定义的s-IntraSearchP， 取值范围[0..31] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.SIntraSearchQ | SIntraSearchQ | 同频测量启动门限RSRQ | M | RW | unsignedInt[0:31] | IE value [dB]， 取值范围：[0~31]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.TReselectionNR | TReselectionNR | 同频小区重选时间 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 频率内NR小区重选定时器。以秒为单位。对应TS 38.331定义的t-ReselectionNR， 取值范围：{0..7] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.CellReselectionPriority | CellReselectionPriority | 同频小区重选优先级 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 频率间和RAT间小区重选过程中， E-UTRAN服务载频的决定优先级。对 应TS 38.331中SIB2的Cell Resel ectionPriority，取值范围：[0..7] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.CellReselectionSubPriority | CellReselectionSubPriority | 同频小区重选优先级附加值 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围：[0..3] 和0x0FFFFFFF 分别代表{ oDot2, oDot4, oDot6, oDot8}和0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.Pmax | Pmax | UE允许最大发射功率 | M | RW | int[-30:33] | 该参数用来在服务频率上限制允许 的UE上行链路传输功率。用来计算 TS 38.304 中定义的Pcompensation 。对应38.331 中SIB2定义的p-Max，取值范围：[-30..33] 和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.ThreshServingLowP | ThreshServingLowP | 低优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | 评估向低优先级的E-UTRAN频率或 RA重选时，服务频率的门限。实际 值由该值乘以2，以dB为单位。对应 TS 38.331中的threshServingLowP，取值范围：[0..31] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.ThreshServingLowQ | ThreshServingLowQ | 服务频点低优先级RSRQ重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | IE value [dB]， 取值范围：[0~31]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.QQualMinSIB2 | QQualMinSIB2 | 小区重选最低接入信号质量 | M | RW | int[-34:-3] | 小区重选时，最小RSRP接收级别。实际值为该值乘以2得到。以dBm为单位。对应TS 38.331[3]中SIB2的q-QualMin，取值范围：[-34..-3]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.QQualMinSIB1 | QQualMinSIB1 | 小区选择最低接入信号质量 | M | RW | int[-34:-3] | 小区选择时，最小RSRP接收级别。实际值为该值乘以2得到。以dBm为单位。对应TS 38.331[3]中SIB1的q-QualMin，取值范围：[-34..-3]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.DeriveSSBIndexFromCell | DeriveSSBIndexFromCell | 指示UE能否根据服务小区来获取邻小区的SSB索引号 | M | RW | boolean | 取值范围：{0~1] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.BlackPhysCellIdStart | BlackPhysCellIdStart | 物理小区ID起始位置 | M | RW | unsignedInt[0:1007] | 协议里表示为： startPhysCellId物理小区ID起始， 取值范围：0~1007 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.BlackPhysCellIdRange | BlackPhysCellIdRange | 物理小区ID步进 | M | RW | unsignedInt[0:14] | 物理小区ID步进， 取值范围：[0~14，0x0FFFFFFF] 分别对应{ n4, n8, n12, n16, n24, n32, n48, n64, n84, n96, n128, n168, n252, n504, n1008，不存在 } |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.SNonIntraSearchP | SNonIntraSearchP | 同频RSRP测量启动门限 | M | RW | unsignedInt[0:31,0x0FFFFFFF] | 频率间切换和低优先级或相等优先级 RAT间切换测量门限。实际值为该值乘以2，以dB为单位。对应TS 38.3318中的s-NonIntraSearch， 取值范围;[0..31]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.IntraFreq.SNonIntraSearchQ | SNonIntraSearchQ | 同频RSRQ测量启动门限 | M | RW | unsignedInt[0:31,0x0FFFFFFF] | IE value [dB]， 取值范围：[0~31]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
| 异频重选参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.DlCarrierFreq | DlCarrierFreq | 载波频率 | M | RW | unsignedInt[0:3279165] | NR邻区载频的ARFCN |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.NrofSSBlocksToAverage | NrofSSBlocksToAverage | 小区测量平均SSB数 | M | RW | unsignedInt[2:16] | 取值范围：[2~16]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThresholdRSRP | ThresholdRSRP | RSRP门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThresholdRSRQ | ThresholdRSRQ | RSRQ门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThresholdSINR | ThresholdSINR | SINR门限值 | M | RW | unsignedInt[0:127] | 取值范围：[0~127]和0x00000FFF 0x00000FFF代表无效 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.SsbSubcarrierSpacing | SsbSubcarrierSpacing | SSB子载波间隔 | M | RW | unsignedInt[0:4] | 0代表kHz15，1代表kHz30，2代表kHz60，3代表kHz120，4代表kHz240. <6GHz:15 kHzor 30 kHz; >6GHz:120 kHz or 240 kHz |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.DeriveSSBIndexFromCell | DeriveSSBIndexFromCell | 通过SSB获取定时指示 | M | RW | boolean | 若置为True，UE认为同频小区间的SFN和帧定时相同 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.QRxLevMin | QRxLevMin | 异频小区重选时，最小接 收电平。 | M | RW | int[-70:-22] | 异频小区重选时，最小RSRP接 收级别。实际值为该值乘以2得到。以dBm 为单位。对应TS 38.331[3]中SIB4的q-rxLevMin， 取值范围：[-70..-22] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.QQualMin | QQualMin | 异频小区重选时，最低接入信号质量 | M | RW | int[-34:-3] | 异频小区重选时，最小RSRQ接收级别。对应TS 38.331[3]中SIB4的q-QualMin，取值范围：[-34..-3]和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.Pmax | PMax | UE允许最大发射功率 | M | RW | int[-30:33] | 该参数用来在服务频率上限制允许 的UE上行链路传输功率。用来计算 TS 38.304 中定义的Pcompensation ,对应38.331 中SIB4定义的p-Max，取值范围：[-30..33] 和0x0FFFFFFF 0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.TReselectionNR | TReselectionNR | 异频小区重选时间 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 频率内NR小区重选定时器。以秒为单位。对应TS 38.331定义的t-ReselectionNR， 取值范围：{0..7] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThreshXHighP | ThreshXHighP | 高优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | 高优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThreshXLowP | ThreshXLowP | 低优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | 低优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThreshXHighQ | ThreshXHighQ | 高优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | 高优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.ThreshXLowQ | ThreshXLowQ | 低优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | 低优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.CellReselectionPriority | CellReselectionPriority | 重选优先级 | M | RW | unsignedInt[0:7] | INTEGER (0..7) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.CellReselectionSubPriority | CellReselectionSubPriority | 异频重选优先级附加值 | M | RW | unsignedInt[0:3] | 取值范围：[0..3] 和0x0FFFFFFF 分别代表{ oDot2, oDot4, oDot6, oDot8}和0x0FFFFFFF代表这个参数不存在 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.QoffsetFreq | QoffsetFreq | 重选专用偏移量 | M | RW | int[-24:-8, -6:6, 8:24] | Enumerate{dB-24, dB-22, dB-20, dB-18, dB-16, dB-14, dB-12, dB-10, dB-8, dB-6, dB-5, dB-4, dB-3,dB-2, dB-1, dB0, dB1, dB2, dB3, dB4, dB5, dB6, dB8, dB10, dB12, dB14, dB16, dB18, dB20, dB22, dB24} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.BlackPhysCellIdStart | BlackPhysCellIdStart | 物理小区ID起始位置 | M | RW | unsignedInt[0:1007] | 协议里表示为： startPhysCellId物理小区ID起始， 取值范围：0~1007 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}.BlackPhysCellIdRange | BlackPhysCellIdRange | 物理小区ID步进 | M | RW | unsignedInt[0:14] | 物理小区ID步进， 取值范围：[0~14，0x0FFFFFFF] 分别对应{ n4, n8, n12, n16, n24, n32, n48, n64, n84, n96, n128, n168, n252, n504, n1008，不存在 } |
| 异系统重选参数 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.TReselectionEUTRA | TReselectionEUTRA | EUTRA小区重选时间 | M | RW | unsignedInt[0:7] | 异系统小区重选定时器。以秒为单位。对应TS 38.331定义的t-ReselectionEUTRA， 取值范围：{0..7] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.CellReselectionPriority | CellReselectionPriority | EUTRAN频点重选优先级 | M | RW | unsignedInt[0:7] | INTEGER (0..7) |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.ThreshXHigh | ThreshXHigh | EUTRAN频点高优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | EUTRAN频点高优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.ThreshXLow | ThreshXLow | EUTRAN频点低优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | EUTRAN频点低优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.QRxLevMin | QRxLevMin | EUTRAN最低接收电平 | M | RW | int[-70:-22] | 异系统小区重选时，最小RSRP接 收级别。实际值为该值乘以2得到。以dBm 为单位。对应TS 38.331[3]中SIB5的q-rxLevMin， 取值范围：[-70..-22] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.QQualMin | QQualMin | EUTRAN最低接入信号质量 | M | RW | int[-34:-3] | 异系统小区重选时，最小RSRQ接收级别。对应TS 38.331[3]中SIB5的q-QualMin，取值范围：[-34..-3] |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.PMaxEUTRA | PMaxEUTRA | EUTRAN最大允许发射功率 | M | RW | int[-30:33] | EUTRAN最大允许发射功率 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.ThreshXHighQ | ThreshXHighQ | EUTRAN频点高优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | EUTRAN频点高优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.ThreshXLowQ | ThreshXLowQ | EUTRAN频点低优先级重选门限 | M | RW | unsignedInt[0:31] | EUTRAN频点低优先级重选门限 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.AllowedMeasBandwidth | AllowedMeasBandwidth | 最大允许测量带宽 | M | RW | string(64) | 最大允许测量带宽，Enumerate {mbw6, mbw15, mbw25, mbw50, mbw75, mbw100} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.PresenceAntennaPort1 | PresenceAntennaPort1 | 指示是否所有邻小区使用天线端口1 | M | RW | boolean | 指示是否所有邻小区使用天线端口1 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.BlackPhysCellIdStart | BlackPhysCellIdStart | 物理小区ID起始位置 | M | RW | unsignedInt[0:503] | 协议里表示为： startPhysCellId物理小区ID起始， 取值范围：0~503 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.EUTRA.Carrier.{i}.BlackPhysCellIdRange | BlackPhysCellIdRange | 物理小区ID步进 | M | RW | unsignedInt[0:14] | 物理小区ID步进， 取值范围：[0~13，0x0FFFFFFF] 分别对应{ n4, n8, n12, n16, n24, n32, n48, n64, n84, n96, n128, n168, n252, n504不存在 } |
| 周期性测量的配置 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}.MeasurePurpose | MeasurePurpose | 测量目的 | M | RW | unsignedInt[1:4] | 用于表明当前周期配置的使用目的,Enumerate{1=anr,2=intra-frequency,3=inter-frequency,4=purpose3} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}.ReportQuantity | ReportQuantity | 上报量 | M | RW | string | 测量报告中的上报量 {rsrp,rsrq,sinr} |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}.MaxReportCells | MaxReportCells | 小区的最大数目 | O | RW | unsignedInt[1:8] | 小区的最大数目 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}.ReportInterval | ReportInterval | 周期性测量报告 | O | RW | unsignedInt[120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240,60000,360000, 720000,1800000] | 周期性测量报告 |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}.ReportAmount | ReportAmount | 测量报告次数 | O | RW | unsignedInt[0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64] | 测量报告发送的次数，0表示无限次 参见36.331协议中测量章节描述，在reportCGI时，此参数ReportAmount=1 |
| 报告CGI的测量配置 | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.ReportCGI.{i}.PhysCellId | PhysCellId | 小区ID | O | RW | unsignedInt[0:1007] | 标识物理层小区ID（PCI值） |

SCTP参数

表14：SCTP参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCTP参数管理 | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.Enable | Enable | 使能开关 | M | RW | Boolean | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.RTOInitial | RTOInitial | 重传超时的初始值 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.RTOMin | RTOMin | 重传超时的最小值 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.RTOMax | RTOMax | 重传超时的最大值 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.MaxInitRetransmits | MaxInitRetransmits | 最大初始重传数 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.HBInterval | HBInterval | 心跳时间间隔 | M | RW | unsignedInt[1:] | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.MaxPathRetransmits | MaxPathRetransmits | 最大重传次数 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.MaxAssociationRetransmits | MaxAssociationRetransmits | 本端的最大连续重传数目 | M | RW | unsignedInt | / |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.Transport.SCTP.ValCookieLife | ValCookieLife | 有效cookie的生命周期 | M | RW | unsignedInt | / |

WAN口配置参数

表15：WAN口配置参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN口配置参数管理 | Device.Ethernet.Interface.{i}.Enable | Enable | 启用或禁用该接 | M | RW | boolean | (0,1) |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.Name | Name | 端口名称 | M | R | string | 端口名称 |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.Status | Status | 表明接口的状态 | M | R | string | "Up","NoLink","Error","Disabled" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.MACAddress | MACAddress | 接口的物理地址 | M | R | string(17) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.MaxBitRate | MaxBitRate | 该连接可用的最大速率模式 | M | RW | string | "10","100","1000","Auto" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.SignTransMedia | SignTransMedia | 信号传送介质类型 | M | R | string | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.DuplexMode | DuplexMode | 该连接使用的双工模式 | M | RW | string | "Half","Full","Auto" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}.IPAddress | IPAddress | IP 地址 | M | RW | string(15) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | DefaultGateway | WAN 接口的默认网关 | M | RW | string(15) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}.SubnetMask | SubnetMask | WAN 接口的子网掩码 | M | RW | string | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}.AddressingType | AddressingType | 外部IP 地址方法 | M | RW | string | "DHCP","Static" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}.PortType | PortType | 端口类型 | M | RW | string | （Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, other） |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv6Address.{i}.IPAddress | IPAddress | IPv6 地址 | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv6Address.{i}.PrefixLength | PrefixLength | 前缀长度 | M | RW | unsignedInt[1:128] | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv6Address.{i}.Origin | Origin | 外部IP 来源 | M | RW | string | "DHCPv6","Static" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv6Address.{i}.PortType | PortType | 端口类型 | M | R | string | （Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, OAM,other） |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | DefaultGateway | WAN 接口的默认网关 | M | RW | string(64) | / |
| vlan子接口配置参数管理 | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.Name | Name | vlan子接口名称 | M | RW | string | vlan子接口名称 |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.Id | Id | Vlan Id | M | RW | interger | Vlan Id |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.Enable | Enable | 启用或禁用该接口 | M | RW | boolean | (false:0,true:1) |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.IPAddress | IPAddress | IP 地址 | M | RW | string(15) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.SubnetMask | SubnetMask | vlan子接口的子网掩码 | M | RW | string | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.AddressingType | AddressingType | 外部IP 地址方法 | M | RW | string | "DHCP","Static" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | DefaultGateway | vlan子接口的默认网关 | M | RW | string(15) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv4Address.{i}.PortType | PortType | 端口类型 | M | R | string | （Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, OAM,IR,other） |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.IPAddress | IPAddress | IPv6 地址 | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PrefixLength | PrefixLength | 前缀长度 | M | RW | unsignedInt[1:128] | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.Origin | Origin | 外部IP 来源 | M | RW | string | "DHCPv6","Static" |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | DefaultGateway | vlan子接口的默认网关 | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.VlanInterface.{i}.IPv6Address.{i}.PortType | PortType | 端口类型 | M | R | string | （Ng, Xn, Ng/Xn, S1, X2, S1/X2, F1, E1, IR,other） |
| 本地路由配置参数管理 | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.IpVer | IpVer | IP地址版本 | O | RW | unsignedInt[1:2] | 1:IPv4 2:IPv6 |
|  | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.DstIpNetwork | DstIpNetwork | 目的网段 | O | RW | string(64) | / |
|  | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.PrefixLength | PrefixLength | 前缀长度 | O | RW | unsignedInt[0:128] | / |
|  | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.GatewayIpAddress | GatewayIpAddress | 网关地址 | O | RW | string(64) | / |
|  | Device.Ethernet.IpRoute.{i}.InterfaceName | InterfaceName | 端口名称 | O | RW | string | 端口名称 |

时间服务器参数

表16：时间服务器参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间服务器参数管理 | Device.Time.Enable | Enable | NTP使能开关 | M | RW | boolean | / |
|  | Device.Time.NTPServer1 | NTPServer1 | NTP服务器1 | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Time.NTPServer2 | NTPServer2 | NTP服务器2 | M | RW | string(64) | / |
|  | Device.Time.NTPServer3 | NTPServer3 | NTP服务器3 | O | RW | string(64) | / |
|  | Device.Time.NTPServer4 | NTPServer4 | NTP服务器4 | O | RW | string(64) | / |
|  | Device.Time.NTPServer5 | NTPServer5 | NTP服务器5 | O | RW | string(64) | / |
|  | Device.Time.CurrentLocalTime | CurrentLocalTime | 本地时间 | M | R | dateTime | / |
|  | Device.Time.LocalTimeZoneName | LocalTimeZoneName | 本地时区 | M | RW | string(6) | / |

GPS信息参数

表17：GPS信息参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS 经纬度信息 | Device.FAP.GPS.LockedLatitude | LockedLatitude | 纬度 | O | R | int[-90000000:90000000] |  |
|  | Device.FAP.GPS.LockedLongitude | LockedLongitude | 经度 | O | R | int[-180000000:180000000] |  |
|  | Device.FAP.GPS.NumberOfSatellites | NumberOfSatellites | 星个数 | O | R | unsignedInt |  |

MR参数

表18：MR参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR参数管理 | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.UserLabel | UserLabel | 用户友好名 | MC | RW | string | 字段必须与OMC系统内配置资源名称保持一致。且要求UserLabel与告警、性能数据中同一资源对象使用的网元用户友好名保持一致，即用户友有好名在OMC内部以及北向接口交互过程中全局唯一。默认为空字符串 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrEnable | MrEnable | MR开关 | MC | RW | boolean | 开启或关闭微站周期性上传MR数据文件到指定文件服务器的能力，(0=false,1=true)。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrUrl | MrUrl | Url地址 | MC | RW | string(256) | MRUrl详细说明了目标文件位置。该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrUsername | MrUsername | 用户名 | MC | RW | string(256) | 用户名用于微站到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrPassword | MrPassword | 密码 | MC | RW | string(256) | 密码用于 微站到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空当为读时，该参数返回一个空字符串，而不是一个实际的值。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MeasureType | MeasureType | MR文件类型 | MC | RW | string | MR文件类型，可以选择一种或多种，如开启多种测量类型，需要“,”进行分隔（{MRO,MRE,MRS}）。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.OmcName | OmcName | OMC-R名称 | MC | RW | string | OMC-R名称，用与基站生成的MR文件命名 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MRNCGIList | MRNCGIList | MR小区列表 | MC | RW | string | NCGI列表，表示哪些小区需要执行MR任务 all代表基站下所有小区都采集,NCGI由PLMN和NCI组成，PLMN与NCI之间使用“-”分割，NCGI之间使用“,”分割，例如，“46000-107909121，46000-107909122” |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.SamplePeriod | SamplePeriod | MR采样周期 | MC | RW | unsignedInt | MR采样周期（[2048,5120,10240,60000,360000,720000,1800000,3600000],(单位毫秒) |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.UploadPeriod | UploadPeriod | MR采集周期 | MC | RW | unsignedInt | MR采集周期[1:] (1及1的倍数，单位分钟) |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.SampleBeginTime | SampleBeginTime | 绝对时间参考 | MC | RW | dateTime | 是UTC中的一个绝对时间参考，用于决定微站何时开始测量任务，当任务开始后，将周期文件上载;参考时间，或未知的时间，值定义为0001-01-01T00:00:00Z，表明没有指定精确的时间参考。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.SampleEndTime | SampleEndTime | 绝对时间参考 | MC | RW | dateTime | 是UTC中的一个绝对时间参考，用于决定微站何时结束测量任务，当结束后将不再上载MR文件;参考时间，或未知的时间，值定义为0001-01-01T00:00:00Z，表明没有指定精确的时间参考。 |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.PrbNum | PrbNum | 子帧的PRB | MC | RW | string | 需要开启接收干扰功率测量的上行子帧的PRB索引。可以选择273个PRB中的任意多个，例如{0..7,50,273}表示选择0号到7号，50号及273号共10个位置上的PRB，其中”..”表示连续区间，“,”表示分隔;{0,1,2,…273} |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.SubFrameNum | SubFrameNum | 子帧数 | MC | RW | string | 需要开启接收干扰功率测量的上行子帧。如选择多个，需要用“,”进行分隔；{2,3,4,7,8,9} |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MeasureItems | MeasureItems | 测量项 | MC | RW | string | all代表所有测量项都采集，取值范围"MR.NRScArfcn,MR.NRScPci,MR.NRScSSRSRP,MR.NRScSSRSRQ,MR.NRScSSSINR,MR.NRScTadv,MR.NRScPHR,MR.hAOA,MR.vAOA,MR.NRUEPlrUL,MR.NRUEPlrDL,MR.NRNcArfcn,MR.NRNcPci,MR.NRNcSSRSRP,MR.NRNcSSRSRQ,MR.NRNcSSSINR,MR.LteNcEarfcn,MR.LteNcPci,MR.LteNcRSRP,MR.LteNcRSRQ,MR.PLMN,MR.NRScSSBIndexId,MR.NRNcSSBIndexId"，多个测量项用","隔开 |

性能参数

表19：性能参数

| 归类 | 参数路径 | 英文名称 | 中文名称 | 限定 | 网管读写权限 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能参数管理 | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.Enable | Enable | 文件周期上传使能开关 | M | RW | boolean | (0=false,1=true) |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.Alias | Alias | 别名 | M | RW | string(64) | 网管用于识别实例 |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.URL | URL | 文件管理URL | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.Username | Username | 文件管理用户名 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.Password | Password | 文件管理密码 | M | RW | string(256) | / |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.PeriodicUploadInterval | PeriodicUploadInterval | 文件周期上传时间间隔 | M | RW | unsignedInt[1:65535] | (300,600,900,1800,3600) |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.PeriodicUploadTime | PeriodicUploadTime | 文件上传时间 | M | RW | dateTime | yyyy-mm-ddThh:mm:ss |
| 性能补采参数管理 | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.ReplenishEnable | ReplenishEnable | 补采开关 | M | RW | boolean | (0=false,1=true),若该开关置为true，则设备按照补采开始时间和结束时间进行性能文件重新上报操作。 当重新上报完成之后，设备应将该开关置为false |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.ReplenishStartTime | ReplenishStartTime | 补采开始时间 | M | RW | dateTime | 本参数指定需要重新上传的性能数据文件的开始采集时间。举例说明：若OMC发现2021-05-01 10:15:00至2021-05-01 10:45:00的性能文件缺失，当前处于+8时区，该参数取值为：“2021-05-01T02:15:00Z” |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}.ReplenishEndTime | ReplenishEndTime | 补采结束时间 | M | RW | dateTime | 本参数指定需要重新上传的性能数据文件的结束采集时间。举例说明：若OMC发现2021-05-01 10:15:00至2021-05-01 10:45:00的性能文件缺失，当前处于+8时区，该参数取值为：“2021-05-01T02:45:00Z” |

OBJECT参数读写属性

表20：OBJECT参数读写属性

| 归类 | 参数路径 | 中文名称 | 网管读写权限 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多实例Object个数读写属性 | Device.DeviceInfo.MU.{i}. | MU实例节点 | R |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}. | Slot实例节点 | R |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}. | EU实例节点 | R |  |
|  | Device.DeviceInfo.MU.{i}.Slot.{i}.EU.{i}.RU.{i}. | RU实例节点 | R |  |
|  | Device.FaultMgmt.SupportedAlarm.{i}. | 支持告警实例节点 | R |  |
|  | Device.FaultMgmt.CurrentAlarm.{i}. | 当前告警实例节点 | R |  |
|  | Device.FaultMgmt.HistoryEvent.{i}. | 历史告警实例节点 | R |  |
|  | Device.FaultMgmt.ExpeditedEvent.{i}. | 实时告警实例节点 | R |  |
|  | Device.FaultMgmt.QueuedEvent.{i}. | 队列告警实例节点 | R |  |
|  | Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}. | MR实例节点 | R |  |
|  | Device.FAP.PerfMgmt.Config.{i}. | PM实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}. | FAPService实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}. | AMFPool实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.FAPControl.NR.XnIpAddrMapInfo.{i}. | Xn实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}. | NR小区实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.VoNR.PdcpInitParam.{i}. | VONR头压缩实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}. | TA实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.PLMNList.{i}. | PLMNID实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.CN.TA.{i}.PLMNList.{i}.SliceList.{i}. | SliceList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.MultiFrequencyBandListNRSIB.{i}. | MultiFrequencyBandListNRSIB实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.FrequencyInfoDLSIB.ScsSpecificCarrierList.{i}. | ScsSpecificCarrierList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}. | BWPDL实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}. | BWPUL实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHTimeDomainAllocationList.{i}. | PUSCHTimeDomainAllocationList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.PUSCHTimeDomainAllocationList.{i}. | PUSCHTimeDomainAllocationList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDCCH.CommonSearchSpaceList.{i}. | CommonSearchSpaceList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPDL.{i}.PDSCH.PDSCHTimeDomainResourceAllocationList.{i}. | PDSCHTimeDomainResourceAllocationList实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.NRCell.{i}. | 5G邻区实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.NeighborList.LTECell.{i}. | LTE邻区实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.{i}. | A1测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.{i}. | A2测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A3MeasureCtrl.{i}. | A3测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A4MeasureCtrl.{i}. | A4测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A5MeasureCtrl.{i}. | A5测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B1MeasureCtrl.{i}. | B1测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.IRAT.B2MeasureCtrl.{i}. | B2测量实例节点 | R |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.IdleMode.InterFreq.Carrier.{i}. | 异频重选实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.PeriodMeasCtrl.{i}. | 周期性测量实例节点 | RW |  |
|  | Device.Services.FAPService.{i}.CellConfig.{i}.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.reportCGI.{i}. | 报告CGI的测量节点 | RW |  |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}. | Ethernet接口实例节点 | R |  |
|  | Device.Ethernet.Interface.{i}.IPv4Address.{i}. | EthernetIP接口实例节点 | RW |  |