QB/CU

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通公司企业标准

中国联通5G NR数字蜂窝社会化基站设备OMC-R测量报告技术规范

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Technical Specification of OMC-R＇s Measurement Report for Micro Base Station

（V1.0）

维护中心（OMC-R）测量报告技术要求

2022-12-31发布                                       2022-12-31实施

中国联通限公司   发布

目		次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	2

4 OMC-R测量报告总则	2

5 OMC-R测量报告数据定义	3

5.1. 测量报告数据定义模板	3

5.2. 测量报告数据列表	3

5.3. 测量报告样本数据	4

5.3.1. NR服务小区的SSB参考信号接收功率	7

5.3.2. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收功率	7

5.3.3. NR服务小区的SSB参考信号接收质量	8

5.3.4. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收质量	8

5.3.5. NR服务小区的SSB参考信号信噪比	9

5.3.6. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号信噪比	10

5.3.7. NR服务小区的时间提前量	10

5.3.8. gNB天线水平到达角	11

5.3.9. gNB天线垂直到达角	11

5.3.10. NR服务小区载波号	12

5.3.11. NR服务小区的物理小区识别码	12

5.3.12. NR服务小区用户占用的SSB波束号	12

5.3.13. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号	12

5.3.14. UE接入NR服务小区的PLMN	13

5.3.15. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号	13

5.3.16. NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码	13

5.3.17. 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收功率	13

5.3.18. 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收质量	14

5.3.19. 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE邻区载波号	15

5.3.20. 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE物理小区识别码	15

5.3.21. UE触发测量上报时的地理经度信息	15

5.3.22. UE触发测量上报时的地理纬度信息	15

6 OMC-R测量报告数据格式要求	16

6.1. 总则	16

6.2. 测量报告文件命名规则	16

6.3. XML文件格式	17

6.3.1. XML文件结构图	17

6.3.2. 标签说明	17

6.3.2.1. xml标签属性	17

6.3.2.2. fileHeader标签属性	18

6.3.2.3. gNB标签属性	18

6.3.2.4. measurement标签属性	18

6.3.2.5. object标签属性	18

6.3.3. 标签说明字符集限定	19

6.3.4. 测量报告统计数据Schema定义	19

6.3.5. 测量报告样本数据Schema定义	21

7 OMC-R测量报告文件生成要求	23

7.1. 时延要求	23

7.2. 文件及数据要求	23

7.3. 存储要求	23

附录A（MRO文件格式模板）	24

附录B（MRE文件格式模板）	24

前言

本标准旨在明确对5G 社会化基站设备测量报告的技术要求，并为相关设备的集中采购提供技术参考。

本标准主要包括5G 社会化基站设备无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的数据内容和格式。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通5G NR数字蜂窝社会化基站设备OMC-R测量报告技术规范

范围

本标准规定了5G 社会化基站设备无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线主设备的测量报告的数据内容和格式要求。

本标准适用于5G 社会化基站设备无线操作维护中心无线测量报告。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS 38.215 | NR; Physical layer measurements | 3GPP |
| 2 | TS 38.214 | NR; Physical layer procedures for data channels | 3GPP |
| 3 | TS 38.133 | NR; Requirements for support of radio resource management | 3GPP |
| 4 | TS 38.104 | NR; Base Station (BS) radio transmission and reception | 3GPP |
| 5 | TS 38.331 | NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification | 3GPP |
| 6 | TS 38.300 | NR; Overall description; Stage-2 | 3GPP |
| 7 | TS 36.214 | Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer; Measurements | 3GPP |
| 8 | TS 36.133 | Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements for support of radio resource management | 3GPP |

术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：

| 词语 | 解释 |  |
| --- | --- | --- |
| AMF | Access and Mobility Management Function | 接入和移动性管理功能 |
| E-UTRA | Evolved Universal Terrestrial Radio Access | 演进的UMTS陆面无线接入 |
| Earfcn | E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number | E-UTRA绝对射频信道号 |
| eNodeB | Evolved Node B | 演进型Node B |
| FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 |
| LTE | Long Term Evolution | 长期演进 |
| MR | Measurement Report | 测量报告 |
| MRO | Measurement Report of Original Type | 测量报告原始数据 |
| MRS | Measurement Report of Statistics Type | 测量报告统计数据 |
| NR | New RAN | 新型无线接入网 |
| RSRP | Reference Signal Receiving Power | 参考信号接收功率 |
| RSRQ | Reference Signal Receiving Quality | 参考信号接收质量 |
| SINR | Signal to Interference plus Noise Ratio | 信号干扰噪声比 |
| PRB | Physical Resource Block | 物理资源块 |
| UE | User Equipment | 用户终端 |

OMC-R测量报告总则

测量是5G NR系统的一项重要功能。物理层上报的测量结果可以用于系统中无线资源控制子层完成诸如小区选择/重选及切换等事件的触发，也可以用于系统操作维护，观察系统的运行状态。网络设备应具有测量所规定测量报告数据的能力。测量方式采用周期测量时，可在测量任务定制时对上报周期进行配置。对一个测量，报告触发方式可以是事件触发或周期性触发。如果是周期性触发，需要配置上报周期；如果是事件触发，则利用网络已开启的事件测量，不需另外开启测量，关于测量的触发机制和上报机制不在本标准定义范围之内。

下面给出关于各类周期的定义：

- gNodeB或UE测量采样周期：表示gNodeB或UE对某个测量数据进行测量的周期，该周期可以为ms2048, ms5120, ms10240, min1, min6, min12, min30, min60，gNodeB或UE按要求实现。

- OMC-R统计周期：表示OMC-R生成测量报告统计的周期，该周期一般为15分钟或15分钟的整数倍。社会化基站该周期一般为60分钟。

- OMC-R上报周期：表示OMC-R将测量报告统计通过北向接口上报给NMS的周期，该周期一般为OMC-R统计周期的整数倍。

本标准规定OMC-R中无线测量报告的数据内容和格式要求，测量报告在OMC-R中有两种存储形式： 周期性测量报告样本数据（MRO）和事件性测量报告样本数据(MRE)。

OMC-R测量报告数据定义

测量报告数据定义模板

本模板适用于测量报告统计数据定义和测量报告样本数据定义。一个完整的测量报告数据定义模板包括如下a)至f) 6项内容，具体定义如下：

- 测量报告数据名称

给出测量报告数据的英文名称。

- 测量含义

给出测量报告数据的具体含义说明，并明确其为测量报告统计数据、测量报告样	本数据、或是从测量报告中获取的配置数据。

- 测量报告数据统计/测量粒度

对于统计数据，此项给出测量报告数据的统计粒度，该项仅适用测量报告统计数据。

对于样本数据，此项给出测量报告数据的测量粒度。

- 出自规范

给出该测量数据引用3GPP规范或其他行业标准的编号和章节号。

- 取值范围

给出测量报告数据的取值范围和取值单位。

- 用例说明

给出该测量报告数据在网络优化中的作用及可能的数据呈现示意。

测量报告数据列表

本标准中定义的测量报告数据如下表所示。

表1测量报告数据列表

| 序号 | 名 称 | 数据含义 | 测量设备 | 备注 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR.NRScSSRSRP | NR服务小区的SSB参考信号接收功率 | UE | 样本 | 必选 |
| 2 | MR.NRNcSSRSRP | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收功率 | UE | 样本 | 必选 |
| 3 | MR.NRScSSRSRQ | NR服务小区的SSB参考信号接收质量 | UE | 样本 | 必选 |
| 4 | MR.NRNcSSRSRQ | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收质量 | UE | 样本 | 必选 |
| 5 | MR.NRScSSSINR | NR服务小区的SSB参考信号信噪比 | UE | 样本 | 必选 |
| 6 | MR.NRNcSSSINR | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号信噪比 | UE | 样本 | 必选 |
| 7 | MR.NRScTadv | NR服务小区的时间提前量 | UE | 样本 | 必选 |
| 8 | MR.hAOA | gNB天线水平到达角 | gNB | 样本 | 必选 |
| 9 | MR.vAOA | gNB天线垂直到达角 | gNB | 样本 | 必选 |
| 10 | MR.NRScArfcn | NR服务小区载波号 | UE | 样本 | 必选 |
| 11 | MR.NRScPci | NR服务小区的物理小区识别码 | UE | 样本 | 必选 |
| 12 | MR.NRScSSBIndexId | NR服务小区用户占用的SSB波束号 | UE | 样本 | 必选 |
| 13 | MR.NRNcSSBIndexId | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号 | UE | 样本 | 必选 |
| 14 | MR.PLMN | UE接入NR服务小区的PLMN | UE | 样本 | 必选 |
| 15 | MR.NRNcArfcn | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 | UE | 样本 | 必选 |
| 16 | MR.NRNcPci | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 | UE | 样本 | 必选 |
| 17 | MR.LteNcRSRP | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收功率 | UE | 样本 | 必选 |
| 18 | MR.LteNcRSRQ | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收质量 | UE | 样本 | 必选 |
| 19 | MR.LteNcEarfcn | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE邻区载波号 | UE | 样本 | 必选 |
| 20 | MR.LteNcPci | 已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE物理小区识别码 | UE | 样本 | 必选 |
| 21 | MR.Longitude | UE触发测量上报时的地理经度（东经）信息 | UE | 样本 | 可选 |
| 22 | MR.Latitude | UE触发测量上报时的地理纬度（北纬）信息 | UE | 样本 | 可选 |

测量报告样本数据

根据触发方式，测量样本数据分为周期性测量上报样本数据和事件性测量上报的样本数据。其中，周期性测量上报样本数据为本规范中规定的所有样本数据，事件性测量要求上报样本数据列表如下。

表2 事件与上报样本对应表

| 事件类型 | 事件含义 | 上报样本数据 |
| --- | --- | --- |
| A1 | Serving becomes better than threshold | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN |
| A2 | Serving becomes worse than threshold | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN |
| A3 | Neighbour becomes offset better than SpCell | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收功率 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收质量 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN |
| A4 | Neighbour becomes better than threshold | NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收功率 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收质量 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN |
| A5 | SpCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2 | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收功率 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收质量 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号 |
| A6 | Neighbour becomes offset better than SCell | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收功率 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的参考信号接收质量 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码 NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号 |
| B1 | Inter RAT neighbour becomes better than threshold | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN LTE邻区小区的参考信号接收功率 LTE邻区小区的参考信号接收质量 LTE邻区小区载波号 LTE邻区小区的物理小区识别码 |
| B2 | PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2 | NR服务小区的参考信号接收功率 NR服务小区的参考信号接收质量 NR服务小区的SSB参考信号信噪比 NR服务小区载波号 NR服务小区的物理小区识别码 NR服务小区用户占用的SSB波束号 UE接入NR服务小区的PLMN LTE邻区小区的参考信号接收功率 LTE邻区小区的参考信号接收质量 LTE邻区小区载波号 LTE邻区小区的物理小区识别码 |

NR服务小区的SSB参考信号接收功率

- MR.NRScSSRSRP

- 反映UE收到服务小区的SSB参考信号接收功率大小，是反映服务小区覆盖的主要指标。本测量数据表示接收的NR服务小区参考信号功率的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值），其单位符合功率测量量纲。

- UE

- TS 38.214 ，4.1节；TS38.133，10.1.6节；TS38.215，5.1节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表3取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dBm） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-RSRP_00 | SS-RSRP -156 |
| 1 | SS-RSRP_01 | -156 SS-RSRP < -155 |
| 2 | SS-RSRP_02 | -155 SS-RSRP < -154 |
| … | … | … |
| 124 | SS-RSRP_124 | -33 SS-RSRP < -32 |
| 125 | SS-RSRP_125 | -32 SS-RSRP < -31 |
| 126 | SS-RSRP_126 | -31 SS-RSRP |
| 127 | SS-RSRP_127 | Infinity |

- 该测量数据可用于发现多余的NR小区邻区及漏定义的邻区，优化邻区关系；优化跟踪区边界；结合GIS或经纬度信息可直观判断是否存在越区覆盖情况；以及干扰矩阵生成等。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收功率

- MR.NRNcSSRSRP

- 反映UE处在某一个服务小区下接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区SSB参考信号接收功率的大小，是决定切换的主要参考。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。本测量数据表示接收的NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号接收功率的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值），其单位符合功率测量量纲。

- UE

- TS 38.214 ，4.1节；TS38.133，10.1.6节；TS38.215，5.1节

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表4取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dBm） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-RSRP_00 | SS-RSRP -156 |
| 1 | SS-RSRP_01 | -156 SS-RSRP < -155 |
| 2 | SS-RSRP_02 | -155 SS-RSRP < -154 |
| … | … | … |
| 124 | SS-RSRP_124 | -33 SS-RSRP < -32 |
| 125 | SS-RSRP_125 | -32 SS-RSRP < -31 |
| 126 | SS-RSRP_126 | -31 SS-RSRP |
| 127 | SS-RSRP_127 | Infinity |

- 该测量数据可用于发现多余的NR小区邻区及漏定义的邻区、切换优化等。

NR服务小区的SSB参考信号接收质量

- MR.NRScSSRSRQ

- 反映UE收到服务小区的SSB参考信号接收质量，是反映服务小区覆盖的主要指标之一。本测量数据表示接收的NR服务小区参考信号接收质量的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值）。

- UE

- TS 38.214 ，4.1节；TS38.133，10.1.11节；TS38.215，5.1节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表5取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-RSRQ_00 | SS-RSRQ -43 |
| 1 | SS-RSRQ_01 | -43 SS-RSRQ <-42.5 |
| 2 | SS-RSRQ_02 | -42.5 SS-RSRQ <-42 |
| 3 | SS-RSRQ_03 | -42 SS-RSRQ <-41.5 |
| … | … | … |
| 125 | SS-RSRQ_125 | 19 SS-RSRQ < 19.5 |
| 126 | SS-RSRQ_126 | 19.5 SS-RSRQ < 20 |
| 127 | SS-RSRQ_127 | 20 SS-RSRQ |

- 该数据可用于判断基站下行参考信号接收质量，用于小区间切换和重选的判断和分析。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号接收质量

- MR.NRNcSSRSRQ

- 反映UE处在某一个服务小区下接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区SSB参考信号的接收质量，是决定切换的参考参数之一。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。本测量数据表示接收的NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号接收质量的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值）。

- UE

- TS 38.214 ，4.1节；TS38.133，10.1.11节；TS38.215，5.1节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表6取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-RSRQ_00 | SS-RSRQ -43 |
| 1 | SS-RSRQ_01 | -43 SS-RSRQ <-42.5 |
| 2 | SS-RSRQ_02 | -42.5 SS-RSRQ <-42 |
| 3 | SS-RSRQ_03 | -42 SS-RSRQ <-41.5 |
| … | … | … |
| 125 | SS-RSRQ_125 | 19 SS-RSRQ < 19.5 |
| 126 | SS-RSRQ_126 | 19.5 SS-RSRQ < 20 |
| 127 | SS-RSRQ_127 | 20 SS-RSRQ |

- 该数据可用于判断基站下行参考信号接收质量，用于小区间切换和重选的判断和分析。

NR服务小区的SSB参考信号信噪比

- MR.NRScSSSINR

- 反映UE接收的服务小区SSB参考信号的信号与干扰加噪声比，定义为承载辅同步信号的资源单元的功率的线性平均值除以资源上的噪声和干扰功率的线性平均值，是反映小区下行信号质量的主要指标。

- UE

- TS 38.214，4.1节；TS38.133，10.1.16节；TS38.215，5.1节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表7取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-SINR_00 | SS-SINR -23 |
| 1 | SS-SINR_01 | -23 SS-SINR <-22.5 |
| 2 | SS-SINR_02 | -22.5 SS-SINR <-22 |
| 3 | SS-SINR_03 | -22 SS-SINR <-21.5 |
| … | … | … |
| 125 | SS-SINR_125 | 39 SS-SINR < 39.5 |
| 126 | SS-SINR_126 | 39.5 SS-SINR < 40 |
| 127 | SS-SINR_127 | 40 SS-SINR |

f） 该测量数据可用于分析服务小区下行信号的干扰情况，判断下行信号接收质量并进行小区及终端参数优化。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区的SSB参考信号信噪比

- MR.NRNcSSSINR

- 反映UE处在某一个服务小区下接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区SSB参考信号的信号与干扰加噪声比，是决定切换的参考参数之一。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。本测量数据表示接收的NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号与干扰加噪声比的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值）。

- UE

- TS 38.214 ，4.1节；TS38.133，10.1.16节；TS38.215，5.1节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表8取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | SS-SINR_00 | SS-SINR -23 |
| 1 | SS-SINR_01 | -23 SS-SINR <-22.5 |
| 2 | SS-SINR_02 | -22.5 SS-SINR <-22 |
| 3 | SS-SINR_03 | -22 SS-SINR <-21.5 |
| … | … | … |
| 125 | SS-SINR_125 | 39 SS-SINR < 39.5 |
| 126 | SS-SINR_126 | 39.5 SS-SINR < 40 |
| 127 | SS-SINR_127 | 40 SS-SINR |

- 该数据可用于判断基站下行参考信号接收质量，用于小区间切换和重选的判断和分析。

NR服务小区的时间提前量

- MR.NRScTadv

- 反映UE到服务基站的信号传播时间，是反映UE与服务基站距离的主要指标。具体计算方法为：在随机接入过程，gNodeB通过测量接收到导频信号来确定时间提前值，时间提前量取值范围为（0, 1, 2, ..., 3846）×16Ts/2u；在RRC连接状态下，gNodeB基于测量对应UE的上行传输来确定每个UE的TA调整值，这个调整值的范围为（0, 1, 2,..., 63）×16Ts/2u。本次上报的最新的时间提前量应为上次记录的时间提前量与本次gNodeB测量得到的调整值之和，其单位符合时间测量量纲。u为子载波间隔配置（0--15kHz，1--30kHz，2--60kHz，3--120kHz，4--240kHz）。

- UE

- TS 38.321，6.1.3.4节；TS38.213，4.2节。

- 取值范围如下表所示，取值类型为整型。

表9 取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 测量数据区间分布（单位Ts） |
| --- | --- |
| 0 | TADV<16/2u |
| 1 | 16/2u TADV<32/2u |
| 2 | 32/2u TADV<48/2u |
| … | … |
| … | … |
| 3845 | 61520/2u TADV<61536/2u |
| 3846 | 61536/2u TADV |

- 该测量数据可用于分析终端的分布情况，用于判断过覆盖及覆盖盲区的情况，优化小区参数。

gNB天线水平到达角

- MR.HAOA

- 定义了一个用户相对参考方向(天线方位角)水平方向上的估计角度。此处规定的参考方向为天线水平方向角方向。天线水平到达角为相对于参考方向的逆时针角度，误差为3度。适用于gNB具有多天线的情况，当天线个数小于等于16时，本测量项取值为NIL。

- UE

- TS38.215，5.2.4节。

- 取值范围如表9所示，其中第1列表示OMC-R北向接口实际上报的样本值，取值类型为整型。

表9取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 测量数据区间分布（单位degree） |
| --- | --- |
| 0 | 0HAOA<1 |
| 1 | 1HAOA<2 |
| 2 | 2HAOA<3 |
| … | … |
| 357 | 357HAOA< 358 |
| 358 | 358HAOA< 359 |
| 359 | 359 HAOA< 360 |

- 该测量数据可用于确定用户所处的方位、提供定位服务，进行覆盖分析等。

gNB天线垂直到达角

- MR.VAOA

- 定义了一个用户相对参考方向（天线机械下倾角）垂直方向上的估计角度。此处规定的参考方向为3GPP 38.215 5.2.4章节GCS规定的方向。天线垂直到达角为相对于参考方向的向下角度，误差为2度。适用于gNB具有多天线的情况，当天线个数小于等于16时，本测量项取值为NIL。

- UE

- TS38.215，5.2.4节。

- 取值范围如10所示，其中第1列表示OMC-R北向接口实际上报的样本值，取值类型为整型。

表10取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 测量数据区间分布（单位degree） |
| --- | --- |
| 0 | 0VAOA<1 |
| 1 | 1VAOA<2 |
| 2 | 2VAOA<3 |
| … | … |
| 357 | 357VAOA< 358 |
| 358 | 358VAOA< 359 |
| 359 | 359 VAOA< 360 |

- 该测量数据可用于确定用户所处的方位、提供定位服务，进行覆盖分析等。

NR服务小区载波号

- MR.NRScArfcn

- NR UE服务小区的载波Arfcn。

- 不适用

- 3GPP 38.104，5.4节。

- 整型，取值范围为0…3279165

- 非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

NR服务小区的物理小区识别码

- MR.NRScPci

- NR UE服务小区的物理小区识别码。

- 不适用

- 3GPP TS 38.300。

- 整型，取值范围为0..1007。

- 非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

NR服务小区用户占用的SSB波束号

- MR.NRScSSBIndexId

- NR UE服务小区用户占用的SSB波束号。

- UE

- 3GPP TS 38.331。

- 整型，取值范围为0..63。

- 非单独测量数据，仅用于标识UE所处的SSB波束对象。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系小区最强的SSB波束号

- MR.NRNcSSBIndexId

- NR UE测量到邻区小区最强的SSB波束号。

- UE

- 3GPP TS 38.331。

- 整型，取值范围为0..63。

- 非单独测量数据，仅用于标识UE所处邻区最强SSB波束对象。

UE接入NR服务小区的PLMN

- MR.PLMN

- 终端注册的PLMN。

- UE

- 3GPP TS 38.331。

- MCC + MNC。

- 非单独测量数据，仅用于标识UE接入NR网络使用的PLMN号。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波号

- MR.NRNcArfcn

- UE进行系统内切换时对已定义邻区关系和未定义邻区关系的NR邻小区进行测量，在NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波上进行测量时解调出的NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波的Arfcn。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。

- 不适用

- 3GPP 38.104，5.4节。

- 整型，取值范围为0…3279165

- 非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的物理小区识别码

- MR.NRNcPci

- UE进行系统内切换时对已定义邻区关系和未定义邻区关系的NR邻小区进行测量，在NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波上进行测量时解调出的NR已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波的物理小区识别码(PCI)。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。

- 不适用

- 3GPP TS 38.300。

- 整型，取值范围为0..1007。

- 非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收功率

- MR.LteNcRSRP

- 反映UE处在某一个服务小区下接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号接收功率的大小，是决定切换的主要参考。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。本测量数据表示接收的LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号接收功率的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值），其单位符合功率测量量纲。NSA场景下不要求测量，填写NIL即可。

- UE

- TS38.215，5.1节;TS 36.214 V10.1.0，5.1.1节；TS36.133V10.4.0，9.1.4节。

- 取值范围如表所示，其中第1列表示OMC-R北向接口实际上报的样本值，取值类型为整型。

表10取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dBm） |
| --- | --- | --- |
| 0 | RSRP_00 | RSRP -140 |
| 1 | RSRP_01 | -140 RSRP < -139 |
| 2 | RSRP_02 | -139 RSRP < -138 |
| … | … | … |
| 95 | RSRP_95 | -46 RSRP < -45 |
| 96 | RSRP_96 | -45 RSRP < -44 |
| 97 | RSRP_97 | -44 RSRP |

- 该测量数据可用于发现多余的LTE小区邻区及漏定义的邻区、切换优化等。

已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE小区参考信号接收质量

- MR.LteNcRSRQ

- 反映UE处在某一个服务小区下接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号的接收质量，是决定切换的参考参数之一。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。本测量数据表示接收的LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区参考信号接收质量的原始测量值（即Uu口上报的测量报告中的测量值）。NSA场景下不要求测量，填写NIL即可。

- UE

- TS38.215，5.1节;TS 36.214 V10.1.0，5.1.3节；TS36.133V10.4.0，9.1.7节。

- 取值范围如表所示，其中第1列表示OMC-R北向接口实际上报的样本值，取值类型为整型。

表11取值范围

| OMC-R北向接口上报值 | 3GPP规定的上报值 | 测量数据区间分布（单位 dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | RSRQ_00 | RSRQ -19.5 |
| 1 | RSRQ_01 | -19.5 RSRQ <-19 |
| 2 | RSRQ_02 | -19 RSRQ <-18.5 |
| … | … | … |
| 32 | RSRQ_32 | -4 RSRQ < -3.5 |
| 33 | RSRQ_33 | -3.5 RSRQ < -3 |
| 34 | RSRQ_34 | -3 RSRQ |

- 该数据可用于判断基站下行参考信号接收质量，用于小区间切换和重选的判断和分析。

已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE邻区载波号

- MR.LteNcEarfcn

- UE进行系统内切换时对已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE邻小区进行测量，在LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波上进行测量时解调出的LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波的Earfcn。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。NSA场景下不要求测量，填写NIL即可。

- 不适用

- 3GPP TS 36.331, 6.3.4节。

- 整型，取值范围为0..65535。

- LTE邻区优化，非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE物理小区识别码

- MR.LteNcPci

- UE进行系统内切换时对已定义邻区关系和未定义邻区关系的LTE邻小区进行测量，在LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波上进行测量时解调出的LTE已定义邻区关系和未定义邻区关系的邻区载波的物理小区识别码(PCI)。未定义邻区为OMC-R邻区配置列表中未配置的邻区。NSA场景下不要求测量，填写NIL即可。

- 不适用

- 3GPP TS 36.300。

- 整型，取值范围为0..503。

- LTE邻区优化，非单独测量数据，仅用于标识测量报告关联的对象。

UE触发测量上报时的地理经度信息

- MR.Longitude

- 在网络开启AGPS功能情况下，如手机已开启GPS定位功能，手机周期性或事件性触发测量时，向网络侧上报此时UE的经度和纬度信息。如网络侧未开启AGPS功能，或手机未开启GPS定位功能，或手机开启GPS定位功能，但未测量到GPS信号时，该字段为空。

- UE

- 暂无。

- 单位为度，取值精确到小数点后6位。

- 定位用户业务发生的位置。

UE触发测量上报时的地理纬度信息

- MR.Latitude

- 在网络开启AGPS功能情况下，如手机已开启GPS定位功能，手机周期性或事件性触发测量时，向网络侧上报此时UE的经度和纬度信息。如网络侧未开启AGPS功能，或手机未开启GPS定位功能，或手机开启GPS定位功能，但未测量到GPS信号时，该字段为空。

- UE

- 暂无。

- 单位为度，取值精确到小数点后6位。

- 定位用户业务发生的位置。

OMC-R测量报告数据格式要求

总则

OMC-R测量报告文件的格式应为XML格式，且应按照命名规则进行命名，测量报告文件经过zip或gz方式压缩，可以通过FTP/SFTP协议进行访问。

测量报告文件命名规则

OMC-R测量报告文件应按照如下规则命名：

<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<gNBId>_<采集时间>[_<RC>].<扩展名>

各字段的含义如下：

- 制式：指通信网类型，5G取值为“NR”。

- 文件类型：指测量报告文件的类型，MRO代表周期性的测量报告样本数据文件，不包括事件触发的样本数据；MRE代表事件触发的测量报告样本数据。

- 设备制造商：指通信网络中设备厂家名称。

- OMC-R名称：指通信网络中设备制造商OMC-R标识。

- gNBId：指通信网络中基站唯一标识。

- 采集时间：指测量报告数据采集周期开始时间。格式为YYYYMMDDHHmmSS（北京时间），其中：

―― YYYY：表示4位数字组成的年份（如2008）；

――MM：表示2位数字组成的月份，取值为01－12；

―― DD：表示2位数字组成的日期，取值为01－31；

―― HH ：表示2位数字组成的小时（本地时间），取值为00－23；

―― mm：表示2位数字组成的分钟（本地时间），取值为00－59；

―― SS：表示为2位数字组成的秒（本地时间），取值为00－59。

- RC：指NR设备厂商扩展，该项可选。RC域为连续的计数器，取值从“1”开始，用来协助定义唯一的文件名。当多个文件产生且文件名中其他所有的参数都相同时，RC存在，当产生与文件名中其他参数都相同的新文件时，RC加1。

- 扩展名：指测量报告文件的格式类型，XML格式文件扩展名为xml；若经过压缩，则扩展名为“zip”或“gz”。

XML文件格式

XML文件结构图

XML格式的测量报告文件的结构图要求如下。

图XML文件结构图

标签说明

表9 XML文件中各标签说明

| 标签名称 | 限定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bulkPmMrDataFile | M[注] | 测量报告性能数据文件 |
| fileHeader | M | 文件头 |
| gNB | M | 测量报告数据文件对应的测量网元 |
| measurement | M | 测量报告数据 |
| smr | M | 测量报告数据中每个子测量数据的名称列表，使用空格对各子测量数据名称进行分割。 |
| object | M | 具体的测量对象 |
| v | M | 具体测量对象的子测量数据的测量值列表，使用空格对各子测量数据数值进行分割，取值顺序要求与smr列表中的子测量数据的名称排列顺序一致。如果取值为空用NIL标识。 |
| 注：限定中，M指必选项；O指可选项；CM指条件必选。下同。 |  |  |

xml标签属性

表10 xml标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 版本 | M | 字符串，取值为”1.0” |
| encoding | 字符集 | M | 字符串，取值为：”UTF-8” |

fileHeader标签属性

表11 fileHeader标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| fileFormatVersion | 文件格式版本 | M | 字符串 |
| reportTime | 测量报告数据上报时间 | M | UTC时间格式 |
| startTime | 测量报告数据起始时间 | M | UTC时间格式 |
| endTime | 测量报告数据结束时间 | M | UTC时间格式 |
| period | 统计周期 | O | 整数，以分钟表示统计周期间隔。 |
| jobid | 采集任务编号 | O | 长整型，取值范围为0~4294967295。 |

注：UTC时间格式应显示为YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.sss，所示时间应为北京时间。如2012-01-01T00:00:00.001。

―― YYYY：表示4位数字组成的年份（如2012）；

―― MM：表示2位数字组成的月份，取值为01－12；

―― DD：表示2位数字组成的日期，取值为01－31；

―― HH ：表示2位数字组成的小时（北京时间），取值为00－23；

―― mm：表示2位数字组成的分钟（北京时间），取值为00－59；

―― SS：表示为2位数字组成的秒（北京时间），取值为00－59；

―― sss：表示为3位数字组成的毫秒（北京时间），取值为000－999。

gNB标签属性

表12 gNB标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 测量对象标识 | M | 字符串，取值为gNodeB Id |
| userLabel | 测量对象友好名称 | O | 字符串 |

measurement标签属性

表measurement标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mrName | 测量报告数据名称 | O | 字符串，取值与5.2节“测量报告数据”中所定义的测量报告数据名称一致。 |

object标签属性

表13 object标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | 测量对象标识 | M | 字符串，标识具体的测量对象。 |
| AMFUENGAPID | AMF UE NGAP应用程序标识 | M | gNB记录的AMF UE NGAP ID。SA场景，填写AMF UE NGAP ID；NSA场景，为区分用户，可填写SgNB UE X2AP ID。 |
| AMFRegionID | AMF区域标识 | M | UE当前连接的AMF区域标识。NSA场景填写NIL。 |
| AMFSetID | AMF组标识 | M | UE当前连接的AMF组标识。NSA场景填写NIL。 |
| AMFPointer | AMF标识 | M | UE当前连接的AMF标识。NSA场景填写NIL。 |
| TimeStamp | 样本数据测量对象UE的样本测量时间 | M | UTC时间格式，此属性仅适用于测量报告样本数据，格式要求同上。 对MRO文件，取值为测量采样周期的整数倍，上报时间采用 UTC 时间进行计算。 |
| EventType | 样本数据测量事件类型 | CM | 根据3GPP定义的事件类型。 注：此属性仅适用于事件触发的测量报告样本数据。 |

标签说明字符集限定

XML格式文件中字符串可采用的字符集有如下限定：

——字符串长度不超过256个字符；

——字符串区分大小写；

——如下字符集有效：

1）a～z：26个小写字母；

2）A～Z：26个大写字母；

3）0～9：10个数字；

4）中文；

5）字符：“ ”（空格），“-”（短连线），“:”（冒号）, “，”（逗号），“_”（下划线），“/”（斜杠），“.”（点号），“=”（等于号）；

测量报告统计数据Schema定义

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="bulkPmMrDataFile">

<xs:element name="bulkPmMrDataFile" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Fileheader includes information of the file. -->

<xs:element name="fileHeader">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="fileFormatVersion" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="reportTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="startTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="endTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="period" type="xs:int" use="optional"/>

<xs:attribute name="jobid" type="xs:int" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Measurment data is orgnized by gNB. -->

<xs:element name="gNB">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Measurment names should be listed in this element. -->

<xs:element name="measurement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Counter names should be listed in the attribute this element. -->

<xs:element name="smr" type="xs:string" msdata:Ordinal="0"/>

<!-- Use CellId or CellId:Earfcn:SubFrameNbr or CellId:Earfcn:SubFrameNbr:PRBNbr as attribute value of object. -->

<xs:element name="object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="v" type="xs:string"msdata:Ordinal="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="mrName" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="userLabel" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

测量报告样本数据Schema定义

Schema中EventType属性仅用于事件类型的样本数据MRE文件。MRO文件不包括事件类型的样本数据。本schema既适用于MRO，也适用于MRE文件。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2008 sp1 (http://www.altova.com) by Administrator (EMBRACE) -->

<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="bulkPmMrDataFile">

<xs:element name="bulkPmMrDataFile" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-US">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Fileheader includes information of the file. -->

<xs:element name="fileHeader">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="fileFormatVersion" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="reportTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="startTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="endTime" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="period" type="xs:int" use="optional"/>

<xs:attribute name="jobid" type="xs:int" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Measurment data is orgnized by gNB. -->

<xs:element name="gNB">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Measurment names should be listed in this element. -->

<xs:element name="measurement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Counter names should be listed in the attribute this element. -->

<xs:element name="smr" type="xs:string" msdata:Ordinal="0"/>

<!-- Use CellId or CellId:Earfcn:SubFrameNbr or CellId:Earfcn:SubFrameNbr:PRBNbr as attribute value of object. -->

<xs:element name="object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="v" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" msdata:Ordinal="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFUENGAPID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="RANUENGAPID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFRegionID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFSetID" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="AMFPointer" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="TimeStamp" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:attribute name="EventType" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="mrName" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="userLabel" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

OMC-R测量报告文件生成要求

时延要求

OMC-R采集测量报告数据文件的周期最小时间粒度为15分钟。OMC-R产生测量报告数据文件的最大时延为20分钟，即采集周期结束20分钟后，OMC-R可以产生此采集周期的测量报告数据文件。例如采集周期为11：00-11：15，则要求11：35前必须产生测量报告数据文件。

文件及数据要求

MRO和MRE文件产生条件需同时满足采集周期和文件大小约束条件。文件大小约束条件由设备商自定义。文件命名规则服从6.2节要求。

测量报告文件按测量任务定义产生。例如周期性报告，在网元正常连接时，如果本周期内无测量数据上报，在本周期结束时必须生成文件，文件中可以仅包含xml、bulkPmMrDataFile和fileHeader标签。

对于与gNodeB或UE测量配置的采样周期不同的测量数据，应取与本次采样时间最近的一次样本数据进行上报。如果某测量在采样周期内无数据或某种系统制式下该测量不上报，则周期性样本采样数据结果为NIL，采样数据统计结果为0。

当OMC-R下发删除测量任务命令时，当前未开始生成测量报告文件的测量周期不需要产生测量报告文件。

当基站发生故障并重新恢复正常后，之前配置的测量任务应能够同步自动恢复。

存储要求

以测量报告文件生成的时间粒度为周期，将同一文件类型（MRO/ MRE）下的所有基站的MR压缩文件再进行打包压缩，打包后原始文件可删除。压缩后的文件命名方式为<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<采集时间>_<RC>.<扩展名>，其余字段具体含义参见6.2节。压缩后单个文件大小限定在1G以内，文件大小超过1G时，要对文件进行拆分。拆分过的文件通过文件名称中<RC>部分进行体现，<RC>部分起始索引为1。对于一个OMC下MR文件不能合并打包，可在<OMC-R名称>部分加入其他信息用以区分同一OMC下的不同单板。

压缩后的MR文件在FTP服务器上的存放目录结构应为/文件类型/日期，即在全天开启MR任务时，每天会在该目录下生成至少96个压缩文件（小站为至少24个）。FTP服务器应具备能够至少保存7天MR数据文件的存储能力，如当月产生MR数据量超过这一限制，可删除较早时间生成的文件。如当月只开启少于或等于7天（7*24小时）的MR测量任务，这种情况下，存储能力不受限制，MR文件在服务器上保存的最短时间应为1个月。如当月开启了多于7天（7*24小时）的MR测量任务，MR文件在服务器上保存的最短时间可缩短至一周。

- 附录A（MRO文件格式模板）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bulkPmMrDataFile>

<fileHeader fileFormatVersion="v1.0" reportTime="2019-11-14T15:15:00.000" startTime="2019-11-14T15:00:00.000" endTime="2019-11-14T15:15:00.000" period="15"/>

<gNB id="30812">

<measurement>

<smr>MR.NRScArfcn MR.NRScPci MR.NRScSSRSRP MR.NRScSSRSRQ MR.NRScSSSINR MR.NRScTadv MR.NRScPHR MR.hAOA MR.vAOA MR.NRUEPlrUL MR.NRUEPlrDL MR.NRNcArfcn MR.NRNcPci MR.NRNcSSRSRP MR.NRNcSSRSRQ MR.NRNcSSSINR MR.LteNcEarfcn MR.LteNcPci MR.LteNcRSRP MR.LteNcRSRQ MR.PLMN MR.NRScSSBIndexId MR.NRNcSSBIndexId </smr>

<object AMFUENGAPID="30086288562" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:00:00.640" id="1">

<v>504990 812 93 64 126 NIL NIL 60 10 NIL NIL 504990 16 78 46 76 1300 15 44 0 46000 1 2</v>

</object>

<object AMFUENGAPID="30086288562" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:00:05.760" id="1">

<v>504990 812 93 64 126 NIL NIL 60 10 1_2.38_420|3_1.78_560 1_1.04_960|3_1.28_780 504990 16 78 46 76 1300 15 48 0 46000 1 2</v>

</object>

... ...

<object AMFUENGAPID="30086288562" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:14:56.640" id="1">

<v>504990 812 93 64 126 NIL NIL 60 10 5_2.78_360 5_1.67_600 504990 16 75 44 72 1300 15 42 0 46000 1 2</v>

</object>

</measurement>

</gNB>

</bulkPmMrDataFile>

- 附录B（MRE文件格式模板）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bulkPmMrDataFile>

<fileHeader fileFormatVersion="v1.1.2" reportTime="2019-11-14T15:15:00.000" startTime="2019-11-14T15:00:00.000" endTime="2019-11-14T15:15:00.000" period="15"/>

<gNB id="30812">

<measurement>

<smr>MR.NRScArfcn MR.NRScPci MR.NRScSSRSRP MR.NRScSSRSRQ MR.NRNcArfcn MR.NRNcPci MR.NRNcSSRSRP MR.NRNcSSRSRQ MR.LteNcEarfcn MR.LteNcPci MR.LteNcRSRP MR.LteNcRSRQ</smr>

<object AMFUENGAPID="32234809710" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:07:50.929" id="1" EventType="A2">

<v>504990 812 82 66 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL </v>

</object>

<object AMFUENGAPID="32234809710" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:07:52.539" id="1" EventType="B2">

<v>504990 812 80 65 NIL NIL NIL NIL 1300 15 87 32 </v>

</object>

<object AMFUENGAPID="32234809710" AMFRegionID="17" AMFSetID="17" AMFPointer="17" TimeStamp="2019-11-14T15:07:59.069" id="1" EventType="A1">

<v>504990 812 80 65 NIL NIL NIL NIL 1300 60 62 0 </v>

</object>

... ...

</measurement>

</gNB>

</bulkPmMrDataFile>