中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站SA无线网络KPI评价指标体系

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network KPI Evaluation System of SA Wireless Network for Micro Base Station

(V1.0)

2022-12-31发布                                 2022-12-31实施

中国联通公司企业标准

QB/CU

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通公司   发布

目  次

目  次	2

前言	8

1. 概述	10

1.1 目的	10

1.2 编写说明	10

1.3 章节说明	10

2. 性能指标体系	10

3.1 网络能耗类指标	10

3.1.1 gNB基站CPU平均负荷	10

3.1.2 gNB基站CPU峰值负荷	11

3.1.3 RU平均功率	11

3.1.4 EU平均功率	11

3.1.5 BBU 平均功率	11

3.1.6 小区平均实际发射功率	12

3.1.7 小区最大实际发射功率	12

3.1.8 RU实际平均发射功率	12

3.1.9 RU实际最大发射功率	13

3.1.10 小区节能态总时长	13

3.1.11 小区节能时长占比（KPI）	13

3.2 网络接入类指标	14

3.2.1 RRC连接建立请求次数	14

3.2.2 RRC连接建立成功次数	14

3.2.3 RRC连接建立成功率（KPI）	14

3.2.4 RRC连接建立失败次数	15

3.2.5 RRC连接建立请求失败次数（空口定时器超时）	15

3.2.6 RRC连接建立请求失败次数（小区拒绝）	15

3.2.7 RRC连接建立请求失败次数（其他原因）	15

3.2.8 寻呼接收次数	16

3.2.9 寻呼丢弃次数	16

3.2.10 寻呼拥塞率（KPI）	16

3.2.11 NG接口信令连接建立请求次数	16

3.2.12 NG接口信令连接建立成功次数	17

3.2.13 NG接口信令连接建立成功率（KPI）	17

3.2.14 UE上下文建立请求次数	17

3.2.15 UE上下文建立成功次数	17

3.2.16 UE上下文建立成功率（KPI）	18

3.2.17 初始QoS Flow建立请求数	18

3.2.18 初始QoS Flow建立成功数	18

3.2.19 初始QoS Flow建立成功率（KPI）	18

3.2.20 QoS Flow建立请求数	19

3.2.21 QoS Flow建立成功数	19

3.2.22 QoS Flow建立成功率（KPI）	19

3.2.23 QoS Flow建立失败数	20

3.2.24 Flow建立失败数（多个PDU实例的PDUSessionID相同）	20

3.2.25 Flow建立失败数（多QOS流的QOSFlowID相同）	20

3.2.26 Flow建立失败数（QOS无效）	21

3.2.27 Flow建立失败数（5QI值不支持）	21

3.2.28 Flow建立失败数（加密失败）	22

3.2.29 Flow建立失败数（UE无线连接丢失）	22

3.2.30 Flow建立失败数（其他）	22

3.2.31 QoS Flow修改请求数	23

3.2.32 QoS Flow修改成功数	23

3.2.33 QoS Flow修改成功率（KPI）	23

3.2.34 无线接入成功率（KPI）	24

3.3 网络保持类指标	24

3.3.1 RRC重建请求次数	24

3.3.2 RRC重建完成次数	24

3.3.3 RRC重建成功率（KPI）	25

3.3.4 RRC重建比例（KPI）	25

3.3.5 Qos Flow释放总次数	25

3.3.6 Qos Flow正常释放次数	25

3.3.7 AMF发起的Qos Flow释放次数	26

3.3.8 gNB发起的Qos Flow释放次数	26

3.3.9 gNB发起的Qos Flow正常释放次数	26

3.3.10 QoS Flow掉线率（KPI）	27

3.3.11 UE上下文释放总次数	27

3.3.12 UE上下文正常释放次数	27

3.3.13 AMF发起的UE上下文释放次数	28

3.3.14 gNB发起的UE上下文释放次数	28

3.3.15 gNB发起的UE上下文正常释放次数	28

3.3.16 UE上下文掉线率（KPI）	29

3.4 网络移动性指标	29

3.4.1 CU内DU间切换出执行请求次数	29

3.4.2 CU内DU间切换出执行成功次数	29

3.4.3 CU内DU内切换出执行请求次数	29

3.4.4 CU内DU内切换出成功次数	30

3.4.5 NG接口站间切换请求次数	30

3.4.6 NG接口站间切换成功次数	30

3.4.7 NG接口站间切换成功率（KPI）	30

3.4.8 Xn接口站间切换请求次数	31

3.4.9 Xn接口站间切换成功次数	31

3.4.10 Xn接口站间切换成功率	31

3.4.11 NG接口切换时长	31

3.4.12 Xn接口切换时长	32

3.4.13 同频切换出执行请求次数	32

3.4.14 同频切换入准备请求次数	32

3.4.15 同频切换出成功次数	33

3.4.16 同频切换入成功次数	33

3.4.17 同频切换执行成功率（KPI）	33

3.4.18 同频切入成功率（KPI）	33

3.4.19 异频切换出执行请求次数	34

3.4.20 异频切换入准备请求次数	34

3.4.21 异频切换出成功次数	34

3.4.22 异频切换入成功次数	35

3.4.23 异频切换执行成功率	35

3.4.24 异频切入成功率	35

3.4.25 站间切换成功率（KPI）	35

3.4.26 系统内切换成功率	36

3.4.27 NR切换LTE请求次数	36

3.4.28 NR切换LTE请求次数（数据覆盖触发）	36

3.4.29 NR切换LTE请求次数（语音覆盖触发）	36

3.4.30 NR切换LTE请求次数（语音策略触发）	37

3.4.31 NR切换LTE成功次数	37

3.4.32 NR切换LTE成功次数（数据覆盖触发）	37

3.4.33 NR切换LTE成功次数（语音覆盖触发）	38

3.4.34 NR切换LTE成功次数（语音策略触发）	38

3.4.35 NR切换LTE切换成功率（KPI）	38

3.4.36 NR切换LTE切换成功率（数据覆盖触发）(KPI)	39

3.4.37 NR切换LTE切换成功率（语音覆盖触发）(KPI)	39

3.4.38 NR切换LTE切换成功率（语音策略触发）(KPI)	39

3.4.39 NR切换LTE平均时长	40

3.4.40 NR切换LTE平均时长（数据覆盖触发）	40

3.4.41 NR切换LTE平均时长（语音覆盖触发）	40

3.4.42 NR切换LTE平均时长（语音策略触发）	41

3.4.43 5G重定向到4G的总次数	41

3.4.44 5G重定向到4G的总次数（数据覆盖触发）	41

3.4.45 5G重定向到4G的总次数（语音覆盖触发）	41

3.4.46 5G重定向到4G的总次数（语音策略触发）	42

3.4.47 数据覆盖触发5G互操作到4G的总次数	42

3.4.48 语音覆盖触发5G互操作到4G的总次数	42

3.4.49 语音策略触发5G互操作到4G的总次数	43

3.5 网络干扰类指标	43

3.5.1 CQI Table1表UE上报的CQI次数	43

3.5.2 CQI Table2表UE上报的CQI次数	43

3.5.3 小区上行每PRB平均干扰电平	43

3.5.4 小区上行每PRB最大干扰电平	44

3.5.5 小区PRB上行干扰率（KPI）	44

3.5.6 平均CQI efficiency（KPI）	45

3.5.7 CQI优良率（KPI）	45

3.5.8 上行高干扰小区占比（KPI）	45

3.6 网络空口性能指标	45

3.6.1 频谱效率（KPI）	46

3.6.2 小区下行调度MCS index table 1 for PDSCH的RB数	46

3.6.3 小区下行调度MCS index table 2 for PDSCH的RB数	46

3.6.4 小区上行调度MCS index table 1 for PUSCH的RB数	46

3.6.5 小区上行调度MCS index table 2 for PUSCH的RB数	47

3.6.6 小区下行调度MCS index table 1 for PDSCH的平均值（KPI）	47

3.6.7 小区下行调度MCS index table 2 for PDSCH的平均值（KPI）	47

3.6.8 小区上行调度MCS index table 1 for PUSCH的平均值（KPI）	48

3.6.9 小区上行调度MCS index table 2 for PUSCH的平均值（KPI）	48

3.6.10 小区下行MCS优良率（KPI）	48

3.6.11 上行双流占比（KPI）	49

3.6.12 上行平均RANK（KPI）	49

3.6.13 下行双流占比（KPI）	49

3.6.14 下行三流占比（KPI）	50

3.6.15 下行四流占比（KPI）	50

3.6.16 下行平均RANK（KPI）	50

3.6.17 上行PDCP层用户面包总数	50

3.6.18 上行PDCP层用户面丢包数	51

3.6.19 上行PDCP层用户面丢包率（KPI）	51

3.6.20 下行PDCP层用户面包总数	51

3.6.21 下行PDCP层用户面弃包数	52

3.6.22 下行PDCP层用户面弃包率（KPI）	52

3.6.23 下行RLC层用户面包总数（SDU）	52

3.6.24 下行RLC层用户面丟包数	52

3.6.25 下行RLC层用户面包总数（PDU）	53

3.6.26 下行RLC层用户面重传包数	53

3.6.27 下行RLC层用户面丢包率（KPI）	53

3.6.28 下行RLC层用户面重传率（KPI）	53

3.6.29 上行RLC层用户面包总数（SDU）	54

3.6.30 上行RLC层用户面包总数（PDU）	54

3.6.31 上行RLC层用户面重传包数	54

3.6.32 上行RLC层用户面重传率(KPI)	55

3.6.33 上行MAC层传输TB总数	55

3.6.34 上行MAC层传输初始TB数	55

3.6.35 上行MAC层残留错误TB数	56

3.6.36 上行MAC层传输误块率（KPI）	56

3.6.37 上行MAC层成功传输初始TB数	56

3.6.38 上行MAC层传输初始成功率（KPI）	57

3.6.39 下行MAC层传输TB总数	57

3.6.40 下行MAC层传输初始TB数	58

3.6.41 下行MAC层残留错误TB数	58

3.6.42 下行MAC层传输误块率（KPI）	58

3.6.43 下行MAC层成功传输初始TB数	59

3.6.44 下行MAC层传输初始成功率（KPI）	59

3.6.45 上行HARQ重传TB总数	59

3.6.46 上行HARQ重传比率（KPI）	60

3.6.47 下行HARQ重传TB总数	60

3.6.48 下行HARQ重传比率（KPI）	60

3.6.49 小区RLC下行数据包平均处理时延	60

3.6.50 小区下行RLC SDU发送成功包数	61

3.6.51 TA累加值	61

3.6.52 TA总次数	61

3.7 网络负荷类指标	62

3.7.1 小区下行平均调度层数（考虑频域）	62

3.7.2 小区下行平均调度层数（不考虑频域）	62

3.7.3 小区下行时域平均最大调度层数（剔除0值）	62

3.7.4 小区下行最大调度层数	62

3.7.5 小区上行平均调度层数（考虑频域）	63

3.7.6 小区上行平均调度层数（不考虑频域）	63

3.7.7 小区上行时域平均最大调度层数（剔除0值）	63

3.7.8 小区上行最大调度层数	64

3.7.9 小区下行无线资源利用率（KPI）	64

3.7.10 小区上行无线资源利用率（KPI）	64

3.7.11 上行MAC层业务调度总时长	64

3.7.12 下行MAC层业务调度总时长	65

3.7.13 上行RLC层用户面数据接收总时长（不含最后一个slot）	65

3.7.14 下行RLC层用户面数据发送总时长（不含最后一个slot）	65

3.7.15 小区上行PRB占用总数	66

3.7.16 小区上行PRB可用总数	66

3.7.17 小区上行PRB平均占用率（KPI）	66

3.7.18 小区下行PRB占用总数	66

3.7.19 小区下行PRB可用总数	67

3.7.20 小区下行PRB平均占用率（KPI）	67

3.7.21 上行PUSCH PRB占用总数	67

3.7.22 下行PDSCH PRB占用总数	67

3.7.23 小区上行PRB利用率区间分布（KPI）	68

3.7.24 小区下行PRB利用率区间分布（KPI）	68

3.7.25 PDCCH信道CCE占用个数	69

3.7.26 PDCCH信道CCE可用个数（静态）	69

3.7.27 PDCCH信道CCE可用个数（动态）	69

3.7.28 PDCCH信道占用率（静态分母）（KPI）	70

3.7.29 PDCCH信道占用率（动态分母）（KPI）	70

3.7.30 上行PDCP层用户面流量	70

3.7.31 下行PDCP层用户面流量	70

3.7.32 上行RLC层用户面流量	71

3.7.33 下行RLC层用户面流量	71

3.7.34 上行RLC层用户面尾包字节数	71

3.7.35 下行RLC层用户面尾包字节数	72

3.7.36 上行MAC层业务流量	72

3.7.37 下行MAC层业务流量	72

3.7.38 NG接口发送业务数据量	72

3.7.39 NG接口接收业务数据量	73

3.7.40 RRC连接平均用户数	73

3.7.41 RRC连接最大用户数	73

3.7.42 平均激活UE数	73

3.7.43 最大激活UE数	74

3.7.44 平均DRB数	74

3.7.45 最大DRB数	74

3.7.46 下行平均激活DRB数	75

3.7.47 下行最大激活DRB数	75

3.7.48 平均Qos Flow数	75

3.7.49 最大Qos Flow数	75

3.7.50 DSS上行NR PRB可用总数	76

3.7.51 DSS下行NR PRB可用总数	76

3.7.52 DSS上行PRB可用总数	76

3.7.53 DSS下行PRB可用总数	76

3.7.54 DSS上行NR PRB占用总数	77

3.7.55 DSS下行NR PRB占用总数	77

3.7.56 DSS上行NR PRB平均可用率	77

3.7.57 DSS下行NR PRB平均可用率	78

3.7.58 DSS上行NR PRB平均占用率	78

3.7.59 DSS下行NR PRB平均占用率	78

3.7.60 上行业务信道占用PRB数	79

3.7.61 下行业务信道占用PRB数	79

3.7.62 SU-MIMO下行传输RB数	79

3.7.63 SU-MIMO上行传输RB数	79

3.7.64 小区下行时域平均最大调度层数（不剔除0值）	80

3.7.65 小区上行时域平均最大调度层数（不剔除0值）	80

3.7.66 以本小区为Pcell的下行平均UE数	80

3.7.67 PCell小区CA用户RLC层下行用户面流量（可选）	81

3.7.68 平均CA能力用户数（可选）	81

3.7.69 最大CA能力用户数（可选）	81

3.7.70 PCell小区下行CA平均激活UE数（可选）	81

3.7.71 PCell小区下行CA最大激活UE数（可选）	82

3.7.72 SCell小区CA激活请求数（可选）	82

3.7.73 SCell小区CA激活成功数（可选）	82

3.7.74 SCell小区CA激活成功率(KPI)（可选）	82

3.7.75 分运营商上行PUSCH信道可用PRB数	83

3.7.76 分运营商上行PUSCH信道独享PRB数	83

3.7.77 上行PUSCH信道共享PRB数	83

3.7.78 分运营商下行PDSCH信道可用PRB数	84

3.7.79 分运营商下行PDSCH信道独享PRB数	84

3.7.80 下行PDSCH信道共享PRB数	84

3.8 网络感知类指标	85

3.8.1 小区上行有效吞吐率（KPI）	85

3.8.2 小区下行有效吞吐率（KPI）	85

3.8.3 用户上行平均吞吐率（KPI）	85

3.8.4 用户下行平均吞吐率（KPI）	85

3.8.5 NG接口用户面发送最大速率（KPI）	86

3.8.6 NG接口用户面接收最大速率（KPI）	86

3.9 健康度指标	86

3.9.1 小区退服时长	86

3.9.2 小区退服时长（节能原因）	87

3.9.3 小区退服时长（人为闭锁）	87

3.9.4 小区可用率(KPI)	87

3.9.5 小区中断率(网络级)(KPI)	87

3.9.6 基站断站率(网络级) (KPI)	88

3.9.7 基站退服时长	88

3.9.8 基站退服率(KPI)	88

前言

为支撑5G SA网络商用，满足5G无线网络的运营维护工作需要，同时为5G无线设备网管等系统开发提供参照，中国联通集团编写了《中国联通5G社会化基站 SA系统无线网络指标体系》文件，明确了日常运维中应重点关注的5G无线网络指标、统计方式等。

中国联通社会化基站包括但不限于一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站等无线接入设备网元。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站SA无线网络KPI评价指标体系

- 概述

- 目的

本规范规定南向5G社会化基站设备SA网络KPI评价指标体系：KPI评价指标体系主要用于网络问题定位，旨在精细、完整；主要由基站采集和上报性能文件，网管进行呈现和分析。

本规范所述内容除特殊说明外，适用于5G社会化基站网管与5G社会化基站之间的接口（即南向接口）以及5G社会化基站网管与上层应用系统之间的接口（即北向接口），作为上报性能文件所需遵循的数据集要求。

- 编写说明

本文采用统一样式对每个指标进行阐释和说明，如下所示：

指标定义：指标的定义及描述。

统计粒度：指标的统计颗粒度。

单位：指标的单位。

统计方式：指标的具体统计方式。

是否区分PLMN：指标是否区分PLMN统计。

英文名称：指标的英文名称，适用于南向接口性能文件上报。

- 章节说明

本手册构建了南向5G社会化基站设备SA网络KPI评价指标体系，下述章节分别针对上报性能结构、性能指标体系进行阐述。

- 性能指标体系

性能评价指标体系包含网络能耗、接入性、保持性、移动性、网络覆盖与干扰、网络空口性能、网络负荷、网络感知、健康度统计等九大维度，每一维度又细分KPI指标来表征具体的网络性能。

以下指标名称中，对于已KPI。开头的指标，由网管根据基站上报的counter，利用指标公式计算获得；对于非KPI。开头的指标，属于原始counter，由进行基站上报。

- 网络能耗类指标

- gNB基站CPU平均负荷

指标定义：统计时段内，基站CPU占用率的均值。

统计粒度：gNB

单位：百分比

统计方式：对gNB基站CPU占用率进行周期（不大于2s）采样，以统计时段内所有采样的平均值作为该项指标值。该指标应能按基站主处理板和业务单板的CPU平均负荷分别统计输出。

是否区分PLMN：否。

英文名称：CPULoad.AVG.gNB

- gNB基站CPU峰值负荷

指标定义：统计时段内，基站CPU占用率的峰值。

统计粒度：gNB

单位：百分比

统计方式：对gNB基站的CPU占用率进行周期（不大于2s）采样，以统计时段内所有采样的最高峰值作为该项指标值。该指标应能按基站主处理板和业务单板的CPU峰值负荷分别统计输出。

是否区分PLMN：否。

英文名称：CPULoad.MAX.gNB

- RU平均功率

指标定义：统计时段，gNB下的RU平均能耗。

统计粒度：RU。

单位：W

统计方式：在预先设定测量周期内，采样电源模块提供给RU的电流等计算对应的功率，统计RU功率的抽样平均值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.RuMeanPower

- EU平均功率

指标定义：统计时段，gNB下的RU/EU平均能耗。

统计粒度：EU。

单位：W

统计方式：在预先设定测量周期内，采样电源模块提供给EU的电流等计算对应的功率，统计EU功率的抽样平均值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.EuMeanPower

- BBU 平均功率

指标定义：统计时段内，gNB的BBU平均功率。

统计粒度：BBU。

单位：W

统计方式：在预先设定测量周期内，采样电源模块提供给BBU的电流等计算对应的功率，统计BBU功率的抽样平均值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.BbuMeanPower

- 小区平均实际发射功率

指标定义：统计时段内，gNB小区实际发射功率的抽样平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：W。

统计方式：统计时段内，以不大于5秒为周期对gNB小区发射功率进行采样，测量该时刻小区的实际发射功率作为采样值。取统计时段内所有采样值的平均值作为指标值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.CellMeanTxPower

- 小区最大实际发射功率

指标定义：统计时段内，gNB小区实际发射功率的抽样最大值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：W。

统计方式：统计时段内，以不大于5秒为周期对gNB小区发射功率进行采样，测量该时刻小区的实际发射功率作为采样值。取统计时段内所有采样值的最大值作为指标值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.CellMaxTxPower

- RU实际平均发射功率

指标定义：统计时段内， gNB的RU实际发射功率的抽样平均值。

统计粒度：RU。

单位：W。

统计方式：统计时段内，以不大于5秒为周期对gNB的RU发射功率进行采样，测量该时刻RU的实际发射功率作为采样值。取统计时段内所有采样值的平均值作为指标值。

注：本测量与”小区平均发射功率”不同，当一个RRU(如支持200MHz带宽，或支持2个以上频点）同时为多个小区服务时（包括不同制式的小区，5G一个小区带宽100MHz），RRU的发射功率是多个小区发射功率的叠加结果。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.RruMeanTxPower

- RU实际最大发射功率

指标定义：统计时段内， gNB的RU实际发射功率的抽样最大值。

统计粒度：RRU/AAU。

单位：W。

统计方式：统计时段内，以不大于5秒为周期对gNB的RU发射功率进行采样，测量该时刻RU的实际发射功率作为采样值。取统计时段内所有采样值的最大值作为指标值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.RruMaxTxPower

- 小区节能态总时长

指标定义：统计时段内，小区工作于节能状态的总时长。

统计粒度：NRCELLDU

单位：ms

统计方式：

（1）能按节能特性（符号关断、通道关断、载频关断、其他）分类统计和汇总统计。

（2）分类统计时，应统计某项节能特性开启并起作用的总时长。

（3）汇总统计时，若多项节能特性同时开启并起作用，不重复累加多项节能特性的起时长。

（4）当以AAU为单位采取节能策略时，认为AAU下所有小区在本项节能特性中时长相同。

是否区分PLMN：否。

英文名称：

| 英文名称 | 中文名称 |
| --- | --- |
| EE.CarrierShutdownTime | 载波关断时长 |
| EE.ChannelShutdownTime | 通道关断时长 |
| EE.SymbolShutdownTime | 符号关断时长 |

- 小区节能时长占比（KPI）

定义：统计时段内，小区节能态总时长（特性汇总）与统计时长之比。

统计粒度：NRCELLDU

单位： 百分比

统计方式：小区节能态总时长（特性汇总）/统计时长×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.PowerSavingTimeRate

- 网络接入类指标

- RRC连接建立请求次数

指标定义：统计时段内，小区接收到RRC连接建立请求消息的次数（含重发）。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计时段内，gNB接收到UE发送的RRCConnectionRequest消息时统计此指标。

要求可以按照原因值分类和汇总统计，原因值包括emergency, highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling,mo-Data, mo-VoiceCall, mo-VideoCall, mo-SMS, mps-PriorityAccess, mcs-PriorityAccess等。（38.331）

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.AttConnEstab

- RRC连接建立成功次数

指标定义：统计时段内，小区接收到RRC连接建立成功消息的次数。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计时段内，gNB接收到UE发送的RRCConnectionSetupComplete消息时统计此指标。

要求可以按照原因值分类和汇总统计，原因值包括emergency, highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling,mo-Data, mo-VoiceCall, mo-VideoCall, mo-SMS, mps-PriorityAccess, mcs-PriorityAccess等。（38.331）

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.SuccConnEstab

- RRC连接建立成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，RRC连接建立成功次数与RRC连接建立请求次数之比。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：%。

统计公式： RRC连接建立成功率= RRC连接建立成功次数/RRC连接建立请求次数*100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.RrcSuccConnRate

- RRC连接建立失败次数

指标定义：统计时段内，小区RRC连接建立失败的次数。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计时段内，RRC连接建立失败时统计此指标。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.FailConnEstab

- RRC连接建立请求失败次数（空口定时器超时）

指标定义：统计时段内，NR小区在RRC连接建立过程中，导致的RRC连接失败次数。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计RRC连接建立请求失败次数，并区分建立原因分别统计。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRC.FailConnEstab.FailInRadioInterfaceProcedure.NoResponse

- RRC连接建立请求失败次数（小区拒绝）

指标定义：统计时段内，NR小区在RRC连接建立过程中，因接纳拒绝而导致的RRC连接失败次数。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计时段内，在RRC建立过程中，当NR小区接收到UE发送的“RRC Connection Request”消息后，NR小区向UE发送“RRC Connection Reject”而导致的连接失败计为小区拒绝类型的RRC连接建立失败次数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.FailConnEstab.Reject

- RRC连接建立请求失败次数（其他原因）

指标定义：统计时段内，其他原因造成小区RRC连接建立失败的次数。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：次。

统计方式：统计RRC连接建立请求失败次数，并区分建立原因分别统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.FailConnEstab.Others

- 寻呼接收次数

指标定义：统计时段内，gNB小区接收到寻呼消息次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNb收到的paging消息且消息中TA LIST包含本小区TAI的次数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：PAG.PagReceived.NG

- 寻呼丢弃次数

指标定义：统计时段内，gNB小区丢弃的寻呼消息次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNB收到AMF发送的paging消息后，由于各种原因（如拥塞）丢弃的消息次数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：PAG.PagDiscarded

- 寻呼拥塞率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区寻呼丢弃次数与寻呼接收次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：寻呼拥塞率=寻呼丢弃次数/寻呼接收次*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.PagingCongestRate

- NG接口信令连接建立请求次数

指标定义：统计时段内，从gNB到AMF的NG接口UE相关逻辑信令连接建立请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNB发送INITIAL UE MESSAGE消息给AMF时统计此指标（38.413）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NGPort.ConnEstabAtt

- NG接口信令连接建立成功次数

指标定义：统计时段内，从gNB到AMF的 NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNB发送INITIAL UE MESSAGE消息后，在同一个UE相关逻辑信令连接上收到AMF返回第一个消息时统计此指标（38.413）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NGPort.ConnEstabSucc

- NG接口信令连接建立成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，NG接口信令连接建立成功次数与NG接口信令连接建立请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：NG接口信令连接建立成功率= NG接口信令连接建立成功次数/NG接口信令连接建立请求次数* 100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.NG port.SuccConnRate

- UE上下文建立请求次数

指标定义：统计时段内，gNB收到AMF发送的UE上下文建立请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNB收到AMF发送的INITIAL UE CONTEXT SETUP REQUEST消息时统计此指标（38.413）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttInitalSetup

- UE上下文建立成功次数

指标定义：统计时段内，gNB向AMF发送的UE上下文建立响应次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，gNB向AMF发送的INITIAL UE CONTEXT SETUP RESPONSE消息时统计此指标（38.413）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.SuccInitalSetup

- UE上下文建立成功率（KPI）

指标定义：统计时间段内，UE上下文建立成功次数与UE上下文建立请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：UE上下文建立成功率= UE上下文建立成功次数/UE上下文建立请求次数* 100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.UE Context Setup Success Rate

- 初始QoS Flow建立请求数

指标定义：统计时段内，用户接入过程中请求建立的QosFlow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB接收到AMF发送的INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息或PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST消息时，累加其中包含的QoS Flow个数。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrAttInitEstab

- 初始QoS Flow建立成功数

指标定义：统计时段内，用户接入过程中成功建立的QosFlow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB向AMF发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息或PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE消息时，累加其中成功建立的QoS Flow个数。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrSuccInitEstab

- 初始QoS Flow建立成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，初始QoS Flow建立成功个数与初始QoS Flow建立请求个数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：QoS Flow建立成功率=初始QoS Flow建立成功数/初始QoS Flow建立请求数 *100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.InitialQoSFlowSetupSuccessRate

- QoS Flow建立请求数

指标定义：统计时段内请求建立的QosFlow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB接收到AMF发送的INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息或PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST消息或PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息时，累加其中包含的QoS Flow个数。

注：本指标统计时需要剔除由于EPS FALLBACK原因发起的PDU SESSION NODIFY REQUEST消息中携带的qos flow建立请求数。（参考协议23.502中EPS FALLBAK流程）

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrAttEstab

- QoS Flow建立成功数

指标定义：统计时段内成功建立的QosFlow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB向AMF发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息或PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE消息PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息时，累加其中成功建立的Flow个数。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrSuccEstab

- QoS Flow建立成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，QoS Flow建立成功个数与QoS Flow建立请求个数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：QoS Flow建立成功率=QoS Flow建立成功数 / QoS Flow建立请求数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.FlowSuccConnRate

- QoS Flow建立失败数

指标定义：统计时段内，Qos Flow建立失败的个数，分原因值统计。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB向AMF发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息或PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE消息或PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息时，累加其中包含的建立失败的FLOW个数。

按原因值分类和汇总统计，原因值包括：无线资源不足、license受限、空口定时器超时以及其他原因等。

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab

- Flow建立失败数（多个PDU实例的PDUSessionID相同）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败 ；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.multiplePDUSessionIDInstances

- Flow建立失败数（多QOS流的QOSFlowID相同）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败 ；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.multipleQosFlowIDInstances

- Flow建立失败数（QOS无效）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.invalidQosCombination

- Flow建立失败数（5QI值不支持）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败 ；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.notSupported5QIValue

- Flow建立失败数（加密失败）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.encryptionOrIntegrityFail

- Flow建立失败数（UE无线连接丢失）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.radioConnectionWithUElost

- Flow建立失败数（其他）

指标定义：统计时段内，区分原因造成的Qos Flow建立失败的个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：gNB向AMF发送“初始上下文建立响应”（INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE）消息或“PDUSESSION建立响应”（PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE）消息或"PDUSESSION修改响应”（PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE）消息中消息中建立失败的FLOW个数，每个原因对应一个子测量项。无线资源不足指准入控制中由于用户数、Flow数目、PRB资源、SRS数目、PUCCH资源等受限造成的Flow建立不成功。无线接口过程失败指空口信令交互相关定时器超时等造成的Flow建立不成功，包括UE无响应等现象。不统计IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered 的flow 建立失败；

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrFailEstab.other

- QoS Flow修改请求数

指标定义：统计时段内请求修改的QoS Flow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB接收到AMF发送的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息时，统计其中包含的有修改请求的QoS flow个数。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrAttMod

- QoS Flow修改成功数

指标定义：统计时段内成功修改的QoS Flow个数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时间段内，gNB向AMF发送的PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE消息时，统计其中包含的有修改完成的QoS flow个数。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrSuccMod

- QoS Flow修改成功率（KPI）

指标定义：统计时段内QoS Flow修改成功个数与QoS Flow修改请求个数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：QoS Flow修改成功率= QoS Flow修改成功数/ QoS Flow修改请求数*100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.Flow Modify success Rate

- 无线接入成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，RRC连接建立成功率、NG接口信令连接成功率与初始QoS Flow建立成功率的乘积。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：%。

统计公式： 无线接入成功率=RRC连接建立成功率×NG接口信令连接建立成功率

×初始QoS Flow建立成功率

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.WirelessSuccConnRate

- 网络保持类指标

- RRC重建请求次数

指标定义：统计时段内，小区接收到的RRC重建请求次数，不包括重发。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB接收到UE发送的RRC Connection Reestablishement Request消息次数。

按Reestablishement cause分类和汇总统计。

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.AttConnReestab

- RRC重建完成次数

指标定义：统计时段内，小区接收到UE发送的的RRC重建完成次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB接收到UE发送的RRC Connection Reestablishement Complete消息次数。

按Reestablishement cause分类和汇总统计。

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.SuccConnReestab

- RRC重建成功率（KPI）

指标定义：统计时段内RRC重建完成次数与RRC重建请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：RRC重建成功率=RRC重建完成次数 / RRC重建请求次数*100%”。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.RrcConnReestabSuccessRate

- RRC重建比例（KPI）

指标定义：统计时段内，RRC重建请求次数与RRC连接建立请求次数与RRC重建请求次数之和的比值。

统计粒度：NRCELLCU

单位：%。

统计公式：RRC重建比例= RRC重建请求次数 / （RRC连接建立请求次数+RRC重建请求次数）*100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.RrcConnReestabRate

- Qos Flow释放总次数

指标定义：统计时段内， QoS Flow释放的总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加AMF主动发起的和gNB主动发起的QoS Flow释放的总次数。

按5QI分类和汇总输出。（可选）

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrReqRel

- Qos Flow正常释放次数

指标定义：统计时段内， QoS Flow正常释放的总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加AMF主动发起的和gNB主动发起的QoS Flow正常释放的总次数。

按5QI分类和汇总输出。（可选）

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrReqRel.Normal

- AMF发起的Qos Flow释放次数

指标定义：统计时段内，AMF主动发起的QoS Flow总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加AMF主动发起的QoS Flow释放次数。

AMF主动发起的释放包括: gNB接收到AMF发送的PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息或UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息或NG RESET消息。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrReqRelAMFInitNoHo

- gNB发起的Qos Flow释放次数

指标定义：统计时段内，gNB发起的QoS Flow释放次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB发起的QoS Flow释放次数。

gNodeB主动发起的释放包括：gNB向AMF发送PDU SESSION RESOURCE NOTIFY 消息或PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION或UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息或NG RESET消息。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrReqRelGnb

- gNB发起的Qos Flow正常释放次数

指标定义：统计时段内，gNB发起的QoS Flow释放且原因值为正常的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB发起的QoS Flow正常释放次数。

gNodeB主动发起的释放包括：gNB向AMF发送PDU SESSION RESOURCE NOTIFY 消息或PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION或UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息或NG RESET消息。

正常释放原因包括“Successful handover”，“Partial handover”，“Time critical handover”，“User inactivity”，“Redirection”，“Normal release”，“O&M intervention”，“IMS voice EPS fallback ”，“RAT fallback triggered”。

按5QI分类和汇总输出。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrReqRelGnb.Normal

- QoS Flow掉线率（KPI）

指标定义：统计时段内，QoS Flow异常释放次数与释放总次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：QoS Flow掉线率=(Qos Flow释放总次数- Qos Flow正常释放次数) / (Qos Flow释放总次数）*100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.FlowDropRate

- UE上下文释放总次数

指标定义：统计时段内，统计UE上下文释放总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内， UE上下文释放总次数，包括AMF发起的上下文释放次数和gNB发起的上下文释放次数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttRel

- UE上下文正常释放次数

指标定义：统计时段内，统计UE上下文正常释放总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内， UE上下文正常释放总次数，包括AMF发起的上下文正常释放次数（可选）和gNB发起的上下文正常释放次数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttRel.Normal

- AMF发起的UE上下文释放次数

指标定义：统计时段内，AMF主动发起的UE上下文释放次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加AMF主动发起的UE上下文释放次数。

AMF主动发起的释放包括: gNB收到AMF发送的“UE 上下文释放命令”（UE CONTEXT RELEASE COMMAND）消息或者NG Reset消息。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttRelNgc

- gNB发起的UE上下文释放次数

指标定义：统计时段内，gNB发起的UE上下文释放次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB发起的UE上下文释放次数。

gNodeB主动发起的释放包括：gNB向AMF发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息或者NG Reset消息。

注：gNB等待INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息超时，随后gNB发起的UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息不统计。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttRelgNB

- gNB发起的UE上下文正常释放次数

指标定义：统计时段内，gNB发起的UE上下文释放且原因值为正常的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计周期内，累加gNodeB发起的UE上下文正常释放次数。

gNodeB主动发起的释放包括：gNB向AMF发送UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息或者NG Reset消息。

正常释放原因包括“Successful handover”，“Partial handover”，“Time critical handover”，“User inactivity”，“Redirection”，“Normal release”，“O&M intervention”，“IMS voice EPS fallback ”，“RAT fallback triggered”。

注：gNB等待INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息超时，随后gNB发起的UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息不统计。

是否区分PLMN：是。

英文名称：CONTEXT.AttRelgNB.Normal

- UE上下文掉线率（KPI）

指标定义：统计时段内，UE上下文异常释放次数与释放总次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计公式：UE上下文异常掉线率=(UE上下文释放总次数-UE上下文正常释放次数)/(UE上下文释放总次数)*100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.ContextDropRate

- 网络移动性指标

- CU内DU间切换出执行请求次数

指标定义：统计CU内DU间小区间切换出执行请求次数。

统计粒度：NRCellCU。

单位：次。

统计方式：gNB向UE发送“RRC连接重配置”消息（RRCReconfiguration），指示CU内DU间小区间切换出请求。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutIntraCUInterDU

- CU内DU间切换出执行成功次数

指标定义：统计CU内DU间小区间切换出成功次数。

统计粒度：NRCellCU。

单位：次。

统计方式：gNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息（RRCReconfigurationComplete），指示CU内DU间小区间切换出成功。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutIntraCUInterDU

- CU内DU内切换出执行请求次数

指标定义：统计CU内DU间小区间切换出成功次数。

统计粒度：NRCellCU。

单位：次。

统计方式：gNB向UE发送“RRC连接重配置”消息（RRCReconfiguration），指示DU内小区间切换出请求。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutCUIntraDU

- CU内DU内切换出成功次数

指标定义：统计DU内小区间切换出成功次数。

统计粒度：NRCellCU。

单位：次。

统计方式：gNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息（RRCReconfigurationComplete），指示DU内小区间切换出成功。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutIntraDU

- NG接口站间切换请求次数

指标定义：统计时段内，gNB站间通过NG接口切换请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：在gNB站间切换过程中，源gNB向AMF发送的HANDOVER REQUIRED消息（3GPP TS 38.413），指示gNB间通过NG接口的切换出请求时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutInterCuNG

- NG接口站间切换成功次数

指标定义：统计时段内，gNB站间通过NG接口切换成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：在gNB站间切换过程中，源gNB收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASECOMMAND消息（3GPP TS 38.413）且原因值为“Successfull handover”时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutInterCuNG

- NG接口站间切换成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，NG接口站间切换成功次数/NG接口站间切换请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：NG接口站间切换成功率=NG接口站间切换成功次数 / NG接口站间切换请求次数*100%”

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutInterGnbRate.NG

- Xn接口站间切换请求次数

指标定义：统计时段内，gNB站间通过Xn接口切换请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：在gNB站间切换过程中，源gNB向目标gNB发送的HANDOVER REQUEST消息（3GPP TS 38.423），指示gNB间通过NG接口的切换出请求时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutInterCuXn

- Xn接口站间切换成功次数

指标定义：统计时段内，gNB站间通过Xn接口切换成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：在gNB站间切换过程中，源gNB收到目标gNB发送的UE CONTEXT RELEASE消息（3GPP TS 38.413）时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutInterCuXn

- Xn接口站间切换成功率

指标定义：统计时段内，Xn接口站间切换成功次数/Xn接口站间切换请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：Xn接口站间切换成功率= Xn接口站间切换成功次数 / Xn接口站间切换请求次数 *100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutInterGnbRate.Xn

- NG接口切换时长

指标定义：统计时段内，gNB站间通过NG接口切换的平均时长。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，通过NG接口进行gNB站间切换的所有成功切换过程切换时长的统计平均值。

切换时长：源gNB向AMF发送的HANDOVER REQUIRED消息（3GPP TS 38.413）与源gNB收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息之间的时间间隔。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AvgTimeInterCuNG

- Xn接口切换时长

指标定义：统计时段内，gNB站间通过Xn接口切换的平均时长。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，通过Xn接口进行gNB站间切换的所有成功切换过程切换时长的统计平均值。

切换时长：源gNB向目标gNB发送的HANDOVER REQUEST消息（3GPP TS 38.413）与源gNB收到目标gNB发送的UE CONTEXT RELEASE消息之间的时间间隔。

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AvgTimeInterCuXn

- 同频切换出执行请求次数

指标定义：统计小区间同频切换出执行请求的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：gNB向UE发送“RRC连接重配置”消息（RRCReconfiguration），指示小区间同频切换出执行请求。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutExecIntraFreq

- 同频切换入准备请求次数

指标定义：统计同频切换入准备请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计目标gNB收到源gNB发送的同频“切换请求”消息（HANDOVER REQUEST）个数（3GPP TS 38.423），或目标gNB收到AMF发送的“切换请求”消息个数（HANDOVER REQUEST）（3GPP TS 38.413）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttPrepIncIntraFreq

- 同频切换出成功次数

指标定义：统计小区间同频切换出执行成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：(1)gNB内切换：gNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息（RRCReconfigurationComplete）

(2)gNB间切换：gNB收到AMF发送的“UE上下文释放命令”消息（UE CONTEXT RELEASE COMMAND, 3GPP TS 38.413）或目标gNB发送的“UE上下文释放”消息（UE CONTEXT RELEASE）（3GPP TS 38.423)

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutIntraFreq

- 同频切换入成功次数

指标定义：统计同频切换入执行成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计同频切换中，gNB收到UE发送的RRCReconfigurationComplete消息次数，或目标gNB向AMF发送HANDOVER NOTIFY或者向源eNodeB发送UE CONTEXT RELEASE的消息（gNB间切换）次数之和.（3GPP TS 38.413）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccExecIncIntraFreq

- 同频切换执行成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，同频切换出成功次数和同频切换出请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：同频切换执行成功率=同频切换出成功次数/同频切换出执行请求次数*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutRate.IntraFreq

- 同频切入成功率（KPI）

指标定义：用同频切换入出成功次数和同频切换入准备请求次数之比表示。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：同频切入成功率率=同频切换入成功次数/同频切换入准备请求次数*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccInRate.IntraFreq

- 异频切换出执行请求次数

指标定义：统计小区间异频切换出执行请求的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：gNB向UE发送“RRC连接重配置”消息（RRCReconfiguration），指示小区间异频切换出执行请求。（3GPP TS 38.331）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttOutExecInterFreq

- 异频切换入准备请求次数

指标定义：统计异频切换入准备请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计目标gNB收到源gNB发送的异频“切换请求”消息（HANDOVER REQUEST）个数（3GPP TS 38.423），或目标gNB收到AMF发送的“切换请求”消息个数（HANDOVER REQUEST）（3GPP TS 38.413）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.AttPrepIncInterFreq

- 异频切换出成功次数

指标定义：统计小区间异频切换出执行成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：

(1)gNB内切换：gNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息（RRCReconfigurationComplete）

(2)gNB间切换：gNB收到AMF发送的“UE上下文释放命令”消息（UE CONTEXT RELEASE COMMAND, 3GPP TS 38.413）或目标gNB发送的“UE上下文释放”消息（UE CONTEXT RELEASE）（3GPP TS 38.423)

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccOutInterFreq

- 异频切换入成功次数

指标定义：统计异频切换入执行成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计异频切换中，gNB收到UE发送的RRCReconfigurationComplete消息次数，或目标gNB向AMF发送HANDOVER NOTIFY或者向源eNodeB发送UE CONTEXT RELEASE的消息（gNB间切换）次数之和.（3GPP TS 38.413）

是否区分PLMN：是。

英文名称：HO.SuccExecIncInterFreq

- 异频切换执行成功率

指标定义：用异频切换出成功次数和异频切换出请求次数之比表示。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：异频切换执行成功率=异频切换出成功次数/异频切换出执行请求次数*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutRate.InterFreq

- 异频切入成功率

指标定义：用异频切换入成功次数和异频切换入准备请求次数之比表示。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：异频切入成功率=异频切换入成功次数/异频切换入准备请求次数*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccInRate.InterFreq

- 站间切换成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB间切换成功次数与切换请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：站间切换成功率=( gNB间NG切换出成功次数 +gNB间Xn切换出成功次数 )/( gNB间NG切换出准备请求次数 +gNB间Xn切换出准备请求次数 ) *100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutInterGnbRate

- 系统内切换成功率

指标定义：统计时段内，系统内切换成功次数切换请求次数的比值。

统计粒度：NUCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式： 切换成功率=( gNB间NG切换出成功次数 +gNB间Xn切换出成功次数+CU内DU间切换出执行成功次数+CU内DU内切换出成功次数 )/( gNB间NG切换出准备请求次数 +gNB间Xn切换出准备请求次数 +CU内DU间切换出准备请求次数+CU内DU内切换出准备请求次数) *100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HoSuccOutRate

- NR切换LTE请求次数

指标定义：统计时段内，切换至LTE的请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息且包含的Handover Type信元取值为5GStoEPS时（38.413），统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.AttOutEutran

- NR切换LTE请求次数（数据覆盖触发）

指标定义：统计时段内，数据业务达到切换门限触发的NR切换至LTE的请求次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息且包含的Handover Type信元取值为5GStoEPS时（38.413），且由于数据原因触发切换时统计此指标。

注：语音和数据同时切换时，哪种业务先到达切换门限计入哪种指标统计

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.AttOutEutran.DataCover

- NR切换LTE请求次数（语音覆盖触发）

指标定义：统计时段内，语音业务达到切换门限触发的NR切换至LTE的请求次数。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息且包含的Handover Type信元取值为5GStoEPS时（38.413），且由于语音业务触发切换时统计此指标。

注：语音和数据同时切换时，哪种业务先到达切换门限计入哪种指标统计

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.AttOutEutran.VoiceCover

- NR切换LTE请求次数（语音策略触发）

指标定义：统计时段内，语音业务策略触发的NR切换至LTE的请求次数。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息且包含的Handover Type信元取值为5GStoEPS时（38.413），且由于语音策略触发切换时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.AttOutEutran.EpsFallBack

- NR切换LTE成功次数

指标定义：统计时段内，切换至LTE的成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover，指示系统间（GUTRAN->EUTRAN）切换执行成功时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.SuccPrepOutEutran

- NR切换LTE成功次数（数据覆盖触发）

指标定义：统计时段内，数据业务达到切换门限触发NR切换至LTE的成功次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover，指示系统间（GUTRAN->EUTRAN）切换执行成功时，且由于数据原因触发切换时统计此指标。

注：语音和数据同时切换时，哪种业务先到达切换门限计入哪种指标统计

是否区分PLMN：是。

英文名称：IRATHO.SuccPrepOutEutran.DataCover

- NR切换LTE成功次数（语音覆盖触发）

指标定义：统计时段内，语音业务达到切换门限触发NR切换至LTE的成功次数。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover，指示系统间（GUTRAN->EUTRAN）切换执行成功时，且由于语音业务触发切换时统计此指标。

注：语音和数据同时切换时，哪种业务先到达切换门限计入哪种指标统计

是否区分PLMN：是。

英文名称：

IRATHO.SuccPrepOutEutran.VoiceCover

- NR切换LTE成功次数（语音策略触发）

指标定义：统计时段内，语音业务策略触发的NR切换至LTE的成功次数。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式：统计时间段内，源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover，指示系统间（GUTRAN->EUTRAN）切换执行成功时，且由于语音策略触发切换时统计此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：

IRATHO.SuccPrepOutEutran.EpsFallBack

- NR切换LTE切换成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，NR切换LTE成功次数与NR切换LTE请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式： NR切换LTE成功率= NR切换LTE成功次数/ NR切换LTE请求次数*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HOSuccOutPrepRate.Inter-RAT

- NR切换LTE切换成功率（数据覆盖触发）(KPI)

指标定义：统计时段内，数据覆盖原因触发的NR切换LTE成功次数与数据覆盖原因触发的NR切换LTE请求次数的比值。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式： NR切换LTE成功率（数据覆盖触发）= NR切换LTE成功次数（数据覆盖触发）/ NR切换LTE请求次数（数据覆盖触发）*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HOSuccOutPrepData.Inter-RAT

- NR切换LTE切换成功率（语音覆盖触发）(KPI)

指标定义：统计时段内，语音业务覆盖触发的NR切换LTE成功次数与语音业务覆盖触发的NR切换LTE请求次数的比值。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：NR切换LTE成功率（语音覆盖触发）=NR切换LTE成功次数（语音覆盖触发）/ NR切换LTE请求次数（语音覆盖触发）*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：

KPI.HOSuccOutPrepRate.Inter-RAT.VoiceCover

- NR切换LTE切换成功率（语音策略触发）(KPI)

指标定义：统计时段内，语音策略覆盖触发的NR切换LTE成功次数与语音策略覆盖触发的NR切换LTE请求次数的比值。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：%。

统计方式：  NR切换LTE成功率（语音策略触发）=NR切换LTE成功次数（语音策略触发）/ NR切换LTE请求次数（语音策略触发）*100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.HOSuccOutPrepRate.Inter-RAT.EpsFallBack

- NR切换LTE平均时长

指标定义：统计时段内，NR切换到LTE的切换平均时长。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：ms

统计方式：统计由NR向LTE切换流程中成功切换的时长平均值。一次切换流程的切换时长为源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息到源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover消息之间的时长。

是否区分PLMN：是

英文名称：IRATHO.AvgTimeOutEutran

- NR切换LTE平均时长（数据覆盖触发）

指标定义：统计时段内，由数据业务覆盖原因触发的NR切换到LTE的切换平均时长。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：ms

统计方式： 统计由数据原因触发的NR向LTE切换流程中成功切换的时长平均值。一次切换流程的切换时长为源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息到源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover消息之间的时长。

是否区分PLMN：是

英文名称：IRATHO.AvgTimeOutEutran.DataCover

- NR切换LTE平均时长（语音覆盖触发）

指标定义：统计时段内，由语音业务覆盖原因触发的NR切换到LTE的切换平均时长。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：ms

统计方式： 统计由语音业务触发的NR向LTE切换流程中成功切换的时长平均值。一次切换流程的切换时长为源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息到源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover消息之间的时长。

是否区分PLMN：是

英文名称：

IRATHO.AvgTimeOutEutran.VoiceCover

- NR切换LTE平均时长（语音策略触发）

指标定义：统计时段内，由语音业务策略原因触发的NR切换到LTE的切换平均时长。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：ms

统计方式： 统计由语音业务策略触发的NR向LTE切换流程中成功切换的时长平均值。一次切换流程的切换时长为源gNodeB向AMF发送HANDOVER REQUIRED消息到源gNB接收到AMF发送的UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息且携带原因值为Successful Handover消息之间的时长。

是否区分PLMN：是

英文名称：

IRATHO.AvgTimeOutEutran.EpsFallBack

- 5G重定向到4G的总次数

指标定义：统计时段内，从5G系统重定向到4G系统的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：次

统计方式：5G网络触发异系统重定向过程中，当NR基站向UE发送“RRC Release”消息且重定向目标为4G系统时统计。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRC.RedirectToLTE

- 5G重定向到4G的总次数（数据覆盖触发）

指标定义：统计时段内，由于数据业务覆盖原因从5G系统重定向到4G系统的次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：次

统计方式：5G网络触发异系统重定向过程中，由于数据原因触发，当NR基站向UE发送“RRC Release”消息且重定向目标为4G系统时统计。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRC.RedirectToLTEDataNum

- 5G重定向到4G的总次数（语音覆盖触发）

指标定义：统计时段内，由于语音业务覆盖原因从5G系统重定向到4G系统的次数。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：次

统计方式：5G网络触发异系统重定向过程中，由于语音业务覆盖原因，当NR基站向UE发送“RRC Release”消息且重定向目标为4G系统时统计。

是否区分PLMN：是

英文名称： RRC.RedirectToLTE.VoiceCover

- 5G重定向到4G的总次数（语音策略触发）

指标定义：统计时段内，由于语音业务策略原因从5G系统重定向到4G系统的次数。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN

单位：次

统计方式：5G网络触发异系统重定向过程中，由于语音业务实现策略原因，当NR基站向UE发送“RRC Release”消息且重定向目标为4G系统时统计。

是否区分PLMN：是

英文名称： RRC.RedirectToLTE.EpsFallBack

- 数据覆盖触发5G互操作到4G的总次数

指标定义：统计时段内，统计数据原因触发的5G互操作到4G的总次数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式： 统计数据原因触发的5G互操作到4G的总次数=NR切换LTE成功次数（数据原因）+ 5G重定向到4G的总次数（数据原因）

是否区分PLMN：是。

英文名称：INTHO.Between5Gand4GPrepInc.DataCover

- 语音覆盖触发5G互操作到4G的总次数

指标定义：统计时段内，统计语音业务覆盖原因触发的5G互操作到4G的总次数。具体指5QI1建立后，进行VONR业务时由于覆盖原因切换至4G网络。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式： 统计语音覆盖触发的5G互操作到4G的总次数=NR切换LTE成功次数（语音覆盖触发）+ 5G重定向到4G的总次数（语音覆盖触发）

是否区分PLMN：是。

英文名称：

INTHO.Between5Gand4GPrepInc.VoiceCover

- 语音策略触发5G互操作到4G的总次数

指标定义：统计时段内，统计语音业务实现策略原因的5G互操作到4G的总次数。具体指用户进行语音业务时采用EpsFallBack策略，进行EpsFallBack流程回落4G。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：次。

统计方式： 统计语音策略触发的5G互操作到4G的总次数=NR切换LTE成功次数（语音策略触发）+ 5G重定向到4G的总次数（语音策略触发）

是否区分PLMN：是。

英文名称：

INTHO.Between5Gand4GPrepInc.EpsFallBack

- 网络干扰类指标

- CQI Table1表UE上报的CQI次数

指标定义：统计时段内，gNB小区4-bit CQI Table1表rank1-4情况下UE上报的不同CQI次数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计方式：分RANK每CQI分类统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.CqiSum_Rank_1._Rank._Cqi

注：_Rank._Cqi表示多实例，如 rank 1，CQI 2命名为MAC.CqiSum_Rank_1.Rank1.Cqi2

- CQI Table2表UE上报的CQI次数

指标定义：统计时段内，gNB小区4-bit CQI Table2表rank1-4情况下UE上报的不同CQI次数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计方式：分RANK每CQI分类统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.CqiSum_Rank_2._Rank._Cqi

注：_Rank._Cqi表示多实例，如 rank 1，CQI 2命名为MAC.CqiSum_Rank_2.Rank1.Cqi2

- 小区上行每PRB平均干扰电平

指标定义：统计时段内，gNB小区上行每PRB带宽内检测到的噪声干扰强度平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：dBm。

统计方式：（1）以不大于5s为周期，采样gNB小区上行每个PRB带宽内测量的底噪和邻区干扰的总功率,计为N(i，j)，其中i为PRB序号（当小区带宽100MHz时，i=0～272），j为采样序号。在统计时段末，取各个PRB的干扰噪声功率采样值的平均值作为对应PRB带宽内干扰噪声的平均值N（i），如下示：

N（i）=[j=1JN(i,j)]/J（J为采样点数）

（2）在100MHz带宽时应输出273个PRB各自对应的干扰电平均值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.ULMeanNL._PRB

- 小区上行每PRB最大干扰电平

指标定义：统计时段内，gNB小区上行每PRB带宽内检测到的噪声干扰强度最大值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：dBm。

统计方式：（1）以不大于5s为周期，采样gNB小区上行每个PRB带宽内测量的底噪和邻区干扰的总功率,计为N(i，j)，其中i为PRB序号（当小区带宽100MHz时，i=0～272），j为采样序号。在统计时段末，取各个PRB的干扰噪声功率采样值的最大值作为对应PRB带宽内干扰噪声的最大值N（i），如下示：

N（i）=MAXj=1J[Ni,j]（J为采样点数）

（2）在100MHz带宽时应输出273个PRB各自对应的干扰电最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：PHY.ULMaxNL._PRB

- 小区PRB上行干扰率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区每PRB干扰噪声的平均功率大于-90dBm的PRB个数与PRB总数之间的比例。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（小区上行每PRB平均干扰电平大于-90dBm的PRB个数）/(小区带宽内的PRB总数) ×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.ULMeanNL Ratio

- 平均CQI efficiency（KPI）

指标定义：统计时间段内，分RANK上报的所有CQI对应的efficiency平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计方式：

平均CQI efficiency =

其中CQI j对应的efficiency参考38.214协议4-bit CQI Table表和4-bit CQI Table2表。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AverageCQI

- CQI优良率（KPI）

指标定义：统计时段内， gNB小区内UE上报的“4-bit CQI Table表下UE上报的CQI”大于等于10的次数与“4-bit CQI Table 2表下UE上报的CQI”大于等于7的次数数量之和在整个CQI上报数量中的比例。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：(4-bit CQI Table表下UE上报的CQI大于等于10的次数+4-bit CQI Table 2表下UE上报的CQI大于等于7的次数)/(4-bit CQI Table表UE上报的CQI次数+4-bit CQI Table2表UE上报的CQI次数) ×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CqiExcellentRate

- 上行高干扰小区占比（KPI）

指标定义：统计时段内，小区上行每PRB平均干扰电平>-102dB的小区个数占小区总数比例。

统计粒度：本地网。

单位：百分比。

统计公式：小区上行每PRB平均干扰电平>-102dB的小区个数/小区总数 ×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.HighInterferenceCellRate

- 网络空口性能指标

- 频谱效率（KPI）

指标定义：（下行MAC层业务流量*8*1000000）/（DTCH信道频域占用的PRB数*12*子载波间隔*1000）/（slot对应时长）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：bit/s/Hz。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgThrouPerPrbDl

- 小区下行调度MCS index table 1 for PDSCH的RB数

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI下行调度中使用MCS index table 1 for PDSCH的RB个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，按MCS index值分类和汇总统计其下行调度的RB数量（剔除“reserved”值，仅针对table 1 for PDSCH）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdschPrbDlSchedule.MCSIndexTable1._Mcs

注：_Mcs表示多实例，如MCS 0记为RRU.PdschPrbDlSchedule.MCSIndexTable1.Mcs0

- 小区下行调度MCS index table 2 for PDSCH的RB数

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI下行调度中使用MCS index table 2 for PDSCH的RB个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，按MCS index值分类和汇总统计其下行调度的RB数量（剔除“reserved”值，仅针对table 2 for PDSCH）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdschPrbDlSchedule.MCSIndexTable2._Mcs

注：_Mcs表示多实例，如MCS 0记为RRU.PdschPrbDlSchedule.MCSIndexTable2.Mcs0

- 小区上行调度MCS index table 1 for PUSCH的RB数

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI上行调度中使用MCS index table 1 for PUSCH的RB个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，按MCS index值分类和汇总统计其上行调度的RB数量（剔除“reserved”值，仅针对table 1 for PUSCH）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PuschPrbUlSchedule.MCSIndexTable1._Mcs

注：_Mcs表示多实例，如MCS 0记为RRU. PuschPrbUlSchedule.MCSIndexTable1.Mcs0

- 小区上行调度MCS index table 2 for PUSCH的RB数

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI上行调度中使用MCS index table 2 for PUSCH的RB个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，按MCS index值分类和汇总统计其下行调度的RB数量（剔除“reserved”值，仅针对table 2 for PUSCH）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PuschPrbUlSchedule. MCSIndexTable2._Mcs

注：_Mcs表示多实例，如MCS 0记为RRU. PuschPrbUlSchedule.MCSIndexTable2.Mcs0

- 小区下行调度MCS index table 1 for PDSCH的平均值（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI下行调度中使用MCS index table 1 for PDSCH的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计公式：

∑（下行调度MCS index的值* 对应MCS的RB数）/ ∑（不同MCS index的RB数）

注：统计时段内下行调度MCS index的总RB个数时，应剔除“reserved”值，且仅针对table 1 for PDSCH

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPdschPrbDlSchedule.MCSIndexTable1

- 小区下行调度MCS index table 2 for PDSCH的平均值（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI下行调度中使用MCS index table 2 for PDSCH的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计公式：

∑（下行调度MCS index的值* 对应MCS的RB数）/ ∑（不同MCS index的RB数）

注：统计时段内下行调度MCS index的总RB个数时，应剔除“reserved”值，且仅针对table 2 for PDSCH

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPdschPrbDlSchedule. MCSIndexTable2

- 小区上行调度MCS index table 1 for PUSCH的平均值（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI上行调度中使用MCS index table 1 for PUSCH的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计公式：

∑（上行调度MCS index的值* 对应MCS的RB数）/ ∑（不同MCS index的RB数）

注：统计时段内上行调度MCS index的总RB个数时，应剔除“reserved”值，且仅针对table 1 for PUSCH

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPuschPrbUlSchedule. MCSIndexTable1

- 小区上行调度MCS index table 2 for PUSCH的平均值（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区每个DCI上行调度中使用MCS index table 2 for PUSCH的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：次。

统计公式：

∑（上行调度MCS index的值* 对应MCS的RB数）/ ∑（不同MCS index的RB数）

注：统计时段内上行调度MCS index的总RB个数时，应剔除“reserved”值，且仅针对table 2 for PUSCH

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPuschPrbUlSchedule. MCSIndexTable2

- 小区下行MCS优良率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区MCS Index Table1 for PDSCH表中MCS大于等于17的RB个数与MCS Index Table2for PDSCH表中MCS大于等于11的RB个数之和与小区下行PRB占用总数比例。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：百分比。

统计公式： （MCS Index Table1 for PDSCH表中MCS大于等于17的RB个数+MCS Index Table2for PDSCH表中MCS大于等于11的RB个数）/小区下行PRB占用总数×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CellDlMcsExcellentRate

- 上行双流占比（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行传输使用RANK2的TB数与上行MAC层传输TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（上行传输使用RANK2的TB数/上行MAC层传输TB总数）×100%。

注：上行传输使用RANK2的TB数取自“上行MAC层传输TB总数”按RANK1-2分类统计值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.Rank2PercentUl

- 上行平均RANK（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行传输使用的RANK平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位： 无。

统计公式：（上行传输使用RANK1的TB数*1+上行传输使用RANK2的TB数*2）/上行MAC层传输TB总数

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.RankAverUl

- 下行双流占比（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行传输使用RANK2的TB数与下行MAC层传输TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（下行传输使用RANK2的TB数/下行MAC层传输TB总数）×100%。

注：下行传输使用RANK2的TB数取自“下行MAC层传输TB总数”按RANK1-4分类统计值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.Rank2PercentDl

- 下行三流占比（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行传输使用RANK3的TB数与下行MAC层传输TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（下行传输使用RANK3的TB数/下行MAC层传输TB总数）×100%。

注：下行传输使用RANK3的TB数取自“下行MAC层传输TB总数”按RANK1-4分类统计值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.Rank3PercentDl

- 下行四流占比（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行传输使用RANK4的TB数与下行MAC层传输TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（下行传输使用RANK4的TB数/下行MAC层传输TB总数）×100%。

注：下行传输使用RANK4的TB数取自“下行MAC层传输TB总数”按RANK1-4分类统计值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.Rank4PercentDl

- 下行平均RANK（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行传输使用的RANK平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：无。

统计公式：（下行传输使用RANK1的TB数*1+下行传输使用RANK2的TB数*2+下行传输使用RANK3的TB数*3+下行传输使用RANK4的TB数*4）/下行MAC层传输TB总数

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.RankAverDl

- 上行PDCP层用户面包总数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行期望接收的用户面PDCP SDU包总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区上行期望接收的用户面PDCP SDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.NbrPktUl

- 上行PDCP层用户面丢包数

指标定义：统计时段内，gNB小区空口上行丢掉的用户面PDCP SDU包个数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLCU

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加上行gNB发现丢失的PDCP包序列号的总个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.NbrPktLossUl

- 上行PDCP层用户面丢包率（KPI）

指标定义：统计时段内，上行PDCP层用户面丢包数与上行PDCP层用户面包总数之比。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLCU

单位：百分比。

统计公式：上行PDCP层用户面丢包数/上行PDCP层用户面包总数×100%

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.PDCPNbrPktLossRateUl

- 下行PDCP层用户面包总数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行发送的用户面PDCP SDU包总数。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区下行发送的用户面PDCP SDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.NbrPktDl

- 下行PDCP层用户面弃包数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行丢弃掉的用户面PDCP SDU包总数。弃包指由于拥塞、流量等因素，包的部分或全部数据没有在空口中传输，只考虑用户面数据。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区下行丟弃掉的用户面PDCP SDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.NbrPktLossDl

- 下行PDCP层用户面弃包率（KPI）

指标定义：统计时段内，下行PDCP用户面弃包数与下行PDCP层用户面包总数之比。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLCU。

单位：%

统计公式：下行PDCP层用户面包弃数/上行PDCP层用户面包总数×100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.PDCPNbrPktDiscardRateDl

- 下行RLC层用户面包总数（SDU）

定义：统计时段内，gNB小区下行发送的用户面RLC SDU包总数，不包含重传。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区下行发送的用户面RLC SDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrPktDl

- 下行RLC层用户面丟包数

指标定义：统计时段内，gNB小区空口下行丢掉的用户面RLC SDU包个数。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区下行发送的用户面RLC SDU包个数。相同的包在空口被重传多次后仍然不成功，不重复计入丟包数中，仅计为1个丢包。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrPktLossDl

- 下行RLC层用户面包总数（PDU）

定义：统计时段内，gNB小区下行发送的用户面RLC PDU包总数，不包含重传。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区下行发送的用户面RLC PDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrPDUPktDl

- 下行RLC层用户面重传包数

指标定义：统计时段内，gNB小区空口下行用户面AM模式下RLC PDU重传包个数。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，gNB小区空口下行用户面AM模式下RLC PDU重传包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.RetrNbrPDUPktDl

- 下行RLC层用户面丢包率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行RLC层用户面丢包数与下行RLC层用户面包总数之比。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：下行RLC层用户面丢包数/下行RLC层用户面包总数（SDU）×100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.RlcNbrPktLossRateDl

- 下行RLC层用户面重传率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区行RLC层用户面重传包数与下行RLC层用户面包总数（包含重传）之比。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：下行RLC层用户面重传包数/（下行RLC层用户面包总数（PDU）+下行RLC层用户面重传包数）×100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.RLCNbrPktRetrRateDl

- 上行RLC层用户面包总数（SDU）

定义：统计时段内，gNB小区上行接收的用户面RLC SDU包总数，不含重传。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区上行接收的用户面RLC SDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrPktUl

- 上行RLC层用户面包总数（PDU）

定义：统计时段内，gNB小区上行接收的用户面RLC PDU包总数，不含重传。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区上行接收的用户面RLC PDU包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrPDUPktUl

- 上行RLC层用户面重传包数

指标定义：统计时段内，gNB小区空口上行用户面RLC PDU重传包个数。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，gNB小区空口上行用户面RLC PDU重传包个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.RetrNbrPDUPktUl

- 上行RLC层用户面重传率(KPI)

指标定义：统计时段内，gNB小区上行RLC层用户面重传包数与上行RLC层用户面包总数（包含重传）之比。区分5QI统计（可选）。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：百分比。

统计公式：上行RLC层用户面重传包数/（上行RLC层用户面包总数（PDU）+上行RLC层用户面重传包数）×100%。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.RLCNbrPktRetrRateUl

- 上行MAC层传输TB总数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层传输的TB(Transport Block)数量，包含重传。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：（1）按SU-MIMO RANK1-2分类和汇总统计；（2）按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称： MAC.NbrTbUl，其中多实例命名要求如下表所示。

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| RANK1的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.Rank1 |
| RANK2的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.Rank2 |
| QPSK调制方式的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.16Qam |
| 64Qam调制方式的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.64Qam |
| 256Qam调制方式的上行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbUl.256Qam |

- 上行MAC层传输初始TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层传输的初始TB(Transport Block)数量。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：（1）初始TB相对于重传TB而言，即第一次提交传输的TB。（2）按SU-MIMO RANK1-2分类和汇总统计；（3）按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrInitTbUl，其中多实例命名要求如下表所示。

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| RANK1的上行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbUl.Rank1 |
| RANK2的上行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbUl.Rank2 |
| QPSK调制方式的上行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbUl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的上行MAC层传输初始TB | MAC.NbrInitTbUl.16Qam |
| 64Qam调制方式的上行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbUl.64Qam |
| 256Qam调制方式的上行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbUl.256Qam |

- 上行MAC层残留错误TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层初始传输的TB中，经过HARQ重传之后仍然传输错误的数量。

统计粒度：NRCELLDU.

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加上行MAC层初始TB经过HARQ重传后仍错误的TB个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrResErrTbUl

- 上行MAC层传输误块率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层残留错误TB数与上行MAC层传输初始TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：上行MAC层残留错误TB数/上行MAC层传输初始TB数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.MacBlerUl

- 上行MAC层成功传输初始TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层成功传输的初始TB数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计公式：累加上行MAC层成功传输的初始TB数。按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrSuccInitTbUl，其中多实例命名要求如下表所示。

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| QPSK调制方式的上行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbUl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的上行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbUl.16Qam |
| 64Qam调制方式的上行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbUl.64Qam |
| 256Qam调制方式的上行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbUl.256Qam |

- 上行MAC层传输初始成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，上行MAC层成功传输初始TB数与上行MAC层传输初始TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：统计时段内，上行MAC层成功传输初始TB数/上行MAC层传输初始TB总数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.MacSuccInitTbRateUl

- 下行MAC层传输TB总数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层初始的TB(Transport Block)数量，包含重传。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：（1）按SU-MIMO RANK1-4分类和汇总统计；（2）按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrTbDl，其中多实例命名要求如下表所示。

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| RANK1~RANK4的下行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbDl.Rank1~ MAC.NbrTbDl.Rank4 |
| QPSK调制方式的下行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbDl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的下行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbDl.16Qam |
| 64Qam调制方式的下行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbDl.64Qam |
| 256Qam调制方式的下行MAC层传输TB总数 | MAC.NbrTbDl.256Qam |

- 下行MAC层传输初始TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层传输的初始TB(Transport Block)数量。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：（1）按SU-MIMO RANK1-4分类和汇总统计；（2）按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrInitTbDl，其中多实例命名要求如下表所示.

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| RANK1~RANK4的下行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbDl.Rank1~ MAC.NbrInitTbDl.Rank4 |
| QPSK调制方式的下行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbDl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的下行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbDl.16Qam |
| 64Qam调制方式的下行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbDl.64Qam |
| 256Qam调制方式的下行MAC层传输初始TB数 | MAC.NbrInitTbDl.256Qam |

- 下行MAC层残留错误TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层初始传输的TB中，经过HARQ重传之后仍然传输错误的数量。

统计粒度：NRCELLDU.

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加下行MAC层初始TB经过HARQ重传后仍错误的TB个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrResErrTbDl

- 下行MAC层传输误块率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层残留错误TB数与下行MAC层传输初始TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：下行MAC层残留错误TB数/下行MAC层传输初始TB数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.MacBlerDl

- 下行MAC层成功传输初始TB数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层成功传输的初始TB数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计公式：累加下行MAC层成功传输的初始TB数。按QPSK~256QAM调制方式分类和汇总统计。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrSuccInitTbDl，其中多实例命名要求如下表所示.

| 中文含义 | 英文名称 |
| --- | --- |
| QPSK调制方式的下行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbDl.Qpsk |
| 16Qam调制方式的下行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbDl.16Qam |
| 64Qam调制方式的下行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbDl.64Qam |
| 256Qam调制方式的下行MAC层成功传输初始TB数 | MAC.NbrSuccInitTbDl.256Qam |

- 下行MAC层传输初始成功率（KPI）

指标定义：统计时段内，下行MAC层成功传输初始TB数与下行MAC层传输初始TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：统计时段内，下行MAC层成功传输初始TB数/下行MAC层传输初始TB总数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.MacSuccInitTbRateDl

- 上行HARQ重传TB总数

指标定义：统计时段内，gNB小区UL-SCH上发生HARQ重传的TB总数量，包括不同调制方式的重传TB数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加UL-SCH上发生HARQ重传的TB个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrTbUl.Retr

- 上行HARQ重传比率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行HARQ重传TB总数与上行MAC层传输TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：上行HARQ重传TB总数/上行MAC层传输TB数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.HarqRetransRateUl

- 下行HARQ重传TB总数

指标定义：统计时段内，gNB小区DL-SCH上发生HARQ重传的TB总数量，包括不同调制方式的重传TB数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：统计时段内，累加DL-SCH上发生HARQ重传的TB个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.NbrTbDl.Retr

- 下行HARQ重传比率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行HARQ重传TB数与上行MAC层初始TB总数之比。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：下行HARQ重传TB总数/下行MAC层传输TB数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.HarqRetransRateDl

- 小区RLC下行数据包平均处理时延

指标定义：小区RLC下行数据包平均处理时延

统计粒度：NRCELLDU。

单位：毫秒（ms）。

统计方式：在小区范围内，统计从基站的RLC层收到上层数据包的第一个分片开始,直至基站的MAC层收到UE对该数据包的HARQ ACK反馈之间的时长间隔。并在测量周期内进行平均。

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.PktDelayDL

- 小区下行RLC SDU发送成功包数

指标定义：小区下行RLC SDU发送成功包数

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：在小区范围内，对下行RLC层SDU发送成功包数进行累加统计。发送成功定义为收到UE对RLC SDU的最后一个分片的ACK确认，具体为UM模式下为MAC层ACK；AM模式下为RLC层ACK。

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.NbrSentSucessPktDl

- TA累加值

指标定义：小区MSG2 中的TA 累加值（可选）

统计粒度：NRCELLDU.

单位：16/(2^u)Ts

统计方式：统计周期内，当gNB接收到前导，并向用户发送了随机接入响应（RAR）后收到第1条CRC正确的上行数据时，本小区累加MSG2 中TA 值。TA单位为：16/(2^u)Ts  ，其中u为子载波间隔指数。比如TDD 30KHZ ，u 为1 ，对应单位为8Ts,又如：FDD 15 KHZ ，u为0 ，对应单位为16Ts。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.TotalTaValue

- TA总次数

指标定义：本小区累加MSG2 含TA 值的次数（可选）

统计粒度：NRCELLDU.

单位：次

统计方式：统计周期内，当gNB接收到前导，并向用户发送了随机接入响应（RAR）后收到第1条CRC正确的上行数据时，本小区累加MSG2 含TA 值的次数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.TotalNumOfTa

- 网络负荷类指标

资源负荷类中用户数、流量类以及PRB相关指标，本文档中统计范围为5G终端用户（包含SA和NSA），NSA指标体系中上述相关指标仅上报NSA能力终端用户。

- 小区下行平均调度层数（考虑频域）

指标定义：统计周期内，小区下行平均调用的层数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计公式：（∑ Rank i的SU-MIMO下行传输RB数*i）/下行业务信道占用PRB数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.AvgRankDl

- 小区下行平均调度层数（不考虑频域）

指标定义：统计时段内，计算每个slot下行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算下行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.AvgMaxRankDl

- 小区下行时域平均最大调度层数（剔除0值）

指标定义：统计时段内，计算每个slot下行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算下行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

注1：其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

注2：本指标进行时域平均时，调度层数为0的slot不参与均值计算。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.MaxRankDlAvgExcept0

- 小区下行最大调度层数

指标定义：统计时段内，计算每个slot下行调度最大层数的最大值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算下行每个slot最大调度层数的最大值作为此指标。

其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.MaxRankDl

- 小区上行平均调度层数（考虑频域）

指标定义：统计周期内，小区上行平均调用的层数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计公式：（∑Rank i的SU-MIMO上行传输RB数*i）/上行业务信道占用PRB数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.AvgRankUl

- 小区上行平均调度层数（不考虑频域）

指标定义：统计时段内，计算每个slot上行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算上行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.AvgMaxRankUl

- 小区上行时域平均最大调度层数（剔除0值）

指标定义：统计时段内，计算每个slot上行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算上行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

注1：其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

注2：本指标进行时域平均时，调度层数为0的slot不参与均值计算。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.MaxRankUlAvgExcept0

- 小区上行最大调度层数

指标定义：统计时段内，计算每个slot上行调度最大层数的最大值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算上行每个slot最大调度层数的最大值作为此指标。

其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.MaxRankUl

- 小区下行无线资源利用率（KPI）

指标定义：统计周期内，所有空分流下行占用PRB个数的总和/（每空分流下行可用PRB个数*小区下行时域平均最大调度层数（剔除0值））。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（∑Rank i的SU-MIMO下行传输RB数*i）/（小区下行PRB可用总数×小区下行时域平均最大调度层数（剔除0值））×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CellResourceUtilisationRateDl

- 小区上行无线资源利用率（KPI）

指标定义：统计周期内，所有空分流上行占用PRB个数的总和/（每空分流上行可用PRB个数*小区上行时域平均最大调度层数（剔除0值））。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%。

统计公式：（∑Rank i的SU-MIMO上行传输RB数*i）/（小区上行PRB可用总数×小区上行时域平均最大调度层数（剔除0值））×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CellResourceUtilisationRateUl

- 上行MAC层业务调度总时长

指标定义：统计时段内，gNB小区内有上行MAC层DTCH数据被调度的slot时长之和。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：ms。

统计公式：（小区上行MAC层DTCH数据被调度的slot总数×slot周期）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.ThrpScheduleTimeUL

- 下行MAC层业务调度总时长

指标定义：统计时段内，gNB小区内有下行MAC层DTCH数据被调度的slot时长之和。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：ms。

统计公式：（小区下行MAC层DTCH数据被调度的slot总数×slot周期）。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.ThrpScheduleTimeDL

- 上行RLC层用户面数据接收总时长（不含最后一个slot）

指标定义：统计时段内，小区内每个UE每个DRB的激活DRB的上行RLC缓存不为空的总时长（不含最后一个slot）。区分5QI统计（可选）

统计粒度：PLMN。

单位：ms。

统计方式：累加小区内每个UE每个DRB的激活DRB的上行RLC缓存不为空的时长（不含最后一个slot）。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.ThrpTimeUL

- 下行RLC层用户面数据发送总时长（不含最后一个slot）

指标定义：统计时段内，小区内每个UE每个DRB的激活DRB的下行RLC缓存不为空的总时长（不含最后一个slot）。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：PLMN。

单位：ms。

统计方式：累加小区内每个UE每个DRB的激活DRB的下行RLC缓存不为空的时长（不含最后一个slot）

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.ThrpTimeDL

- 小区上行PRB占用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行用户面和控制面信道占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以slot为周期,累加gNB小区上行信道实际占用的PRB个数。上行占用的PRB资源个数应包括业务信道与控制信道占用的PRB数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用），不同用户共用相同的1个PRB时不能累计为多个RB。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PrbAssnUl

- 小区上行PRB可用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行可用的物理资源块数（PRB）总数，与系统带宽相关。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以slot为周期,累加gNB小区上行所有可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PrbAvailUl

- 小区上行PRB平均占用率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行PRB占用总数与小区上行PRB可用总数之比

统计粒度：NRCellDU。

单位：%。

统计公式：小区上行PRB占用总数/小区上行PRB可用总数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPrbAssnRateUl

- 小区下行PRB占用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行用户面和控制面占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU.

单位：个。

统计方式：以slot为周期,累加gNB小区下行信道实际占用的PRB个数。下行占用的PRB数应包括业务信道与控制信道占用的PRB数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用），不同信道占用相同的1个PRB时不能累计为多个RB。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PrbAssnDl

- 小区下行PRB可用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行可用的物理资源块数（PRB）总数，与系统带宽相关。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以slot为周期,累加gNB小区下行所有可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PrbAvailDl

- 小区下行PRB平均占用率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行PRB占用总数与小区下行PRB可用总数之比。

统计粒度：NRCellDU。

单位：%。

统计公式：小区下行PRB占用总数/小区下行PRB可用总数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.AvgPrbAssnRateDl

- 上行PUSCH PRB占用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区上行用户面PUSCH占用的物理资源块数（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以slot为周期,按频域累加gNB小区上行用户面PUSCH占用的PRB总个数，如一个PRB 进行MU-MIMO 多个UE复用，应计算为1。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PuschPrbAssn

- 下行PDSCH PRB占用总数

指标定义：统计时段内，gNB小区下行用户面PDSCH占用的的物理资源块数（PRB）总个数。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以slot为周期, 按频域累加gNB小区下行用户面PDSCH占用的PRB总个数，如一个PRB 进行MU-MIMO 多个UE复用，应计算为1。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdschPrbAssn

- 小区上行PRB利用率区间分布（KPI）

指标定义：统计周期内，小区内上行PRB资源利用率在不同区间上的分布。

统计粒度：NRCellDU。

单位：无。

统计方式：每秒分别累加上行每slot使用的PRB个数和可用的PRB个数，二者相除得到每秒上行PRB资源利用率，根据该利用率的值在对应区间上加1。统计周期末，输出上行PRB资源利用率在各个分布区间的个数及在整体样本的占比。

PRB资源利用率分布区间Index 0~9定义如下：

Index0:[0, 10%）

Index1:[10%, 20%）

Index2:[20%, 30%）

Index3:[30%, 40%）

Index4:[40%, 50%）

Index5:[50%, 60%）

Index6:[60%, 70%）

Index7:[70%, 80%）

Index8:[80%, 90%）

Index9:[90%, 100%]

是否区分PLMN：否。

英文名称：

KPI.PrbAssnRateUlPersent.Index0~9：表示各区间在整体样本的占比。

RRU.PrbAssnRateUlPersent.Index0~9：表示PRB资源利用率在各个区间的个数。

- 小区下行PRB利用率区间分布（KPI）

指标定义：统计周期内，小区内下行PRB资源利用率在不同区间上的分布。

统计粒度：NRCellDU。

单位：无。

统计方式：每秒分别累加下行每slot使用的PRB个数和可用的PRB个数，二者相除得到每秒下行PRB资源利用率，根据该利用率的值在对应区间上加1。统计周期末，输出下行PRB资源利用率在各个分布区间的个数及在整体样本的占比。

PRB资源利用率分布区间Index 0~9定义如下：

Index0:[0, 10%）

Index1:[10%, 20%）

Index2:[20%, 30%）

Index3:[30%, 40%）

Index4:[40%, 50%）

Index5:[50%, 60%）

Index6:[60%, 70%）

Index7:[70%, 80%）

Index8:[80%, 90%）

Index9:[90%, 100%]

是否区分PLMN：否。

英文名称：

KPI.PrbAssnRateDlPersent.Index0~9：表示各区间在整体样本的占比。

RRU.PrbAssnRateDlPersent.Index0~9：表示PRB资源利用率在各个区间的个数。

- PDCCH信道CCE占用个数

指标定义：统计时段内，物理下行控制信道（PDCCH）占用的CCE个数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期，累加gNB小区物理下行控制信道（PDCCH）占用的CCE个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdcchCceUtil

- PDCCH信道CCE可用个数（静态）

指标定义：统计物理下行控制信道（PDCCH）可用的CCE个数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期，累加gNB小区物理下行控制信道PDCCH可用的CCE个数。备注：按PDDCH可占用最多符号数计算CCE可用个数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdcchCceAvailStatic

- PDCCH信道CCE可用个数（动态）

指标定义：统计物理下行控制信道（PDCCH）可用的CCE个数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期，累加gNB小区物理下行控制信道PDCCH可用的CCE个数。备注：按PDDCH当前slot实际占用的符号数计算CCE可用数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRU.PdcchCceAvailDynamic

- PDCCH信道占用率（静态分母）（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区PDCCH信道CCE占用个数与PDCCH信道CCE可用个数（静态分母）之比。

统计粒度：NRCellDU

单位：%

统计公式：PDCCH信道CCE占用个数/ PDCCH信道CCE可用个数（静态分母）×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.PdcchCceOccupancyRateStatic

- PDCCH信道占用率（动态分母）（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区PDCCH信道CCE占用个数与PDCCH信道CCE可用个数（动态分母）之比。

统计粒度：NRCellDU

单位：%

统计公式：PDCCH信道CCE占用个数/ PDCCH信道CCE可用个数（动态分母）×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.PdcchCceOccupancyRate

- 上行PDCP层用户面流量

指标定义：统计时段内，gNB小区通过RLC实体（含LTE和NR）成功接收的用户面PDCP PDU字节总数(不含重复的PDU）。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLCU PLMN。

单位：KByte。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区成功接收的用户面PDCP PDU字节个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.UpOctUl

- 下行PDCP层用户面流量

指标定义：统计时段内，gNB小区发送至RLC 层的用户面PDCP PDU字节总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLCU PLMN。

单位：KByte。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区发送的用户面PDCP PDU字节个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：PDCP.UpOctDl

- 上行RLC层用户面流量

指标定义：统计时段内，gNB小区内上行成功接收到的RLC层用户面SDU字节总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：MByte。

统计方式：统计时段内，累加小区上行成功接收到的RLC层用户面SDU字节个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.UpOctUl

- 下行RLC层用户面流量

指标定义：统计时段内，gNB小区内下行成功发送的RLC层用户面SDU字节总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加小区下行成功发送的RLC层用户面SDU字节个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.UpOctDl

- 上行RLC层用户面尾包字节数

指标定义：统计时段内，gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功接收的RLC用户面SDU字节总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功接收的RLC用户面SDU字节个数。（可选）

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.UpLastTtiOctUl

- 下行RLC层用户面尾包字节数

指标定义：统计时段内，gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功发送的RLC用户面SDU字节总数。区分5QI统计（可选）（可选）。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功发送的RLC用户面SDU字节个数。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RLC.UpLastTtiOctDl

- 上行MAC层业务流量

指标定义：统计时段内，gNB小区内上行MAC层成功接收到的DTCH字节总数。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加小区上行MAC层成功接收到的MAC层DTCH字节个数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：MAC.CpOctUl

- 下行MAC层业务流量

指标定义：统计时段内，gNB小区内下行MAC层成功发送的DTCH字节总数。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加小区下行MAC层成功发送的DTCH字节个数。

是否区分PLMN：是。

英文名称：MAC.CpOctDl

- NG接口发送业务数据量

指标定义：统计时段内，gNB从NG接口GTP层用户平面发送的数据量。

统计粒度：gNB PLMN。

单位：Mbyte。

统计方式：统计时段内，累加gNB从NG接口GTP层用户平面发送的数据量。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NG.OutNbrOctGtpU

- NG接口接收业务数据量

指标定义：统计时段内，gNB从NG接口GTP层用户平面接收的数据量。

统计粒度：gNB PLMN。

单位：MByte。

统计方式：统计时段内，累加gNB从NG接口GTP层用户平面接收的数据量。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NG.IncNbrOctGtpU

- RRC连接平均用户数

指标定义：统计时间段内，小区内处于RRC-CONNECTED状态的平均用户数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时段内，以不大于1s为采样周期，定期采样所有UE判断其是否处于RRC CONNECTED状态，统计此时的RRC CONNECTED用户数采样值。统计周期末取所有采样的平均值作为此指标。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.ConnMean

- RRC连接最大用户数

指标定义：统计时间段内，小区内处于RRC-CONNECTED状态的最大用户数。

统计粒度：NRCELLCUPLMN。

单位：个。

统计方式：统计时段内，以不大于1s为采样周期，定期采样所有UE判断其是否处于RRC CONNECTED状态，统计此时的RRC CONNECTED用户数采样值。统计周期末取所有采样的最大值作为此指标。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.ConnMax

- 平均激活UE数

指标定义：统计时间段内，小区内处于有效激活态的平均用户数。

统计粒度：NRCELLDUPLMN。

单位：个。

统计方式：在采样时刻统计激活UE个数，激活UE指存在RLC或MAC层有上行或下行缓存数据。在统计周期末，计算采样值的平均值。采样间隔不超过0.1秒。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.NbrMeanActiveUE

- 最大激活UE数

指标定义：统计时间段内，小区内处于有效激活态的最大用户数。

统计粒度：NRCELLDUPLMN。

单位：个。

统计方式：在采样时刻统计激活UE个数，激活UE指存在RLC或MAC层有上行或下行缓存数据。在统计周期末，计算采样值的最大值。采样间隔不超过0.1秒。

按NSSAI切片标识分类以及汇总统计输出。（可选）

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.NbrMaxActiveUE。

- 平均DRB数

指标定义：统计小区内同时存在的DRB平均个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：以1s为采样间隔，采样得到给定小区同时存在的DRB数量，在统计周期末取平均值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：DRB.NbrMeanEstab

- 最大DRB数

指标定义：统计小区内同时存在的DRB最大个数。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：个。

统计方式：以1s为采样间隔，采样得到给定小区同时存在的DRB数量，在统计周期末取最大值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：DRB.NbrMaxEstab

- 下行平均激活DRB数

指标定义：统计时段内，gNB小区内同时存在的激活DRB平均个数。

统计粒度：NRCellDU。

单位：个。

统计方式：以不大于0.1s为采样间隔，定期采样小区内的所有UE，并判断其1ms内RLC或MAC层是否有下行缓存数据，统计此时同时存在的缓存有数据的DRB个数作为采样值（如采样的1ms内不存在缓存有数据的用户，则下行激活用户数的采样值为0）。取统计时段内所有采样值（包括激活用户数为0的采样值）的平均值作为指标值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：DRB.ActiveMeanNbrDL

- 下行最大激活DRB数

指标定义：统计时段内，gNB小区内同时存在的激活DRB最大个数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个。

统计方式：以不大于0.1s为采样间隔，定期采样小区内的所有UE，并判断其1ms内RLC或MAC层是否有下行缓存数据，统计此时同时存在的缓存有数据的DRB个数作为采样值（如采样的1ms内不存在缓存有数据的用户，则下行激活用户数的采样值为0）。取统计时段内所有采样值（包括激活用户数为0的采样值）的最大值作为指标值。

是否区分PLMN：否。

英文名称：DRB.ActiveMaxNbrDL

- 平均Qos Flow数

指标定义：统计时段内，gNB小区内同时存在的QosFlow平均数。

统计粒度：NRCellCUPLMN

单位：个。

统计方式：以1s为采样间隔，定期采样小区内同时存在的Qos Flow数，统计周期末，取所有采样值的平均值为此指标。

按5QI分类和汇总输出。

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrMeanEstab

- 最大Qos Flow数

指标定义：统计时段内，gNB小区内同时存在的QosFlow最大值。

统计粒度：NRCellCUPLMN

单位：个。

统计方式：以1s为采样间隔，定期采样小区内同时存在的Qos Flow数，统计周期末，取所有采样值的最大值为此指标。

按5QI分类和汇总输出。

是否区分PLMN：是。

英文名称：Flow.NbrMaxEstab

- DSS上行NR PRB可用总数

指标定义：统计时段内，DSS  NR上行可用的物理资源块数（PRB）总数，与LTE 调度后剩余的PRB 相关。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期,在NR侧累加DSS上行NR 可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.NRPrbAvailUl._DSS

- DSS下行NR PRB可用总数

指标定义：统计时段内，DSS  NR下行可用的物理资源块数（PRB）总数，与LTE 调度后剩余的PRB 相关。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期,在NR侧累加DSS下行NR 可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.NRPrbAvailDl._DSS

- DSS上行PRB可用总数

指标定义：统计时段内，DSS 上行可用的物理资源块数（PRB）总数，与频谱共享的带宽相关。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期,在NR侧累加DSS上行所有（LTE 与NR ）可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.PrbAvailUl._DSS

- DSS下行PRB可用总数

指标定义：统计时段内，DSS 下行可用的物理资源块数（PRB）总数，与频谱共享的带宽相关。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期,在NR侧累加DSS下行所有（LTE 与NR ）可用PRB总个数。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.PrbAvailDl._DSS

- DSS上行NR PRB占用总数

指标定义：统计时段内，上行NR 用户面和控制面信道占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU(可选)

单位：个

统计方式：以slot为周期,累加DSS  NR上行信道实际占用的PRB个数。在DSS NR上行占用的PRB资源个数应包括业务信道与控制信道占用的PRB数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用），不同用户共用相同的1个PRB时不能累计为多个RB。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.NRPrbAssnUl._DSS

- DSS下行NR PRB占用总数

指标定义：统计时段内，下行NR 用户面和控制面信道占用的物理资源块（PRB）总数。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式：以slot为周期,累加DSS  NR下行信道实际占用的PRB个数。在DSS NR下行占用的PRB资源个数应包括业务信道与控制信道占用的PRB数（PRB内的全部子帧、部分子帧或部分符号被占用均视为该PRB被占用），不同用户共用相同的1个PRB时不能累计为多个RB。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.NRPrbAssnDl._DSS

- DSS上行NR PRB平均可用率

指标定义： 统计时段内，DSS NR上行PRB可用总数与 DSS上行（LTE+NR）PRB可用总数的比例。用于评估NR 在频谱共享资源的可用分配比例，以便调整资源共享的策略。(可选)

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：DSS上行NR PRB平均可用率=DSS上行NR PRB可用数/DSS上行PRB可用数×100%。

是否区分PLMN：否

英文名称：KPI.NRPrbAvailRateUl_DSS

- DSS下行NR PRB平均可用率

指标定义：统计时段内，DSS NR下行PRB可用总数与 DSS下行（LTE+NR）PRB可用总数的比例。用于评估NR 在频谱共享资源的可用分配比例，以便调整资源共享的策略。(可选)

统计粒度：小区

单位：百分比

统计方式：DSS下行NR PRB平均可用率=DSS下行NR PRB可用数/DSS下行PRB可用数×100%。

是否区分PLMN：否

英文名称：KPI.NRPrbAvailRateDl_DSS

- DSS上行NR PRB平均占用率

指标定义：统计时段内，DSS NR上行PRB占用总数与 DSS上行NR PRB可用总数之比。用于评估NR 在频谱共享资源的利用率，以便调整资源共享的策略。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：百分比

统计方式：（1.40）/（1.36）*100%DSS上行NR PRB平均占用率=DSS上行NR PRB占用数/DSS上行PRB可用数×100%。

是否区分PLMN：否

英文名称：KPI.NRPrbAssnRateUl_DSS

- DSS下行NR PRB平均占用率

指标定义：统计时段内，DSS NR下行PRB占用总数与 DSS下行NR PRB可用总数之比。用于评估NR 在频谱共享资源的利用率，以便调整资源共享的策略。(可选)

统计粒度：NRCellDU

单位：百分比

统计方式：DSS下行NR PRB平均占用率=DSS下行NR PRB占用数/DSS下行PRB可用数×100%。

是否区分PLMN：否

英文名称：KPI.NRPrbAssnRateDl_DSS

- 上行业务信道占用PRB数

指标定义：统计周期内PUSCH中DRB所占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.DtchPrbAssnUl

- 下行业务信道占用PRB数

指标定义：统计周期内PDSCH中DRB所占用的物理资源块（PRB）总数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.DtchPrbAssnDl

- SU-MIMO下行传输RB数

指标定义： 按不同RANK(RANK 1~RANK4)统计UE SU-MIMO 下行传输的RB(Radio Block)数，(不包含MSG 5 之前 传输的RB）。按频域进行统计，如RANK2复用一个RB，计为一个RB。不包含空分配对场景下的UE。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

是否区分PLMN：否

英文名称：MAC.NbrRbDlSuMimo.Rank1、MAC.NbrRbDlSuMimo.Rank2、MAC.NbrRbDlSuMimo.Rank3、MAC.NbrRbDlSuMimo.Rank4

- SU-MIMO上行传输RB数

指标定义： 按不同RANK(RANK 1,RANK2)统计UE SU-MIMO上行传输的RB(Radio Block)数，(不包含MSG 5 之前 传输的RB）。按频域进行统计，如RANK2复用一个RB，计为一个RB。不包含空分配对场景下的UE。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

是否区分PLMN：否

英文名称：MAC.NbrRbUlSuMimo.Rank1、MAC.NbrRbUlSuMimo.Rank2

- 小区下行时域平均最大调度层数（不剔除0值）

指标定义：统计时段内，计算每个slot下行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算下行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

注1：其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

注2：本指标进行时域平均时，调度层数为0的slot参与均值计算。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MAC.MaxRankDlAvgInclude0

- 小区上行时域平均最大调度层数（不剔除0值）

指标定义：统计时段内，计算每个slot上行调度最大层数的平均值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：层。

统计方式：统计周期内， 计算上行每个slot最大调度层数的平均值作为此指标。

注1：其中每slot最大调度层数=空分组MU-MIMO流数与非空分组中SU-MIMO Rank数的最大值。

注2：本指标进行时域平均时，调度层数为0的slot参与均值计算。

是否区分PLMN：否。

英文名称：MaxRankUlAvgInclude0

- 以本小区为Pcell的下行平均UE数

指标定义：统计时段内，以本小区为Pcell的下行用户数。

统计粒度：NRCellCUPLMN

单位：个。

统计方式：以不大于0.1s为采样间隔，定期采样小区内同用户，得到以本小区为Pcell的下行CA配置用户数，在统计周期末取所有采样值的平均值作为此指标。

是否区分PLMN：是。

英文名称：RRC.ConfigMeanNbrPCellDl

- PCell小区CA用户RLC层下行用户面流量（可选）

指标定义：统计时段内，以本小区作为PCell时通过空口向CA激活用户发送的用户面RLC SDU字节数。

统计粒度：NRCELLDU

单位：MByte

统计方式：统计时段内，累加以本小区作为PCell通过空口成功向CA用户发送的用户面RLC SDU字节总数。

英文名称：RLC.PcellCaUpOctlDl

- 平均CA能力用户数（可选）

指标定义：统计时段内，NR小区处于RRC连接状态并且具有CA能力的平均用户数。

统计粒度：NRCellCuPlmn

单位：个

统计方式：以不大于1s为采样间隔，定期采样1ms内所有RRC连接态的UE，统计此时具备CA能力（依据终端上报的能力信息）的UE数量作为CA用户数采样值，取统计时段内所有采样值（包括为零的采样值）的平均值作为小区平均CA用户数。

是否区分PLMN:是

英文名称：RRC.ConnMeanCA

- 最大CA能力用户数（可选）

定义：统计时段内，NR小区处于RRC连接状态并且具有CA能力的最大用户数。

统计粒度：NRCellCuPlmn

单位：个

统计方式：以不大于1s为采样间隔，定期采样1ms内所有RRC连接态的UE，统计此时具备CA能力（依据终端上报的能力信息）的UE数量作为CA用户数采样值，取统计时段内所有采样值的最大值作为小区最大CA用户数。

是否区分PLMN:是

英文名称：RRC.ConnMaxCA

- PCell小区下行CA平均激活UE数（可选）

定义：统计时段内，以本小区为PCell的下行CA平均激活UE数。

统计粒度：NRCellDu

单位：个

统计方式：以不大于1s为采样间隔，定期采样1ms内的所有RRC连接态的UE，统计此时将本NR小区作为PCell且SCell处于激活态的CA用户数，取统计时段内所有采样值（包括激活UE数为0的采样值）的平均值作为该项指标。

是否区分PLMN:否

英文名称：RRC.PcellMeanActiveUeDl

- PCell小区下行CA最大激活UE数（可选）

指标定义：统计时段内，以本小区为PCell的下行CA最大激活UE数。

统计粒度：NRCellDu

单位：个

统计方式：以不大于1s为采样间隔，定期采样1ms内的所有RRC连接态的UE，统计此时将本NR小区作为PCell且SCell处于激活态的CA用户数，取统计时段内所有采样值（包括激活UE数为0的采样值）的最大值作为本项指标。

是否区分PLMN:否

英文名称：RRC.PcellMaxActiveUeDl

- SCell小区CA激活请求数（可选）

指标定义：统计时段内， Pcell小区下的CA用户激活SCell小区的执行次数。

统计粒度：NRCellCU

单位：次。

统计方式：统计周期内,统计主载波下发MAC CE激活辅助载波的次数。如果一个MAC CE同时激活n个辅载波,加n

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.ScellActReqNum

- SCell小区CA激活成功数（可选）

指标定义：统计时段内， Pcell小区下的CA用户激活SCell小区的成功次数。

统计粒度：NRCellCU

单位：次。

统计方式：统计周期内,主载波收到载波激活MAC CE对应的ACK的次数，计数器累加本周期统计的次数。

是否区分PLMN：否。

英文名称：RRC.ScellActSuccNum

- SCell小区CA激活成功率(KPI)（可选）

指标定义：统计时段内， SCELL小区CA激活成功次数与SCELL小区CA激活请求次数的比值。

统计粒度：NRCellCU

单位：%

统计方式：SCell小区CA激活成功率=SCELL小区CA激活成功次数/SCELL小区CA激活请求次数*100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.ScellActSuccRate

- 分运营商上行PUSCH信道可用PRB数

指标定义：统计时间段内，按照运营商分别统计上行PUSCH信道可用PRB数。

统计粒度：NRCellDUPLMN

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样每运营商对应的PUSCH信道PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

其中，PRB可用数=共享PRB数+独享PRB数。

例：100M带宽对应273个PRB，某采样点，其中运营商A独享100 PRB，运营商B独享90 PRB，共享83 PRB，那么当前采样点，运营商A的PDSCH信道可用PRB数为183，运营商B的PDSCH信道可用PRB数为173。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRU.PuschPrbForRs

- 分运营商上行PUSCH信道独享PRB数

指标定义：统计时间段内，按照运营商分别统计上行PUSCH信道每运营商独享PRB数。

统计粒度：NRCellDUPLMN

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样每运营商对应的PUSCH信道独享PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRU.PuschPrbDedicate

- 上行PUSCH信道共享PRB数

指标定义：统计时间段内，统计上行PUSCH信道共享PRB数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样PUSCH信道共享PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.PuschPrbShared

- 分运营商下行PDSCH信道可用PRB数

指标定义：统计时间段内，按照运营商分别统计下行PDSCH信道可用PRB数。

统计粒度：NRCellDUPLMN

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样每运营商对应的PDSCH信道PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

其中，PRB可用数=共享PRB数+独享PRB数。

例：100M带宽对应273个PRB，某采样点，其中运营商A独享100 PRB，运营商B独享90 PRB，共享83 PRB，那么当前采样点，运营商A的PDSCH信道可用PRB数为183，运营商B的PDSCH信道可用PRB数为173。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRU.PdschPrbForRs

- 分运营商下行PDSCH信道独享PRB数

指标定义：统计时间段内，按照运营商分别统计下行PDSCH信道每运营商独享PRB数。

统计粒度：NRCellDUPLMN

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样每运营商对应的PDSCH信道独享PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

是否区分PLMN：是

英文名称：RRU.PdschPrbDedicate

- 下行PDSCH信道共享PRB数

指标定义：统计时间段内，统计下行PDSCH信道共享PRB数。

统计粒度：NRCellDU

单位：个

统计方式： 以slot为采样周期，采样PDSCH信道共享PRB可用数。采样周期末，取所有采样值的平均值作为此指标。

是否区分PLMN：否

英文名称：RRU.PdschPrbShared

- 网络感知类指标

- 小区上行有效吞吐率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区上行MAC层成功接收到的DTCH总数据量与上行MAC层DTCH数据被调度的slot总时长的比值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：Mbps。

统计公式：[上行MAC层业务流量×8] / [ 上行MAC层业务调度总时长/1000]

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.UlEffectThrp

- 小区下行有效吞吐率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB小区下行MAC层成功发送的DTCH总数据量与下行DRB数据被调度的slot总时长的比值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：Mbps。

统计公式：[下行MAC层业务流量×8] / [ 下行MAC层业务调度总时长/1000]

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.DlEffectThrp

- 用户上行平均吞吐率（KPI）

指标定义：5G网络单用户上行业务平均吞吐率。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbps。

统计方式：（累加小区上行成功接收的RLC层用户面SDU字节个数-累加gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功接收的RLC用户面SDU字节个数）/累加小区内每个UE每个DRB的激活DRB的上行RLC缓存不为空的时长（不含最后一个slot）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.UlAvgThrp

- 用户下行平均吞吐率（KPI）

指标定义：5G网络单用户下行业务平均吞吐率。

统计粒度：NRCELLDU PLMN。

单位：Mbps。

统计方式：（累加小区下行成功发送的RLC层用户面SDU字节个数-累加gNB小区内每个UE缓存区清空前最后一个slot通过空口成功发送的RLC用户面SDU字节个数）/累加小区内每个UE每个DRB的激活DRB的下行RLC缓存不为空的时长（不含最后一个slot）。

是否区分PLMN：是。

英文名称：KPI.DlAvgThrp

- NG接口用户面发送最大速率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB的NG接口用户面发送最大速率。

统计粒度：gNB PLMN。

单位：Mbps。

统计方式：以不大于10s为间隔采样，定期采样gNB NG接口用户面GTP-U层发送速率作为采样值。取统计时段内所有采样值的最大值作为指标值。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NG.OutDateRate

- NG接口用户面接收最大速率（KPI）

指标定义：统计时段内，gNB的NG接口用户面接收最大速率。

统计粒度：gNB PLMN。

单位：Mbps。

统计方式：以不大于10s为间隔采样，定期采样gNB NG接口用户面GTP-U层接收速率作为采样值。取统计时段内所有采样值的最大值作为指标值。

是否区分PLMN：是。

英文名称：NG.IncDateRate

- 健康度指标

- 小区退服时长

指标定义：统计时段内，gNB小区由于各种原因导致退出服务的时长。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：秒（s）。

统计方式：gNB小区退出服务时统计，累加统计时段内的小区退服时长作为该指标。该指标应至少能统计输出各种原因（设备故障、停电、传输故障等）造成的总退服时长、硬件故障原因的退服时长、停电原因的退服时长以及传输故障导致的退服时长。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.CellOutServiceTime

- 小区退服时长（节能原因）

指标定义：统计时段内，gNB小区由于节能策略导致退出服务的时长。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：秒（s）。

统计方式：累加统计时段内的小区由于节能策略导致的退服时长作为该指标。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.CellOutServiceTime.PowerSaving

- 小区退服时长（人为闭锁）

指标定义：统计时段内，gNB小区人为闭锁导致退出服务的时长。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：秒（s）。

统计方式：统计时间段内，累加小区由于人为闭锁的原因（不包含节能）导致的退服时长作为该指标。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.CellOutServiceTime.ShutDown

- 小区可用率(KPI)

指标定义：统计时段内，gNB小区在服时长与统计时长的比值。

统计粒度：NRCELLDU。

单位：%

统计公式：（统计时长-小区退服时长）/ 统计时长×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CellInServiceRate

- 小区中断率(网络级)(KPI)

指标定义：统计时段内，gNB小区因故障或断电等原因导致退出通信服务的gNB小区数量与全网gNB小区数量的比值。

统计粒度：本地网

单位：%

统计公式：（退出服务的gNB小区数量）/ 小区总数×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.CellUnavailableRate

- 基站断站率(网络级) (KPI)

指标定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致gNB基站所属全部gNB小区完全退出通信服务的基站数量与全网gNB基站数量的比值。

统计粒度：本地网

单位：%。

统计公式：（退出通信服务的gNB基站数量）/基站总数×100%

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.GnbUnavailableRate

- 基站退服时长

指标定义：统计时段内，因故障或断电等原因导致gNB基站所属全部gNB小区完全退出通信服务的时长。

统计粒度：gNB

单位：秒（s）。

统计方式：整个gNB基站退出服务时统计，累加统计时段内的基站退服时长。

是否区分PLMN：否。

英文名称：EE.GnbOutServiceTime

- 基站退服率(KPI)

指标定义：统计时段内，基站退服时长与统计时长的比值。

统计粒度：gNB

单位：%。

统计公式：基站退服率=基站退服时长/ 统计时长×100%。

是否区分PLMN：否。

英文名称：KPI.GnbOutServiceRate