QB-╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动通信企业标准

中国移动通信集团公司 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

中国移动一体化皮基站扩展型皮基站

自动开通技术要求

Technical Requirements for Automatic Setting up of NanoCell and Extended Pico Cell

版本号：1.0.0

目录

目录	I

前言	II

中国移动一体化皮基站扩展型皮基站自动开通技术要求	1

1.	范围	1

2.	规范性引用文件	1

3.	缩略语和定义	1

3.1.	缩略语	1

3.2.	定义	2

4.	皮基站自动开站流程	2

5.	皮基站自动开站接口要求	4

5.1.	OMC北向接口要求	4

5.2.	OMC南向接口要求	6

6.	皮基站自动开站接口设计	7

6.1.	OMC北向接口设计	7

6.2.	OMC南向接口设计	17

7.	皮基站自动开站OMC管理功能要求	23

7.1.	自动开站文件制作	23

7.2.	自动开站任务进度查询	23

7.3.	自动开站结果查询及导出	23

7.4.	厂商私有参数模板管理	23

8.	皮基站自动开通网管接口数据模型要求	24

8.1.	OMC北向接口数据模型	24

8.2.	OMC南向接口数据模型	32

9.	接口操作日志	48

附　录　A OMC北向接口异常状态码	49

附　录　B OMC南向接口异常状态码	51

10.	修订历史	52

前言

本规范是4/5G皮基站自动开通系列规范之一，本系列规范包括：

- 中国移动一体化皮基站扩展型皮基站自动开通技术要求

- 中国移动一体化皮基站扩展型皮基站自动开通测试要求

本规范由中国移动通信集团公司网络事业部提出并归口。

本规范起草单位：中国移动通信集团公司网络事业部、中国移动通信集团设计院有限公司

本规范主要起草人：

本规范解释单位：中国移动通信集团公司网络事业部

本规范由中国移动通信集团公司XXX号文发布

中国移动一体化皮基站扩展型皮基站自动开通技术要求

范围

本规范定义了4/5G皮基站自动开通流程、皮基站自动开通OMC北向接口功能和接口设计、皮基站自动开通OMC南向接口功能和接口设计以及OMC应具备的自动开站管理功能要求等。

本规范适用于对中国移动4/5G皮基站设备、OMC系统关于自动开站功能的规划和设计。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] |  | 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求 |  |
| [2] |  | 中国移动5G一体化皮基站扩展型一体化皮基站网管南向接口数据模型规范 |  |
| [3] |  | 中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范 |  |

缩略语和定义

缩略语

下列缩略语适用于本规范：

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| AOS | Automatic Opening System of Base station | 基站自动开通系统 |
| OMC | Operations&Maintenance Center | 操作维护中心（网元管理系统） |
| REST | Representational State Transfer | 表述性状态传递 |
| RESTful | Representational State Transfer | REST风格 |
| CWMP/TR-069 | 用户终端设备广域网管理协议 | CPE WAN Management Protocol |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol |
| RPC | 远程过程调用 | Remote Procedure Call |
| SOAP | 简单对象访问协议 | Simple Object Access Protocol |
| XML | 可扩展的标记语言 | eXtensible Markup Language |
| DU | 配置单元 | Deployment Unit |
| OUI | 厂家唯一标识 | Organizationally Unique Identifier |
| SN | 设备序列号 | Serial Number |

定义

    - 自动开站OMC北向接口

自动开站OMC北向接口是网元管理系统（即OMC）与基站自动开通系统（AOS）之间的接口。

    - 自动开站OMC南向接口

自动开站OMC南向接口是4/5G皮基站与网元管理系统（即OMC）之间的接口。

    - 自动开站流程中皮基站的状态

本节定义皮基站在自动开站过程中所处的阶段，其取值范围如表 1自动开站过程中节点定义。

表 1自动开站过程中阶段定义

| 节点名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 0:与OMC建链 | 状态值由OMC分析自动开站流程填报。 |
| 1:开站文件下载 | 状态值由OMC分析自动开站流程填报。见开站流程中步骤的4.1、4.2和4.3。 |
| 2:参数校验 | 参数校验完成后由皮基站上报 |
| 3:参数配置 | 参数配置完成后由皮基站上报。见开站流程中的步骤5 |
| 4:小区激活 | 小区激活完成后由皮基站上报。见开站流程中的步骤6 |

皮基站自动开站流程

此部分规定了AOS通过OMC北向接口实现4/5G皮基站自动开站流程，具体过程如图1所示。

图 1皮基站自动开站主流程

上述流程前提条件是皮基站已经与OMC建链完成（指OMC可收到小站发来的TR069消息），自动开站主要流程说明如下：

1、开站任务创建及规划文件下发

- AOS系统启动自动开站任务。

- AOS系统将皮基站自动开站规划数据文件下发至OMC系统，OMC系统收到后进行规划数据预处理。

2、AOS系统向OMC系统查询指定开站任务的开站进度。

3、OMC系统根据AOS系统下发的开站规划数据、OMC系统自身配置数据、皮基站开站参数等生成自动开站文件。

4、自动开站文件下载

- OMC系统通知皮基站下载开站文件。

- 皮基站收到通知后，自动从OMC系统下载全量开站数据文件。

- 皮基站通知OMC系统其自动开站文件下载完成。

5、皮基站进行参数合法性检查后，执行参数配置，在参数执行过程中，皮基站上报各个重要环节的配置参数执行状态，如存在参数校验失败或执行异常，跳到第6步继续。

6、皮基站完成开站后，向OMC系统上报开站结果（开站成功以小区激活为标记），如开站失败，需要上报开站失败原因。

7、当本次开站任务涉及所有皮基站开站完成后，OMC系统形成最终开站结果报告并向AOS系统上报。

皮基站自动开站接口要求

OMC北向接口要求

此部分接口由OMC系统提供，由AOS系统发起调用，并返回调用结果。

    - OMC认证接口

AOS通过该接口实现与OMC间的登录、退出和握手功能，其认证流程如下图所示：

图 2认证接口流程图

主要流程说明如下：

- AOS调用OMC的登录接口

- OMC返回accessToken给AOS

- AOS调用OMC的业务接口，在请求消息头中包含accessToken

- OMC返回执行结果给AOS

- AOS调用OMC的退出接口

- accessToken失效

      - 登录接口

OMC提供登录接口。AOS调用该接口向OMC发起登录操作，OMC返回accessToken和accessToken使用有效时长给AOS。

      - 退出接口

OMC提供退出接口。AOS调用该接口向OMC发起退出操作，accessToken失效。

      - 握手接口

OMC提供握手接口。如果AOS登录操作后在accessToken有效时长内持续没有操作，accessToken会自动失效。如果需要继续使用该accessToken，应在失效前调用握手接口。

    - 创建开站任务接口

AOS系统向OMC系统发起创建开站任务操作，OMC系统生成开站任务号jobId并返回给AOS系统。

若AOS系统有开站数据需要修改，再次调用OMC系统的“开站规划文件下发”服务接口。

    - 开站规划文件下发接口

OMC提供皮基站开站规划文件接收接口。AOS下发开站规划文件至OMC。开站数据文件须满足：文件中包含基站的唯一标识；每个开站数据文件中最多包含50个网元。

备注：各厂家私有参数在OMC系统进行维护；同一个开站任务号jobId的开站文件可以多次下发（主要用于开站失败的站点进行多次开站尝试直至全部基站开站成功），OMC系统进行参数合并和更新。

    - 开站进度查询接口

OMC提供皮基站开站进度查询接口。AOS输入开站任务号jobId，OMC返回此开站任务号jobId相关的所有皮基站的开站执行总进度以及每个皮基站的开站执行进度。

    - 开站结果报告上报通知

OMC主动向AOS上报开站结果报告通知，通知内容以jobId为粒度进行上报。

OMC南向接口要求

    - 开站文件下载指令接口

当自动开站文件制作完成且皮基站已经与OMC建立连接，OMC通知皮基站下载自动开站文件。

    - 开站文件下载接口

皮基站收到OMC的开站文件下载通知后，自动从指定路径上下载开站文件。

    - 开站文件下载完成通知接口

皮基站将开站文件下载完成后，通知OMC文件下载结果。

    - 开站阶段上报接口

皮基站根据开站文件XML内容执行开站相应的参数配置等操作，并按照参数校验、参数配置、小区激活等环节向OMC上报开站阶段重要节点（以节点完成为通知触发先决条件）。

    - 单站开站结果上报接口

当皮基站完成自动开站时（包括开站成功和失败），皮基站需将开站结果上报到OMC，内容包括基站标识、开站结果（成功或失败）和开站失败原因（开站失败时必选）。

注：判断基站开站成功的条件为该基站涉及的所有小区均处于激活态。

皮基站自动开站接口实现方案

OMC北向接口设计

本章节定义了自动开站过程中OMC与AOS交互的北向接口设计。其中OMC提供的服务接口采用Restful API形式。

    - OMC认证接口

      - 登录接口

提供AOS登录OMC系统验证功能，操作成功时返回状态码200，失败时根据附　录　AOMC北向接口异常状态码。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/oauth/token

访问方法

POST

请求参数（AOS→OMC）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grantType | 鉴权类型 | 请求消息体 | 字符串 | 鉴权类型，申请Token时取值password | 必选 |
| userName | 登录用户名 | 请求消息体 | 字符串 | 登录用户名。用户名由字母和数字组成，字母不区分大小写 说明： 必须为服务端的非admin用户 | 必选 |
| value | 登录密码 | 请求消息体 | 字符串 | 登录密码。密码中不得含有“"” | 必选 |

请求报文样例（仅供参考）

POST /api/rest/autoConfig/v1/oauth/token HTTP/1.1

Host: serverIP:port

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length:…

{

"grantType": "password",

"userName": "test",

"value": "XXXXXX"

}

响应参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | 访问Token | 响应消息体 | 字符串 | 登录成功后，返回Token。当调用其他API接口时，需要在请求消息头中accessToken字段填写。 | 必选 |
| expires | accessToken超时时间 | 响应消息体 | 数字 | accessToken的超期时间，单位秒，固定值1800，超期后的接口调用OMC应返回返回码401 UNAUTHORIZED | 必选 |

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length:…

{

"accessToken": "52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b",

"expires": 1800

}

注意事项

- 需要在服务端创建用户，以及绑定对应权限，以便与客户端进行对接。

- 给不同AOS分配的用户名应不同。

- 同一用户重复登录时，服务端返回不同的accessToken。

      - 退出接口

操作成功时返回状态码204，失败时根据附　录　AOMC北向接口异常状态码。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/oauth/token

访问方法

DELETE

请求参数（AOS→OMC）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | 访问Token | 请求消息头 | 字符串 | 登录成功后返回的Token | 必选 |

请求报文样例（仅供参考）

DELETE /api/rest/autoConfig/v1/oauth/token

HTTP/1.1

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

响应参数（OMC→AOS）

无

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 204 NO CONTENT

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

      - 握手接口

操作成功时返回状态码200，失败时根据附　录　A OMC北向接口异常状态码。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/oauth/handshake

访问方法

POST

请求参数（AOS→OMC）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | 访问Token | 请求消息头 | 字符串 | 登录成功后返回的Token | 必选 |

请求报文样例（仅供参考）

POST /api/rest/autoConfig/v1/oauth/handshake HTTP/1.1

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

响应参数（OMC→AOS）

无

响应报文成功样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

响应报文失败样例

HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

    - 创建开站任务接口

AOS调用该接口触发OMC创建开站任务。操作成功时返回状态码200；失败时根据附　录　AOMC北向接口异常状态码，并根据error对象获取错误码和错误信息。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/setupJob

访问方法

POST

请求参数（AOS→OMC）

无

请求报文样例（仅供参考）

POST /api/rest/autoConfig/v1/setupJob HTTP/1.1

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

响应参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jobId | 开站任务号 | 响应消息体 | 整型 | 开站任务的唯一标识 | 必选 |
| error | 错误对象 | 响应消息体 | 对象 | 如果失败，无法通过HTTP状态码表述的业务错误，可以通过error扩展 | 条件必选（响应失败时该参数必选） |

error对象包含如下属性：

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| errorCode | 错误码 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误码（通常指业务的错误码） | 必选 |
| errorInfo | 错误信息 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误信息描述 | 必选 |

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

"jobId":100

}

    - 开站规划文件下发接口

AOS调用该接口下发规划文件到OMC，OMC将规划数据入库。操作成功时返回状态码200；失败时根据附　录　AOMC北向接口异常状态码，并根据error对象获取错误码和错误信息。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/planFile/{jobId}

访问方法

POST

请求参数（AOS→OMC）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| File | 文件流 | 请求消息体 | 文件流 | 详见开站数据 | 必选 |

请求报文样例（仅供参考）

POST /api/rest/autoConfig/v1/planFile/{jobId}

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: multipart/form-data; charset=UTF-8

Content-Length:…

文件流

响应参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| error | 错误对象 | 响应消息体 | 对象 | 如果失败，无法通过HTTP状态码表述的业务错误，可以通过error扩展 | 条件必选（响应失败时该参数必选） |

error对象包含如下属性：

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| errorCode | 错误码 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误码（通常指业务的错误码） | 必选 |
| errorInfo | 错误信息 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误信息描述 | 必选 |

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

    - 开站进度查询接口

AOS调用该接口查询OMC开站命令执行进度。操作成功时返回状态码200；失败时附　录　AOMC北向接口异常状态码，并根据error对象获取错误码和错误信息。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/progress/{jobId}

访问方法

GET

请求参数（AOS→OMC）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jobId | 开站任务号 | 响应消息体 | 整型 | 开站任务的唯一标识 | 必选 |

请求报文样例（仅供参考）

GET /api/rest/autoConfig/v1/progress/{jobId} HTTP/1.1

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

jobId:100

}

响应参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jobId | 开站任务号 | 请求消息体 | 整型 | 开站任务的唯一标识 | 必选 |
| jobProgress | 总开站进度 | 请求消息体 | 浮点型 | 开站任务总开站进度，取值范围[0…1]，表示成百分数。 | 必选 |
| deviceProgress | 基站开站进度 | 请求消息体 | 结构体对象single_device_progress列表 | 该任务涉及每个基站的开站进度。例如：{(1,20%),(2,50%),(3,70%),(4,30%),(5,80%)} | 必选 |

结构体single_device_progress定义如下表所示

| 英文名 | 中文名 | 数据类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serialNumber | 4G或5G皮基站SN | 字符串 | 4G或5G皮基站SN | 必选 |
| progress | 单站开站进度 | 浮点型 | 每个皮基站开站进度，取值范围[0…1]，表示成百分数。 | 必选 |

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

jobId:100,

jobProgress:50.00,

deviceProgress:[

{serialNumber:123,progress:100.00},

{serialNumber:456,progress:0.00}

]

}

    - 开站结果报告上报

开站命令执行完成后，OMC及时向AOS上报开站命令执行完成通知。操作成功时返回状态码200，失败时附　录　A OMC北向接口异常状态码，根据error对象获取具体的错误码和错误信息。接口需要具备重试机制。当返回失败状态码时，OMC应重新调用通知接口，重复调用3次仍失败的情况下可放弃本次通知上报。开站命令执行结果由OMC以JSON格式上报到AOS。

URI

/api/rest/autoConfig/v1/resultReport

访问方法

POST

请求参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jobId | 开站任务号 | 请求消息体 | 整型 | 开站任务的唯一标识 | 必选 |
| result | 开站任务执行结果 | 请求消息体 | 布尔型 | 开站状态，取值如下： true：开站成功（全部小区被激活，即标记为开站成功） false：开站失败（存在一个小区未激活，即标记为开站失败） | 必选 |
| failureCause | 开站失败原因 | 请求消息体 | String | 开站失败原因，将失败原因以可读文字的方式的上报。 | 条件必选（响应失败时必选） |
| failedDeviceList | 开站失败基站列表 | 请求消息体 | 字符串列表 | 开站失败的基站ID列表。例如{SN0001,SN0002,SN0003,SN0004,SN0005}。 | 条件必选（响应失败时必选） |

请求报文样例（仅供参考）

POST /api/rest/autoConfig/v1/resultReport/

Host: serverIP:port

accessToken: 52661fbd-6b84-4fc2-aa1e-17879a5c6c9b

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

"jobId ":"100",

"result":true,//开站成功

}

响应参数（OMC→AOS）

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| error | 错误对象 | 响应消息体 | 对象 | 如果失败，无法通过HTTP状态码表述的业务错误，可以通过error扩展 | 条件必选（响应失败时该参数必选） |

error对象包含如下属性：

| 英文名 | 中文名 | 位置 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| errorCode | 错误码 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误码（通常指业务的错误码） | 必选 |
| errorInfo | 错误信息 | 响应消息体 | 字符串 | 失败时的错误信息描述 | 必选 |

响应报文样例（仅供参考）

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length:…

{

}

OMC南向接口设计

在OMC与皮基站之间进行的自动开站业务操作，前置条件都需要进行连接建立。本章节定义了自动开站过程中OMC与皮基站交互的南向接口设计。其中涉及到的RPC方法和HTTP/HTTPS方法详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》。

    - 开站文件下载指令Download

当自动开站文件制作好后，OMC依据策略对皮基站下发开站通知消息，皮基站响应开站文件通知反馈，该流程中调用的接口方法见下表 2 开站文件下载流程及调用的接口方法。

Download方法中的FileType值为“103 Base Station Startup File”，其余参数详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.1.15章节。

表 2 开站文件下载流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OMC向皮基站设备发起Download请求 | Download | RPC Methods |
| 2 | 皮基站设备向OMC响应DownloadResponse | DownloadResponse | RPC Methods |

完成开站文件下发通知功能的OMC与皮基站交互流程如下图：

图 3 开站文件下载通知流程

    - 开站文件下载 GET

皮基站收到OMC的开站文件下载通知后，自动从指定路径上下载开站文件，该流程中调用的接口方法见表 3 开站文件下载流程及调用的接口方法。

表 3 开站文件下载流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮基站设备进行文件下载操作 | GET | HTTP |
| 2 | OMC向皮基站设备响应HTTP Response | Response | HTTP |

其中HTTP方法GET及其参数见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.2章节。

完成开站文件下载功能的OMC与皮基站交互流程如下图：

图 4 开站文件下载

皮基站设备从文件服务器上下载指定的文件，下载方法可以采用HTTP/HTTPS的GET方法，由OMC指定文件服务器的位置。

其中HTTP/HTTPS的GET方法的具体参数详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.2章节。

    - 开站文件下载完成通知TransferComplete

皮基站将开站文件下载完成后，通知OMC文件下载结果，该流程中调用的接口方法见表 4 开站文件下载完成通知流程及调用的接口方法。

表 4 开站文件下载完成通知流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向皮基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |
| 3 | 皮基站设备向OMC发送TransferComplete | TransferComplete | RPC Methods |
| 4 | OMC向皮基站设备响应TransferCompleteResponse | TransferCompleteResponse | RPC Methods |

Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”。其它的Inform方法参数详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.1.1章节；TransferComplete方法及其参数见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.1.19章节。

完成开站文件下载通知功能的OMC与皮基站交互流程如下图：

图 5 开站文件下载完成通知

    - 开站阶段上报 Inform

皮基站根据开站文件XML内容执行开站相应的参数配置等操作，并按照参数校验、参数配置、小区激活等环节向OMC上报开站阶段重要节点（以节点完成为通知触发先决条件），该流程中调用的接口方法见表 5 开站阶段上报流程及调用的接口方法。

表 5 开站阶段上报流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向皮基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

其中皮基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“105 STARTUP STAGE REPORT ”。 其它的Inform方法参数详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.1.1章节。

需传递的开站阶段参数具体设计如表 6 ParameterList参数中开站阶段参数映射所示，此参数位于《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》Inform参数信息中的ParameterList参数：

表 6 ParameterList参数中开站阶段参数映射

| 参数名称 | 参数标识 | 参数定义 | 类型 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开站阶段 | Stage | 开站阶段，取值如下： 1:参数校验 2:参数配置 3:小区激活 | unsignedInt | 必选 |

完成开站阶段上报功能的OMC与皮基站交互流程图如下：

图 6 开站阶段上报

    - 单站开站结果上报 Inform

当皮基站完成自动开站时（包括开站成功和失败），皮基站需将开站结果上报到OMC，内容包括基站标识、开站结果（成功或失败）和开站失败原因（开站失败时必选）。

注：判断基站开站成功的条件为该基站涉及的所有小区均处于激活态。

该流程中调用的接口方法见表 7 单站开站结果上报流程及调用的接口方法。

表 7 单站开站结果上报流程及调用的接口方法

| 序号 | 描述 | 涉及接口 | 所属协议层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮基站设备向OMC发起Inform请求 | Inform | RPC Methods |
| 2 | OMC向皮基站设备响应InformResponse | InformResponse | RPC Methods |

其中皮基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值新增“106 STARTUP RESULT REPORT ”。

其它的Inform方法参数详见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.2.1.1章节。

需传递的单站开站结果具体设计如表 8 ParameterList参数中的开站结果参数映射所示，此参数位于《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》Inform参数信息中的ParameterList参数：

表 8 ParameterList参数中的开站结果参数映射

| 参数名称 | 参数标识 | 参数定义 | 类型 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开站状态 | Status | 开站状态，取值如下： 1：开站成功（全部小区被激活，即标记为开站成功） 2：开站失败（存在一个小区未激活，即标记为开站失败） | unsignedInt | 必选 |
| 开站失败原因 | FailureCause | 开站失败原因。 | String | 条件必选（基站开站失败时必选） |

完成开站结果上报功能的OMC与皮基站交互流程图如下：

图 7 单站开站结果上报

皮基站自动开站OMC管理功能要求

自动开站文件制作

OMC接收到自动开站任务及任务对应皮基站的规划配置数据文件且皮基站设备建链成功后，需要将皮基站上报的设备信息与开站任务中的皮基站信息进行映射，实现设备与开站数据的关联。OMC将接收到的皮基站北向开站规划配置数据及设置的厂家私有参数转换为XML格式的文件数据，生成南向全量开站数据。

开站文件制作过程中需要实现下发参数值的规范性检查。

开站文件采用XML格式，文件内容由AOS开站数据、OMC管理数据和厂家私有数据（可选）组成，其中公共参数需要满足《中国移动4/5G一体化皮基站扩展型一体化皮基站网管南向接口数据模型规范》模型要求，厂家私有参数以Base64编码的文本方式嵌入到开站文件XML中，由各厂家设备自行解码执行。

自动开站任务进度查询

对于正在执行阶段的开站任务，OMC支持按照自动开站任务号jobId查询当前任务执行总进度信息，至少包含：任务编号、任务执行进度、任务创建时间、基站标识、基站开站进度等。

OMC支持对自动开站任务进度信息的导出，导出格式为excel或xml或csv等。

自动开站结果查询及导出

对于已完成开站的任务，OMC可按照Jobid查询开站结果报告信息，报告中包括但不限于以下内容：开站基站标识、开站结果、开站失败原因、开站完成时间等。

OMC支持开站结果报告导出，导出格式为excel或xml或csv等。

厂商私有参数模板管理

对于各厂家皮基站设备的私有参数，OMC应能支持对私有参数文件的导入、修改、保存等操作，私有开站参数文件须支持.XML格式。

皮基站自动开通网管接口数据模型要求

OMC北向接口数据模型

    - 规划文件命名规则

网管系统提供的开站文件符合如下规则命名：

- AOS_<类型>_<时间>_<jobId>.<扩展名>

各字段的含义如下：

- AOS：指OMC上层的自动开站系统。

- 类型：指从AOS下发到OMC的文件类型，自动开站中规划文件取值为“planFile”。

- 时间：指生成该文件的时间，包含日期和时间，精确到秒，符合YYYYMMddHHMMSS的格式。

- jobId：指开站任务号

- 扩展名：指开站文件的格式类型，文件扩展名为xls。

    - 规划文件内容

      - 皮基站通用规划参数

| 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| siteName | 基站名称 | string:[1..49] | 管理网元的用户标识。有效字符A-Z a-z 0-9 -_.()以及汉字和中文括号 | 必选 |
| serialNumber | 设备SN号 | string(64) | 4G或5G皮基站SN | 必选 |
| networkType | 制式 | string:[1..49] | 取值NR或LTE或 NRLTE | 必选 |
| oamIpAddress | 网元管理IP地址 | list<IP,1> | 基站的管理面地址。支持配置IPv4地址或IPv6地址。对于单设备双模站，5G基站需填写管理IP，4G基站无需填写 | 必选 |
| oamGatewayIp | 网元管理IP网关地址 | list<IP,1> | 支持配置IPv4地址或IPv6地址。 对于单设备双模站，5G基站需填写管理IP网关地址，4G基站无需填写 | 必选 |
| oamPrefixLength | 网元管理IP子网掩码长度 | list<PrefixLength,1> | IP子网掩码长度PrefixLength取值约束范围是long:[1..128] 对于单设备双模站，5G基站需填写管理IP子网掩码长度，4G基站无需填写 | 必选 |
| oamVlanID | 网元管理VLAN | list<vlanId,1> | vlandId取值范围[1..4094]，表示配置VLAN的场景；取值0，表示不配VLAN的场景。同一个接口最多支持配置10个实IP。 | 必选 |
| area | 所属区域 | string(64) | 设备所在位置,必须填写到省-市-区三级 | 必选 |
| address | 详细地址 | string(256) | 设备安装的详细位置 | 必选 |
| longitude | 经度 | double:[-180..180] | 表示经度值；正数表示东经，负数表示西经，保留至小数点后5位 | 必选 |
| latitude | 纬度 | double:[-90..90] | 设备所在位置的纬度,保留小数点后5位 | 必选 |
| manufacturer | 设备厂家 | string:[0..128] | 小站设备厂家 | 必选 |
| equipmentModel | 设备型号 | string:[0..128] | 小站设备型号 | 必选 |
| templateFile | 私有参数模板文件名 | string:[0..128] | 要求后缀为.xml,如7.1要求，OMC将厂家私有参数文件内容以Base64编码的文本方式嵌入到开站文件XML中。 | 可选 |

      - 5G皮基站规划参数

| 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serialNumber | 设备SN号 | string(64) | 5G皮基站SN | 必选 |
| gNBID | 5G基站标识 | unsignedInt[0:4294967295‬] | 与制式对应 | 必选 |
| 5gIpAddress | 5G皮站业务IP地址 | list<IP,1> | 5G基站的业务面地址。支持配置IPv4地址或IPv6地址。 | 必选 |
| 5gGatewayIp | 5G皮站业务IP网关地址 | list<IP,1> | 支持配置IPv4地址或IPv6地址。 | 必选 |
| 5gPrefixLength | 5G皮站业务IP子网掩码 | list<PrefixLength,1> | IP子网掩码长度 | 必选 |
| 5gVlanID | 5G皮站业务VLAN | list<vlanId,1> | 取值范围[1..4094]，表示配置VLAN的场景；取值0，表示不配VLAN的场景。同一个接口最多支持配置10个实IP。 | 必选 |
| PLMNId | 核心网PLMNId | list<PLMNId,n> | PLMNId约束为string:[6]，示例：460-01 | SA模式下必选 |
| AMFIP1List | AMF IP1列表 | list<IP,n> | 支持IPV6和IPv4 | SA模式下必选 |
| AMFIP2List | AMF IP2列表 | list<IP,n> | 支持IPV6和IPv4 | SA模式下可选 |

      - 5G皮基站小区规划参数

| 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gNBId | gNb标识 | unsignedInt[0:4294967295‬] | 全网gNodeB标识要求唯一 | 必选 |
| pLMNId | PLMN标识 | string:[6] | 示例：460-01 | 必选 |
| cellLocalId | 小区标识 | unsignedInt[0:255] | 同一个站下小区id唯一 | 必选 |
| userLabel | 小区用户标识 | string:[0..128] | 小区用户标识，有效字符A-Z a-z 0-9 -_.()以及汉字。 | 必选 |
| tac | 跟踪区编码 | unsignedInt[0:16777215] | 跟踪区代码，只可输入数字 | 必选 |
| pci | 物理小区识别码 | long:[0..1007] | 根据规划填写，小区复位后生效 | 必选 |
| routeIndexList | 小区路由指示列表 | string | 小区关联的RU列表，使用数据模型SA页RU的RouteIndex标识，RouteIndex为EU时，表示该EU下连接的RU都关联到该小区；RouteIndex为RU时，表示指定的RU关联到该小区，多个RouteIndex用逗号隔开 | 二选一支持 |
| ruList | 小区RU列表 | string | 小区关联的RU列表，使用数据模型SA页RU的SerialNumber标识，多个RU用逗号隔开 |  |
| sSPBCHBlockP | SSB Block功率值 | int[-60:50] | SSB Block功率值,只可输入数字 | 可选 |
| freqBandIndicator | 频带指示 | unsignedInt[1:1024] | 建议按38.331中的定义： FreqBandIndicatorNR：INTEGER (1..1024) | 可选 |
| NRARFCNDL | 下行NRARFCN | string(128) | 下行EARFCN | 可选 |
| NRARFCNUL | 上行NRARFCN | string(128) | 上行或双向E-UTRA载频 | 可选 |
| DLBandwidth | 下行带宽 | string(32) | 下行带宽 | 可选 |
| ULBandwidth | 上行带宽 | string(32) | 上行带宽 | 可选 |
| duplexMode | 双工方式 | string:[FDD,TDD] | 双工方式,根据规划填写，后期扩展使用。 | 必选 |
| frequencyBandListUL | 上行频段 | long:[1..1024] | 每个载波配置一个上行频段，后期扩展使用。 | 可选 |
| frequencyUL | 上行中心频点 | double:[0..100000] | Carrier的中心频点，步长：0.1，单位：MHz，后期扩展使用。 | 可选 |
| frequencyBandListDL | 下行频段 | long:[1..1024] | 每个载波配置一个下行频段，后期扩展使用。 | 可选 |
| frequencyDL | 下行中心频点 | double:[0..100000] | Carrier的中心频点，步长：0.1，单位：MHz | 可选 |
| dlAntNum | 下行发射天线数 | long:[0..6] | {0:1天线, 1:2天线, 2:4天线, 3:8天线, 4:16天线, 5:32天线, 6:64天线} | 可选 |
| ulAntNum | 上行接收天线数 | long:[0..6] | 该参数用于适配不同的上行接收天线数。根据RRU/AAU支持的上行接收天线数确定。例如：不同RRU/AAU机型支持的天线数不一样，比如2天线，4天线，8天线等等。 取值含义： {0:1天线, 1:2天线, 2:4天线, 3:8天线, 4:16天线, 5:32天线, 6:64天线} sub1G需要同时配置上下行发射天线数，其它场景只需要配置下行发射天线数，联动设置上行发射天线数。 | 可选 |
| configuredMaxTxPower | 载波最大可配置功率 | long:[-2147483648..2147483647] | 单位0.1dBm，根据AAU支持的功率进行规划 | 可选 |
| dlULTransmissionPeriodicity1 | 帧结构第一个周期的时间 | string:[ms0p5,ms0p625,ms1,ms1p25,ms2,ms2p5,ms3,ms5,ms10,ms20] | 帧结构第一个周期的时间 | 可选 |
| nrofDownlinkSlots1 | 帧结构第一个周期DL slot数 | unsignedInt[0:320] | 帧结构第一个周期DL slot数 | 可选 |
| nrofDownlinkSymbols1 | 帧结构第一个周期S slot上的下行符号数 | unsignedInt[0:13] | 帧结构第一个周期S slot上的下行符号数 | 可选 |
| nrofUplinkSlots1 | 帧结构第一个周期UL slot数 | unsignedInt[0:320] | 帧结构第一个周期UL slot数 | 可选 |
| nrofUplinkSymbols1 | 帧结构第一个周期S slot上的上行符号数 | unsignedInt[0:13] | 帧结构第一个周期S slot上的上行符号数 | 可选 |
| dlULTransmissionPeriodicity2 | 帧结构第二个周期的时间 | string:[ms0p5,ms0p625,ms1,ms1p25,ms2,ms2p5,ms3,ms5,ms10,ms20] | 帧结构第二个周期的时间 | 可选 |
| nrofDownlinkSlots2 | 帧结构第二个周期DL slot数 | unsignedInt[0:320] | 帧结构第二个周期DL slot数 | 可选 |
| nrofDownlinkSymbols2 | 帧结构第二个周期S slot上的下行符号数 | unsignedInt[0:13] | 帧结构第二个周期S slot上的下行符号数 | 可选 |
| nrofUplinkSlots2 | 帧结构第二个周期UL slot数 | unsignedInt[0:320] | 帧结构第二个周期UL slot数 | 可选 |
| nrofUplinkSymbols2 | 帧结构第二个周期S slot上的上行符号数 | unsignedInt[0:13] | 帧结构第二个周期S slot上的上行符号数 | 可选 |
| prachRootSequenceIndex | PRACH逻辑根序列索引类型 | string:[l839,l139] | PRACH逻辑根序列索引类型，根据规划填写。从V2.00.22.01P05版本开始支持l839配置。 | 可选 |
| prachRootSequenceValue | PRACH逻辑根序列索引 | long:[0..837] | 如果是l839，取值范围为[0..837]； 如果是l139，取值范围为[0..137] | 可选 |

      - 4G皮基站规划参数

| 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | 设备SN号 | string(64) | 4G皮基站SN | 必选 |
| eNodeBId | 4G基站标识 | unsignedInt[0:65535‬] | 与制式对应 | 必选 |
| 4gIpAddress | 4G皮站业务IP地址 | list<IP,1> | 4G基站的业务面地址。支持配置IPv4地址或IPv6地址。 | 必选 |
| 4gGatewayIp | 4G皮站业务IP网关地址 | list<IP,1> | 支持配置IPv4地址或IPv6地址。 | 必选 |
| 4gPrefixLength | 4G皮站业务IP子网掩码 | list<PrefixLength,1> | IP子网掩码长度 | 必选 |
| 4gVlanID | 4G皮站业务VLAN | list<vlanId,1> | vlanId取值范围[1..4094]，表示配置VLAN的场景；取值0，表示不配VLAN的场景。同一个接口最多支持配置10个实IP。 | 必选 |
| PLMNId | 核心网PLMNId | list<PLMNId,n> | PLMNId约束为string:[6]，示例：460-01 | 必选 |
| MMEIP1List | MME IP1列表 | list<IP,n> | 支持IPV6和IPv4 | 必选 |
| MMEIP2List | MME IP2列表 | list<IP,n> | 支持IPV6和IPv4 | 可选 |

      - 4G皮基站小区规划参数

| 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 取值范围及说明 | 条件约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eNodeBId | eNodeB标识 | unsignedInt[0:1048575] | 全网eNodeB标识要求唯一 | 必选 |
| pLMNId | PLMN标识 | string:[6..7] | 示例：460-01 | 必选 |
| cellLocalId | 小区标识 | unsignedInt[0:255] | 同一个站下小区id唯一 | 必选 |
| userLabel | 小区用户标识 | string:[0..128] | 小区用户标识，有效字符A-Z a-z 0-9 -_.()以及汉字。 | 必选 |
| tac | 跟踪区编码 | unsignedInt[0:65535] | 跟踪区代码，只可输入数字 | 必选 |
| pci | 物理小区识别码 | long:[0..1007] | 根据规划填写，小区复位后生效 | 必选 |
| routeIndexList | 小区路由指示列表 | string | 小区关联的RU列表，使用数据模型SA页RU的RouteIndex标识，RouteIndex为EU时，表示该EU下连接的RU都关联到该小区；RouteIndex为RU时，表示指定的RU关联到该小区，多个RouteIndex用逗号隔开 | 二选一支持 |
| ruList | 小区RU列表 | string | 小区关联的RU列表，使用数据模型SA页RU的SerialNumber标识，多个RU用逗号隔开 |  |
| earfcn | TDD中心载频(小区复位生效) | double:[0..6000] | "TDD需要配置 步长：0.1 单位：MHz {bandIndicator==30}[380~430] {bandIndicator==33}[1900~1920] {bandIndicator==34}[2010~2025] {bandIndicator==35}[1850~1910] {bandIndicator==36}[1930~1990] {bandIndicator==37}[1910~1930] {bandIndicator==38}[2570~2620] {bandIndicator==39}[1880~1920] {bandIndicator==40}[2300~2400] {bandIndicator==41}[2496~2690] {bandIndicator==42}[3400~3600] {bandIndicator==43}[3600~3800] {bandIndicator==44}[0~6000] {bandIndicator==45}[0~6000] {bandIndicator==46}[0~6000] {bandIndicator==47}[0~6000] {bandIndicator==48}[0~6000] {bandIndicator==49}[0~6000] {bandIndicator==50}[0~6000] {bandIndicator==51}[0~6000] {bandIndicator==52}[0~6000] {bandIndicator==53}[0~6000] {bandIndicator==54}[0~6000] {bandIndicator==55}[0~6000] {bandIndicator==56}[0~6000] {bandIndicator==57}[0~6000] {bandIndicator==58}[0~6000] {bandIndicator==59}[0~6000] {bandIndicator==60}[0~6000] {bandIndicator==61}[0~6000] {bandIndicator==62}[0~6000] {bandIndicator==63}[0~6000] {bandIndicator==64}[0~6000]" | 条件必选，TDD模式必填 |
| bandWidth | TDD小区系统频域带宽 | long:[0..5] | TDD需要配置该参数指示了小区下行的系统带宽，用于确定下行物理信道的频域位置和资源分配等。说明：频段指示(bandIndicator)取值为33，37，38，39，40，41，42和43 ，小区系统频域带宽（bandWidth）不支持配置1.4M，3M。频段指示(bandIndicator)取值为34 ，小区系统频域带宽（bandWidth）不支持配置1.4M，3M，20M。频段指示(bandIndicator)取值为44 ，小区系统频域带宽（bandWidth）不支持配置1.4M。 取值范围： {0:1.4(6RB),1:3(15RB),2:5(25RB),3:10(50RB),4:15(75RB),5:20(100RB)}，单位：MHz。 | 条件必选，TDD模式必填 |
| earfcnUl | FDD上行链路的中心载频(小区复位生效) | double:[450..5925] | FDD需要配置 步长：0.1 单位：MHz {freqBandInd==1}[1920..1980], {freqBandInd==2}[1850..1910], {freqBandInd==3}[1710..1785], {freqBandInd==4}[1710..1755], {freqBandInd==5}[824..849], {freqBandInd==7}[2500..2570], {freqBandInd==8}[880..915], {freqBandInd==9}[1749.9..1784.9], {freqBandInd==10}[1710..1770], {freqBandInd==11}[1427.9..1452.9], {freqBandInd==12}[698..716], {freqBandInd==13}[777..787], {freqBandInd==14}[788..798], {freqBandInd==17}[704..716], {freqBandInd==18}[815..830], {freqBandInd==19}[830..845], {freqBandInd==20}[832..862], {freqBandInd==21}[1447.9..1462.9], {freqBandInd==22}[3410..3490], {freqBandInd==23}[2000..2020], {freqBandInd==24}[1626.5-1660.5], {freqBandInd==25}[1850..1915], {freqBandInd==26}[814..849], {freqBandInd==27}[807..824] , {freqBandInd==28}[703..748] , {freqBandInd==31}[450..457.5], {freqBandInd==46}[5150..5925] , {freqBandInd==101}[962..977] | 条件必选，FDD模式必填 |
| earfcnDl | FDD下行链路的中心载频(小区复位生效) | double:[450..5925] | "FDD需要配置 步长：0.1 单位：MHz {freqBandInd==1}[2110..2170], {freqBandInd==2}[1930..1990], {freqBandInd==3}[1805..1880], {freqBandInd==4}[2110..2155], {freqBandInd==5}[869..894], {freqBandInd==7}[2620..2690], {freqBandInd==8}[925..960], {freqBandInd==9}[1844.9..1879.9], {freqBandInd==10}[2110..2170], {freqBandInd==11}[1475.9..1500.9], {freqBandInd==12}[728..746], {freqBandInd==13}[746..756], {freqBandInd==14}[758..768], {freqBandInd==17}[734..746], {freqBandInd==18}[860..875], {freqBandInd==19}[875..890], {freqBandInd==20}[791..821], {freqBandInd==21}[1495.9..1510.9], {freqBandInd==22}[3510..3590], {freqBandInd==23}[2180..2200], {freqBandInd==24}[1525..1559], {freqBandInd==25}[1930..1995], {freqBandInd==26}[859..894], {freqBandInd==27}[852..869] , {freqBandInd==28}[758..803] , {freqBandInd==31}[460..467.5] , {freqBandInd==46}[5150..5925] , {freqBandInd==101}[1035..1057]" | 条件必选，FDD模式必填 |
| bandWidthDl | FDD小区下行系统频域带宽 | long:[0..31] | "FDD需要配置 该参数指示了小区下行的系统带宽，用于确定下行物理信道的频域位置和资源分配等。说明：频段指示(freqBandInd)取值为1，7，9，10，20和22 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置1.4M，3M。频段指示(freqBandInd)取值为5，8，12和27 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置15M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为6，11，13，14，17，24和30 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置1.4M，3M，15M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为18，19，21和31 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置1.4M，3M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为26 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置20M。频段指示(freqBandInd)取值为28 ，小区下行系统频域带宽（bandWidthDl）不支持配置1.4M。 取值范围：{0:1.4(6RB),1:3(15RB),2:5(25RB),3:10(50RB),4:15(75RB),5:20(100RB),6:8(40RB),7:16(80RB),8:4.4(23RB),9:2.4M,10:2.6M,11:2.8M,12:4.6M,13:4.8M,14:7.2M,15:7.4M,16:7.6M,17:7.8M,18:8.2M,19:8.4M,20:8.6M,21:8.8M,22:9M, 23:9.2M,24:13.2M,25:13.6M,26:14M,27:17.4M,28:17.8M,29:18.2M,30:18.6M,31:7.5M}，单位：MHz。" | 条件必选，FDD模式必填 |
| bandWidthUl | FDD小区上行系统频域带宽 | long:[0..31] | "FDD需要配置 该参数指示了小区上行系统带宽，用于确定上行物理信道的频域位置和资源分配等。说明：频段指示(freqBandInd)取值为1，7，9，10，20和22 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置1.4M，3M。频段指示(freqBandInd)取值为5，8，12和27 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置15M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为6，11，13，14，17，24和30 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置1.4M，3M，15M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为18，19，21和31 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置1.4M，3M，20M。频段指示(freqBandInd)取值为26 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置20M。频段指示(freqBandInd)取值为28 ，小区上行系统频域带宽（bandWidthUl）不支持配置1.4M。 取值范围： {0:1.4(6RB),1:3(15RB),2:5(25RB),3:10(50RB),4:15(75RB),5:20(100RB),6:8(40RB),7:16(80RB),8:4.4(23RB),9:2.4M,10:2.6M,11:2.8M,12:4.6M,13:4.8M,14:7.2M,15:7.4M,16:7.6M,17:7.8M,18:8.2M,19:8.4M,20:8.6M,21:8.8M,22:9M, 23:9.2M,24:13.2M,25:13.6M,26:14M,27:17.4M,28:17.8M,29:18.2M,30:18.6M,31:7.5M}，单位：MHz。" | 条件必选，FDD模式必填 |
| sfAssignment | 上下行子帧分配配置 | long:[0..6,20] | 仅TDD需要配置，如果不配，默认为2 | 条件必选，TDD模式必填 |
| specialSfPatterns | 特殊子帧配置 | long:[0..9,20] | 仅TDD需要配置，如果不配，默认为7 | 条件必选，TDD模式必填 |

    - 规划文件模板示例

OMC南向接口数据模型

    - 开站文件命名规则

网管系统提供的开站文件符合如下规则命名：

- <序列号>_<设备制造商>_<数据模型规范版本>_<时间>.<扩展名>

各字段的含义如下：

- 序列号：指AOS提供给小基站网管系统的该小基站的序列号，该序列号与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的SerialNumber节点内容一致。

- 设备制造商：指通信网络中设备厂家名称，该名称与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的Manufacturer节点内容一致。

- 数据模型规范版本：指当前开站文件中公共参数所依据的皮基站网管南向接口数据模型规范的版本号。

- 时间：指生成该文件的时间，包含日期和时间，精确到秒，符合YYYYMMddHHMMSS的格式。

- 扩展名：指开站文件的格式类型，XML格式文件扩展名为xml。

    - XML文件结构图

XML格式的开站文件的结构图如下图所示。

图 8文件结构图

XML文件标签说明

| 标签名称 | 限定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| autoConfigFile | M[注] | 自动开站文件 |
| dataModelSpecific | M | 数据模型规范配置 |
| config | M | 具体配置项 |
| vendorSpecific | M | 特定供应商配置 |
| 注：限定中，M指必选项；O指可选项；CM指条件必选。下同。 |  |  |

XML标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 版本 | M | 字符串，取值为”1.0” |
| encoding | 字符集 | M | 字符串，取值为：”UTF-8” |

autoConfigFile标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| networkType | 网络制式 | M | 字符串，5G取值为“NR”,4G取值为“LTE”，4/5G取值为“LTENR”。 |
| vendor | 设备制造商 | M | 字符串，该名称与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的Manufacturer节点内容一致 |
| serialNumber | 小基站的序列号 | M | 字符串，该序列号与通过TR069协议上报的Inform消息中DeviceId节点下的SerialNumber节点内容一致 |
| generateTime | 开站文件生成时间 | M | 字符串，UTC时间格式 |

dataModelSpecific标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| version | 当前数据模型版本 | M | 字符串，公共参数所依据的皮基站网管南向接口数据模型规范的版本号 |

config标签属性

| 属性名称 | 解释 | 限定 | 类型和取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | 参数名称 | M | 字符串,由于数据模型的参数存在多个实例的情况，如下所示： Device.FAP.MRMgmt.Config.{i}.MrEnable 在这种情况下，在生成开站文件时会根据重复情况自动进行编号，编号由1开始，此处的编号与数据模型中的实例Number不是同一个概念。 |
| value | 参数值 | M | 字符串 |

    - XML标签说明字符集限定

XML格式文件中字符串可采用的字符集有如下限定：

——字符串区分大小写；

——如下字符集有效：

1）a～z：26个小写字母；

2）A～Z：26个大写字母；

3）0～9：10个数字；

4）中文；

5）字符：“ ”（空格），“-”（短连线），“:”（冒号）, “，”（逗号），“_”（下划线），“/”（斜杠），“.”（点号），“=”（等于号）；

    - 开站文件Schema定义

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> <xs:element name="autoConfigFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="dataModelSpecific"/> <xs:element ref="vendorSpecific"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="generateTime" use="required" type="xs:string"/> <xs:attribute name="networkType" use="required" type="xs:string"/> <xs:attribute name="serialNumber" use="required" type="xs:string"/> <xs:attribute name="vendor" use="required" type="xs:string"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="dataModelSpecific"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="config"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="version" use="required" type="xs:string"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="config"> <xs:complexType> <xs:attribute name="name" use="required" type="xs:string"/> <xs:attribute name="value" use="required" type="xs:string"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="vendorSpecific" type="xs:string"/> </xs:schema>

    - 5G开站文件dataModelSpecific参数内容

下表中的参数路径参见《中国移动5G一体化皮基站扩展型一体化皮基站网管南向接口数据模型规范》中相关定义。

| 中文名称 | 参数路径 | 参数定义 | 条件约束 | AOS参数映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时发送基站信息参数 |  |  |  |  |
| 连接使能开关 | Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable | 基站是否必须利用Inform方法调用定时向服务器端发送基站信息。当PeriodicInformEnable=true时，PeriodicInformInterval才起作用 | 必选 | / |
| 上报周期 | Device.ManagementServer.PeriodicInformTime | 2012-12-11T19:15:00 | 必选 | / |
| 周期上报时间间隔 | Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval | 在PeriodicInformEnable为真时，基站必须尝试连接ACS并调用Inform方法的时间间隔。当PeriodicInformEnable=true才生效 | 必选 | / |
| 时间服务器参数 |  |  |  |  |
| NTP使能开关 | Device.Time.Enable | 基站NTP使能开关 | 必选 | / |
| NTP服务器1 | Device.Time.NTPServer1 | 基站时间同步服务器1 | 必选 | / |
| NTP服务器2 | Device.Time.NTPServer2 | 基站时间同步服务器2 | 可选 | / |
| NTP服务器3 | Device.Time.NTPServer3 | 基站时间同步服务器3 | 可选 | / |
| NTP服务器4 | Device.Time.NTPServer4 | 基站时间同步服务器4 | 可选 | / |
| NTP服务器5 | Device.Time.NTPServer5 | 基站时间同步服务器5 | 可选 | / |
| 本地时区 | Device.Time.LocalTimeZoneName | 基站部署地理位置本地时区 | 必选 | / |
| AMF地址 |  |  |  |  |
| AMFPLMN标识 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.PLMNID | 核心网相关参数，初始化网管通过TR069协议报文ParameterList字段下发一体化小站 | 可选 | PLMNId |
| AMFIP1 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP1 | 核心网相关参数，初始化网管通过TR069协议报文ParameterList字段下发一体化小站 | 可选 | AMFIP1List |
| AMFIP2 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.AMFPoolConfigParam.{i}.AmfIP2 | 核心网相关参数，初始化网管通过TR070协议报文ParameterList字段下发一体化小站 | 可选 | AMFIP2List |
| 5G小区参数 |  |  |  |  |
| gNB标识 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBId | 小区gNBiD(32bit) | 必选 | gNBID |
| gNB名称 | Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBName | gNB名称 | 必选 | siteName |
| 跟踪区编码 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.TA.{i}.TAC | 跟踪区代码，TAC(24bit) | 必选 | tac |
| 小区cellIdentity | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.TA.{i}.NrcellIdentity | 小区标识(36bit) | 必选 | gNBId*4096+cellLocalId |
| 小区PLMNID | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.NGC.TA.{i}.PLMNList.{i}.PLMNID | 由MCC和MNC组成 | 必选 | pLMNId |
| 下行NRARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNDL | 下行EARFCN | 可选 | NRARFCNDL |
| PCI | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.PhyCellID | PCI | 必选 | pci |
| 下行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.DLBandwidth | 下行带宽 单位为兆赫兹(MHz) | 可选 | DLBandwidth |
| 上行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.ULBandwidth | 下行带宽 单位为兆赫兹(MHz) | 可选 | ULBandwidth |
| 上行NRARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.NRARFCNUL | 上行或双向E-UTRA载频 | 可选 | NRARFCNDL |
| 频带指示 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.FreqBandIndicator | 频带指示 | 可选 | freqBandIndicator |
| SSB Block功率值 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.RF.SsbFrequency | SSB Block功率值 | 可选 | sSPBCHBlockP |
| 物理层参数管理 |  |  |  |  |
| 模式1的传输周期 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.DlULTransmissionPeriodicity | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4,5,6,7} 0代表ms0p5，1代表ms0p625，2代表ms1，3代表ms1p25，4代表ms2，5代表ms2p5，6代表ms5，7代表ms10. | 可选 | dlULTransmissionPeriodicity1 |
| 模式1的连续下行时隙数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofDownlinkSlots | 取值范围：[0~320] | 可选 | nrofDownlinkSlots1 |
| 模式1的连续下行符号数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofDownlinkSymbols | 取值范围：[0~13] | 可选 | nrofDownlinkSymbols1 |
| 模式1的连续上行时隙数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofUplinkSlots | 取值范围：[0~320] | 可选 | nrofUplinkSlots1 |
| 模式1的连续上行符号数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern1.NrofUplinkSymbols | 取值范围：[0~13] | 可选 | nrofUplinkSymbols1 |
| 模式2的传输周期 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.DlULTransmissionPeriodicity | 取值范围：{0, 1, 2, 3, 4,5,6,7，,0x00000FFF} 0代表ms0p5，1代表ms0p625，2代表ms1，3代表ms1p25，4代表ms2，5代表ms2p5，6代表ms5，7代表ms10，,0x00000FFF代表无效值 | 可选 | dlULTransmissionPeriodicity2 |
| 模式2的连续下行时隙数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofDownlinkSlots | 取值范围：[0~320] | 可选 | nrofDownlinkSlots2 |
| 模式2的连续下行符号数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofDownlinkSymbols | 取值范围：[0~13] | 可选 | nrofDownlinkSymbols2 |
| 模式2的连续上行时隙数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofUplinkSlots | 取值范围：[0~320] | 可选 | nrofUplinkSlots2 |
| 模式2的连续上行符号数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.TddULDLConfigurationCommon.pattern2.NrofUplinkSymbols | 取值范围：[0~13] | 可选 | nrofUplinkSymbols2 |
| 根序列类型 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RootType | 控制RootSequenceIndex范围。 控制RootSequenceIndex范围。 取值范围：[0,1] 分别代表{ l839，l139} | 可选 | prachRootSequenceIndex |
| 根序列索引 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.BWP.BWPUL.{i}.RACHConfigCommon.RootSequenceIndex | RootType=0时，取值范围为：[0~837]； | 可选 | prachRootSequenceValue |
| 发射通道数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.Antenna.NumOfTxAntenna | RootType=0时，取值范围为：[0~837]； | 可选 | dlAntNum |
| 接收通道数 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.{i}.NR.RAN.PHY.Antenna.NumOfRxAntenna | RootType=0时，取值范围为：[0~837]； | 可选 | ulAntNum |
| vlan子接口配置参数(网元管理) |  |  |  |  |
| Vlan Id | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.VLanId | 基站与OMC之间接口的基站侧的VLAN Id。RootType=0时，取值范围为：[0~837]； | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | oamVlanID |
| IPv4 地址 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | oamIpAddress |
| IPv4子网掩码 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP子网掩码（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | oamPrefixLength |
| IPv4外部IP 地址类型 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站与OMC之间接口的外部IP地址类型，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | / |
| IPv4默认网关 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | oamGatewayIp |
| IPv4端口类型 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型，此处固定取值为OAM（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接情况是IPV4时必选 | / |
| IPv6 地址 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | oamIpAddress |
| IPv6前缀长度 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站与OMC之间接口的基站侧的IPv6前缀长度 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | oamPrefixLength |
| IPv6外部IP 来源 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.Origin | 基站与OMC之间接口的外部IP来源，取值"DHCP"或"Static"。 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | / |
| IPv6默认网关 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | oamGatewayIp |
| IPv6端口类型 | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型，此处固定取值为OAM（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | / |
| vlan子接口配置参数(网元业务) |  |  |  |  |
| Vlan Id | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.VLanId | 基站业务接口基站侧VLAN Id | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | 5gVlanID |
| IP 地址 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站业务接口基站侧IP地址（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | 5gIpAddress |
| vlan子接口的子网掩码 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站业务接口基站侧IP子网掩码（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | 5gPrefixLength |
| 外部IP 地址类型 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站业务接口基站侧的外部IP地址类型，取值为"Static" | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | / |
| vlan子接口的默认网关 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站业务接口基站侧IP默认网关（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | 5gGatewayIp |
| IPv4端口类型 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.PortType | 基站业务接口端口类型，取值为Ng（IPv4协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 | / |
| IPv6 地址 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站业务接口基站侧IP地址（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | 5gIpAddress |
| IPv6前缀长度 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站业务接口基站侧IPv6前缀长度 | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | 5gPrefixLength |
| IPv6外部IP 来源 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.Origin | 基站业务接口基站侧的外部IPv6地来源，取值为"Static" | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | / |
| IPv6默认网关 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站业务接口基站侧IP默认网关（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | 5gGatewayIp |
| IPv6端口类型 | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.PortType | 基站业务接口端口类型，取值为Ng（IPv6协议） | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 | / |

    - 4G开站文件dataModelSpecific参数内容

下表中的参数路径参见《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范》中相关定义。

| 中文名称 | 参数路径 |  |  | 参数定义 |  | 条件约束 | AOS参数映射 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时发送基站信息参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接使能开关 | Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable |  |  | 基站是否必须利用Inform方法调用定时向服务器端发送基站信息。当PeriodicInformEnable=true时，PeriodicInformInterval才起作用 |  | 必选 | / |  |
| 上报周期 | Device.ManagementServer.PeriodicInformTime |  |  | 2012-12-11T19:15:00 |  | 必选 | / |  |
| 周期上报时间间隔 | Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval |  |  | 在PeriodicInformEnable为真时，基站必须尝试连接ACS并调用Inform方法的时间间隔。当PeriodicInformEnable=true才生效 |  | 必选 | / |  |
| 时间服务器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NTP使能开关 | Device.Time.Enable |  |  | 基站NTP使能开关 |  | 必选 | / |  |
| NTP服务器1 | Device.Time.NTPServer1 |  |  | 基站时间同步服务器1 |  | 必选 | / |  |
| NTP服务器2 | Device.Time.NTPServer2 |  |  | 基站时间同步服务器2 |  | 可选 | / |  |
| NTP服务器3 | Device.Time.NTPServer3 |  |  | 基站时间同步服务器3 |  | 可选 | / |  |
| NTP服务器4 | Device.Time.NTPServer4 |  |  | 基站时间同步服务器4 |  | 可选 | / |  |
| NTP服务器5 | Device.Time.NTPServer5 |  |  | 基站时间同步服务器5 |  | 可选 | / |  |
| 本地时区 | Device.Time.LocalTimeZone |  |  | 基站部署地理位置本地时区 |  | 必选 | / |  |
| MME地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MMEPLMN标识 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.PLMNID |  |  | MME的PLMN标识 |  | 必选 | PLMNId |  |
| MMEIP1 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.MMEIp1 |  |  | MME主用IP地址 |  | 必选 | MMEIP1List |  |
| MMEIP2 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.MmePoolConfigParam.{i}.MMEIp2 |  |  | MME备用IP地址 |  | 必选 | MMEIP2List |  |
| 小区参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下行EARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNDL |  |  | 下行EARFCN(区分TDD与FDD) |  | 可选 | earfcnDl/earfcn |  |
| PCI | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.PhyCellID |  |  | PCI |  | 必选 | pci |  |
| 下行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.DLBandwidth |  |  | 下行带宽(区分TDD与FDD) |  | 可选 | bandWidthDl/bandWidth |  |
| 上行带宽 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.ULBandwidth |  |  | 上行带宽 |  | 可选 | bandWidthUl |  |
| 上行EARFCN | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNUL |  |  | 上行或双向E-UTRA载频 |  | 可选 | earfcnUl |  |
| 物理层参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊子帧配置 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.PHY.TDDFrame.SpecialSubframePatterns |  |  | TDD模式特殊子帧配置 |  | 条件必选，TDD模式必填 | specialSfPatterns |  |
| 上下行子帧配置 | Device.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.PHY.TDDFrame.SubFrameAssignment |  |  | TDD模式上下行子帧配置 |  | 条件必选，TDD模式必填 | sfAssignment |  |
| vlan子接口配置参数(网元管理) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlan Id |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.VLanId | 基站与OMC之间接口的基站侧的VLAN Id。RootType=0时，取值范围为：[0~837]； |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | oamVlanID |
| IPv4 地址 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | oamIpAddress |
| IPv4子网掩码 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP子网掩码（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | oamPrefixLength |
| IPv4外部IP 地址类型 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站与OMC之间接口的外部IP地址类型，取值"DHCP"或"Static"。 |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | / |
| IPv4默认网关 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | oamGatewayIp |
| IPv4端口类型 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv4Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型，此处固定取值为OAM（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接情况是IPV4时必选 |  |  | / |
| IPv6 地址 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP地址（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | oamIpAddress |
| IPv6前缀长度 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站与OMC之间接口的基站侧的IPv6前缀长度 |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | oamPrefixLength |
| IPv6外部IP 来源 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.Origin | 基站与OMC之间接口的外部IP来源，取值"DHCP"或"Static"。 |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | / |
| IPv6默认网关 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站与OMC之间接口的基站侧的IP默认网关（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | oamGatewayIp |
| IPv6端口类型 |  | Device.Ethernet.Interface.1.IPv6Address.{i}.PortType | 基站与OMC之间的端口类型，此处固定取值为OAM（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | / |
| vlan子接口配置参数(网元业务) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlan Id |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.VLanId | 基站业务接口基站侧VLAN Id |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | 4gVlanID |
| IP 地址 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.IPAddress | 基站业务接口基站侧IP地址（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | 4gIpAddress |
| vlan子接口的子网掩码 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.SubnetMask | 基站业务接口基站侧IP子网掩码（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | 4gPrefixLength |
| 外部IP 地址类型 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.AddressingType | 基站业务接口基站侧的外部IP地址类型，取值为"Static" |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | / |
| vlan子接口的默认网关 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.DefaultGateway | 基站业务接口基站侧IP默认网关（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | 4gGatewayIp |
| IPv4端口类型 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv4Address.{i}.PortType | 基站业务接口端口类型，取值为S1（IPv4协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV4时必选 |  |  | / |
| IPv6 地址 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.IPAddress | 基站业务接口基站侧IP地址（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | 4gIpAddress |
| IPv6前缀长度 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.PrefixLength | 基站业务接口基站侧IPv6前缀长度 |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | 4gPrefixLength |
| IPv6外部IP 来源 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.Origin | 基站业务接口基站侧的外部IPv6地来源，取值为"Static" |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | / |
| IPv6默认网关 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.DefaultGateway | 基站业务接口基站侧IP默认网关（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | 4gGatewayIp |
| IPv6端口类型 |  | Device.Ethernet.Interface.2.IPv6Address.{i}.PortType | 基站业务接口端口类型，取值为S1（IPv6协议） |  | 条件必选，如网络连接方式是IPV6时必选 |  |  | / |

    - 开站文件XML样例

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <autoConfigFile networkType="NR" vendor="CMIOT" serialNumber="S00000001" generateTime="2021-04-26T08:00:00.000"> <dataModelSpecific version="v1.1.2"> <config name="Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable" value="1"/> <config name="Device.LogMgmt.PeriodicUploadEnable" value="1"/> <config name="Device.Time.Enable" value="1"/> <!-- name属性中第2个1只是用来表示第1个小区的配置> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.CellEnable.AdminState" value="1"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.PhyCellID" value="123456"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.TAC" value="1"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.2.TAC" value="2"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.2.NR.RAN.CellEnable.AdminState" value="1"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.2.NR.RAN.RF.PhyCellID" value="123457"/> <config name="Device.Services.FAPService.1.CellConfig.2.NR.NGC.TA.1.TAC" value="3"/> </dataModelSpecific> <vendorSpecific> <!-- 厂商自定义参数配置--> </vendorSpecific> </autoConfigFile>

接口操作日志

OMC需要保存4/5G皮基站开站过程涉及的所有接口操作日志。

日志内容包括但不限于以下信息：

OMC与AOS交互相关日志：AOS IP地址、接口访问用户名、URI、HTTP访问方法、操作执行/通知上报时间、返回码等。

OMC与4/5G皮基站交互相关日志：设备IP地址、操作执行/通知内容、操作/通知上报时间、返回码等。

- OMC北向接口异常状态码

除每个接口中列举的状态码，其余情况下，HTTP/1.1应参照表A.1返回操作结果状态码。

| 返回的状态码 | 返回状态码的条件 | 适用接口范围和场景 |
| --- | --- | --- |
| 200 OK | 请求已成功，请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回。出现此状态码是表示正常状态。 | - 登录成功 - 握手成功 - 查询开站进度成功 - 开站结果报告上报 |
| 201 CREATED | 请求已经被实现，而且有一个新的资源已经依据请求的需要而建立，且其 URI 已经随Location 头信息返回。 | - 创建开站任务成功 - 开站规划文件下发成功 |
| 202 ACCEPTED | 服务器已接受请求，但尚未处理。 |  |
| 204 NO CONTENT | 服务器成功处理了请求，但不需要返回任何实体内容。 | 退出登录成功 |
| 400 INVALID REQUEST | 错误请求，当前请求无法被服务器理解。除非进行修改，否则客户端不应该重复提交这个请求。 |  |
| 401 UNAUTHORIZED | 仅在HTTPS（BASIC认证、DIGET认证）认证的场景使用，若为其他认证机制，认证失败后则返回403状态码。响应需包含WWW-Authenticate首部用以质询用户信息。 |  |
| 403 FORBIDDEN | 访问是被禁止的，服务器拒绝执行它。 |  |
| 404 NOT FOUND | 请求失败，请求所希望得到的资源未被在服务器上发现 |  |
| 405 METHOD NOT ALLOWED | 请求行中指定的请求方法不能被用于请求相应的资源。 |  |
| 406 NOT ACCEPTABLE | 请求的资源的内容特性无法满足请求头中的条件，因而无法生成响应实体。 | - url中的参数错误 - 请求消息体中的参数错误 |
| 410 GONE | 被请求的资源在服务器上已经不再可用，而且没有任何已知的转发地址。 |  |
| 413 REQUEST ENTITY TOO LARGE | 服务器拒绝处理当前请求，因为该请求提交的实体数据大小超过了服务器愿意或者能够处理的范围。 |  |
| 414 REQUEST-URI TOO LONG | URI长度超过服务器能处理的范围。 |  |
| 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE | 对于当前请求的方法和所请求的资源，请求中提交的实体并不是服务器中所支持的格式，因此请求被拒绝。 |  |
| 422 UNPROCESSABLE ENTITY | 请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。 |  |
| 429 TOO MANY REQUESTS | 请求频率超出流控阈值。 |  |
| 500 INTERNAL SERVER ERROR | 服务器遇到了一个未曾预料的状况，导致了它无法完成对请求的处理。 |  |
| 501 NOT IMPLEMENTED | 服务器不支持当前请求所需要的某个功能。 |  |
| 503 SERVICE UNVAILABLE | 由于临时的服务器维护或者过载，服务器当前无法处理请求。 |  |

OMC南向接口异常状态码

OMC南向接口异常包含“RPC方法异常”和“HTTP方法异常”两部分，参见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》9.3接口异常设计。

修订历史

| 旧版本号 | 新版本号 | 日期 | 修订内容 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0.1 | 2021.5.18 | 初稿 |  |