中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动无线三方设备综合OMC功能技术规范

General Technical Specification for OMC Function of 3rd Party RAN Device

版本号：1.0.0

20╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信集团公司    发布

20╳╳-╳╳-╳╳实施

目录

前 言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	5

3	术语、定义和缩略语	7

4	无线三方设备综合OMC功能要求	8

4.1	无线三方设备综合OMC网络架构	8

4.2	管理范围和容量要求	9

4.3	平台要求	9

4.4	功能要求	9

4.4.1	用户界面管理	10

4.4.2	安全管理	11

4.4.3	日志管理	14

4.4.4	OMC系统维护管理	16

4.4.5	故障管理	17

4.4.6	性能管理（只适用于皮基站）	22

4.4.7	配置管理	24

4.4.8	拓扑管理	25

4.4.9	网元软件版本管理	26

4.4.10	无线测量报告（MR）采集任务管理（只适用于4/5G皮基站）	26

4.4.11	操作维护支持（只适用于4/5G皮基站）	27

4.4.12	SON对网管的要求（只适用于4/5G皮基站）	28

5	无线三方设备综合OMC接口技术要求	29

5.1	OMC系统接口说明	29

5.2	OMC系统接口技术要求	29

6	编制历史	30

前 言

本标准由中国移动通信集团公司网络事业部提出并归口。

本标准起草单位：中国移动通信集团公司网络事业部、中国移动通信集团设计院有限公司。

本标准主要起草人：贾辉、胡亚希、张梦书。

本标准解释单位：中国移动通信集团公司网络事业部

本标准由中国移动通信集团公司XXX号文发布

范围

本标准规定了中国移动无线三方设备综合OMC功能通用技术规范，主要包括无线三方设备综合OMC的网络架构、管理范围和容量要求、平台要求、功能要求以及接口技术要求等方面的内容。

本规范中无线三方设备指一体化皮基站/扩展型皮基站以及数字直放站/微型直放站等。

本标准适用于LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR等系统的一体化皮基站、扩展型皮基站设备以及GSM/FDD、LTE/TDD、LTE/NB-IoT等系统的数字直放站、微型直放站设备。

为简洁起见，本规范中如无特殊说明，“网元”、“无线三方设备”、“皮基站和直放站”所指相同，均指代“一体化皮基站/扩展型皮基站”和“数字直放站/微型直放站”，后续章节不再单独进行赘述。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求 |  |
|  |  | 中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第4部分：直放站技术要求 |  |
|  |  | 中国移动网元OMC与网络安全管控平台接口技术规范 |  |
|  |  | 中国移动OMC系统北向接口通用技术规范 |  |
|  |  | OMC系统北向接口数据规范-告警数据分册 |  |
|  |  | OMC系统北向接口数据规范-公共数据分册 |  |
|  |  | 5G SA gNB网元统计数据需求规范-NRM |  |
|  |  | 5G SA gNB网元统计数据需求规范-PM |  |
|  |  | 5GNSAgNB网元统计数据需求规范-NRM |  |
|  |  | 5G NSA gNB网元统计数据需求规范-PM |  |
|  |  | 5GNSAeNB网元统计数据需求规范-NRM |  |
|  |  | 5G NSA eNB网元统计数据需求规范-PM |  |
|  |  | NanoCelleNB网元统计数据需求规范-NRM |  |
|  |  | NanoCelleNB网元统计数据需求规范-PM |  |
|  |  | NB-IoT一体化皮站网元统计数据需求规范-NRM |  |
|  |  | NB-IoT一体化皮站网元统计数据需求规范-PM |  |
|  |  | 5GNR扩展型皮基站设备规范-SON分册 |  |
|  |  | 5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求 |  |
|  |  | LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求-扩展型皮基站分册 |  |
|  |  | 中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范 |  |
|  |  | 中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范 |  |

术语、定义和缩略语

| 词语 | 解释 | 英文全称 |
| --- | --- | --- |
| OMC | 操作维护中心 | Operation and Maintenance Center |
| NMS | 网络管理系统 | Network Management System |
| MML | 人机语言 | Man-Machine Language |
| MR | 测量报告 | Measurement Report |
| SON | 自组织网络 | Self-Organizing Network |
| GSM | 全球移动通信系统，通常指2G通信技术 | Global System for Mobile Communications |
| LTE | 长期演进，通常指4G通信技术 | Long Term Evolution |
| NR | 新空口，通常指5G通信技术 | New Radio |
| NB-IoT | 窄带物联网 | Narrow Band Internet of Things |
| GUI | 用户图形界面 | Graphical User Interface |
| NTP | 网络时间协议 | Network Time Protocol |
| FTP | 文件传输协议 | File Transfer Protocol |
| SFTP | 安全文件传输协议 | Secure File Transfer Protocol |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hyper Text Transfer Protocol |
| HTTPS | 安全超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| PRB | 物理资源块 | Physical Resource Block |
| MRS | 测量报告统计数据 | Measurement Report of Statistics Type |
| MRO | 测量报告原始数据 | Measurement Report of Original Type |
| MRE | 测量报告事件数据 | Measurement Report of Event Type |
| SSH | 安全外壳协议 | Secure Shell |
| SSH2 | 第二代安全外壳协议 | Secure Shell #Version 2 |

无线三方设备综合OMC功能要求

无线三方设备综合OMC网络架构

图表 1无线三方设备综合OMC网络架构

无线三方设备综合网管系统（OMC）接口类型：

北向接口: 无线三方设备综合网管系统（OMC）与综合网管系统（NMS）之间的接口。

南向接口:无线三方设备综合网管系统（OMC）与被管网元之间的接口。

被管网元类型：

皮基站

- 包括支持LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR等网络制式的一体化皮基站、扩展型皮基站设备。

直放站

- 包括支持GSM/FDD、LTE/TDD、LTE/NB-IoT等网络制式的数字直放站、微型直放站设备。

- 直放站设备有单站和主站-从站的组网方式，在主站-从站组网方式中，物理通信模块位于主站上，OMC与从站的通信包通过主站进行中转。

管理范围和容量要求

OMC系统需满足如下要求：

- OMC支持同时管理LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR网络制式的一体化皮基站/扩展型皮基站设备，及GSM/FDD、LTE/TDD、LTE/NB-IoT网络制式的数字直放站/微型直放站。

- OMC与无线三方设备交叉兼容能力：网管系统可兼容管理异厂家的无线三方设备，包括一体化皮基站/扩展型皮基站及数字直放站/微型直放站。

- 要求以省为单位集中管理，OMC系统应具备管理省内所有LTE/TDD、LTE/NB-IoT、NR网络制式的一体化皮基站/扩展型皮基站设备，及GSM/FDD、LTE/TDD、LTE/NB-IoT网络制式的数字直放站/微型直放站的能力。

平台要求

OMC系统软件模块要求能够部署在任意通用的X86或者ARM硬件平台上；所有OMC软件模块均应支持部署在X86或者ARM虚拟机环境，兼容主流商用X86或者ARM虚拟化软件，包括VMware、Citrix、微软、华为等；OMC要求采用主流商用的操作系统，如SUSE、Redhat、EulerOS、CentOS等。OMC软件模块指设备厂商及第三方提供的各类软件，包括但不限于OMC应用软件、数据库、中间件等。

OMC系统对外的以太网接口要求支持Ipv4、Ipv6和Ipv4/v6双协议栈，具体涉及以下接口：OMC与网元之间的接口、OMC与上层网管之间的接口、OMC与其他业务系统或平台之间的接口等。

功能要求

本章提出对OMC系统的管理功能要求，主要包括用户界面管理、安全管理、日志管理、OMC系统维护、故障管理、性能管理、配置管理、拓扑管理、软件版本管理、MR采集任务管理、操作维护功能等内容。

用户界面管理

用户界面定义

人机界面是网管软件产品中非常重要的一个部分，用户可以通过它和系统进行交互。图形用户界面（GUI）是一种可视化的用户界面，可以为用户提供更加简便的方式以满足用户对网络设备进行管理的需求。

在线帮助

OMC应为用户提供在线帮助，提供详细的在线操作指南，指导用户完成相应的操作并提供帮助信息的导航功能。同时，对用户可能遇到的问题提供解答，用户可以打印帮助信息。

界面锁定和激活

为防止在用户离开时，未授权人员对OMC系统的操作，系统应提供界面锁定的功能。

OMC可设置用户会话超时失效时间，其系统默认值最大不超过30分钟(用户自定义设置时不受此限制)，超时后OMC登录界面锁定，用户需要重新登录。

尝试登录次数限制

OMC超级管理员用户Admin可设置最大尝试登录次数限制，当其它OMC用户尝试登录次数超过最大次数时用户帐号会被锁定，最大次数可设置。

当OMC用户锁定超过一定的时间后会自动解锁且解锁时间可设置，也可以由超级管理员用户Admin手工解锁。

登录警示界面

登录警示页面用于OMC用户登录时的警示声明：当用户登录失败时，弹出提示信息提醒失败原因；当用户登录成功时，系统弹出警示页面。页面内容支持自定义，例如：OMC系统维护公告等。

OMC超级管理员用户Admin可设置登录警示页面。

安全管理

安全管理提供有效的控制机制，对用户接入、访问操作OMC或网元进行限制，确保每个合法用户能够正常登录、使用已授权的软件模块、接入允许登录的网元、操作合法级别的命令，防止越权访问的情况发生，以保障网络设备和OMC系统的安全运行，并对系统中发生的认证、授权、访问等操作进行记账，使操作具有不可否认性。

OMC和网元的权限控制需要明确，从目前管理工作原则上，将OMC用户管理与网元用户管理应分开管理，OMC安全管理只负责管理OMC本身用户，涉及网元用户应在网元上管理。

OMC能够提供接口与4A系统（安全管控平台）相连，以方便统一的认证、鉴权、账号口令管理等工作。具体接口规范及功能要求见《中国移动网元OMC与网络安全管控平台接口技术规范》。

本章节中描述的用户、用户组、权限之间的关系如下：

图表 2用户、用户组、权限关系图

其中，一个用户可以归属于一个或多个用户组；一个用户组中可以包括多个用户；用户组被赋予相应的权限，用户通过所属的用户组以继承的方式获得权限。

安全管理机制

通过用户管理、用户组管理、权限管理、认证、鉴权、记帐几个部分完成安全管理要求。OMC应该支持多用户的管理，OMC应该对用户进行分组管理，一个用户需属于一个或多个用户组。

系统管理员可根据需要制定相应的安全管理策略，灵活的添加或删除用户账号，赋予其相应的权限。OMC支持对用户登录、鉴权进行日志记录。

用户管理

OMC系统有且只有一个超级管理员组，该组中默认存在一个超级管理员用户。超级管理员组和这个组中的默认超级管理员用户不能被删除。只有超级管理员组成员和被授予相应权限的管理员组成员才能进行用户管理、用户组管理、权限管理。例如，除了超级管理员组以外，还需有地市级管理员组，用于管理本地市的用户权限。OMC需要同时支持图形界面对用户、用户组和相关权限进行管理。

增加用户

增加一个新的用户，需要设置该用户的名称，密码，同时指定该用户所在的用户组。

复制用户

在增加一个新用户时，可以根据现有的用户进行用户复制，所属用户组相同，但需要重新设置新用户的用户名和密码。

删除用户

将一个已有的用户删除，该用户不再存在，但用户的操作日志信息不能被删除。

锁定用户

将一个已有的用户锁定，该用户不可以再访问OMC，直到用户被解锁。

解锁用户

将一个锁定的用户解锁，该用户可以继续访问OMC。

查询用户信息

查询用户信息，包括：用户名称，用户锁定状态，用户权限，最后一次登录时间等。

修改用户密码

用户可以修改自己的密码、超级管理员组成员可以修改任何用户密码，密码不能明文存储、传递。

设置用户有效期

管理员可以根据需要设定用户帐号的有效期，过期后用户帐号将自动失效停用。

用户密码策略配置

管理员可以设置用户密码策略，来实现对用户密码的控制，密码策略配置的内容包括密码长度、密码的强度、有效期、到期提醒等。当设置或变更密码时，不符合策略要求时不允许设置或变更；当用户密码到期时，则强制用户修改密码，否则无法登录。

用户使用情况监控和管理

管理员可以监控当前系统用户登录和使用情况，并可以根据需要强制用户退出登录。

同时在线操作用户数

要求至少支持50个用户同时在线操作。

用户组管理

增加用户组

增加一个新的用户组，需要给出该用户组的名称，同时可分配该用户组的权限。

修改用户组

修改一个已经存在的用户组，需要给出该用户组的名称，同时可修改该用户组的权限。

删除用户组

将一个已有的用户组删除，该用户组不再存在。

查询用户组信息

查询用户组信息，包括：用户组名称，用户组中的用户，用户组权限等。

复制用户组

在增加一个新组时，可以根据现有的用户组进行用户组复制。

权限管理

权限管理用以指定权限包含的具体内容以及对用户组权限的赋予。

分权管理包括以下几类参数：

允许或禁止用户组使用的OMC软件功能模块；

允许或禁止用户组使用的网元的操作权限；

分域管理包括以下参数：

允许或禁止用户组接入的网元或网元分组，网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等。

权限的叠加：用户同时属于多个组时拥有各个组的权限，不同的权限可以赋予同一个用户组，同一个权限可赋予不同的用户组。

认证

用户登录OMC时，向OMC安全管理子系统发送认证信息，OMC安全管理子系统根据OMC本地认证信息验证用户的认证信息，从而确定该用户是否为合法的系统用户。

鉴权

当用户使用OMC软件模块、访问网元时需要对用户权限进行验证。

记账

对所有认证、鉴权事件进行记账，使操作具有不可否认性。记账信息包括认证、鉴权者的信息、时间、操作结果等。关于记帐的管理要求参见“日志管理”。

日志管理

日志分类

OMC需要提供以下日志：

1. OMC系统日志

OMC系统日志用于监测OMC的运行状态，包括OMC软件进程日志（包括北向接口进程）、数据库进程日志、系统备份记录等。

2. 网元/OMC操作日志

指用户通过OMC对网元和对OMC本身所执行的操作记录（包括NMS通过北向接口对网元和OMC本身执行操作以及通过MML指令对网元进行操作的记录），需要详细记录用户的所有操作信息（包括实施操作的用户、操作时间、操作名称、操作对象、操作结果），同时包括登录源的IP地址。

对于直放站，操作日志必须支持定时轮询日志，包括系统对站点轮询的起始时间、结束时间、站点数量等。

3. 安全日志

记录用户活动，包括用户登录记录、注销记录等。其中：

登录记录需提供用户名、登录IP地址、登录时间、鉴权结果等信息；

注销记录需提供用户名、注销时间等信息。

4. 网元事件日志

网元上报的非告警类事件的记录。

日志存储时长

要求OMC本地日志存储时长不低于7天。日志内容涵盖了OMC系统日志、网元/OMC操作日志、安全日志和网元事件日志等。

日志设置

系统管理员可对OMC产生日志进行设置，设置内容包括日志存储时长、日志占用空间等。

系统提供日志删除策略设置接口，使系统管理员能对删除方式（人工或自动）、删除策略（按存储时长删除过期日志，或按设置的日志占用空间删除前期日志）等进行设置。

只有过期日志和超过日志占用空间的前期日志可被删除。

日志查询

允许普通用户查询本用户日志的详细内容，并提供灵活的查询条件。管理员可以查看权限范围内所有用户的安全日志内容。

日志内容只可查询，不可修改。

网元日志获取

OMC应支持定时获取网元日志功能，该功能通过网元按OMC设置的时间周期定时上传日志实现，OMC可以灵活的改变日志上传周期。

OMC能主动获取到网元日志，并且具备实时性，延迟不超过5分钟。

日志导出

OMC支持通过操作界面将查看的日志导出，导出日志格式可为Excel或Csv。

OMC系统维护管理

OMC软件版本管理

OMC系统应详细记载OMC自身各软件模块的版本号（包括补丁信息）、功能备注以及当前版本装载时间。

时间同步功能

OMC具备与时间同步网通过NTP协议同步OMC系统时间的功能，并可在OMC上设置时间偏移量，如果时间同步网与OMC在同步时，彼此之间的时间差值超过该偏移量（均取绝对值），则触发告警。

系统资源管理

OMC应支持对文件系统资源、内存、CPU资源、数据存储空间等系统指标进行监控管理。支持数据库空间占用情况监视、与数据库的连接进程情况查询。

指标的采样时间和阈值可由用户设置，超过阈值将产生相应级别的告警。OMC支持自身告警管理，例如CPU占用率过高告警、数据库连接中断告警等。

要求OMC自身文件系统资源、内存、CPU、数据存储空间等重要系统指标数据保存时长不低于3个月，并且支持通过自定义报表模板生成OMC系统维护数据报表供后续分析。

系统备份功能

系统备份的目的是当系统出现故障时，能够根据文件系统备份与数据库备份将OMC恢复到备份前的状态。

系统备份

备份内容包括文件系统备份和数据库备份。

备份方式包括手动备份或周期性自动备份，全量备份或增量备份。

备份策略：系统能提供备份策略设置，使操作员能对备份方式、备份内容、备份时间和备份介质进行设置。

做系统备份时不应影响OMC系统的正常运作。

系统恢复

OMC系统恢复：当OMC系统出现故障时，能够根据文件系统备份数据将OMC系统恢复到备份前的状态。

数据恢复：当数据库遭到破坏时，能够对已破坏数据进行正确的恢复。恢复方式可选数据库备份文件或重新从网元侧采集。

系统高可用性

为了提高系统的可用性，OMC的服务器、存储和网络连接应能提供冗余备份机制，例如支持分布式部署架构。在发生服务器、存储和网络连接的单点故障时，OMC应用软件应能够不间断地提供服务。

系统可扩展性

为了适应网元的不断增加和处理信息量的不断变化，OMC系统的软硬件必须有一定的可扩展性。

故障管理

OMC通过南向接口对皮基站和直放站进行故障管理。OMC可实时收集网元上报的告警信息，并自动更新当前告警列表。OMC可对活动告警在汇总视图进行统一管理。OMC支持保存一定时期的历史告警，并可对历史告警进行过滤查询、统计与报表生成等多项操作。

告警的基本要求

告警信息

OMC提供的告警信息应包括以下内容：

- 产生告警的设备类型及标识符：应为设备的名称及唯一标识符。

- 告警产生时间：应为OMC或网元产生告警的时间。

- 告警清除时间：应为OMC或网元清除告警的时间。

- 告警对象：告警正文中告警的对象。例如皮基站产生告警，该告警的告警对象为皮基站。

- 定位信息或者故障源：产生告警的故障点。要求定位到逻辑对象或物理资源对象，例如：对于扩展型皮基站，OMC系统需支持对主机单元、扩展单元、远端单元其故障精准定位，对于主站-从站结构的直放站，OMC系统需支持对主站、从站其故障精准定位。

- 告警编号：OMC管理范围内区别同一厂家不同类别告警的唯一数字标识，例如同一厂家的不同的基站退服，均显示为相同的告警编号。

- 告警名称：OMC管理范围内区分不同类别告警的中文名称，与告警编号一一对应。例如：小区退服告警。

- 告警类型：建议取值可为：

  - 通信告警

  - 设备告警

  - 处理错误告警

  - 环境告警

  - 服务质量告警

- 告警级别：按告警的严重程序依次将告警分为严重告警（Critical）、主要告警（Major）、次要告警（Minor）、警告告警（Warning）四类。

- 告警确认时间：告警被确认的时间。

- 告警确认状态：取值可为：

  - 已确认

  - 未确认

- 告警确认用户标识：对告警进行确认操作的用户标识符。

- 告警唯一标识（AlarmID）：OMC管理范围内一条告警的唯一标识，一条告警在恢复时会使用相同的唯一标识来确定需要恢复的告警。

告警状态

OMC应支持如下告警状态：

- 未确认当前告警：用户尚未确认且未被清除的告警；

- 已确认当前告警：用户已确认且未被清除的告警；

- 未确认历史告警：用户尚未确认而已被清除的告警；

- 已确认历史告警：用户已确认且已被清除的告警。

告警级别

OMC应支持如下告警级别：

- 严重告警（Critical）：使业务中断并需要立即进行故障检修的告警；

- 主要告警（Major）：影响业务并需要立即进行故障检修的告警；

- 次要告警（Minor）：不影响现有业务，但需进行检修以阻止恶化的告警；

- 警告告警（Warning）：不影响现有业务，但发展下去有可能影响业务，可视需要采取措施的告警。

基于上下文的告警帮助

OMC应提供通过告警方便地查找到相关帮助文档的功能，并可以连接到告警知识库。

告警呈现

OMC应提供友好、直观的告警管理界面。

告警颜色

OMC应针对不同级别的告警用不同的颜色显示，例如，严重：红色；主要：橙色；次要：黄色；警告：蓝色。告警颜色可自定义。

告警显示过滤

OMC应支持对上报的告警进行显示过滤的功能，符合过滤条件的告警将不在活动告警窗口呈现出来，但并不影响告警的上报和入库。

OMC应提供相应的功能模块，使操作维护人员能够方便地设置过滤条件从而实现对告警呈现的控制，可被过滤的告警属性包括但不限于下列条件或下列条件的组合：

- 告警设备

- 告警产生时间

- 告警类型

- 告警级别

- 告警编号

告警汇总视图

OMC应提供告警汇总视图。在该视图中，用户可集中浏览、查询、分析和处理全网告警信息。告警视图应保持实时刷新，以反映网络的真实状况。

告警操作

活动告警查询与导出

支持灵活的活动告警查询功能，支持条件组合查询。查询条件参考告警定义中的属性，可组合查询的条件包括但不限于：

- 告警设备

- 告警产生时间

- 告警类型

- 告警级别

- 告警编号

在故障管理界面上，可以显示被查询告警的详细信息，并且支持导出功能，导出格式需支持Excel或CSV。

告警同步

OMC应当支持告警同步操作，包括自动/手动/定时三种类型：

自动同步

指OMC能够自动同步网元的告警，适用于下列情况：

当OMC与网元首次建立管理连接时；

当OMC与网元通信异常并且恢复后（例如网元重启）；

- 如一段时间（例如若干个心跳周期）内OMC都没有收到网元侧发送的信息，则可判断为网元通信异常。OMC可以设置网元通信异常的判断时间（例如为若干个心跳周期），取值范围需合理，以免频繁进行告警同步对OMC造成过大压力；

手动同步

指OMC支持操作维护人员需要时手动同步网元告警。

应支持批量化同步多个网元。

定时自动同步

指OMC支持定时自动同步网元告警，同步周期可自定义为天或小时。

应支持批量化同步多个网元。

使用定时自动同步功能可进一步保障OMC上网元告警数据的准确性和完整性。例如，选取每天业务闲时定时进行自动告警同步。

告警确认

OMC应支持对告警的确认操作，并且能够记录进行确认操作的用户及确认时间。对于已确认的告警，OMC应以某种方式与未确认告警相区别。已确认的告警表示该告警已经被采取措施，以解除告警条件，或者该告警对网络没有大的影响。

手工告警确认：用户能够对告警进行手工确认操作。

系统自动告警确认：系统具备对某一特定级别、特定类型、特定状态进行告警自动确认功能。

取消告警确认

OMC应支持对已确认的告警进行取消确认的操作，并且保证对同一条告警只有对其进行确认操作的用户（超级用户除外）才能执行取消确认操作。

告警清除

OMC应支持告警清除功能，包括自动清除和手动清除。

自动清除功能是指当OMC收到网元上报的告警清除消息后，自动将当前活动告警设置为清除状态，并转为历史告警。告警自动清除时延要求不超过5秒，其中告警自动清除时延指从网元告警恢复到该告警在OMC上呈现清除状态之间的时长。

手动清除功能是指OMC支持对告警进行手动清除的操作，清除的结果是将当前告警的状态由活动告警改变为已清除的告警，OMC应记录清除告警的时间和用户，但这一操作不应对网元产生影响，如果网元的故障尚未恢复，其告警还应实时上报上来。

历史告警查询

OMC应支持灵活的历史告警查询功能，可组合查询的条件包括但不限于：

- 告警设备

- 告警产生时间

- 告警类型

- 告警级别

- 告警编号

历史告警统计与报表生成

OMC应当提供历史告警的告警统计功能，并可生成和导出相应的报表。导出报表格式可为Excel或CSV格式。OMC提供报表定制功能，可按照设备类型、告警级别、告警产生时间、告警消除时间等条件组合统计、定制各类报表。

历史告警存储时长

要求OMC本地历史告警存储时长至少为3个月。具体保存时长可根据存储设备的实际容量自定义。OMC提供超时历史告警自动删除功能。

性能管理（只适用于皮基站）

性能管理综述

OMC应支持定义性能采集任务、呈现性能数据。

网元能采集自身的性能数据，按照所需策略组织上传性能数据。

OMC提供获取网元性能数据文件的功能，文件传输可以采用以下几种方式之一：FTP/SFTP/HTTP/HTTPS。

性能数据采集

OMC支持采用文件方式或者其它方式获取网元的性能数据。

如果OMC以文件形式获取网元的性能数据，这个文件称为性能数据文件。

性能数据文件的管理应该根据所需的策略来实施，可以配置性能数据采集的具体策略，包括：性能参数采集时间粒度等。

网元性能测量数据在OMC南向接口入库时延（入库时延指网元性能数据准备好时刻与网元性能数据真正被采集到OMC数据库内时刻之间的时间差）需满足以下要求：

- 采集时间粒度为5分钟的采集任务，时延应=<5分钟。

- 采集时间粒度为15分钟的采集任务，时延应<=10分钟。

- 采集时间粒度为30分钟的采集任务，时延应=<20分钟。

- 采集时间粒度为60分钟的采集任务，时延应=<30分钟。

例如：早忙时10：00——11：00的性能测量数据应最迟在11：30在OMC上完成入库。

OMC北向性能数据指标定义，参见如下相关规范：

- 4G皮基站：《NanoCelleNB网元统计数据需求规范-PM》，《5G NSA eNB网元统计数据需求规范-PM》

- 5G皮基站：《5G SA gNB网元统计数据需求规范-PM》,《5G NSA gNB网元统计数据需求规范-PM》

- NB皮基站：《NB-IoT一体化皮站网元统计数据需求规范-PM》

性能数据补采

由于网络或其他原因，性能测量数据文件未能及时予以处理，或者采集失败，在此之后，OMC可自动检测采集条件是否已具备并发起补采，将丢失时间点的性能数据采集上来。同时，支持性能测量数据的手动补采。通过补采获得的性能测量数据文件应进行特殊标识，从而和正常采集文件进行区分。

性能数据存储

OMC应至少能保存性能测量数据1个月。

OMC从网元获得的原始性能数据文件存储时间应不小于24小时。

性能数据查询

OMC可根据时间、性能数据名称等参数对性能数据进行查询，查询结果可导出。导出文件格式为EXCEL或CSV等。

性能门限管理

性能门限管理实现自动根据当前性能指标值或性能指标的运算结果与预先定义的阈值进行比较，如果超出阈值规定范围就产生相应级别的性能告警；一旦回到正常值范围，这个告警会被自动地清除。

性能数据报表

OMC提供性能数据的统计报表功能，并以直观的表格和图形如折线图、直方图、饼图等方式显示统计结果。

OMC提供灵活的网络性能KPI指标的报表功能，并能够按照小时、日、周、月等时间粒度，显示统计结果。

配置管理

OMC对网元的配置管理包括：

- 配置参数查询和导出：查询指定参数值并能导出，导出格式为excel或csv；

- 配置参数同步：将指定网元的全部配置参数同步至OMC；

- 配置参数同步需支持手动、定时两种同步方式。要求OMC每天定时同步网元全量配置参数。配置参数要求5G皮基站详见《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》，4G皮基站详见《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范》。

- 配置参数修改：修改指定参数值。

OMC需支持对单个或多个网元进行配置参数查询、导出、同步、修改等操作。

支持对同一分组内的多个网元通过手工操作或文件/脚本导入的方式进行批量化配置管理。网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等。

OMC需支持对同一分组内的网元定义配置模板，该分组的网元可以使用同一模板进行配置管理。

OMC需支持对网元执行远程重启操作，要求网元在重启后能够恢复与网管的正常连接，且能够自动恢复重启前的定制化任务，例如性能采集任务、MR任务、日志定时上传任务等。

拓扑管理

拓扑查看

拓扑查看功能要求以资源树图的方式对网络资源进行呈现。

呈现与实际物理连接一致的拓扑图；通过网络拓扑，可以确认设备归属地市、站点等信息。同时可以分层在拓扑树上显示网元分组的部署。网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等。

对于扩展型皮基站，OMC拓扑需直观显示主机单元、扩展单元、远端单元的关系。

对于直放站，拓扑图中要显示数字直放站/微型直放站（包括电梯型从机）、主站/从站以及它们之间的相互关系。

拓扑监视

拓扑监视指在网络拓扑图上能够实时动态的显示被管网络的运行状态，包括网元状态监视、告警监视等。

网元状态监视

在拓扑图上可动态反映网络中网元设备的在线、离线情况。

告警监视

在拓扑图上应能够动态反映网元告警情况，OMC系统需要收集全部网元上报的所有告警，在拓扑图中显示每个网元/单元的最高级别告警对应颜色。

拓扑操作

视图基本操作

系统应提供友好的视图切换功能，如点击图标切换视图、逐层进入各级视图、以及返回前一视图和返回上层视图等。提供对拓扑图单个选中、批量选中、放大、缩小、移动、还原、图例、图说明等功能。

拓扑显示过滤

系统可以根据需要选择是否在拓扑图上显示或隐藏某些类型的网元以及相关链路。

告警跳转功能

系统支持通过点击指定网元的拓扑图标等直接跳转到该网元的告警实时监控界面。

网元软件版本管理

OMC能够支持网元各版本软件包的上传、下载。

支持针对不同的网元分组方式对其适用的软件版本进行上传、下载以及查询等管理。网元分组维度包括但不限于网络制式、地理区域、设备厂商、设备类型等。

OMC可查看网元（及各单元）的软件版本信息，包括但不限于：生产厂家、产品型号、版本、上传时间、其他描述等。

OMC能够支持对单个及多个网元进行软件版本升级，升级方式包括人工和自动两种。

OMC能够实时监控扩展型皮基站各单元升级过程，呈现扩展型皮基站各单元升级结果，监控整站升级状态（进行中/已完成）。

无线测量报告（MR）采集任务管理（只适用于4/5G皮基站）

针对无线测量采集任务，OMC提供任务的相关管理功能。

无线测量报告采集任务的定义

OMC允许用户在无线测量报告采集任务中指定任务的如下属性：

  - 测量采集的小区列表：需要进行无线测量报告采集的小区列表。

  - 测量采集任务的开始时间：网元开始进行测量报告采集的时间。

  - 测量采集任务的结束时间：网元停止测量报告采集的时间。

  - PRB（4G特有）：可以灵活配置哪些子帧的哪些PRB开启采集任务。

  - 测量文件类型：可以选择MR测量上报的文件类型:

    - 4G（MRO/MRE/MRS）

    - 5G（MRO/MRE）

  - 测量采集周期：默认MR的采集周期为1小时采集并上报OMC一次。

无线测量报告采集任务的修改

OMC允许用户修改已有的无线测量报告采集任务的属性。用户只能对未下发至皮基站的或关闭状态的无线测量报告采集任务的属性进行修改。

无线测量报告采集任务的关闭

OMC允许用户关闭已有的无线测量报告采集任务。

无线测量报告采集任务的查询

OMC允许用户查询已有的无线测量报告采集任务的属性。

无线测量报告北向接口

OMC北向接口支持生成MR文件且支持下载。OMC需要以测量报告文件生成的时间粒度为周期，在采集周期结束的1小时内，完成该周期内同一厂家所有皮基站的MR压缩文件的打包压缩，压缩格式为zip或gz，压缩后的文件命名方式为<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<采集时间>_<RC>.<扩展名>，打包后原始文件可删除。压缩后的MR文件在FTP服务器上的存放目录结构应为/文件类型/日期。OMC FTP服务器应具备能够至少保存7天MR数据文件的存储能力。具体要求请参考《LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求-扩展型皮基站分册》和《5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》中第7章节中的存储要求和时延要求。

操作维护支持（只适用于4/5G皮基站）

操作终端功能

OMC能够提供对网元维护的操作终端。该操作终端应支持在以SSH/SSH2方式连接至OMC的情况下使用，并要求应支持通过SSH/SSH2的MML方式实现以下功能：

- 能够通过操作终端发起连通测试指令，如连接请求、Ping命令；

- 能够通过操作终端以MML指令的方式完成对网元的配置功能，包括增加、删除、修改、查询的功能，支持但不限于以下指令：

  - 增加指令：添加基站设备对应的逻辑参数；

  - 删除指令：删除基站设备对应的逻辑参数；

  - 修改指令：修改基站设备对应的逻辑参数；

  - 查询指令：

    - 查询基站设备的软硬件信息，例如设备型号、软件版本、硬件序列号等；

    - 查询基站设备的逻辑参数，例如小区名、载波名、载波索引、小区索引等；

    - 查询基站设备的运行状态，例如载波运行状态，信道占用情况等。

- 能够通过操作终端以MML指令的方式取得网元的当前告警，能够通过操作终端查询网元当前告警；

- 能够通过操作终端以MML指令的方式完成对网元的性能统计任务的设定、修改、查看、挂起和恢复；

- 能够通过操作终端以MML指令方式完成对网元的软件监测及日常的维护功能，比如：配置文件的上传/下发等；

- 通过MML进行网元操作维护时，用户可直接向网元发送MML指令，生成的指令执行应直接生效，网元的报文以可读方式返回；用户能保存指令的返回结果并导出，导出格式为txt等；

- 当皮基站OMC进行软件版本升级时，需要能够兼容原有版本的MML接入方式，包括但不限于：

  - 软件升级时不涉及的软件功能，其MML操作维护指令不得更改；

  - 软件版本升级时，MML接口IP地址、端口号及登录提示信息不得变更。

批命令群发功能

OMC的批命令群发功能是指，用户可以在操作终端上对多个网元发出相同的批命令用来查询或者修改有关的参数。对于复杂的操作，提供命令编辑器，完成批命令的编辑和执行；也可编辑命令形成脚本文件，并将文件导入OMC系统进行批量执行。

通过批量执行脚本文件可以完成参数查询、修改和删除功能，具体参数包括但不限于以下参数：功率配置类参数、接入控制类参数、邻区类参数、小区选择类参数、小区重选类参数、切换类参数、LTE与NR互操作类参数，以及其他私有参数。

SON对网管的要求（只适用于4/5G皮基站）

SON对OMC功能的要求，详见《5GNR扩展型皮基站设备规范-SON分册》，本规范不再赘述。

无线三方设备综合OMC接口技术要求

OMC系统接口说明

北向接口：无线三方设备综合网管系统（OMC）与综合网管系统（NMS）之间的接口。

南向接口：无线三方设备综合网管系统（OMC）与被管网元（皮基站、直放站）之间的接口。

OMC系统接口技术要求

OMC应提供北向接口，其相关标准遵循如下规范：

《中国移动OMC系统北向接口通用技术规范》；

《OMC系统北向接口数据规范-告警数据分册》；

《OMC系统北向接口数据规范-公共数据分册》；

《5G SA gNB网元统计数据需求规范-NRM》；

《5G SA gNB网元统计数据需求规范-PM》；

《5G NSA eNB网元统计数据需求规范-NRM》；

《5G NSA eNB网元统计数据需求规范-PM》；

《5G NSA gNB网元统计数据需求规范-NRM》；

《5G NSA gNB网元统计数据需求规范-PM》；

《NanoCelleNB网元统计数据需求规范-NRM》；

《NanoCelleNB网元统计数据需求规范-PM》。

OMC应提供南向接口，其相关标准遵循如下规范：

皮基站参见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第2部分：皮基站技术要求》；

直放站参见《中国移动无线三方设备综合OMC南向接口要求 第4部分：直放站技术要求》。

编制历史

| 旧版本号 | 新版本号 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1.0.0 | 2021-6-7 | 形成初稿 |  |
|  |  | 2021-7-19 | 1、细化4.4.10.5 无线测量报告北向接口 要求，包括北向MR文件打包、命名、存储等要求 2、4.4.7 配置管理 新增4G皮基站配置数据模型参考依据 |  |