中国移动扩展型皮基站设备网络管理南向接口数据配置模型测试规范

CMCC Extended Pico CellTest Specification of OMC-R South Interface Data configuration model

版本号： 1.0.0

前    言

本标准的目的：测试验证中国移动扩展型皮基站设备及其网管设备对《中国移动扩展型皮基站设备网络管理南向接口数据配置模型测试规范》（以下简称《数据配置模型规范》）的满足程度。

本标准包括的主要内容： 基站设备南向接口数据配置模型测试要求、网管设备南向接口数据配置模型测试要求。

本标准是     系列标准之一，该系列标准的结构、名称或预计的名称如下：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 例 |  |  |
| [1] |  |  |
| [2] |  |  |
| [3] |  |  |
| [4] |  |  |
| [5] |  |  |

本标准需与企业标准编号《企业标准名称》配套使用。

本标准涉及知识产权的情况说明。

本标准的附录     为标准性附录，附录     为资料性附录。

本标准由中移     号文件印发。

本标准由中国移动通信集团     提出，集团公司技术部归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

目    录

1 概述	1

1.1 范围	1

1.2 规范性引用文件	1

1.3 术语、定义和缩略语	1

1.4 测试目的	1

1.5 主要测试内容	1

1.6 测试仪表、工具、测试软件	2

2 5G NR Extended Pico Cell网管南向接口数据配置模型测试要求	2

2.1 基站设备数据配置模型测试	2

2.1.1 参数符合度	2

2.1.2 参数有效性	3

2.2 网管设备数据配置模型测试	3

2.2.1 A类参数测试	3

2.2.2 B类参数测试	7

2.2.3 CA类参数测试	8

2.2.4 CB类参数测试	9

3 4G LTE Extended Pico Cell网管南向接口数据配置模型测试要求	11

3.1 基站设备数据配置模型测试	11

3.1.1 参数符合度	11

3.1.2 参数有效性	11

3.2 网管设备数据配置模型测试	12

3.2.1 A类参数测试	12

3.2.2 B类参数测试	15

3.2.3 CA类参数测试	16

3.2.4 CB类参数测试	17

4 编制历史	19

概述

范围

本标准规定了Extended Pico Cell基站设备的网管南向接口数据配置模型测试要求和测试方法，是进行Extended Pico Cell基站设备网管南向接口数据配置模型测试的主要依据。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| [1] | QB-X-XXX-XXXX | 中国移动Extended Pico Cell基站设备网络管理南向接口技术规范 | 中国移动 |
| --- | --- | --- | --- |

术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：

表 1-2  缩略语

| 词语 | 解释 |
| --- | --- |
| ACL | Access Control List，准入列表 |
| AUC | Authentication Centre，鉴权中心 |
| CM | Configuration Management，配置管理 |
| CN | Core Network，核心网 |
| DNS | Domain Name Server，域名服务器 |
| MSC | Mobile-Services Switching Centre，移动业务交换中心 |
| OMC | Operations & Maintenance Centre，操作维护中心 |
| PM | Performance Management，性能管理 |
| QoS | Quality of Service，业务质量 |
| RNC | Radio Network Controller，无线网络控制器 |
| SOAP | Simple Object Access Protocol，简单对象接入协议 |
| GW | Gateway ，网关 |
| UE | User Equipment，用户终端 |

测试目的

（请添加内容）

主要测试内容

（请添加内容）

测试仪表、工具、测试软件

以表格的模式列出测试用软硬件的型号、版本、数量等详细信息。

表 1-3  测试工具

| 名称 | 数量 | 型号与版本（测试时填写） |
| --- | --- | --- |
| Extended Pico Cell基站设备 | 1套 |  |
| Extended Pico Cell基站网管设备 | 1套 |  |
| 测试用PC | 2台 |  |
| 交换机 | 1套 |  |

5G NR Extended Pico Cell网管南向接口数据配置模型测试要求

基站设备数据配置模型测试

参数符合度

| 项目: | 基站设备数据配置模型测试 | 分项目: | 参数符合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.1.1 | 版本: |  |
| 参考文档: |  | 网络配置: |  |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试基站设备针对《数据配置模型规范》的符合度。 |  |  |
| 预置条件: | - Extended Pico Cell基站设备完成南向数据模型实例节点创建。 - Extended Pico Cell基站设备工作正常。 - Extended Pico Cell基站设备可正常接入南向接口数据配置模型测试工具。 - 南向接口数据配置模型测试工具已导入标准模型。 |  |  |
| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 Extended Pico Cell - 在南向接口数据配置模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将Extended Pico Cell基站设备接入测试工具； - 测试工具配置Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 南向接口数据配置模型测试工具执行配置参数操作成功。 - Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数符合度达到要求（不包括本地分流和软采参数）。 - 记录生成报告中符合度测试结果。 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

参数有效性

| 项目: | 基站设备数据配置模型测试 | 分项目: | 参数有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.1.2 | 版本: |  |
| 参考文档: |  | 网络配置: |  |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试基站设备针对《数据配置模型规范》的有效性。 |  |  |
| 预置条件: | - Extended Pico Cell基站设备完成南向数据模型实例节点创建。 - Extended Pico Cell基站设备工作正常。 - Extended Pico Cell基站设备可正常接入南向接口数据配置模型测试工具。 - 南向接口数据配置模型测试工具已导入标准模型。 - 获取Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数成功。 |  |  |
| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 Extended Pico Cell - 在南向接口数据配置模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将Extended Pico Cell基站设备接入测试工具； - 工具获取Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数完毕； - 选取可配置修改的配置模型参数集合并设置修改目标值，目标值与原始值不同； - 执行上述修改设置； - 重新查询获取修改后的对应参数，验证配置执行效果，生成测试报告。 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 执行步骤5成功（必须Extended Pico Cell基站设备重启才能生效的参数除外）。 - 步骤6中Extended Pico Cell基站设备返回的参数值与步骤4中设置的修改目标值相符（不包括本地分流和软采参数）。 - 记录生成报告中有效性测试结果。 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

网管设备数据配置模型测试

A类参数测试

小区服务参数配置

| 项目: | A类参数测试 | 分项目: | 小区服务参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.1.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | A类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 小基站可以按要求正确建立小区 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查扩展型皮站上报参数中MU、EU、RU状态正常： Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.2.Status：正常 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置数据配置模型建立小区： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.CellRestriction.CellBarred设置为“0”非闭塞 - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.NRARFCNDL设置为“513090” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.NRARFCNUL设置为“513090” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.PhyCellID设置为“133” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.DLBandwidth设置为“100” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.DLBandwidth设置为“100” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.FreqBandIndicator设置为“41” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.SsPBCHBlockPower设置为“10” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.NrcellIdentity设置为“107909121” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.TAC设置为“81” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.PLMNList.1.PLMNID设置为“46000” - Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBId设置为“26345” - Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBName设置为“cmcc” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.Ranac设置为“41” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查Wireshark抓包，数据路径符合下述要求，取值与测试步骤4一致： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.CellRestriction.CellBarred为“0” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.NRARFCNDL为“513090” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.NRARFCNUL为“513090” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.PhyCellID为“133” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.DLBandwidth为“273” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.DLBandwidth为“273” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.FreqBandIndicator为“41” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.RF.SsPBCHBlockPower为“504990” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.NrcellIdentity为“107909121” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.TAC为“81” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.PLMNList.1.PLMNID为“46000” - Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBId为“26345” - Device.Services.FAPService.1.FAPControl.NR.RAN.Common.gNBName为“cmcc” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.NGC.TA.1.Ranac为“41” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》SF与SJ页定义 - Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.的实例ID在多种板卡类型同时存在的场景下，由于基带板卡（连接EU）实例ID不一定是1，该实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

性能参数配置

| 项目: | A类参数测试 | 分项目: | 性能参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.1.2 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | A类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 小基站可以按要求正确完成性能统计文件生成并上传 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查扩展型皮站上报参数中MU、EU、RU状态正常： Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.2.Status：正常 - 网管按5.3.1节小区参数配置建立小区 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置PM任务参数： - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.Enable设置为“1” - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.URL设置为正确的上传地址，例如FTP服务器地址 - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.PeriodicUploadInterval设置为“300” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤3中小区服务参数设置与5.3.2一致 - 检查Wireshark报文中参数路径与取值符合以下要求： - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.Enable为“true”或“1” - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.URL设置为正确的上传地址，例如FTP服务器地址 - Device.FAP.PerfMgmt.Config.1.PeriodicUploadInterval为“300” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》SL页定义 - Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.的实例ID在多种板卡类型同时存在的场景下，由于基带板卡（连接EU）实例ID不一定是1，该实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

B类参数测试

MR管理参数配置

| 项目: | B类参数测试 | 分项目: | MR管理参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.2.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | B类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置MR任务参数 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查扩展型皮站上报参数中MU、EU、RU状态正常： Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.2.Status：正常 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下MR参数： - Device.FAP.MRMgmt.Config.1.MrEnable设置为“1”开启MR - Device.FAP.MRMgmt.Config.1.MRNCGIList设置为“all” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤4中MR任务参数设置正确 - Device.FAP.MRMgmt.Config.1.MrEnable设置为“true”或“1”开启MR - Device.FAP.MRMgmt.Config.1.SCNCGIList设置为“all” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》SR页定义 - Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.的实例ID在多种板卡类型同时存在的场景下，由于基带板卡（连接EU）实例ID不一定是1，该实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

CA类参数测试

A2测量参数配置

| 项目: | CA类参数测试 | 分项目: | MR管理参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.3.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | CA类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置A2测量参数 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查扩展型皮站上报参数中MU、EU、RU状态正常： Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.2.Status：正常 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下A2测量参数： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.1.Enable设置为“1”开启 - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.1.A2ThresholdRSRP设置为“100” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤3中Wireshark抓包A2测量参数设置正确： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.1.Enable为“true”或“1” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A2MeasureCtrl.1.A2ThresholdRSRP为“100” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》SR页定义 - Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.的实例ID在多种板卡类型同时存在的场景下，由于基带板卡（连接EU）实例ID不一定是1，该实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

CB类参数测试

A1测量参数配置

| 项目: | CA类参数测试 | 分项目: | A1测量参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.4.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | CA类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置A1测量参数 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查扩展型皮站上报参数中MU、EU、RU状态正常： Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.1.Status：正常 Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.1.EU.1.RU.2.Status：正常 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下A1测量参数： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.3.Enable设置为“true”开启 - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.3.A1ThresholdRSRP设置为“100” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤3中Wireshark抓包A1测量参数设置正确： - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.3.Enable为“true”或“1” - Device.Services.FAPService.1.CellConfig.1.NR.RAN.Mobility.ConnMode.NR.A1MeasureCtrl.3.A1ThresholdRSRP为“100” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》SR页定义 - Device.DeviceInfo.MU.1.Slot.的实例ID在多种板卡类型同时存在的场景下，由于基带板卡（连接EU）实例ID不一定是1，该实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

4G LTE Extended Pico Cell网管南向接口数据配置模型测试要求

基站设备数据配置模型测试

参数符合度

| 项目: | 基站设备数据配置模型测试 | 分项目: | 参数符合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.1.1 | 版本: |  |
| 参考文档: |  | 网络配置: |  |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试基站设备针对《数据配置模型规范》的符合度。 |  |  |
| 预置条件: | - Extended Pico Cell基站设备完成南向数据模型实例节点创建。 - Extended Pico Cell基站设备工作正常。 - Extended Pico Cell基站设备可正常接入南向接口数据配置模型测试工具。 - 南向接口数据配置模型测试工具已导入标准模型。 |  |  |
| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 Extended Pico Cell - 在南向接口数据配置模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将Extended Pico Cell基站设备接入测试工具； - 测试工具配置Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 南向接口数据配置模型测试工具执行配置参数操作成功。 - Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数符合度达到要求（只测试《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SH、SI、SJ页）。 - 记录生成报告中符合度测试结果。 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

参数有效性

| 项目: | 基站设备数据配置模型测试 | 分项目: | 参数有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.1.2 | 版本: |  |
| 参考文档: |  | 网络配置: |  |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试基站设备针对《数据配置模型规范》的有效性。 |  |  |
| 预置条件: | - Extended Pico Cell基站设备完成南向数据模型实例节点创建。 - Extended Pico Cell基站设备工作正常。 - Extended Pico Cell基站设备可正常接入南向接口数据配置模型测试工具。 - 南向接口数据配置模型测试工具已导入标准模型。 - 获取Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数成功。 |  |  |
| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 Extended Pico Cell - 在南向接口数据配置模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将Extended Pico Cell基站设备接入测试工具； - 工具获取Extended Pico Cell基站设备南向接口数据配置模型参数完毕； - 选取可配置修改的配置模型参数集合并设置修改目标值，目标值与原始值不同； - 执行上述修改设置； - 重新查询获取修改后的对应参数，验证配置执行效果，生成测试报告。 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 执行步骤5成功（必须Extended Pico Cell基站设备重启才能生效的参数除外）。 - 步骤6中Extended Pico Cell基站设备返回的参数值与步骤4中设置的修改目标值相符（只测试《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SH、SI、SJ页）。 - 记录生成报告中有效性测试结果。 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

网管设备数据配置模型测试

A类参数测试

小区服务参数配置

| 项目: | A类参数测试 | 分项目: | 小区服务参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.2.1.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | A类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 小基站可以按要求正确建立小区 |  |  |
| 预置条件: | 1.搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置数据模型建立小区： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.CellRestriction.CellBarred为“0”非闭塞 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNDL为“39250” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNUL为“39250” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.PhyCellID为“133” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.DLBandwidth为“25” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.ULBandwidth为“25” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.FreqBandIndicator为“40” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Common.CellIdentity为“6744577” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.EPC.TAC为“12596” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.EPC.PLMNList.1.PLMNID为“46000” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查Wireshark抓包，数据路径符合下述要求，取值与测试步骤4一致： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.CellRestriction.CellBarred为“0”非闭塞 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNDL为“39250” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.EARFCNUL为“39250” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.PhyCellID为“133” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.DLBandwidth为“25” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.ULBandwidth为“25” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.RF.FreqBandIndicator为“40” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Common.CellIdentity为“6744577” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.EPC.TAC为“12596” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.EPC.PLMNList.1.PLMNID为“46000” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SF页定义 |  |  |

性能参数配置

| 项目: | A类参数测试 | 分项目: | 性能参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.2.1.2 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | A类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 小基站可以按要求正确完成性能统计文件生成并上传 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置PM任务参数： - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.Enable设置为“true” - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.URL设置为正确的上传地址，例如FTP服务器地址 - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.PeriodicUploadInterval设置为“300” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查Wireshark报文中参数路径与取值符合以下要求： - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.Enable为“true”或“1” - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.URL设置为正确的上传地址，例如FTP服务器地址 - InternetGatewayDevice.FAP.PerfMgmt.Config.1.PeriodicUploadInterval为“300” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SQ页定义 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.AdminState的实例ID以测试环境中小基站实际上报的实例ID为准 |  |  |

B类参数测试

MR管理参数配置

| 项目: | B类参数测试 | 分项目: | MR管理参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.2.2.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | B类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置MR任务参数 |  |  |
| 预置条件: | - 搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下MR参数： - InternetGatewayDevice.FAP.MRMgmt.Config.1.MrEnable设为“true”开启MR - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤4中MR任务参数设置正确 - InternetGatewayDevice.FAP.MRMgmt.Config.1.MrEnable设置为“true”或“1”开启MR |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SP页定义 |  |  |

CA类参数测试

A2测量参数配置

| 项目: | CA类参数测试 | 分项目: | MR管理参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.2.3.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | CA类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置A2测量参数 |  |  |
| 预置条件: | 1.搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下A2测量参数： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A2MeasureCtrl.1.Enable设置为“true”开启 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A2MeasureCtrl.1.A2ThresholdRSRP设置为“97” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤4中Wireshark抓包A2测量参数设置正确： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A2MeasureCtrl.1.Enable为“true”或“1” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A2MeasureCtrl.1.A2ThresholdRSRP为“97” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SJ页定义 |  |  |

CB类参数测试

A1测量参数配置

| 项目: | CB类参数测试 | 分项目: | A1测量参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 3.2.4.1 | 版本: | V1.0 |
| 参考文档: | 《数据配置模型规范》 | CB类参数测试 | 测试环境A |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试小基站可以按要求正确配置A1测量参数 |  |  |
| 预置条件: | 1.搭建测试环境A |  |  |
| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 Extended Pico Cell - 扩展型皮站启动成功，向网管上报数据模型中参数 - 网管检查基站运行状态参数： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.AdminState：正常 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.OpState：正常 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.RFTxStatus：正常 - 开启网管侧Wireshark抓取网管与小基站交互的数据报文 - 网管配置如下A1测量参数： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A1MeasureCtrl.1.Enable设置为“true”开启 - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A1MeasureCtrl.1.A1ThresholdRSRP设置为“97” - 停止Wireshark抓包 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 检查测试步骤4中Wireshark抓包A1测量参数设置正确： - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A1MeasureCtrl.1.Enable为“true”或“1” - InternetGatewayDevice.Services.FAPService.1.CellConfig.LTE.RAN.Mobility.ConnMode.EUTRA.A1MeasureCtrl.1.A1ThresholdRSRP为“97” |  |  |
| 备注： | - 数据模型定义符合《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范V1.7》SJ页定义 |  |  |

编制历史

| 《测试规范》 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | 更新时间 | 主要内容或重大修改 |