╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信有限公司    发布

中 国 移 动 通 信 企 业 标 准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动网络管理接口技术规范
-- 网元网管直连接口功能需求

Network Management Interface Technical Specification
-- Network Element Interface Function Requirement

版本号：2.1.0

目录

前    言	3

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	定义与术语	4

3.1.	网元网管直连接口	4

4.	网元直连接口功能定位	4

5.	网元网管直连接口功能需求	5

5.1.	故障管理	5

5.1.1.	告警实时主动上报	5

5.1.2.	告警信息定义	5

5.2.	性能管理	6

5.2.1.	性能数据获取方式	6

5.2.2.	性能数据时延要求	6

5.2.3.	性能数据保存时间要求	6

5.3.	配置管理	6

5.3.1.	配置数据获取	6

5.3.2.	配置数据设置	6

5.3.3.	配置数据管理范围	6

5.4.	安全管理	7

5.5.	操作维护	7

5.6.	日志管理	7

5.7.	接口能力要求	7

5.8.	接口用户认证要求	7

5.8.1.	总体要求	7

5.8.2.	SSH协议认证要求（SSH接口适用）	8

5.8.3.	Restful协议认证要求（Restful接口适用）	8

5.8.4.	MML协议认证要求（MML接口适用）	9

6.	附件：网元直连用例	9

6.1.	NMS直连网元接收告警用例	9

6.2.	NMS直连网元核查、制作局数据用例	10

6.3.	NMS直连网元操作维护用例	10

7.	修订记录	10

- 前    言

本规范依据中国移动通信集团公司的网络管理需求编制而成。

本规范由中国移动通信集团公司网络部提出并归口。

本规范起草单位：中国移动通信集团公司网络部

本规范主要起草人：罗志毅、霍筱宁、梁双春

范围

本规范描述了中国移动的移动通信网的网元网管直连接口功能需求。本规范适用于对中国移动的移动通信网网络管理进行规划和设计。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | ITU-T Recommendation M.3010 (2000) | Principles for a Telecommunications management network | ITU |
| [2] | ITU-T M.3020(1999) | tmn interface specification methodology | ITU |
| [3] | QB-W-076-2009 | 移动通信网网络管理接口技术规范—OMC北向接口安全管理接口功能需求 | 中国移动 |

定义与术语

网元网管直连接口

NMS与被管网元之间不经过第三方而直接进行互操作的网管接口，也简称为网元直连接口。

网元直连接口功能定位

根据中国移动的管理需求，网元直连接口被定义用来将NMS直连至被管网元，不需要OMC或网管接口机等中间环节，而实现NMS对被管网元的直接操作。

这里的直连接口方式不限于NMS与网元之间的对等协议接口方式，即NMS和网元作为直连接口协议的起始点和终结点，具有对等的协议栈实现。

为符合安全接入要求，如果网元采用MML指令，至少需支持通过SSH接口协议（或主流同等安全级别的接口协议）向上提供直连接口；如果网元采用Restful协议，需采用HTTPS加密方式传输。

网元网管直连接口功能需求

故障管理

告警实时主动上报

网元直连接口应满足实时主动上报网元告警信息的功能。告警上报应满足如下条件：

- 所上报告警必须保证上报数据的完整性。

- 单条告警上报时延应小于5秒。上报时延是指从告警的EventTime到NMS系统接收到该告警的时间。

- 网元告警信息格式遵循5.1.2节的规定。

告警信息定义

| 英文名称 | 中文名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ObjectID | 网元标识 | 告警设备的名称及唯一标识符。 |
| EventTime | 事件时间 | 告警等事件发生的时间。 |
| AlarmCode | 告警编号 | 对每一个告警类型的唯一的编号。 |
| AlarmType | 告警类型 | 表明告警的类型。取值可为：CommunicationAlarm、EquipmentAlarm、ProcessingFailure、EnvironmentalAlarm、QualityOfServiceAlarm。 |
| PerceivedSeverity | 告警级别 | 告警的级别，取值为Critical、Major、Minor、Warning、Indeterminate。 |
| AlarmStatus | 告警状态 | 1：活动告警；0：清除告警。 |
| SpecificProblem | 详细原因 | 对一类告警的一个字符串或数字的标识。 |
| AdditionalText | 附加信息 | 与此告警有关的进一步的信息。 |
| AlarmSource | 告警定位 | 告警定位信息。 |

性能管理

性能数据获取方式

NMS主动轮询方式：NMS与NE之间不需要保持持久连接，NMS采用定时查看或定时发指令方式采集数据到本地。

性能数据时延要求

性能数据上报时延是指从直连接口下发获取性能数据命令到收到网元响应这段时间的延迟。性能数据上报时延应小于1秒。

性能数据保存时间要求

主机设备的性能数据文件应至少保存7天。NMS要能够获取3天以内、任一测量时段的数据。对网络设备不做要求。

配置管理

配置数据获取

NMS主动获取模式。NMS获取数据的范围可以灵活设定。

配置数据设置

网元直连接口应支持NMS系统实现对网元配置数据的设置。

配置数据管理范围

与《中国移动GSM网管接口资源模型》、《中国移动TD-SCDMA网管接口资源模型》《中国移动LTE网管接口资源模型》配置数据相关部分保持一致。

安全管理

满足《移动通信网网络管理接口技术规范—OMC北向接口安全管理接口功能需求》的要求。

操作维护

网元直连接口应支持NMS对网元完全的操作维护功能；并必须支持命令行方式。

日志管理

网元记录了直连接口的如下信息：操作的开始时间、操作请求者、操作响应者、操作内容、结束时间、补充信息（可选）。

日志记录不可修改。采用循环记录方式，不需要定期清理。

能够以自动和手动的方式，将日志备份在网元上和外部介质上。

NMS能够获取日志记录。

接口能力要求

被管网元应该能够同时支持多个Manager/NMS的访问和管理，数量不小于2。具体内容包括但不仅限于如下内容：

- 告警信息应支持以同样的方式向多个告警采集器同时转发

- 网元应同时支持来自多个网管系统的性能数据采集要求及测量任务操作

- 网元应同时支持来自多个网管系统的配置数据采集要求及配置操作

- 网元内应设计机制保证在多网管系统同时管理下的保护机制，避免操作冲突。

接口用户认证要求

总体要求

网元直连接口用户认证方式包括两种，用户名密码认证及CMCA集中认证，网元应同时支持两种认证方式，现网根据用户指定其中一种进行认证：

a）用户名密码认证：网元使用设置的用户名和密码进行用户认证；

b）CMCA集中认证：包括网元中国移动颁发的证书进行用户认证（CMCA证书认证）和网元使用中国移动提供的公私钥对进行用户认证（CMCA公私钥认证）。

CMCA证书认证通过CMCA为网元直连接口用户签发身份证书，NMS直连网元时，采用CA数字证书进行身份认证，证书采用RSA算法，密钥长度不低于2048，签名算法采用SHA-256。网元直连接口支持CMCA证书认证涉及的接口协议包括：Restful、MML。

CMCA公私钥认证通过CMCA为网元直连接口用户分发公私钥对，网元直连接口支持CMCA公私钥认证涉及的接口协议包括：SSH。

SSH协议认证要求（SSH接口适用）

对于SSH协议可使用SSH规范要求的公私钥登录方式进行身份认证。

- 网元创建SSH直连接口用户；

- NMS在中国移动CA中心为网元直连接口用户分发公钥和私钥；

- 网元使用NMS提供的公钥配置直连接口用户的登录公钥；

- NMS用户登录网元时，使用SSH规范要求的公私钥登录方式进行登录；

- 网元按照SSH规范要求对登录信息进行验证。

Restful协议认证要求（Restful接口适用）

Restful协议采用Https方式进行安全通信，同时通过应用层用户名进行操作分权分域管理。

HTTPS协议采用中国移动CA中心为NMS及网元签发服务器证书，配置HTTPS认证，建立NMS及网元安全通道。

应用层用户认证要求：

- 网元创建Restful直连接口用户；

- NMS在中国移动CA中心为网元直连接口用户签发身份证书，用户名签发在证书CN项；

- NMS用户登录网元时，使用用户私钥对登录信息进行签名，将登录信息、签名信息、用户证书发送给网元；

- 网元对登录信息进行验证。验证通过后网元根据登陆用户进行鉴权，完成认证。

MML协议认证要求（MML接口适用）

MML定义为一种人机或机机交互的命令语言，用于设备的操作和维护，传输层采用TLS协议进行安全通信，同时通过应用层用户名进行操作分权分域管理。

MML协议采用中国移动CA中心为NMS及网元签发的服务器证书，建立NMS及网元安全的TLS通道。

应用层用户认证要求：

- 网元创建MML直连接口用户，并完成分权分域授权；

- NMS在中国移动CA中心为网元直连MML接口用户签发身份证书，用户名签发在证书CN项；

- NMS登录网元时，使用用户私钥对登录信息进行签名，将登录信息、签名信息、用户证书发送给网元；

- 网元对登录信息进行认证鉴权。

附件：网元直连用例

NMS直连网元接收告警用例

某OMC的告警不能够对外系统实时转发，所以在省级网管平台对该OMC管理网元的告警监控，需要采用的是直连网元的方式。

某OMC经常由于数据库（SYSBASE）问题宕机，解决故障的方法基本都是重装数据库甚至重装整个系统。解决故障需要很长时间，要以“天”计。在这种背景下，需要省级网管直连到该OMC管理的网元，以达到不间断的告警监控目的。通过直连网元，可以显著增强我们“告警监控”的能力。

某OMC要定期做OFFLINE的全备份，每次做OFFLINE的全备份需要停机2小时。如果省级网管的告警监控功能只能依赖于OMC转发，那么在2小时之内将无法监控该OMC管理的网元的告警，这是不能接受的。

NMS直连网元核查、制作局数据用例

某OMC不对外系统提供网元局数据查询和配置的命令。为了实现对该OMC管理网元的局数据的自动核查和制作，目前只能通过直连网元的方式进行。

NMS直连网元操作维护用例

某OMC对所管网元的操作维护是X25通道。标准配置下，该OMC的路由器最多允许并发25左右的个连接；而该OMC管理的网元数在25以上。也就是意味着，通过该OMC的网络，同时在每个网元上登陆一个操作员都是不可能的。这一限制，在全省依托网管平台进行操作维护的背景下，是不可接受的。

我们可以建设直连网元的IP操作通道。通过直连IP操作通道，允许并发操作的用户数几乎是无限的，而且速度比X25快的多，较快的速度在执行较大的脚本时是很有用的，可以明显提高工作效率。

修订记录

| 日期 | 主题 | 旧版本号 | 新版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-03-09 | 创建第一稿 |  | V 0.0.1 |
| 2011-11-15 | 修改标题和范围，增加GSM、TD-SCDMA相关内容 | V 0.0.1 | V0.0.2 |
| 2012-01-18 | 修改规范性引用文件和定义术语 | V0.0.2 | V0.0.3 |
| 2012-05-29 | 第5章删除“核心网” | V0.0.3 | V0.0.4 |
| 2012-07-20 | 删除同步告警信息功能、性能数据配置管理，修改性能数据获取方式和性能数据时延要求 | V0.0.4 | V0.0.5 |
| 2016-05-13 | 修改标题和范围，删除具体网络类型的限制 | V0.0.5 | V1.0.0 |
| 2017-10 | 修改网元直连接口连接方式，明确直连接口MML指令需支持SSH或主流同等安全级别接入协议 | V1.0.0 | V1.1.0 |
| 2019-12 | 修改网元直连接口连接方式，增加Restful协议需支持HTTPS加密传输 | V1.1.0 | V1.1.1 |
| 2020-03 | 5.1.2 修改告警信息定义，告警级别删除Cleared，新增告警状态字段 | V1.1.1 | V1.1.2 |
| 2020-12 | 新增5.8接口认证要求 | V2.0.0 | V2.1.0 |