中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告测试要求

5G NR digital cell mobile communications network OMC-R

measurement report test specification

版本号：1.2.0

╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施

╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布

中国移动通信集团公司    发布

目		录

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语、定义和缩略语	1

4	测试环境要求	2

4.1	测试网络结构	2

4.2	测试设备	2

5	测量报告数据完整性	2

5.1	验证测量报告文件数的完整性	2

5.2	验证测量报告周期类型样本数据内容的完整性	3

5.3	验证样本数据事件类型及上报数据完整性	4

6	测量报告数据准确性	5

6.1	验证UE侧测量上报的准确性	5

6.2	验证样本文件中系统间邻区测量项的准确性	5

6.3	验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性	6

6.4	验证gNB侧测量上报的准确性	7

7	测量报告文件准确性	8

7.1	验证测量报告文件生成准确性	8

7.2	验证测量报告文件格式准确性	9

7.3	验证MRO文件采集的准确性	9

8	测量报告对网络性能影响	10

8.1	开启测量报告对gNB设备影响	10

8.2	开启测量报告对网络KPI影响	10

9	编制历史	12

附录测量报告数据完整性测试记录表	12

- 前  言

本标准旨在明确中国移动通信集团公司对5G NR无线主设备测量报告的测试要求，并为相关设备的集中采购提供技术参考。

本标准规定了5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线测量报告的测试用例，主要包括对测量报告数据完整性、数据准确性、文件格式及测量报告采集能力等方面的要求。

本标准需与《5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》配套使用。

本标准由中移     号文件印发。

本标准由中国移动通信有限公司技术部提出并归口。

本标准由标准归口部门负责解释。

本标准起草单位：中国移动通信集团公司，中国移动通信集团设计院有限公司。

本标准主要起草人：方媛 苏翰

范围

本标准规定了5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）提供的无线主设备测量报告的测试例、测试方法、测试步骤和测试所要输出的数据及结果，供评估无线报告功能测试时使用。

本标准适用于5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心无线测量报告。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

术语、定义和缩略语

下列缩略语适用于本标准：

| 缩略语 | 解释 |  |
| --- | --- | --- |
| AMF | Access and Mobility Management Function | 接入和移动性管理功能 |
| E-UTRA | Evolved Universal Terrestrial Radio Access | 演进的UMTS陆面无线接入 |
| Earfcn | E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number | E-UTRA绝对射频信道号 |
| eNodeB | Evolved Node B | 演进型Node B |
| FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 |
| LTE | Long Term Evolution | 长期演进 |
| MR | Measurement Report | 测量报告 |
| MRO | Measurement Report of Original Type | 测量报告原始数据 |
| MRS | Measurement Report of Statistics Type | 测量报告统计数据 |
| NR | New RAN | 新型无线接入网 |
| RSRP | Reference Signal Receiving Power | 参考信号接收功率 |
| RSRQ | Reference Signal Receiving Quality | 参考信号接收质量 |
| SINR | Signal to Interference plus Noise Ratio | 信号干扰噪声比 |
| PRB | Physical Resource Block | 物理资源块 |
| UE | User Equipment | 用户终端 |
| XML | eXtensible Markup Language | 扩展标记语言 |

测试环境要求

测试网络结构

测试环境主要由测试系统、被测系统（厂商网管系统和北向接口）和厂商无线网络环境构成。厂商网管系统要求具有测量报告任务的管理功能。无线网络环境采用5GNR网络测试环境。为了考察测量报告功能对5GNR系统的影响，测试过程中，要求包括测试路线周边站点在内，持续开启一定数量的NR基站的测量报告功能。根据具体测试例要求，需要在主要测试NR基站周边存在一定数量的LTE系统小区。

测试设备

至少需要提供如下设备配合测试：

| 网元/设备 | 数量 | 型号与版本（测试时填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| OMC | 1个 |  |  |
| gNB | ≥2个 |  |  |
| MR服务器 | 1套 |  |  |
| 测试终端 | 1个 |  |  |
| 商用终端 | 1个 |  |  |
| 路测软件 | 1套 |  |  |

测量报告数据完整性

验证测量报告文件数的完整性

测试项编号：H.5.1

测试内容：	验证测量报告文件数的完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及并开启全部测量数据。按天通过MR采集服务器获取北向MR数据后，统计MRO和MRE文件的个数。

观察对象：	观察采集到的24小时内MRO和MRE文件的个数。

预期结果：	每种类型的文件个数应为24小时除以上报周期，并且每上报周期都要有文件，文件大小非零。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 开启MR测量基站数 | 预期文件总数 | MRO统计文件数 | MRE统计文件数 | MRO统计文件数是否完整 | MRE统计文件数是否完整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：记录文件缺失的时间段、以及原因说明。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证测量报告周期类型样本数据内容的完整性

测试项编号：H.5.2

测试内容：	验证MRO文件中各测量数据的名称和子测量项个数完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及MRO所有相关的测量数据。测试期间，参与测试的终端持续开启业务（不发生切换），利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MRO文件。统计MRO文件中同一个UE同一个测量周期间隔内的上报的采样点数是否完整。

观察对象：	观察MRO文件各测量项是否齐全，测量数据的名称和取值范围是否正确，UE上报的采样点数是否完整。

预期结果：	MRO文件各测量项齐全，测量数据的名称和取值范围正确，符合MR技术规范要求，并且UE上报的采样点数完整。

测试记录：  填写附录中Excel表格中的周期类型样本数据相关部分。

UE粒度测量项

| 测试时间 | 测试gNB 版本 | 测试时长 | 测试UE ID | 理论上报采样点数 | NR服务小区的SSB参考信号接收功率采样点数 | NR服务小区的SSB参考信号接收质量采样点数 | NR服务小区的SSB参考信号信噪比采样点数 | UE发射功率余量采样点数 | 时间提前量采样点数 | gNB天线水平到达角采样点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| gNB天线垂直到达角采样点数 | UE上行丢包率采样点数 | UE下行丢包率采样点数 | UE接入NR服务小区的PLMN采样点数 | NR服务小区用户占用的SSB波束号采样点数 | 上报采样点一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：表格中需填写参与测试的一个UE的测试周期内的采样点数。

注2：对于不支持上报，MR文件填充为NIL的测量项，可不参与该测量项采样点一致性的计算。

注3：上报UE粒度测量项采样点一致性= min（UE粒度各个测量项）/（理论上报采样点数或统计的最大采样点数）。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证样本数据事件类型及上报数据完整性

测试项编号：H.5.3

测试内容：	验证样本数据事件类型及上报数据完整性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。根据规范要求，触发各类事件。通过MR采集服务器获取北向MRE文件后，核查支持的事件类型以及各类事件上报样本数据的完整性。

观察对象：	观察各类事件触发的采样点，以及采样点测量上报的样本数据。

预期结果：	能够上报各类事件及相关测量数据，并且事件相关测量数据完整。

测试记录：  填写附录中Excel表格中的事件类型样本数据相关部分。

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | A1事件是否支持 | A2事件是否支持 | A3事件是否支持 | A4事件是否支持 | A5事件是否支持 | A6事件是否支持 | B1事件是否支持 | B2事件是否支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | A1事件样本数据完整性 | A2事件样本数据完整性 | A3事件样本数据完整性 | A4事件样本数据完整性 | A5事件样本数据完整性 | A6事件样本数据完整性 | B1事件样本数据完整性 | B2事件样本数据完整性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：事件样本数据完整性是指在该事件的采样点中上报了MR技术规范要求的全部样本数据。如样本数据满足完整性要求，则在相应位置填“Y”；否则记录事件触发的采样点中未能满足要求的样本数据名称。

注2：B1和B2事件只需针对SA组网场景下进行触发。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

测量报告数据准确性

验证UE侧测量上报的准确性

测试项编号：H.6.1

测试内容：	验证UE侧测量上报的准确性，对应MRO文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。开启一小时数据业务测试，记录以下测量项：SSB参考信号接收功率、SSB参考信号接收质量、SSB参考信号信噪比、UE发射功率余量。

观察对象：	测试终端侧输出的信令文件或路测软件输出文件中测量项分布和MRO文件上报测量项数据内容一致性。

预期结果：	从信令文件或路测软件输出文件得到的测量数据分布和MRO文件记录的测量数据分布基本一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 信息分项统计 | NR服务小区的SSB参考信号接收功率 | NR服务小区的SSB参考信号接收质量 | NR服务小区的SSB参考信号信噪比 | UE发射功率余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信令/路测文件输出采样点数目 |  |  |  |  |
|  |  |  | MR采样点正确匹配数目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏离程度 |  |  |  |  |

注1：偏离程度= ABS（信令文件记录采样点数量-MR采样点）/信令文件记录采样点数量。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证样本文件中系统间邻区测量项的准确性

测试项编号：H.6.2

测试内容：	验证样本文件中系统间邻区测量项的准确性

测试项编号：H.6.2

测试内容：	验证样本文件中系统间邻区测量项的准确性，对应北向MRO文件。该测试项只需对SA组网场景下的基站进行测试。

测试步骤：	1）按照开启步骤，打开MR功能样本文件需要的服务小区SSB参考信号接收功和LTE邻区参考信号接收功率等测量项；

2）为测试小区配置数量不等的LTE系统间邻小区；

3）在测试小区进行数据业务测试一小时，统计该时段内测试终端输出的信令文件中（可通过路测软件得到）的邻区信息和测量结果；

4）筛选出统计测试时段内MR样本文件中测量终端生成的消息记录。

观察对象：	观察终端在同一时间点上报的系统间邻区的测量结果和MR样本文件中记录内容。

预期结果：	同一时间点MR样本文件中记录内容应和终端上报的通过信令文件输出的系统间邻区的测量结果基本一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 系统间邻区信息分项统计 | LTE邻区参考信号接收功率 | LTE邻区参考信号接收质量 | LTE邻区载波号 | LTE邻区小区识别码 | LTE邻区个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信令文件输出采样点数目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MR采样点正确匹配数目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏离程度 |  |  |  |  |  |  |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性

测试项编号：H.6.3

测试内容：	验证样本文件中系统内邻区测量项的准确性，对应北向MRO文件。

测试步骤：	1)按照开启步骤，打开MR功能样本文件需要的服务小区参考信号接收功率、参考信号接收质量和参考信号信噪比及邻小区参考信号接收功率、参考信号接收质量和参考信号信噪比测量项；

2)为测试小区配置数量不等的系统内邻小区，要求系统内邻区至少包含同频邻区和异频邻区各一个；

3)在测试小区进行数据业务测试一小时，统计该时段内测试终端输出的信令文件中（可通过路测软件得到）的邻区信息和测量结果；

4)筛选出统计测试时段内MR样本文件中测量终端生成的消息记录。

观察对象：	观察同一时间点，同一终端上报的通过信令文件输出系统内同频邻区和异频邻区的测量结果和MR样本文件中记录内容。

预期结果：	同一时间点MR样本文件中记录内容应于终端上报的通过信令文件输出系统内邻区的测量结果基本一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 系统内邻区信息分项统计 | 系统内邻区SSB参考信号接收功率 | 系统内邻区SSB参考信号接收质量 | 系统内邻区SSB参考信号信噪比 | 系统内邻区载波号 | 系统内邻区小区识别码 | 系统内邻区个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信令文件输出采样点数目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MR采样点正确匹配数目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏离程度 |  |  |  |  |  |  |  |

注：偏离程度=ABS (信令文件输出采样点数目-MR采样点正确匹配数目)/ 信令文件输出采样点数目。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证gNB侧测量上报的准确性

测试项编号：H.6.4

测试内容：	验证gNB侧测量上报的准确性，对应MRO文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量项；在预定可视地点开启测试终端，进行数据业务测试。记录测试期间测试终端的上报基站的地理距离与方向角以及实际开启业务情况。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，核查测量项上报的准确性。

观察对象：	1）观察MRO文件中时间提前量和gNB天线到达角（水平、垂直）每采样时刻的数值。同时，通过路测设备记录的终端实际位置和服务基站的实际地理位置，计算出时间提前量gNB天线到达角的理论值，将二者对比，验证测量报告数据中时间提前量和gNB天线到达角的准确性。

2）观察开启业务是否在相应5QI（QCI）等级测量项中上报上行丢包率、下行丢包率，并且在业务质量恶化时，是否会出现丢包率不等于0的情况。

预期结果：	测量报告数据中时间提前量、gNB天线到达角（水平、垂直）、上\下行丢包率上报值应准确。

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 对比方式 | 时间提前量 | gNB天线到达角（水平） | gNB天线到达角（垂直） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理论 |  |  |  |
|  |  |  | MR计算平均值 |  |  |  |
|  |  |  | 偏差均值 |  |  |  |

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 上行丢包率 | 下行丢包率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1：当天线个数较少，不支持gNB天线到达角的上报时，gNB天线到达角（水平、垂直）可不进行测试。

注2：对于时间提前量、gNB天线到达角需要计算每个采样时刻MR文件数据与实际数据的偏差的均值，对于其他测量项与预期结果相符，则在相应位置填“Y”。

注3：由于存在无线环境影响，时间提前量、gNB天线到达角可测试三组不同地点数据，综合判定通过情况。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

测量报告文件准确性

验证测量报告文件生成准确性

测试项编号：H.7.1

测试内容：	验证测量报告文件生成的准确性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相关的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到MRO和MRE文件。

观察对象：	比较MR技术规范，MR文件名称是否满足MR技术规范命名要求，XML文件格式是否满足文件格式要求。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | 文件名称是否满足命名规则要求 | 文件格式是否正确 | 压缩文件格式是否正确 | 生成文件时间是否满足最大时延要求 | FTP文件存放路径命名规则是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：生成文件时间是否满足最大时延测试项，U对于皮基站需测试南向时延，对于宏基站需要测试北向时延。

注2：FTP文件存放路径命名规则测试项皮基站无需测试。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证测量报告文件格式准确性

测试项编号：H.7.2

测试内容：	验证文件格式准确性。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相关的测量数据。利用MR数据采集数据服务器得到的数据，解析得到的MR文件。

观察对象：	比较MR技术规范，测量报告文件结构、XML文件中各类标签名称和属性是否满足MR技术规范要求。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | XML文件结构是否正确 | 标签名称是否完整和正确 | XML标签属性是否完整和正确 | fileHeader标签属性是否完整和正确 | gNB标签属性是否完整和正确 | object标签属性是否完整和正确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

验证MRO文件采集的准确性

测试项编号：H.7.3

测试内容：	验证UE样本测量上报的准确性，对应北向MRO文件。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。通过MR采集服务器获取北向MR数据后，统计MRO中同一个UE同一个测量周期间隔内的上报的采样点数。UE使用AMFUENGAPID+AMFRegionID+AMFSetID+AMFPointer进行标示，需要区分SA和NSA的场景。

观察对象：1）MRO文件平均样本点是否小于最大上报的样本点数。例如，UE的一个测量周期间隔为5秒，理论上15分钟内最大上报180（15*60/5=180）个样本点。

2）同一个UE的MRO样本数据按照时间先后顺序存储。

3）同一个UE同一个测量周期内，如上报多条数据，数据中主小区或邻小区的测量项均为0或均为NIL，采集时应仅保留一条数据，其它数据应抛弃。

4）同一个UE同一个测量周期内的测量数据如分多次上报，采集时以最近时间为准。

5）同一个UE同一个测量周期内的同频和异频测量数据合并在一条数据中上报。

注：3）、4）、5）中的描述为测试中出现此种情况时的处理原则，不要求强制触发。

预期结果：	与MR技术规范要求一致。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB版本 | 测试时长 | MRO最大样本数 | MRO实际样本数 | MRO样本数据是否按照时间先后顺序存储 | MRO文件是否准确 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

测量报告对网络性能影响

开启测量报告对gNB设备影响

测试项编号：H.9.1

测试内容：	验证MR对gNB设备影响程度。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。开启MR功能，观察gNB设备运行状况。

观察对象：	统计gNB设备内存和CPU运行状态。

预期结果：	开启MR功能对gNB设备内存和CPU运行状态无显著影响。

测试记录：

| 测试时间 | 测试gNB | 测试时长 | 内存占用情况 | CPU利用率提升情况 | 对设备性能有重大影响的测量数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果有多个板卡，按照不同板卡分别给出列表。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

开启测量报告对网络KPI影响

测试项编号：H.9.2

测试内容：	验证MR对网络影响程度。

测试步骤：	按照开启步骤，打开MR功能及相应的测量数据。开启MR功能，至少统计开启MR功能前、后各1天的网络运行管理指标，评估网络的接入性指标、保持性指标、移动性和业务质量类指标在开启MR前后的变化，具体包括无线接通率、无线掉线率、网内切换成功率、上行每PRB平均吞吐量、下行每PRB平均吞吐量、上行丢包率（PDCP层）、下行丢包率（RLC层），观察网络运行状况。

观察对象：	观察各个小区无线接通率、无线掉线率、网内切换成功率、上行每PRB平均吞吐量、下行每PRB平均吞吐量、上行丢包率（PDCP层）、下行丢包率（RLC层）指标在开启MR功能前后的变化情况。

预期结果：	开启MR功能对小区上述无线接通率、无线掉线率等网络运行管理指标无显著影响。

测试记录：

| MR开启前 |  |  |  |  |  |  | MR开启后 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线接通率（NSA测试SN添加成功率） | 无线掉线率（NSA测试SgNB异常释放比率） | 切换成功率（NSA测试SN变更成功率） | 上行每PRB平均吞吐量 | 下行每PRB平均吞吐量 | 上行丢包率（PDCP层） | 下行丢包率（RLC层） | 无线接通率（NSA测试SN添加成功率） | 无线掉线率（NSA测试SgNB异常释放比率） | 切换成功率（NSA测试SN变更成功率） | 上行每PRB平均吞吐量 | 下行每PRB平均吞吐量 | 上行丢包率（PDCP层） | 下行丢包率（RLC层） |

注：说明开启时间、开启测量项，以及对比统计时间。

输出结果：	□和预期结果相同		□和预期结果不同，结果如下：

测试结论：	□通过				□未通过

编制历史

| 版本号 | 更新时间 | 主要内容或重大修改 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2018年10月 | 创建第一稿。 |
| 1.0.0 | 2019年2月 | 增加B1、B2事件类型 修订附录 |
| 1.0.1 | 2019年8月 | 5.2中新增测试项 |
| 1.0.2 | 2020年7月 | 修订5.2、6.1、附录章节 增加6.4、9.1、9.2章节 |
| 1.1.0 | 2020年9月 | 6.2节标题更新 |
| 1.2.0 | 2021年7月 | 5.2中新增测试项 删除了测量报告网管采集任务能力的测试要求 |

附录测量报告数据完整性测试记录表