中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网管OMC-R功能测试规范

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network Test Specification of OMC-R Function for Micro Base Station＇s Management System

(V1.0)

2022-12-31发布                                     2022-12-31实施

中国联通公司企业标准

QB/CU

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通公司   发布

目     次

前 言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 符号和缩略语	3

4 测试概述	4

4.1 网络结构	4

4.2 测试场景	4

4.3 测试工具	4

4.4 测试方法说明	4

5 测试项目	4

5.1 拓扑管理	4

5.2 配置管理	8

5.3 告警管理	14

5.4 性能管理	21

5.5 报表管理	25

5.6 MR数据管理	27

5.7 基站自动开站管理	27

5.8 基站共建共享管理	29

5.9 SON管理（可选）	31

5.10 操作维护工具	33

5.11 软件管理	36

5.12 系统安全管理	36

5.13 用户界面要求	40

5.14 智慧运维（可选）	41

5.15 直放站管理	41

# 前 言

本标准是中国联通集团公司对5G无线网络设备网管的技术要求，并为相关设备的采购、网络运行维护提供技术参考。

本标准主要包括5G无线网络操作维护中心（OMC-R）的管理对象、拓扑管理、配置管理、告警管理、性能管理、报告管理、TRACE和MR数据管理、SON管理、操作维护工具、软件管理、系统安全管理、用户界面要求、北向接口要求、系统性能要求、智能运维等测试方法及要求。

中国联通社会化基站包括但不限于一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站等无线接入设备网元。

本规范是参考ITU-T、3GPP 相关建议，并依据中国联通的网络管理需求编制而成的。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网管OMC-R功能测试规范

- 范围

本测试规范面向5G社会化基站设备网管OMC-R（以下称OMC）功能技术特性，定义了开展试商用设备测试的内容、方法和步骤。拟定了测试输出的数据要求，也包含了测试环境、测试工具、测试条件的说明和定义。

本规范规定了中国联通第五代移动通信网厂商无线网元管理系统（即操作维护中心，以下简称OMC-R）的测试规范要求，包括厂商OMC-R的管理、功能等的测试要求。

本规范是中国联通对无线设备厂商提出的5G网络OMC-R系统的技术规范要求。本规范适用于设备厂商OMC-R系统的测试，适用于对设备厂商OMC-R系统进行的功能测试、检查、验收等相关工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

| 3GPP TS28.530 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration;Concepts, use cases and requirements |
| --- | --- |
| 3GPP TS28.531 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration;Provisioning |
| 3GPP TS28.532 | Technical Specification Group Services and System Aspects;Management and orchestration; Generic management services |
| 3GPP TS28.533 | Technical Specification Group |
| QB/CU 074(2019) | 中国联通宏微协同融合网络（LIGHT-Net）微基站：微站直放站网管设备技术要求 |
| QB/CU 075(2019) | 中国联通宏微协同融合网络（LIGHT-Net）微基站：微站直放站网管设备测试方法 |

- 符号和缩略语

下列缩略语适用于本规范。

| 缩略语 | 英文 | 中文 |
| --- | --- | --- |
| AAU | Active Antenna Unit | 有源天线单元 |
| BBU | BaseBand Unit | 基带处理单元 |
| CU | Centralized Unit | 集中单元 |
| DU | Distributed Unit | 分布单元 |
| NR | New Radio | 下一代无线技术 |
| NSA | Non-Standalone | 非独立组网架构 |
| RRU | Remote Radio Unit | 射频拉远单元 |
| SN | Sequence Number | 序列号 |

- 测试概述

  - 网络结构

无线网络：部署NSA与SA混合组网场景，完整的5G社会化基站2套，4G锚点站1套，与核心网建立连接，4/5G社会化基站间通过X2接口连接，5G社会化基站间通过Xn接口连接，4/5G社会化基站各自配置全套无线参数。直放站1套。

社会化基站网管（OMC）：采用微服务构架，与基站建立连接，具备管理基站的全部权限。

终端：5G终端1部，同时支持NSA和SA。

设备版本：所有设备的软硬件版本必须是各厂家满足本测试用例需求的商用或预商用版本

  - 测试场景

本测试要求5G网络正常部署，OMC与社会化基站设备连接正常，设备下的终端可以开展5G相关业务，产生的各类数据能够上报至OMC，同时OMC具备对基站的各项管理权限。

  - 测试工具

表 1 测试工具列表

| 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5G NR测试终端 |  | 台 | 1 |
| OMC客户端 |  | 台 | 1 |

  - 测试方法说明

功能测试：测试厂家在OMC界面演示相应功能，测试组与规范对照，不局限展示形式。

数据字段：测试厂家将相应数据在OMC界面呈现或导出，测试逐项对照字段的完整性和合理性。

- 测试项目

  - 拓扑管理

    - 图形显示要求

      - 电子地图显示

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 电子地图显示 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在网络拓扑图中，查看拓扑地图 |
| 预期结果： | - 网元能够按其所在的地理位置（经度＋纬度）信息在电子地图上准确显示经纬度（要求最高能达到小数点后六位的显示精度，如采用度分秒模式显示，也必须符合小数点后六位的同等级精度要求）。在地图上显示网络拓扑结构时，允许操作人员能够选择是否显示网元的经纬度信息等。 - 电子地图显示可以缩放，通过缩放能达到网元图标互不重叠。 |

    - 网元状态显示要求

      - 网元及网元间链路状态显示

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元及网元间链路状态显示 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在网络拓扑图中，查看网元及网元间链路状态 - 验证逻辑拓扑自动发现能力 |
| 预期结果： | - 网管应能允许操作维护人员打开或关闭网元及网元间链路状态的显示功能。 - 具备逻辑拓扑自动发现能力。 |

      - 网元及网元间链路的状态自动刷新

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元及网元间链路的状态自动刷新 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 网络中新增加一个网元及网元间链路（例如扩展型微站，增加一个远端单元），查看拓扑变化 |
| 预期结果： | - 网元及网元间链路状态发生变迁时应能在拓扑视图中自动刷新。 |

    - 告警显示要求

      - 告警统计概览

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警统计概览 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在拓扑视图中，查看网元告警统计 |
| 预期结果： | - 网管系统应能根据操作人员权限，显示其权限下管理的各种网元各级告警数目统计概览。 - 网元图标除了能体现出网元的告警状态外，应允许操作人员定制是否显示该网元各级告警的数目 |

      - 告警监视要求

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警监视要求 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在拓扑视图中，查看网元告警信息 - 选择一网元，触发一种低级别告警，检查并记录该网元的当前告警级别； - 再触发该网元其它高级别的告警，检查拓扑中上网元图标颜色是否反映该对象上最高等级的当前告警。 - 消除该网元最高当前告警后，查看拓扑中上该网元是否显示其低级别的告警颜色。 - 对网元设备进行告警同步操作 - 从高级对象查看告警，并向低级对象钻取 - 查看告警详细信息 |
| 预期结果： | - 在全局告警监视图中，按管理区域显示区域内的所有网元位置，并能支持两种方式的拓扑呈现，一种以全网、网元的方式来导航呈现，另一种以基站群组的方式来导航呈现跨制式的网元。 - 支持在拓扑视图中呈现经过告警管理中告警过滤呈现或重定义以后的告警，同时提供重要告警的具体信息查询入口。 - 要求显示网元及网元间链路的当前告警状态。网元的告警状态由网元当前最高级别的活动告警来决定。图标的不同背景颜色反映该对象上最高等级的当前告警，应能直观区别告警严重程度。支持查看详细告警事件列表。 - 拓扑视图中应能够通过颜色变化来反映当前网络的告警情况，未经确认的告警要明确标识。 - 在拓扑视图功能界面中应能对网元设备进行告警同步操作。 - 告警在详细信息中描述故障的物理、逻辑位置信息， |

    - 网元的自动发现

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元的自动发现 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - gNodeB基站自启动完成后，查看拓扑图变化 |
| 预期结果： | - 网管支持自动发现配置管理中新增的网元或链路，并在拓扑视图上自动创建其图标，呈现其在网络中的位置及与其它网元的连接。 |

    - 网元的配置管理

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元的配置管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 拓扑图中对指定网元进行查找 - 选中网元进行修改操作 - 选中网元进行删除操作 - 选中多台网元进行参数同步 - 选中多台网元进行告警同步 - 选中多台网元进行重启 - 选中多台网元获取日志文件 - 选中多台网元下发脚本文件 |
| 预期结果： | - 可以快速找到指定网元并定位 - 可以正常打开网元信息编辑界面，并且可以进行修改操作 - 可以正常删除网元 - 已选网元参数同步正常 - 已选网元告警同步正常 - 已选网元重启正常 - 已选网元可以获取到日志文件，并且展示已获取文件列表并支持下载 - 已选网元可以选择脚本文件下发，并且可以查看下发结果 |

    - 群组管理

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 群组管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与设备连接正常 |
| 测试步骤: | - 将属于不同行政区域的至少2个设备创建成一个群组，并给群组命名。 - 进入故障管理界面，查看是否存在创建好的群组与区域，点击可查看群组或区域内的告警信息； - 进入配置管理界面，查看是否存在创建好的群组与区域，点击可查看群组或区域内的配置信息； - 进入性能管理界面，查看是否存在创建好的群组与区域，点击可查看群组或区域内的性能数据。 |
| 预期结果： | - 拓扑管理应允许操作人员自定义建立群组，支持选择权限内任意数量基站或直放站来建立群组。 - 群组也应适用于网管其它功能模块，如故障管理、配置管理、性能管理等。 - 系统能支持定义的群组，组成基站群组的最低颗粒度可到小区（即载扇）。 |

    - 网元与建筑物楼层图关联

| 测试分类: | 拓扑管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元与建筑物楼层图关联 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与直放站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在电子地图上创建建筑物楼层图，并设定建筑物的楼层数和楼层名称； - 分别对每个楼层导入楼层图，检查可支持的楼层图格式； - 关联网元设备到楼层图上，设定其位置； - 检查楼层图上的网元状态。 |
| 预期结果： | - 网管应能在电子地图上创建建筑物楼层图，可设定建筑物的楼层数和楼层名称； - 网管应能对建筑物的每个楼层导入楼层图，可支持的楼层图格式有：jpg、png； - 网管应能将网元设备关联到楼层图上，并通过手动方式设定网元设备在楼层图上的具体安装位置；可分别对网元设备的子设备（如主单元、扩展单元、远端单元、近端机、远端机等）关联楼层和设定位置； - 网管应能在楼层图上呈现网元的状态。 |

  - 配置管理

    - 管理对象

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 基站硬件 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中查看OMC可管理的基站硬件对象 |
| 预期结果： | 配置管理的对象包括网元及其参数。 - 网元包括微站、直放站设备及网管系统。 - 参数包括小区参数、接口参数等。 |

    - 配置功能

      - 网元/资源数据的导入导出

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元/资源数据的导入导出 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中选择任意网元/资源的配置数据，查询后导出 |
| 预期结果： | - 网管的配置管理应提供网元/资源数据的导入导出功能,应能够通过图形界面实现所有小区参数、配置数据的批量导入导出，提供导入导出向导功能。导入导出的数据格式需支持包括文本或EXCEL在内的文件格式。 - 网管的配置管理应支持用户自定义网元的参数、配置数据集，并实现批量的导出 - 支持的查询和导出直放站设备资源（按设备类型、按区域）和配置的报表。报表应包括以下字段：网元名称、网元编号、网元工作状态、工程状态、设备厂家、设备类型、设备型号、所属区域、所属室分站点、监控状态、通信电话/IP地址、安装地址。 |

      - 位置信息配置

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 位置信息配置 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - OMC自动读取其位置信息 - 在网管手工修改某网元的经纬度信息； - 手工同步该小区配置，查询该网元经纬度信息是否仍为手工修改的经纬度值。 |
| 预期结果： | - 支持社会化基站的位置自动上报到OMC功能 - 若该网元设置为自动获取位置信息，则经纬度信息更新为从设备获取的经纬度值。 - 若该网元设置为手动设置位置信息，则经纬度信息仍为用户手动修改的经纬度值。 |

      - 硬件SN编号管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 硬件SN编号管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中获取并管理硬件SN编号 - 通过SN号统计网元的入网情况 |
| 预期结果： | - 网管系统应能自动获取硬件设备的SN编号，包括主单元、扩展单元、远端单元等 |

      - 自定义展示管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 自定义展示管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 打开网元信息列表展示页面 - 调整列表字段顺序及是否显示的配置 - 新建自定义属性字段，并选择文本格式 - 编辑步骤3中的字段，改为下拉选择格式，并输出选择项 - 刷新和过滤网元信息列表 - 新建自定义参数字段 - 编辑步骤6中的字段，修改已选参数 - 调整必填字段配置，增加或删除某些字段的必填属性 |
| 预期结果： | - 网元信息列表根据配置变化 - 网元信息列表能够看到新增的自定义属性字段，并且是文本格式 - 自定义属性字段格式变为下拉选择 - 网元信息列表能够按照过滤的条件正确显示数据 - 网元信息列表能够看到新增的自定义参数字段，并且内容与网元参数内容一致 - 网元信息列表能够看到自定义参数字段的数据发生变化，并且内容与网元参数内容一致 - 编辑网元信息时，可以根据实际配置情况提示必填信息 |

    - 管理功能

      - 配置数据的查询

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据的查询 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中查询网元的各类配置数据 |
| 预期结果： | - 配置管理提供对当前所管理网元/资源的配置数据的查询功能，支持关键字查询、条件查询、模糊查询、关联查询以及多种方式的组合查询。 |

      - 配置数据同步和刷新

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据下载和激活 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对网元配置数据进行同步和刷新操作 |
| 预期结果： | - 支持主动查询或定期刷新两种方式进行配置数据的同步。 - 支持自动发现网元当前配置数据变化，并提供实现同步的方式与手段； - 允许操作人员自定义配置数据的刷新周期。 |

      - 配置数据下发和激活

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据下载和激活 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对网元配置数据进行下发和激活 |
| 预期结果： | - 配置管理提供配置数据的下发功能。应能支持操作人员自动和手动将配置数据下载到网元。 - 配置数据下发到设备之后，由设备根据业务特点，决定立即生效、复位后生效。 |

      - 配置数据的备份/恢复

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据的备份/恢复 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中对网元配置进行备份和恢复 |
| 预期结果： | - 支持自定义周期保存历史配置数据，每段时间的配置信息都带有时间戳标记。 - 支持将网元的配置数据在网元保存备份。 - 支持将网元的备份数据恢复到操作人员指定时间的配置数据。 - 支持备份进度和恢复进度实时上报。 |

      - 配置数据批量修改

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据批量修改 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中对网元配置进行批量修改 |
| 预期结果： | - 网管支持对一个分组的设备或者多台设备（一个分组内或不同分组间的）通过手工操作或文件/脚本导入的方式进行批量配置或参数修改； - 对于扩展型微基站，网管支持批量方式对主单元、扩展单元、远端单元各单元进行配置管理。 |

      - 微基站自动开站与退网

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 微基站自动开站与退网 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对网元的自动开站和退网进行操作 |
| 预期结果： | - 当微基站首次注册到网管中时，网管支持对微基站的运行必要参数进行配置，使得微基站无需经过人工配置即能开启业务，包括但不限于以下参数：PLMNID、小区CellID、频点、PCI、TAC等。 - 当微基站退网时，网管自动将分配的资源参数回收，以便重复利用。 |

      - 微基站软件版本管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 微基站软件版本管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 检查网管是否支持对基站软件版本进行管理； |
| 预期结果： | - 网管支持对基站软件版本查看、下载、删除、上传操作； - 对于微基站，网管可以通过手动以及自动方式对微基站进行软件升级； |

      - 配置数据输出

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置数据输出 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在配置管理中对网元配置进行输出 |
| 预期结果： | - 配置管理应能提供配置变更数据的统计输出功能。对于变更的配置数据能单独记录，对配置数据的增加、删除、修改等提供时间和内容的变更记录。 |

      - 邻区参数导入导出管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 邻区参数导入导出管理 |
| 测试工具： | OMC客户端1台 |
| 预置条件: | OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 选择一个分组或任意多台同制式的设备进行同类邻区参数导出任务，在导出时可选择先同步设备邻区参数后再导出，也可以选择不同步直接导出，生成邻区数据文件。 - 将生成的邻区数据文件进行编辑，对邻区批量新增、修改、删除操作，执行邻区参数导入任务，执行完后生成执行结果文件。 |
| 预期结果： | - 网管系统能够支持一个分组或任意多台同制式的设备进行同类邻区参数导出任务， 任务完成后，生成邻区数据文件。若选择先同步再导出，应能查看到同步记录。 - 支持将生成的邻区结果文件进行邻区批量新增、修改、删除操作， 执行完后生成执行结果文件。查看执行结果文件，文件应能显示每条邻区执行状态和执行结果。 |

      - 网元模板管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元模板管理 |
| 测试工具： | OMC客户端1台 |
| 预置条件: | OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 网元配置模板 - 在网元列表界面，选择网元模板进行过滤 |
| 预期结果： | - 网元模板管理应支持系统网元模板和自定义网元模板。 - 系统网元模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义网元模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的网元模板，可进行创建、修改、删除。 - 在网元列表应用网元模板，可根据网元模板过滤规则，查看过滤后的呈现结果 - 网元模板过滤条件至少应包括： - 网元 - 网元类型 - 厂家 - 制式 - 子网 - 站点 5. 能够按照网元模板条件进行过滤 |

      - 参数模板管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 参数模板管理 |
| 测试工具： | OMC客户端1台 |
| 预置条件: | OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 网元参数模板 - 在参数查询界面，选择参数模板进行过滤 |
| 预期结果： | - 参数模板管理应支持系统参数模板和自定义参数模板。 - 系统参数模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义参数模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的参数模板，可进行创建、修改、删除。 - 应用参数模板，可根据参数模板过滤规则，查看过滤后的呈现结果 - 能够按照网元参数模板条件进行过滤 |

      - 自定义参数快捷分类

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 自定义参数快捷分类 |
| 测试工具： | OMC客户端1台 |
| 预置条件: | OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | 自定义参数快捷分类 |
| 预期结果： | - 自定义参数快捷分类应支持系统内置快捷分类和自定义参数快捷分类。 - 系统内置快捷分类是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义参数快捷分类是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的参数模板，可进行创建、修改、删除的参数模板。 - 查看网元参数时，可根据快捷分类快速展示对应参数； - 快捷分类应根据制式来建立。 |

      - 网元连通性测试

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 网元连通性测试 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与直放站连接正常 |
| 测试步骤: | - 检查网管是否支持对网元进行连通性测试的功能； - 新建连通性测试周期任务； - OMC与网元连接正常，执行连通性测试，查看连通性测试报告； - 断开OMC与网元连接，执行连通性测试，查看连通性测试报告。 |
| 预期结果： | - 网管应能对社会化基站设备和采用网络通信方式（包括有线以太网方式、无线modem的ps域方式）的直放站设备进行连通性测试； - 可成功创建连通性测试周期任务； - 测试报告中该网元的结果为成功； - 测试报告中该网元的结果为失败。 |

  - 告警管理

    - 告警信息

      - 告警格式

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警格式 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看告警中重要字段 |
| 预期结果： | - 告警序列号：唯一的对每一个告警的编号或流水号； - 告警编号：告警编号是告警名称的唯一标识。不同的告警对应不同的告警编号。级别发生变化或被清除后又产生的告警，使用不同的序列号但使用与原来相同的告警编号； - 告警对象：产生告警的网元对象标识和告警网元对象名称，便于定位基站或小区； - 告警对象类型：产生告警的网元对象类型； - 告警类型：包括五种告警：设备告警、服务质量告警、通信告警、环境告警、处理失败告警； - 告警级别：包括四个级别：严重告警、主要告警、次要告警、警告告警； - 告警状态：共有四项：未确认当前告警、已确认当前告警、未确认历史告警、已确认历史告警； - 可能原因：提供告警的可能原因描述。 - 告警定位信息：包括告警的设备名/设备编号以及告警产生的具体模块； - 告警现象描述 - 告警发生时间：精确到年月日，时分秒； - 告警清除时间：对未清除的告警，此项不存在； - 相关的告警：指明与本告警相关的其他告警编号列表； - 告警处理操作建议：对该告警的可能修复操作方式、方法； |

    - 告警预处理

      - 告警级别重定义

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警级别重定义 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 修改告警级别 |
| 预期结果： | - 支持操作人员根据实际应用需求，对某类告警所属级别进行重定义。网管系统应能根据重定义的告警级别进行显示与处理，用户界面上呈现的告警信息也产生相应变化。 |

      - 告警呈现信息

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警呈现信息 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查询告警报告和详细信息 |
| 预期结果： | - 告警信息的呈现要求能提供告警报告、告警详细信息两种方式。告警报告以事件列表形式呈现告警信息时，其呈现的字段应能个性化定制。 |

      - 告警过滤呈现

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警过滤呈现 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在告警管理中定制告警过滤规则，查看过滤后的呈现结果 - 查寻过滤掉的原始告警 |
| 预期结果： | - 网管系统应具有告警过滤呈现功能，并支持告警过滤呈现功能的开启和关闭。告警过滤呈现是指根据操作人员设定的过滤条件，过滤（或限制）相关告警信息在活动告警界面显示，但不影响告警的上报和入库。 - 告警过滤呈现功能要求： - 网管应能提供图形化操作界面，开关过滤功能、配置过滤条件等，过滤条件至少应包括： 网元； 网元类型； 告警类型； 告警级别； 告警状态； 告警发生时间。 网管应能支持多个过滤条件的逻辑运算及模板设定，包括： 逻辑运算包括：AND、OR、NOT； 数学运算包括：＞、＝、＜、≥、≤、≠、like 等。 网管应能具备网元、时间段或告警类型的忽略性过滤功能，不管是否过滤呈现，告警均能保存原始告警数据，并可查询。 |

      - 告警视图

        - 告警定位视图

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警定位视图 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 模拟远端单元的告警，查看基站告警的根因故障点 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员通过告警定位视图逐级定位产生告警的问题设备。 |

    - 告警处理

      - 告警确认

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警确认 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 手动对告警进行确认 - 设置自动告警确认的规则 - 查看自动告警确认的结果 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供对告警的确认功能，并记录进行确认操作的操作人员信息及确认时间，并提供告警批量确认功能。 - 告警确认功能应提供系统自动确认和操作人员手工确认两种方式，并且在告警信息中有明确的标志，以便于查询。 - 对于自动确认方式，网管系统应能提供图形化的规则配置界面，以便操作人员配置告警确认事件的识别规则。系统应能根据规则自动识别告警的确认条件，对告警进行自动确认。 |

      - 告警取消确认

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警取消确认 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对告警取消确认 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供对已确认的告警取消确认的功能，同时记录取消确认操作人员的信息及时间，并提供批量取消确认功能。 |

      - 告警清除

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警清除 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 将构造的故障进行恢复，查看自动警清除效果 - 手动对现有告警进行批量清除 - 查看清除后的告警信息 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供告警清除功能，包括告警自动清除、手动清除和批量清除的功能。 - 自动清除是指当网管收到网元上报的告警清除消息后，自动将当前活动告警转为历史告警，无需人工干预。对于重复发生的告警，要求能够自动清除多条告警。 - 手动清除是指操作人员手工清除告警，清除的结果是将当前的告警的状态由活动告警转变为已清除的告警。该操作不应对网元运行产生影响，如果网元的故障尚未恢复，其告警仍能实时上报。 - 对告警清除操作，网管系统应能同时记录操作人员信息及清楚操作时间，并在告警信息中对自动清除和手动清除加以明确的标志，以便于查询。 - 对于未确认的告警进行手工清除时，网管系统应能自动对该告警进行确认操作，并记录清除人的信息。 |

      - 告警同步

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警同步 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对脱管网元重新连接，查看自动告警同步效果 - 手动进行告警同步 - 对告警同步机制进行设置 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供告警同步功能，即当某些因素造成系统与网元告警信息不同步时，能启动同步功能完成告警信息的同步，包括自动同步和手动同步两种方式。 - 自动同步 网管应能够自动同步网元的告警，适用于下列情况： - 当网管与网元建立管理连接时； 当网管与网元出现通信失败并且恢复后； 在网管系统上制定采集任务，使其自动下发命令，实现网元设备的当前告警上报。 - 手动同步 当操作人员认为网管系统显示的告警信息与实际告警信息不一致时，通过手工操作网管系统下发命令，实现网元设备的当前告警上报。 - 网管应能提供周期性和非周期性的告警同步功能，允许操作人员自定义同步周期，如天或小时。 - 网管应支持告警信息的实时同步，确保各个节点上的告警信息真实准确。 |

      - 告警升级

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警升级 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置告警升级规则 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供告警升级功能，即支持对满足设置条件的告警的级别进行升级。 - 告警升级条件、升级门限应能由操作人员设置，系统应提供图形化的配置界面。 |

      - 告警优先级

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警优先级 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置告警优先级规则； - 查看告警信息列表。 |
| 预期结果： | - 能够正常配置告警优先级规则。 - 能够按照优先级规则正常显示。 |

      - 告警闪断

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警闪断 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置告警闪断规则； - 基站上报告警； - 等待周期时间结束，基站上报告警清除； - 基站上报告警； - 周期内基站上报告警清除； - 等待新周期结束； - 基站上报告警； - 周期内基站上报告警清除； - 新周期内基站上报告警； - 等待新周期结束。 |
| 预期结果： | - 能够正常配置告警闪断规则。 - 网管系统中查看到新告警。 - 网管系统中的告警被清除。 - 网管系统中查看到新告警。 - 网管系统中的告警未被清除。 - 网管系统中的告警被清除。 - 网管系统中查看到新告警。 - 网管系统中的告警未被清除。 - 网管系统未生成新的告警，原有告警更新改变时间。 - 网管系统中的告警未被清除。 |

      - 告警震荡

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警震荡 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置告警震荡规则； - 基站上报告警； - 基站上报告警清除； - 周期内重复步骤2和3，次数是步骤1配置的震荡次数； - 基站上报告警。 |
| 预期结果： | - 能够正常配置告警震荡规则。 - 网管系统中查看到新告警。 - 网管系统中的告警被清除。 - 网管系统中查看告警反复上报和清除。 - 网管系统中无法查看到新告警。 |

    - 告警统计分析

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警统计分析 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 按不同网元范围统计和分析告警 - 按不同维度统计TOPn告警 - 通过图表查看告警统计结果 - 将告警统计结果导出 |
| 数据记录： | - 支持按全网、群组和网元统计各类告警； - 支持TOP n统计，如TOP告警类型、TOP告警网元等； - 支持以直观的图表形式展示告警的频次、平均时长等统计； - 支持自定义报表、自定义图表格式；生成的报表能导入常用办公软件，如Excel； |

    - 告警模板管理

| 测试分类: | 告警管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警模板管理 |
| 测试工具： | OMC客户端1台 |
| 预置条件: | OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 配置告警模板 - 在告警列表界面，选择告警模板进行过滤 |
| 预期结果： | - 告警模板管理应支持系统告警模板和自定义告警模板。 - 系统告警模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义告警模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的告警模板，可进行创建、修改、删除。 - 在告警列表应用告警模板，可根据告警模板过滤规则，查看过滤后的呈现结果 - 模板过滤条件至少应包括： - 网元 - 网元类型 - 告警类型 - 告警级别 - 告警状态 - 告警发生时间 - 能够按照告警模板进行过滤 |

  - 性能管理

    - 性能数据的测量管理

      - 测量周期管理

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 测量周期管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 采集测量任务 |
| 预期结果： | - 测量周期可根据不同测量对象进行区分。测量周期至少包括：5分钟、15分钟、30分钟和60分钟，缺省默认15分钟。 - 网管系统应能允许操作人员对测量对象设置测量周期。 - 网管系统对部分区域和基站群组的实时性能监控中应至少能支持5分钟的测量周期，对全网的常规性能统计时应能支持15分钟、30分钟和60分钟等多种测量周期。 |

    - 性能数据管理

      - 性能数据核查

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能数据核查 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 - 性能文件存在部分未上传到OMC的情况 |
| 测试步骤: | - 选择网元和时间段，开始核查 - 点击核查结果，展示详细缺失时间段和预计文件数 |
| 预期结果： | - 可以正常选择网元，时间段支持快捷与自定义方式。 - 可以正常展示核查结果，结果与预置条件中的缺失情况一致。 |

      - 性能数据补采

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能数据补采 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置性能数据补采 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供性能数据补取功能。系统能够确认所采集的性能数据是否齐全，能将数据发生漏取的情况通过简单的图形界面呈现给操作人员。 - 网管系统应能提供自动补采和手动补采相结合的补采方式。 - 自动补采：在性能数据采集后，系统应能自动、及时地检测数据是否齐全，如发现数据没有采集齐全，系统要自动、及时地启用自动补采程序，补采后系统能及时地进行自动汇总。 - 手动补采：网管系统应能提供便捷的应用界面，允许操作人员灵活选择补采策略。最后基于选定的组合条件，执行手动补采。 |

    - 自定义性能指标的管理

      - 指标创建

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 指标创建 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 创建自定义指标 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员根据需要自定义性能指标，先选择某种被测对象类型，再选择这种被测对象类型下的设备的性能测量数据，选择需要的公式来组合，产生自定义性能指标。 |

      - 指标查询

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 指标查询 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查询指标 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员查询当前已定义的自定义性能指标列表。 |

      - 指标修改

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 指标修改 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 修改指标 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员对自定义性能指标进行修改、删除。如果某自定义性能指标被阈值引用，操作人员删除该指标时，网管应予以提醒。 |

    - 性能门限管理

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能门限管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置性能门限的范围 - 设置性能门限的规则和阈值 |
| 预期结果： | - 网管系统应支持性能门限管理，即自动将当前性能指标值或性能指标的运算结果与预先定义的阈值进行比较，如果超出阈值规定范围系统就产生相应级别的性能告警；一旦回到正常值范围，这个告警能被自动清除。 - 性能门限应能支持单网元、群组、区域、子网和全网等不同范围的设置。 - 性能门限设置能力要求：网管下辖的所有网元均能选取指标定义性能门限，且所有网元的性能门限能同时并行生效，并行生效时每个网元的性能门限个数不低于100项。 - 性能门限应能支持多级门限的设置。 - 多级门限指对一个性能指标设定多个门限，这些门限把性能指标的可能取值范围划分为多个不同的区间。每个区间对应一个不同的性能级别。当性能指标的实际取值在特定区间时，此性能指标就具有相应的性能级别。 - 性能门限管理包括性能门限的创建、性能门限的查询与修改、性能门限的删除、性能门限的挂起与恢复。 |

      - 性能门限创建

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能门限创建 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 创建性能门限 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持性能门限的定义功能。性能门限是对性能测量项（独立的counter或者多counter的组合计算结果）设定阈值。网管系统对定义的性能测量项进行监测，在性能数据超过阈值的情况下产生告警（越线告警）。 - 在设定性能门限时，可定义的参数应包括： - 监测的性能测量项，可以是单一的counter，也可以是counter的组合计算结果； 产生性能告警的级别； 该性能告警应用的网元范围。 |

      - 性能门限查询、修改

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能门限查询、修改 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 修改性能门限 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员查询当前定义的性能门限列表以及性能门限的状态（激活状态、挂起状态），并能对已定义的性能门限进行修改。 |

      - 性能门限删除

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能门限删除 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 删除性能门限 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员将已定义的性能门限删除。删除后，网管系统不再上报相应的性能告警。 |

      - 性能门限挂起与恢复

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能门限挂起与恢复 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 挂起性能门限 - 恢复性能门限 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持操作人员对性能门限挂起与恢复操作，以便使性能门限在挂起状态和激活状态之间转换。 - 当性能门限处于激活状态时，网管系统对网元的性能数据进行监测，产生性能告警；当性能门限处于挂起状态时，网管系统停止对性能数据的监测，也不产生相关的性能告警。 |

    - 实时性能监测

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 实时性能监测 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在性能管理中，定制性能监测任务 - 在性能管理中，查看性能监测任务的结果 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持对群组中网元重要性能指标的实时监视。实时监控的指标能以图表形式呈现。 - 网管应提供性能监控窗口，支持操作人员选取并订阅性能测量数据和指标，一旦订阅的数据收集到，在性能监控窗口上实时显示结果。 - 网管的性能监控窗口能以表格、曲线图等形式实时显示性能结果。系统应能支持多个曲线图的同时显示。 - 网管系统应支持把实时监控的最新性能指标值与预先定义的阈值进行比较，如果超出阈值规定范围就产生对应于性能级别的性能告警。一旦性能指标值回到正常值范围，该性能告警则被自动地清除。 |

    - 统计与输出

| 测试分类: | 性能管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 统计与输出 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 - OMC与直放站设备连接正常 |
| 测试步骤: | - 统计性能数据并输出 |
| 预期结果： | - 网管系统应能对各类指标进行数据的采集、统计和分析。能支持自定义公式，以定义计数器和指标之间的对应关系产生自定义指标，并根据自定义指标进行统计、呈现和生成报表。 - 网管系统应能提供厂商建议的基本性能统计指标的定义及统计功能。 - 网管系统应能提供性能统计相关的每个原始计数器(counter)的详细定义以及计数器的采集点说明，以及性能指标相关的每个事件的详细定义以及采集点说明。 - 网管系统应能提供多种形式的性能统计结果显示并支持导出功能。 |

  - 报表管理

    - 报表模板管理

| 测试分类: | 报表管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 报表模板管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 管理报表模板 |
| 预期结果： | - 报表模板管理应支持系统报表模板和自定义报表模板。系统报表模板是网管系统提供给操作人员使用但不可以修改、删除的模板。而自定义报表模板是可由操作人员根据自身需要，自定义生成的报表模板，可进行创建、修改、删除的报表模板。 |

    - 报表门限管理

| 测试分类: | 报表管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 报表门限管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 管理报表门限 |
| 预期结果： | - 网管系统应提供报表门限管理功能。即对报表中的性能指标，操作人员可手动设置门限值，并支持多级门限区，在报表中的指标呈现时，能按照门限区域分别分区呈现。 |

    - 自定义报表

| 测试分类: | 报表管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 自定义报表 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在报表管理中，选择对象、指标、时间、呈现形式等进行自定义报表的定制 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供自定义报表的功能。即操作人员能在网管系统已采集到的原始信息基础上，以配置、性能等数据为基础，通过频段、群组、网元、时段和性能指标等项目自定义需要的报表。 - 自定义报表应能支持报表生成导航系统 - 自定义报表应提供表格、图形（如折线图、直方图、饼图等）方式显示统计结果，并具有自定义报表预览的功能。 |

    - 报表生成

| 测试分类: | 报表管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 报表生成 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 生成报表 |
| 预期结果： | - 报表生成应支持手工和自动生成报表两种方式。 - 自动生成报表要求可选择报表模板，可自定义报表自动生成条件，如任务自动执行时间、执行周期等。 - 周期性自动生成报表的执行周期应可设置，粒度分为小时、日、周、月、固定天数等。非周期性手工生成报表应能支持时间、区域和网元的选择。 - 对于定期执行的报表，当执行失败时，应产生告警、通知或日志。 |

  - MR数据管理

    - MR数据的类型

| 测试分类: | MR数据管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | MR数据的类型 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看MR数据的类型 |
| 预期结果： | - 根据MR触发方式的不同和存储粒度，测量报告在OMC-R中有两种存储形式：周期性的测量报告样本数据文件(MRO)，不包括事件触发的样本数据；事件触发的测量报告样本数据(MRE)。 |

    - MR数据的内容

| 测试分类: | MR数据管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | MR数据的内容 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - MR数据的内容 |
| 预期结果： | - MR数据必须包含用户位置信息 - 通过4G/5G上报MR，能够区分出4/5G的MR数据 |

  - 基站自动开站管理

    - 自动参数配置

| 测试分类: | 基站自动开站管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 自动参数配置 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - OMC与基站连接正常。 |
| 测试步骤: | - 导出一份参数自动配置模板文件； - 编辑预先准备好的tac、enbid、pci等参数并导入到网管系统； - 将基站注册到网管系统； - 查看基站运行状态。 |
| 预期结果： | - 能够下载一份参数自动配置模板文件。 - 能够导入正确的参数自动配置文件。 - 基站能够正常的注册到网管。 - 基站能够收到自动配置的参数并建立小区成功。 |

    - 自动文件下发

| 测试分类: | 基站自动开站管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 自动文件下发 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - OMC与基站连接正常。 |
| 测试步骤: | - 导出一份自动文件下发的模板文件或自行按格式编辑文件名； - 将整理好的文件导入到网管系统； - 将基站注册到网管系统； - 查看基站运行状态。 |
| 预期结果： | - 能够下载一份文件自动配置模板文件。 - 能够导入正确的配置文件或脚本文件。 - 基站能够正常的注册到网管。 - 基站能够收到文件下载命令并正常下载，最终建立小区成功。 |

    - 软件自动升级

| 测试分类: | 基站自动开站管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 软件自动升级 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站2台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - OMC与基站连接正常。 |
| 测试步骤: | - 上传准备好的软件升级包到网管系统； - 新建自动升级任务，选择步骤1中的软件升级包； - 将不符合步骤2中任务条件的基站注册到网管系统； - 查看基站版本信息； - 将符合步骤2中任务条件的基站注册到网管系统； - 查看基站版本信息。 |
| 预期结果： | - 能够正常上传软件升级包到网管系统。 - 能够正常新建自动升级任务。 - 基站能够正常注册到网管系统。 - 基站版本与注册前保持一致。 - 基站能够正常注册到网管系统。 - 基站版本与软件升级包版本一致。 |

  - 基站共建共享管理

    - 权限管理

| 测试分类: | 基站共建共享管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 权限管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - 用户具备共享功能管理操作权限。 |
| 测试步骤: | - 查看公共数据和专有数据的界定； - 查看分权分域管理； - 查看主、从运营商具有的权限； |
| 预期结果： | - 公共数据和专有数据的界定：网管系统中的数据分为两种，带PLMN信息的数据，认为是关联运营商专有的数据；不带PLMN信息的数据认为是公共数据。 - 分权分域管理：区分为关联运营商的用户和未关联运营商的用户。认为未关联运营商用户是不关注具体运营商数据的用户；关联运营商的用户，是关注特定运营商数据的用户。未关联运营商的用户具备所有资源的查看和读写权限，可以基于具体的资源/数据和操作进行授权。关联运营商的用户具备公共资源/数据的查看权限，对其专有的资源/数据可以授予读写的权限。 |

    - 功能管理

      - 配置管理

| 测试分类: | 基站共建共享管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 配置管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - 用户具备共享功能管理操作权限。 |
| 测试步骤: | - 未关联运营商的用户是否受PLMN的限制； - 查看关联运营商的用户权限； |
| 预期结果： | - 未关联运营商的用户不受PLMN的限制，能看到所有自己有权限的配置对象，能进行角色赋予的所有操作。 - 关联运营商的用户能看到所有的公共对象和归属于自己PLMN的配置对象，只能对归属于自己PLMN的配置对象进行角色赋予的操作；对于公共对象只能查看。 |

      - 告警管理

| 测试分类: | 基站共建共享管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 告警管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - 用户具备共享功能管理操作权限。 |
| 测试步骤: | - 告警是否支持按运营商PLMN区分的资源上报告警 - 未关联运营商的用户进入告警管理，是否能进行赋予的所有告警操作权限。 - 关联运营商的用户进入告警，是否只显示与本运营商相关的告警。 |
| 预期结果： | 1. 告警支持按运营商PLMN区分的资源上报告警，分为带PLMN信息告警，和不带PLMN信息的公共告警。 2. 未关联运营商的用户进入告警管理,显示所有网元的告警,能进行赋予的所有告警操作权限。 3. 关联运营商的用户进入告警，只显示与本运营商相关的告警。如果该运营商被授予了查看公共告警数据的权限，也能查看公共告警。 |

      - 性能管理

| 测试分类: | 基站共建共享管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 性能管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - 用户具备共享功能管理操作权限。 |
| 测试步骤: | - 未关联运营商的用户是否不受PLMN的限制，是否能查看所有的性能数据。 - 关联运营商的用户是否可以查看相关PLMN的性能数据；如果该运营商被授予了查看公共性能数据的权限，是否能查看公共性能数据。 |
| 预期结果： | - 未关联运营商的用户不受PLMN的限制，能查看所有的性能数据。 - 关联运营商的用户可以查看相关PLMN的性能数据；如果该运营商被授予了查看公共性能数据的权限，也能查看公共性能数据。 |

      - 北向接口

| 测试分类: | 基站共建共享管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 北向接口 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常。 - 用户具备共享功能管理操作权限。 |
| 测试步骤: | - 北向接口是否支持根据不同的运营商上报不同的北向接口内容到指定的NMS系统，包括CM,FM,PM等接口。 - 对于实时告警接口，是否能支持按照PLMN上报实时告警到指定的NMS，PLMN无关的公共告警是否上报到指定NMS可配置。 - 对于北向性能、北向配置、北向TRACE、北向MR、文件接口，定义不同的北向ftp用户，指向各个运营商的文件获取目录，是否分别分别输出满足PLMN过滤要求的数据。 |
| 预期结果： | - 北向接口支持根据不同的运营商上报不同的北向接口内容到指定的NMS系统，包括CM,FM,PM等接口。 - 对于实时告警接口，支持按照PLMN上报实时告警到指定的NMS，PLMN无关的公共告警是否上报到指定NMS可配置。 - 对于北向性能、北向配置、北向TRACE、北向MR、北向CDT文件接口，定义不同的北向ftp用户，指向各个运营商的文件获取目录，分别输出满足PLMN过滤要求的数据。 |

  - SON管理（可选）

    - 自配置管理

      - gNodeB自启动

| 测试分类: | SON管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | gNodeB自启动 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 新加入一个基站，gNB与网管建立连接，开始自启动 - 在自启动过程中，通过OMC查看各阶段进展 - 对2个或以上基站进行自启动 |
| 预期结果： | - 支持5G基站接入传输、承载网后资源自动关联，自动注册激活等功能，具备基站自动开通功能。具体步骤可参考如下实施步骤： 点击第三方系统自动分配传输数据； 现场信息收集（ESN等），填写信息采集表，发送平台后自动返回生成的开站脚本； 在网管上打开基站即插即用功能，进入开站界面，导入准备好的开站列表和配置文件； 网管即插即用绑定SN，完成后右键点击“开始开站”，进入自动开站流程； 在网管MML处找到开站网元，通过命令增加RRU/AAU名称； 在网管上网元许可证管理处找到“网元license维护菜单”，完成license加载工作。（可选） 告警确认/增加邻区及工程优化测试验证。 输出基站开通总结报告。 - 网管系统应能实现gNodeB自启动功能的启动或关闭。 - 基站自启动批量设置：可支持在OMC-R侧对多个、多组或全网基站进行批量开站设置,并生成批量开展报告。 - 基站自启动运行的各阶段及最终成功与否的状态应在OMC-R界面上有直观的展示。 |

    - 自优化管理

      - PCI冲突与混淆的检测和重配置

| 测试分类: | SON管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | PCI冲突与混淆的检测和重配置 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 - OMC下的基站存在PCI冲突 |
| 测试步骤: | - 查看告警，是否有PCI冲突相关的告警 - 查看PIC冲突的监测与重配置的结果 |
| 预期结果： | - 系统应能支持当检测到小区之间的 PCI冲突或混淆问题时，网管应有告警提示，应允许操作人员开启或关闭该告警开关。 - PCI冲突与混淆自动检测应能支持集中式或分布式检测方式： 1) 集中式：依靠网管中的配置数据自动检测邻区间的PCI冲突与混淆。 2) 分布式：依靠基站间Xn接口交互彼此的PCI信息，进行冲突和混淆检测。 - PCI自动重配置应能支持集中式或分布式分配方式： 1) 集中式：网管根据冲突情况计算并实现PCI重配，为小区直接指定PCI值。 2) 分布式：网管给gNB分配PCI列表，gNB在列表范围内去除有冲突的PCI，给小区自动重配一个新PCI。 |

      - 自动邻区关系（ANR）和Xn自建立

| 测试分类: | SON管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | ANR和Xn自建立 |
| 测试工具： | OMC客户端及测试终端 |
| 预置条件: | 1. 网络及网管系统运行正常。 2. 两个以上网元运行正常。 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，进入ANR配置界面； - 查看ANR和Xn自建立功能是否有启动或关闭开关； - 查看是否有“预设-自动执行”和“预设-监控执行”运行模式的设置开关； - 启动ANR和Xn自建立功能； - 设置ANR和Xn连接的自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项； - 在没有配置外部小区场景下，模拟终端切换（模拟终端切换指的是模拟邻区被发现的过程，终端移动到小区边缘，发现并上报邻区）； - 观察外部邻区和邻区关系、观察Xn链链路建立正常； - 检查是否自动添加5G系统内邻区和异系统间（5G与4G等）邻区。 - 启动ANR受控模式； - 启动越区核查开关； - 在没有配置外部小区场景下，模拟终端越区切换； - 查看是否有越区相关提示信息。 - 查看ANR性能对比报告； - 设置邻区和Xn连接的黑名单和白名单； - 模拟终端切换； - 检查黑名单中的邻区是否不能切换也不能被自动删除； - 检查白名单中的邻区是否能切换也不能被自动删除。 |
| 预期结果： | - 网管系统应支持ANR和Xn自建立功能的启动或关。 - 网管系统应支持5G系统内以及异系统间（5G与4G等）ANR自动邻区优化功能，同时网管系统应支持5G系统内的Xn自建立功能。 - 系统的ANR和Xn自建立功能应支持“预设-自动执行”和“预设-监控执行”两种运行模式，并允许设置选择。 - 管系统应支持邻区和Xn连接的黑名单和白名单功能。 - 操作人员应可设置ANR和Xn连接的自优化任务执行前后的性能对比时间点和性能项，并支持自动提取对比时间点之间的调整对象（无需操作人员勾选）的性能对比报表和调整量记录表（ANR增加邻区数、ANR删除邻区数、Xn连接增加数和删除数）。当操作人员评估发现部分被调对象的邻区和Xn连接自优化行为劣化网络质量时，网管系统应支持操作人员对被调对象及其所属邻区黑白名单属性进行勾选，通过一键式直接恢复被勾选对象邻区关系及Xn连接的原配置。 - ANR性能对比项包括但不限于：RRC连接成功率、QOS FLOW建立成功率、掉线率、系统内切换成功、RRC重建比例、小区平均用户数、小区下行吞吐率、小区上行吞吐率、切换时延、邻区平均距离、添加、删除邻区个数、小区邻区个数、ANR创建乒乓次数。 |

  - 操作维护工具

    - 操作维护终端

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 操作维护终端 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 - 网管系统提供对网元和网管自身的操作维护终端（操作终端） |
| 测试步骤: | - 对基站进行操作维护终端测试 |
| 预期结果： | - 能够通过操作终端完成对网元的操作任务管理功能，包括任务的设定、修改、删除、查看、挂起和恢复等 - 能够通过操作终端完成对网元的拓扑管理功能，包括网元及连接的拓扑显示、状态显示、自动发现、基站群组与区域划分等 - 能够通过操作终端完成对网元的配置管理功能，包括增、删、改、读等 - 能够通过操作终端完成网元的的告警管理功能，包括告警的监控、查询、显示、处理等 - 能够通过操作终端完成对网元的性能管理功能，包括性能测量与采集、数据管理等 - 能够通过操作终端完成对网元的TRACE与MR数据管理、SON管理、软件管理、系统安全管理等功能 - 能够通过操作终端生成操作指令、保存指令的返回结果等 - 操作终端基于web浏览器 |

    - 脚本批处理功能

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 脚本批处理功能 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在OMC进行批处理文件的增、删、改的操作 - 执行错误的批处理文件，查看OMC监控的情况 |
| 预期结果： | - 网管系统应具有处理批处理文件功能，批处理文件是网元的指令集合。批处理功能应允许执行以下操作： a) 批处理文件的生成和删除； b) 批处理文件的编辑和修改； c) 批处理文件的执行。 - 在批处理执行失败、中断情况下，网管应能提供监控处理手段，以便操作人员迅速定位到执行失败的命令脚本。 |

    - 操作问题定位

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 操作问题定位 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对操作问题进行定位 |
| 预期结果： | - 网管系统应能提供操作失败问题的快速定位手段。能针对各种操作失败问题（如：配置数据同步失败、创建/删除网元失败、性能结果查询失败等）辅助操作人员完成原因定位（如：网元断链）。 - 网管系统应能提供性能统计数据丢失或对象缺失的诊断功能，支持从数据测量状态、网元连接情况、数据完整性、数据延迟等多方面进行检查；支持对比网管各功能模块之间、以及网管和网元之间的数据一致性，并最终生成诊断报告并列出原因。 |

    - 节能管理

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 节能管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 设置各网元的周期性能耗统计及节电功能的开启和关断时长的统计，统计周期设置为15分钟；检查是否以15分钟为周期产生能耗统计报表； - 对近端、远端的符号关断、深度休眠、通道关断（可选）、风扇调速以及小区/载频关断（可选）功能的开关及参数进行配置。 |
| 预期结果： | - 网管支持以网元为颗粒度的周期性能耗统计及节电功能的开启和关断时长的统计，并支持以15分钟颗粒度采集，并支持北向接口上报综合网管。 - 网管系统应支持对近端、远端的符号关断、深度休眠、通道关断（可选）、风扇调速以及小区/载频关断（可选）功能的开关及参数配置。 |

    - 模拟负荷加载测试（可选）

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 下行模拟负荷加载 |
| 测试工具： | OMC及测试终端 |
| 预置条件: | 1.网络及网管系统运行正常。 2.网元运行正常。 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，进入系统模拟加载页面； - 启动网元模拟负荷加载，加载负荷50%； - 观察小区模拟加载效果，如小区RB占用的动态变化。 - 加载负荷分别设置为80%和100%，重复步骤2-3； |
| 预期结果： | - 系统应支持下行模拟负荷加载功能，要求： - 支持动态模拟加载，加载负荷百分比可配置； - 动态显示小区模拟负载控制信息； - 动态显示小区模拟加载效果，如小区RB占用的动态变化。 |

    - 管理面跟踪

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 管理面跟踪 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 - 基站1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 新建跟踪任务，选择IP方式； - 网管系统中对设备进行获取日志文件操作； - 新建跟踪任务，选择IP+端口方式，端口限制为8081； - 网管系统中对设备进行获取日志文件操作； - 新建跟踪任务，选择网元方式； - 网管系统中对设备进行获取日志文件操作； - 新建跟踪任务，选择OUI+序列号方式； - 网管系统中对设备进行获取日志文件操作； - 网管系统中跟踪内容检索并导出。 |
| 预期结果： | - 能够正常新建跟踪任务。 - 能够查看到网管系统与基站交互的HTTP交互、TCP交互、文件上传交互。 - 能够正常新建跟踪任务。 - 能够查看到网管系统与基站交互的HTTP交互，无法看到文件上传交互。 - 能够正常新建跟踪任务。 - 能够查看到网管系统与基站交互的HTTP交互、TCP交互、文件上传交互。 - 能够正常新建跟踪任务。 - 能够查看到网管系统与基站交互的HTTP交互、TCP交互、文件上传交互。 - 能够正常的过滤出结果，导出内容与界面保持一致。 |

  - 软件管理

    - 网元软件管理

      - 集中管理和发布

| 测试分类: | 软件管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 集中管理和发布 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与设备连接正常 |
| 测试步骤: | - 对软件进行集中管理和发布 |
| 预期结果： | - 网管系统应能支持对基站和直放站的集中软件下载和远程升级；支持多设备软件并行下载升级。 |

  - 系统安全管理

    - 系统维护功能

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 系统维护功能 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 监控网管系统的资源 - 查看服务器的信息 - 查看网管系统的进程信息 - 模拟程序进程异常情况，如kill掉进程；模拟进程内存溢出； - 进行HA切换 - 拔掉某个网口的网线 - 拔掉某个热备盘 |
| 预期结果： | - 能够查看服务器厂家、型号、操作系统版本等信息； - 能对相关的文件系统资源、内存、CPU资源、数据存储空间等系统指标进行监控管理，系统指标的采样时间和阈值可由操作人员设定；支持多级阈值门限（对应不同告警级别）； - 能够查看系统进程、应用进程等的进程名、运行状态、开始时间、停止时间、运行主机、进程类型等信息； - 程序进程能够自动重启； - 能够产生HA切换告警； - 能够产生网口掉线告警； - 能够产生硬盘损坏告警。 |

    - 数据库监视功能

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 数据库监视功能 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看数据库空间占用和连接数等信息； - 查看数据库空间增长情况 - 关闭主机和备机网络连接 |
| 预期结果： | - 能够查看数据库空间占用和连接数等信息； - 能够查看数据库空间增长情况； - 能够产生数据库同步失败告警； |

    - 软件资源占用监视功能

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 软件资源占用监视功能 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看网管系统服务的CPU、内存、句柄数、数据库连接数等信息 - 查看性能文件、日志文件的上报信息 |
| 预期结果： | - 能够网管系统服务的CPU、内存、句柄数、数据库连接数等信息； - 能够查看性能文件、日志文件的上报信； |

    - 日志管理功能

      - 日志管理内容

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 日志管理内容 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看日志内容 |
| 预期结果： | - 网管系统日志 网管系统日志用于记录网管系统的运行状态，包括网管系统软件进程日志、数据库日志、系统备份记录等。 - 网元操作日志 操作人员通过网管系统对网元所执行的操作记录。 - 安全日志 操作人员活动（登陆、注销）记录、鉴权记录。 - 网元事件日志 网元上报的非告警类事件的记录。 - 北向接口日志 用于记录北向接口数据的产生与上报情况。 |

      - 日志管理操作

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 日志管理操作 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 对日志进行配置 |
| 预期结果： | - 日志的设置 允许操作人员对日志的容量（日志保留时间）等参数进行设置。 - 日志的查询、统计和归档 系统应能提供日志的查询、统计和归档功能。包括但不限于对操作的设备、账号、管理模块进行统计。允许操作人员以多种方式查询日志的详细内容。 支持对日志的查询显示，支持导出操作。导出文件格式支持明文格式，文件不可加密 - 日志的备份 系统应能提供日志的自动与手动备份功能。查看备份的日志时不能影响系统当前的日志记录。 |

    - 权限管理

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 权限管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 查看权限管理 |
| 预期结果： | - 权限管理用以指定权限包含的具体内容以及对用户组权限的赋予。权限包括以下几类参数： - 允许或禁止使用的软件模块、命令列表。 - 允许或禁止使用的管理对象的操作权限。 - 权限的叠加：用户同时属于多个组时拥有各个组的权限，同一个权限可赋予不同的用户组。 |

    - 二次授权（金库模式）

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 二次授权（金库模式） |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - 网络及网管系统运行正常 |
| 测试步骤: | - 登录管理员账号，执行操作，验证是否需要二次授权。 - 登录普通用户，执行相关操作，验证是否需要二次授权。 - 登录超级管理员、安全管理员，对维护员、监视员等用户进行权限管理，验证超级管理员、安全管理员的二次授权权限。 - 依次使用管理员用户、隶属于管理员群组中的用户、被安全员授予“二次授权”权限的用户进行二次授权操作，验证以上用户拥有二次授权权限。 - 随意登录一个拥有二次授权权限的用户对自己进行授权，验证是否可行，然后使用另外一个具有二次授权权限的用户对该用户进行授权，验证是否可行。 - 验证超级管理员或安全管理员可以指定具体操作进行二次授权，具体操作必须可以指配如下属性： - （1）启用：默认不启用，需要人工指配该操作是否需要二次授权。 - （2）警告门限：允许一次操作的对象数量。当一次操作的对象数量低于该门限时不需要二次授权，当一次操作的对象数量大于或等于该门限时需要二次授权。 - （3）禁止门限：当一次操作的对象数量大于或等于该门限时，操作会被拦截禁止。（4）操作网元：指定对哪些设备的操作需要二次授权，可以配置重要的设备参与二次授权控制。 抽选：删用户文件、设置参数、批量删除网元、设备重启某个功能进行二次授权测试。 |
| 预期结果： | - OMC系统支持二次授权模式，并符合以下要求： - 管理员用户拥有最高权限，执行操作不需要二次授权。 - 超级管理员或安全管理员可以授予维护员及以上用户并管理普通用户“二次授权”权限。 - 管理员用户、隶属于管理员群组中的用户、被安全管理员授予“二次授权”权限的用户拥有二次授权权限。 - 被超级管理员或安全管理员授予“二次授权”权限的用户也不能自已给自己授权，必须由另外一个具有二次授权权限的用户授权。 - 由超级管理员或安全管理员指定并配置哪些操作需要二次授权，每个授权的操作，可以指配如下属性： - 启用：默认不启用，需要人工指配该操作是否需要二次授权。警告门限：允许一次操作的对象数量。当一次操作的对象数量低于该门限时不需要二次授权，当一次操作的对象数量大于或等于该门限时需要二次授权。 - 禁止门限：当一次操作的对象数量大于或等于该门限时，操作会被拦截禁止。 - 操作网元：指定对哪些设备的操作需要二次授权，可以配置重要的设备参与二次授权控制。 - 抽选的删用户文件、设置参数、批量删除网元、设备重启功能都支持二次授权模式。 |

    - 菜单管理

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 菜单管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC正常登录 |
| 测试步骤: | - 查看菜单管理 |
| 预期结果： | - 网管需要支持菜单搜索并支持跳转到对应菜单 - 网管需要支持菜单收藏，可以查看收藏列表，点击菜单调整，以及展示常用菜单 |

    - 安全策略黑白名单

| 测试分类: | 系统安全管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 安全策略黑名单、白名单 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC正常登录 |
| 测试步骤: | - 验证登录黑名单、白名单 |
| 预期结果： | - 在安全策略黑名单IP不能登录网管，白名单不受限制。 - IP支持单IP，多IP，IP段。 |

  - 用户界面要求

    - 首页橄榄图要求

| 测试分类: | 用户界面要求 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 首页橄榄图要求 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，查看首页 - 创建自定义首页视图，选择多种设备统计图 |
| 预期结果： | - 正常显示预置的统计图。 - 自定义首页视图按照配置显示，并可以切换。 |

  - 智慧运维（可选）

    - 智能巡检

| 测试分类: | 智能运维 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 智能巡检 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与基站连接正常 |
| 测试步骤: | - 定制巡检任务 - 出具巡检报告 |
| 预期结果： | - 支持设备网管负荷（下挂网元数、业务容量等）、基站主控板和基带板负荷、基站小区业务量、小区级告警等进行自动巡检，输出设备异常巡检报告。 - 巡检时间可进行自行定制。 |

  - 直放站管理

    - 站点编号管理

| 测试分类: | 配置管理 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 站点编号管理 |
| 测试工具： | - OMC客户端1台 |
| 预置条件: | - OMC与直放站连接正常 |
| 测试步骤: | - 在直放站设备本地维护端发起开站上报 - 在网管系统查看设备上报情况 |
| 预期结果： | 1. 直放站设备能够自动注册到网管 2. 网管系统应能自动获取设备的站点编号、设备编号 |

    - 轮询任务设置

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 轮询任务设置 |
| 测试工具： | OMC及直放站设备 |
| 预置条件: | 1.网络及网管系统运行正常。 2.直放站设备运行正常。 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，进入轮询参数任务设置页面； - 选择要轮询的直放站设备 - 选择轮询参数 - 设置轮询周期、递归次数等并启动轮询任务； |
| 预期结果： | 网管系统能够根据用户设置的轮询任务，自动向设备发送轮询命令，查询设备的最新状态，任务结束后产生相关的轮询统计报表,多次轮询失败的设备产生脱网告警。 |

    - 轮询监视与统计

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 轮询监视与统计 |
| 测试工具： | OMC及直放站设备 |
| 预置条件: | 1.网络及网管系统运行正常。 2.直放站设备运行正常。 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，设置轮询任务并启动 - 查看轮询监控结果与统计情况 |
| 预期结果： | 1. 查看轮询报告，网管系统能够给出轮询成功率的统计情况 2. 对于轮询成功的，能查看到该设备的详细信息 3．查看轮询结果生成相应报表，要求支持如下字段： 报表参数; 参数说明. 序号; 信息序列编号. 站点名称; 直放站名称. 设备类别; 直放站设备类别. 设备厂家; 直放站的生产设备厂家. 轮询时间; 站点轮询的发送时间. 轮询结果; 轮询结果分为两种：轮询正常和轮询失败. 设备状态; 设备工作状态：正常、告警和未知. 错误原因; 错误原因分几种：正常返回、连接失败、返回超时. 4. 轮询的结果可以按照时间段、设备厂家、代维公司进行统计，可使用直方图和表格显示，可以导出统计数据 |

    - 轮询日测报表

| 测试分类: | 操作维护工具 |
| --- | --- |
| 测试用例： | 轮询日测报表 |
| 测试工具： | OMC及直放站设备 |
| 预置条件: | 1.网络及网管系统运行正常。 2.直放站设备运行正常。 3.提前网管系统上已有前一天或之前创建的轮询任务并启动 |
| 测试步骤: | - 登录网管系统，进入日测报表页面； - 查看日测报表 |
| 预期结果： | 网管系统可按天生成直放站的在线情况报表，可看到时间、当天最后通信时间、设备状态、轮询参数的最新值等。 |