QB/CU

中国联通公司企业标准

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网管南向接口数据模型测试规范

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network Test Specification of Southbound Interface Data Model for Micro Base Station＇s Management System

(V2.0)

2022-12-31发布

2022-12-31实施

中国联通公司   发布

目 次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

4 测试仪表、工具、测试软件	1

5 网管南向接口数据模型测试要求	2

5.1 社会化基站设备数据模型测试	2

5.1.1 参数符合度	2

5.1.2 参数有效性	3

5.2 网管设备数据模型测试	4

5.2.1 参数符合度	4

5.2.2 参数有效性	5

前  言

本标准的目的：测试验证5G社会化基站设备及其网管设备对《中国联通5G社会化基站设备网管南向接口数据模型规范》（以下简称《数据模型规范》）的满足程度。

本标准包括的主要内容： 社会化基站设备南向接口数据模型测试要求、网管设备南向接口数据模型测试要求。

中国联通社会化基站包括但不限于一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站等无线接入设备网元。

本标准需与企业标准编号《企业标准名称》配套使用。

本标准涉及知识产权的情况说明。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网管南向接口数据模型测试规范

范围

本标准规定了社会化基站设备的网管南向接口数据模型测试要求和测试方法，是进行社会化基站设备网管南向接口数据模型测试的主要依据。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| [1] | QB-X-XXX-XXXX | 中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口技术规范 | 中国联通 |
| --- | --- | --- | --- |

术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准，如表1所示。

表 1  缩略语

| Itf-S | 南向接口 | Southbound Interface |
| --- | --- | --- |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol |
| RPC | 远程过程调用 | Remote Procedure Call |
| SOAP | 简单对象访问协议 | Simple Object Access Protocol |
| XML | 可扩展的标记语言 | extensible Markup Language |
| DU | 配置单元 | Deployment Unit |
| OUI | 厂家唯一标识 | Organizationally Unique Identifier |
| SN | 设备序列号 | Serial Number |

测试仪表、工具、测试软件

以表格的模式列出测试用软硬件的型号、版本、数量等详细信息。如表2所示。

表 2  测试工具

| 名称 | 数量 | 型号与版本（测试时填写） |
| --- | --- | --- |
| 社会化基站设备 | 1套 | / |
| 社会化基站网管设备 | 1套 | / |
| 测试用PC | 2台 | / |
| 交换机 | 1套 | / |

网管南向接口数据模型测试要求

## 社会化基站设备数据模型测试

### 参数符合度

参数符合度测试如表3所示。

表 3  参数符合度测试

| 项目: | 社会化基站设备数据模型测试 | 分项目: | 参数符合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.1.1 | 版本: | / |
| 参考文档: | / | 网络配置: | / |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试社会化基站设备针对《数据模型规范》的符合度。 |  |  |
| 预置条件: | - 社会化基站设备工作正常。 - 社会化基站设备可正常接入南向接口数据模型测试工具。 - 南向接口数据模型测试工具已导入标准模型。 |  |  |
| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 社会化基站 - 在南向接口数据模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将社会化基站设备接入测试工具； - 获取社会化基站设备南向接口数据模型参数。 |  |  |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 南向接口数据模型测试工具执行获取参数操作成功，日志正常。 - 社会化基站设备返回南向接口数据模型参数符合度达到要求。 - 记录生成报告中符合度测试结果。 |  |  |
| 备注： | / |  |  |

### 参数有效性

参数有效性测试如表4所示。

表 4  参数有效性测试

| 项目: | 基站设备数据模型测试 | 分项目: | 参数有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.1.2 | 版本: | / |
| 参考文档: | / | 网络配置: | / |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试基站设备针对《数据配置规范》的有效性。 |  |  |
| 预置条件: | - 社会化基站设备工作正常。 - 社会化基站设备可正常接入南向接口数据模型测试工具。 - 南向接口数据模型测试工具已导入标准模型。 - 获取社会化基站设备南向接口数据模型参数成功。 |  |  |

表 4(续)

| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 社会化基站 - 在南向接口数据模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将社会化基站设备接入测试工具； - 工具获取社会化基站设备南向接口数据模型参数完毕； - 选取可配置修改的模型参数集合并设置修改目标值，目标值与原始值不同； - 执行上述修改设置； - 重新查询获取修改后的对应参数，验证配置执行效果，生成测试报告。 |
| --- | --- |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 执行步骤5成功（必须社会化基站设备重启才能生效的参数除外），日志正常。 - 步骤6中社会化基站设备返回的参数值与步骤4中设置的修改目标值相符。 - 记录生成报告中有效性测试结果。 |
| 备注： | / |

## 网管设备数据模型测试

### 参数符合度

参数符合度测试如表5所示。

表 5  参数符合度测试

| 项目: | 网管设备数据模型测试 | 分项目: | 参数符合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.1 | 版本: | / |
| 参考文档: | / | 网络配置: | / |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试网管设备针对《数据模型规范》的符合度。 |  |  |
| 预置条件: | - 社会化基站设备工作正常。 - 社会化基站设备可正常接入网管设备。 - 网管设备可正常接入南向接口数据模型测试工具。 - 南向接口数据模型测试工具已导入标准模型。 |  |  |

表 5(续)

| 测试步骤: | 网管设备 传输设备 社会化基站 网管设备 传输设备 测试工具 - 在网管设备上导出社会化基站设备网元参数文件； - 将上述网元参数文件导入测试工具； - 执行网管数据模型符合度测试，生成测试报告。 |
| --- | --- |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 网管设备导出社会化基站设备网元参数文件操作成功，日志正常。 - 网元参数文件导入测试工具操作成功，网管设备南向接口数据模型参数符合度达到要求。 - 记录生成报告中符合度测试结果。 |
| 备注： | / |

### 参数有效性

参数有效性测试如表6所示。

表 6  参数有效性测试

| 项目: | 网管设备数据模型测试 | 分项目: | 参数有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例编号: | 2.2.2 | 版本: | / |
| 参考文档: | / | 网络配置: | / |
| 重要性: | 必选 |  |  |
| 测试目的: | 测试网管设备针对《数据模型规范》的查询有效性和设置有效性。 |  |  |
| 预置条件: | - 社会化基站设备工作正常。 - 社会化基站设备可正常接入南向接口数据模型测试工具和网管设备。 - 网管设备可正常接入南向接口数据模型测试工具。 - 南向接口数据模型测试工具已导入标准模型。 |  |  |

表 6(续)

| 测试步骤: | 测试工具 传输设备 社会化基站 网管设备 传输设备 社会化基站 网管设备 传输设备 测试工具 - 在南向接口数据模型测试工具中启动ACS服务，正确配置设备信息； - 将社会化基站设备接入测试工具； - 工具获取社会化基站设备南向接口数据模型参数完毕； - 选取可配置修改的模型参数集合并设置修改目标值，目标值与原始值不同； - 执行上述修改设置，重新查询获取修改后的对应参数，验证配置执行效果； - 将社会化基站设备接入网管设备； - 在网管设备上导出基站设备网元参数文件； - 将上述网元参数文件导入测试工具，生成网管模型查询有效性测试报告； - 将社会化基站设备接入测试工具； - 工具获取社会化基站设备南向接口数据模型参数完毕； - 选取可配置修改的模型参数集合并设置修改目标值，目标值与原始值不同； - 在工具上不执行上述修改设置，将社会化基站设备接入网管设备； - 在网管设备上执行上述修改设置； - 执行完毕后将社会化基站设备再次接入测试工具； - 工具获取社会化基站设备南向接口数据模型参数完毕； - 工具生成网管模型设置有效性测试报告。 |
| --- | --- |
| 输出数据要求 及预期结果 | - 执行步骤5成功（必须社会化基站设备重启才能生效的参数除外），日志正常。 - 步骤5和8中社会化基站设备返回的参数值与步骤4中设置的修改目标值相符。 - 记录网管模型查询有效性测试报告中有效性测试结果。 - 执行步骤13成功（必须社会化基站设备重启才能生效的参数除外），日志正常。 - 步骤15中社会化基站设备返回的参数值与步骤11中设置的修改目标值相符。 - 记录网管模型设置有效性测试报告中有效性测试结果。 |
| 备注： | / |