QB/CU

中国联通公司企业标准

QB/CU X13-2022-XXXX

中国联通5G NR数字蜂窝移动通信网社会化基站设备网络管理南向接口测试规范

China Unicom 5G NR Digital Cellular Mobile Communication Network Test Specification of Southbound Interface for Micro Base Station＇s Management System

（V2.0）

2022-12-31发布

2022-12-31实施

中国联通公司   发布

目  次

前言	4

1. 范围	5

2. 规范性引用文件	5

3. 缩略语	5

4. 接口功能测试要求	5

4.1 配置管理	5

4.1.1 配置参数名称查询	5

4.1.2 配置参数值查询	6

4.1.3 配置参数值修改	6

4.1.4 新增配置对象	7

4.1.5 删除配置对象	7

4.1.6 配置参数变更上报	8

4.1.7 配置管理对象新增上报	8

4.1.8 配置管理对象删除上报	8

4.2 性能管理	9

4.2.1 性能测量任务定制	9

4.2.2 性能数据文件定时上传	9

4.2.3 性能数据文件定时上传结果通知	10

4.2.4 性能数据文件生成时延	10

4.2.5 性能数据文件保存时间	10

4.2.6 性能数据文件命名和格式	11

4.2.7 性能数据文件补采	11

4.3 故障管理	12

4.3.1 告警同步	12

4.3.2 实时新告警上报	12

4.3.3 清除告警消息上报	12

4.4 维护管理接口	13

4.4.1 设备在线状态通知	13

4.4.2 网管发起的设备重启	13

4.4.3 设备重启结果通知(含社会化基站自动重启和网管发起的重启)	14

4.4.4 设备软件升级	14

4.4.5 设备软件升级文件下载	14

4.4.6 设备软件下载完成通知	15

4.4.7 设备单元软件升级结果通知	15

4.4.8 设备软件升级完成通知	15

4.4.9 查询设备单元的软件升级进度	16

4.4.10 设备恢复出厂设置	16

4.4.11 日志文件管理要求	16

4.4.12 日志文件定时上传任务定制	17

4.4.13 日志文件定时上传	17

4.4.14 日志文件定时上传结果通知	18

4.4.15 日志文件获取	18

4.4.16 设备信息文件上传	18

4.4.17 设备信息文件下载(可选)	19

4.5 MR管理接口	19

4.5.1 MR测量任务定制	19

4.5.2 MR数据文件定时上传	20

4.5.3 MR数据文件定时上传结果通知	20

4.5.4 MR数据文件生成时延	21

4.5.5 MR数据文件保存时间	21

4.5.6 MR数据文件命名和格式	21

前言

本标准针对中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口数据模型的测试依据。

本标准参考Broadband Forum、IETF相关规范，并依据中国联通集团有限公司的5G社会化基站设备网络管理需求而编制，需与“中国联通5G社会化基站网管南向接口数据模型规范”配套使用。

本标准由中国联通公司网络部提出。

本标准由中国联通公司科技创新部归口。

本标准主要起草单位：中国联通研究院、中国联通公司网络部、中国联通云网中心、中国联通5G共建共享工作组、中国联通公司科技创新部。

本标准主要起草人：王东洋、张涛、李德屹、郭希蕊、李福昌、范斌、商冶、王权、范天伟、赵占强、詹伟、杨定楚。

本标准的修改和解释权属中国联通公司。

- 范围

本标准规定了社会化基站设备的网管南向接口功能测试要求和测试方法，是进行社会化基站设备网管南向接口测试的主要依据。

中国联通社会化基站包括但不限于一体化微站、扩展型微站、低容量社会化宏站等无线接入设备网元。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而成为本技术规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范书，然而，鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范书。

| [1] | QB-X-XXX-XXXX | 中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口技术规范 | 中国联通 |
| --- | --- | --- | --- |

- 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

| 网管 | 家庭基站网管系统 | HeNB Management System |
| --- | --- | --- |
| Itf-S | 南向接口 | Southbound Interface |
| HTTP | 超文本传输协议 | Hypertext Transfer Protocol |
| RPC | 远程过程调用 | Remote Procedure Call |
| SOAP | 简单对象访问协议 | Simple Object Access Protocol |
| XML | 可扩展的标记语言 | extensible Markup Language |
| DU | 配置单元 | Deployment Unit |
| OUI | 厂家唯一标识 | Organizationally Unique Identifier |
| SN | 设备序列号 | Serial Number |

说明：《中国联通5G社会化基站设备网络管理南向接口技术规范》简称《技术规范》

- 接口功能测试要求

- 配置管理

- 配置参数名称查询

配置参数名称查询如表1所示。

表1  配置参数名称查询

| 测试编号 | 4.1.1 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数名称查询 |
| 测试目的 | 网管是否可以查询社会化基站所有配置参数的名称 |
| 测试仪表 |  |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |
| 测试步骤 | - 网管调用GetParameterNames方法向社会化基站发起参数查询请求，并核对输入参数是否满足《技术规范》中表69要求， ； - 社会化基站设备能够向网管响应GetParameterNamesResponse，并核对返回参数是否满足《技术规范》中表70要求， 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 可以查询社会化基站所有配置参数的名称 |

- 配置参数值查询

配置参数值查询如表2所示。

表2  配置参数值查询

| 测试编号 | 4.1.2 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数值查询 |
| 测试目的 | 网管是否可以查询指定配置参数的取值 |
| 测试仪表 |  |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |
| 测试步骤 | - 网管调用GetParameterValues方法向社会化基站设备发起配置参数值查询请求，该操作参数满足《技术规范》中的表72要求， ； - 社会化基站设备向网管响应GetParameterValuesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表73要求， 。 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 可以查询指定配置参数的取值 |

- 配置参数值修改

配置参数值修改如表3所示。

表3  配置参数值修改

| 测试编号 | 4.1.3 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数值修改 |
| 测试目的 | 网管是否可以修改社会化基站设备上的配置参数值并生效 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法向社会化基站设备发起配置参数值修改请求，该操作参数满足《技术规范》中的表74要求， ； - 社会化基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表75要求， 。 - 当(2)中的返回结果为“操作成功”时，网管调用GetParameterValues方法对社会化基站该配置参数当前取值进行查询，查询的结果应该与SetParameterValues设置的参数值保持一致， 。 |

表3(续)

| 测试数据 | / |
| --- | --- |
| 预期结果 | 能够修改社会化基站设备上的配置参数值并生效 |

- 新增配置对象

新增配置对象如表4所示。

表4  新增配置对象

| 测试编号 | 4.1.4 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 新增配置对象 |
| 测试目的 | 网管是否可以新增社会化基站设备上的配置对象 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |
| 测试步骤 | - 网管调用AddObject方法向社会化基站设备发起新增配置对象请求，该操作参数满足《技术规范》中的表79要求， ； - 社会化基站设备向网管响应AddObjectResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表80要求， 。 - 网管调用SetParameterValues方法对社会化基站该新增配置对象的参数进行设置，社会化基站能够对网管下发的参数项的值进行保存，并且返回SetParameterValuesResponse。 - 网管调用GetParameterValues方法对社会化基站该新增配置对象进行查询，社会化基站能够对网管返回该新增参数项的取值，并且返回结果与设备上实际保存的参数值保持一致， 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 能够新增社会化基站设备上的配置对象 |

- 删除配置对象

删除配置对象如表5所示。

表5  删除配置对象

| 测试编号 | 4.1.5 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 删除配置对象 |
| 测试目的 | 网管是否可以删除社会化基站设备上的配置对象 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |

表5(续)

| 测试步骤 | - 网管调用DeleteObject方法向社会化基站设备发起删除配置对象请求，该操作参数满足《技术规范》中的表81要求， ； - 社会化基站设备向网管响应DeleteObjectResponse消息，该操作参数满足《技术规范》中的表82要求， 。 - 当网管再次对被删除配置对象进行查询时，应无法查找到该对象， 。 |
| --- | --- |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 能够删除社会化基站设备上的配置对象 |

- 配置参数变更上报

配置参数变更上报如表6所示。

表6  配置参数变更上报

| 测试编号 | 4.1.6 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置参数变更上报 |
| 测试目的 | 社会化基站是否可以将实时将变更的配置参数的相关信息上报网管 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间连接正常 |
| 测试步骤 | - 当基站上的配置参数值发生改变后（除网管配置外），社会化基站将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给网管，该操作参数满足《技术规范》中的表55要求，并且EventCode值为“4 VALUE CHANGE”， ； - 当有实例增加时，通过在Inform消息请求中的EventCode值为“103 ADD OBJECT”表示变化类型，Inform消息的ParameterList参数列表中携带已新增的配置管理对象实例的完整路径信息，参见《技术规范》 。 - 当有实例被删除时，通过在Inform消息请求中的EventCode值为“104 DELETE OBJECT”表示变化类型，Inform消息的ParameterList参数列表中携带已删除的配置管理对象实例的完整路径信息 ； - 当参数值发生改变时，需上报发生参数变更的实例路径以及变化的配置参数值， 。 - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站可以实时将变更的配置参数的相关信息上报网管 |

- 配置管理对象新增上报

配置管理对象新增上报如表7所示。

表7  配置管理对象新增上报

| 测试编号 | 5.1.7 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置管理对象新增上报 |
| 测试目的 | 当社会化基站上发生节点新增时，验证社会化基站设备是否可以将新增节点的相关信息上报网管 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间连接正常，并在皮基站上触发节点新增 |
| 测试记录 | - 当社会化基站新增节点后（除网管配置外），社会化基站设备将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给网管，该操作参数满足《技术规范》中的表64要求， ； - Inform消息的ParameterList参数列表中携带已新增的参数实例，取值为已新增的实例对象的参数路径，并且EventCode值为“103 ADD OBJECT”， ； - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 预期结果 | 社会化基站设备可以实时新增配置对象的相关信息上报网管 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 配置管理对象删除上报

配置管理对象删除上报如表8所示。

表8  配置管理对象删除上报

| 测试编号 | 5.1.8 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 配置管理 |
| 测试子项 | 配置管理对象删除上报 |
| 测试目的 | 当社会化基站上发生节点删除时，验证社会化基站设备是否可以将删除节点的相关信息上报网管 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间连接正常 |
| 测试记录 | - 当社会化基站设备上删除节点后（除网管配置外），社会化基站设备将调用Inform方法将发生变化的参数实时上报给网管，该操作参数满足《技术规范》中的表64要求， ； - Inform消息的ParameterList参数列表中需携带已被删除的实例信息，取值为被删除的实例对象路径，并且EventCode值为“104 DELETE OBJECT”， ； - 在一个配置参数变更通知消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知， 。 |
| 预期结果 | 社会化基站设备可以实时将删除管理对象实例的相关信息上报网管 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 性能管理

- 性能测量任务定制

性能测量任务定制如表9所示。

表9  性能测量任务定制

| 测试编号 | 4.2.1 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能测量任务定制 |
| 测试目的 | 网管是否成功下发性能测量采集任务 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站已存在测量任务指定的性能参数 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法实现性能测量任务定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表74要求， ； 社会化基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管能够成功下发性能测量采集任务 |

- 性能数据文件定时上传

性能数据文件定时上传如表10所示。

表10  性能数据文件定时上传

| 测试编号 | 4.2.2 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件定时上传 |
| 测试目的 | 社会化基站是否可以按照网管定制要求周期将生成的性能测量数据文件上传至网管 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接，社会化基站上已存在待上传的性能测量文件，且该文件未上传过 |
| 测试步骤 | - 社会化基站调用HTTP或HTTPS协议的PUT/POST方法实现性能测量文件的定时上传，PUT/POST需包含性能测量文件名，应至少满足《技术规范》中附录E中的一种实现方式，提供相关截图 - 性能数据文件上传位置路径、上传周期均符合网管任务定制要求，提供相关路径和周期与定制任务相关参数保持一致的截图以及4个时间粒度的性能测量原始文件， 。 |

表10(续)

| 测试数据 | / |
| --- | --- |
| 预期结果 | 社会化基站能够按照网管定制要求周期将生成的性能测量数据文件上传至网管 |

- 性能数据文件定时上传结果通知

性能数据文件定时上传结果通知如表11所示。

表11  性能数据文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 4.2.3 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 社会化基站是否可以发送消息通知网管该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。 |
| 测试仪表 |  |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站设备已经完成一次性能数据文件的定时上传 |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”， ； - 社会化基站设备向网管发送AutonomousTransferComplete消息，该消息携带参数应满足《技术规范》中表94的要求，当FaultCode的值为0时，表示文件传输成功；当FaultCode的值为非0值时，表示文件传输失败， 。 |
| 测试数据 |  |
| 预期结果 | 社会化基站设备上传性能数据文件结束后，发送消息通知网管该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。 |

- 性能数据文件生成时延

性能数据文件上传生成时延如表12所示。

表12  性能数据文件上传生成时延

| 测试编号 | 4.2.4 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件生成时延 |
| 测试目的 | 测试各时间粒度性能数据文件的生成时延 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 南向接口性能数据文件粒度需满足5分钟、15分钟、30分钟和60分钟中的一种或多种 |
| 测试步骤 | - 对南向接口支持的性能数据文件采集粒度，性能数据文件的上传时延需满足上述要求，提供相关截图。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 南向接口性能数据文件的上传时延，应满足如下要求：  时间粒度为5分钟的采集任务，时延应<=1分钟。  时间粒度为15分钟的采集任务，时延应<=10分钟。  时间粒度为30分钟的采集任务，时延应<=15分钟。  时间粒度为60分钟的采集任务，时延应<=30分钟。 |

- 性能数据文件保存时间

性能数据文件保存时间如表13所示。

表13  性能数据文件保存时间

| 测试编号 | 4.2.5 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件保存时间 |
| 测试目的 | 测试基站及网管对数据的保存周期 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | / |
| 测试步骤 | - 社会化基站能够对未及时上传的性能数据文件至少保存24个小时并且不断尝试重传，提供相关截图， ； |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站能够对未及时上传的性能数据文件至少保存24个小时并且尝试重传，网管上应能保存一定时间（至少24小时）的原始性能数据，以便后续进行核查、分析、重算。 |

- 性能数据文件命名和格式

性能数据文件命名和格式如表14所示。

表14  性能数据文件命名和格式

| 测试编号 | 4.2.6 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件命名和格式 |
| 测试目的 | 检测南向接口性能数据文件命名是否符合规范要求 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | / |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备南向接口性能数据文件应为XML文件，提供相关截图 ； - 社会化基站设备南向接口性能数据文件命名规则要求如下：<Type><Startdate>.<Starttime>-[<Enddate>.]<Endtime>_UniqueId，其中Type固定为A；UniqueId以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”；同一天内的性能数据文件<Enddate>为可选字段，跨天的性能数据文件，<Enddate>为必选字段，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 南向接口性能数据要求为XML文件，命名规则满足《技术规范》附录B.2要求 |

- 性能数据文件补采

性能数据文件补采如表15所示。

表15  性能数据文件补采

| 测试编号 | 5.2.7 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 可选 |
| 测试项目 | 性能管理 |
| 测试子项 | 性能数据文件补采 |
| 测试目的 | 验证南向接口性能数据文件补采接口 |
| 预设条件 | 无 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法实现性能数据文件定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表26要求； - 社会化基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息。 - 社会化基站设按照网管补采参数要求，在查找匹配的性能数据文件，并调用PUT/POST方法进行相关性能文件上传操作，将指定补采的性能文件自动上传到指定路径下，提供相关截图 。 - 当完成文件上传操作后，社会化基站向网管发送AutonomousTransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表94的要求，FileType值为“104 PM File”，提供相关截图 。 |

表15(续)

| 预期结果 | 网管能够补采未成功上报的皮基站性能文件 |
| --- | --- |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 故障管理

- 告警同步

告警同步如表16所示。

表16  告警同步

| 测试编号 | 4.3.1 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 告警同步 |
| 测试目的 | 网管是否可以获取社会化基站设备上当前活动告警列表 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接 |
| 测试步骤 | - 网管调用GetParameterValues方法向社会化基站设备发起告警同步请求， - 社会化基站设备向网管响应GetParameterValuesResponse消息，返回的结果应包含社会化基站全部活动告警， |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管可以获取当前社会化基站全部活动告警列表 |

- 实时新告警上报

实时新告警上报如表17所示。

表17  实时新告警上报

| 测试编号 | 4.3.2 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 实时新告警上报 |
| 测试目的 | 验证新告警产生后可以通过南向接口上报至网管 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站产生了新告警 |
| 测试步骤 | - 新告警产生后，社会化基站立即调用Inform方法实现告警的实时上报， - Inform消息请求中的EventCode值为“101 ALARM”， - Inform的参数中ParameterList应包含《技术规范》中表33中的所有参数，并且NotificationType取值均为“NewAlarm”，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 新告警产生后，可通过南向接口上报至网管 |

- 清除告警消息上报

消除告警消息上报如表18所示。

表18  消除告警消息上报

| 测试编号 | 4.3.3 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 故障管理 |
| 测试子项 | 清除告警消息上报 |
| 测试目的 | 验证是否可以清除告警消息上报至网管 |

表18(续)

| 测试仪表 | / |
| --- | --- |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站恢复了一条告警 |
| 测试步骤 | - 社会化基站上的一条告警被恢复后，社会化基站立即调用Inform方法实现清除告警消息的上报， - Inform消息请求中的EventCode值为“101 ALARM”， - Inform的参数中ParameterList应包含《技术规范》中表33中的所有参数，并且NotificationType取值均为“ClearedAlarm”，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站上的一条告警被恢复后，可通过南向接口上报至网管 |

- 维护管理接口

- 设备在线状态通知

设备在线状态通知如表19所示。

表19  设备在线状态通知

| 测试编号 | 4.4.1 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备在线状态通知 |
| 测试目的 | 验证是否可以定时发送基站状态通知 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间成功建立连接 |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备一旦连接成功网管 ，社会化基站调用Inform方法定时通知网管该基站设备在线，记录社会化基站发送心跳消息的周期，提供相关截图或日志 - Inform消息请求中的EventCode值为“2 PERIODIC”， 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站定时发送心跳消息，通知网管该基站设备在线。 |

- 网管发起的设备重启

网管发起的设备重启如表20所示。

表20  网管发起的设备重启

| 测试编号 | 4.4.2 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 网管发起的设备重启 |
| 测试目的 | 验证网管是否可以重启社会化基站设备 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间成功建立连接 |
| 测试步骤 | - 网管向社会化基站设备发起Reboot请求，提供相关截图 - 社会化基站设备向网管响应RebootResponse，提供相关截图 - 社会化基站和网管断开连接，社会化基站进行重启，提供相关截图 ； - 重启完成后，社会化基站和网管之间重新建立连接，提供相关截图 ； 社会化基站向网管发起Inform通知，该Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管能够重启社会化基站设备 |

- 设备重启结果通知(含社会化基站自动重启和网管发起的重启)

设备重启结果通知如表21所示。

表21  设备重启结果通知

| 测试编号 | 4.4.3 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备重启结果通知 |
| 测试目的 | 验证社会化基站设备进行重启操作之后，是否发送消息通知网管该基站设备重启完成 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 社会化基站设备重启后并且网管和社会化基站之间成功建立连接 |
| 测试步骤 | - 对于社会化基站自身发起的重启，重启后社会化基站向网管发起Inform通知，该Inform消息请求中的EventCode值为“1 BOOT”，提供相关截图 ； - 对于网管发起的重启，重启后社会化基站向网管发起Inform通知，该Inform消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站设备进行重启操作之后，发送消息通知网管该基站设备重启完成 |

- 设备软件升级

设备软件升级如表22所示。

表22  设备软件升级

| 测试编号 | 4.4.4 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级 |
| 测试目的 | 验证设备软件能否顺利升级和对业务的影响 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间成功建立连接，网管上存在社会化基站设备设备的升级软件 |
| 测试记录 | - 网管调用GetParameterValues方法查询社会化基站设备当前的版本，提供相关截图 ； - 网管调用Download方法向社会化基站设备发起软件升级请求，该方法的参数应满足《技术规范》中的表85的要求，提供相关截图 ； 社会化基站设备向网管响应DownloadResponse消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表86的要求，提供相关截图 ； |
| 预期结果 | 网管依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，社会化基站设备在后台自行完成升级文件的下载和应用过程。当整个过程遇到用户强制关机或意外断电情况下，社会化基站设备需要具备版本回退等保护机制的设置。 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 设备软件升级文件下载

设备软件升级文件下载如表23所示。

表23  设备软件升级文件下载

| 测试编号 | 4.4.5 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级文件下载 |
| 测试目的 | 验证皮基站软件升级文件是否能够正常下载 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间成功建立连接，网管上存在社会化基站设备的升级软件 |
| 测试记录 | - 社会化基站设备设备从文件服务器上下载指定的软件升级文件。下载方法可以采用HTTP/HTTPS的GET方法。网管确定文件服务器的位置，提供升级软件文件下载的相关截图 ； |

表23(续)

| 预期结果 | 社会化基站设备正常从网管中下载升级软件升级文件。 |
| --- | --- |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 设备软件下载完成通知

设备软件下载完成通知如表24所示。

表24  设备软件下载完成通知

| 测试编号 | 4.4.6 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件下载完成通知 |
| 测试目的 | 验证设备软件升级文件下载完成通知是否能够上报网管 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | - 当社会化基站设备完成软件下载后，调用Inform方法告知网管软件下载的结果，该消息请求中带有两个EventCode值，分别是“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，提供相关截图 ； - 社会化基站设备向网管发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表89的要求，其中参数FaultStruct为0时，证明升级软件文件传输成功；否则表示文件传输失败，通过FaultCode 和FaultString值说明失败原因。 |
| 预期结果 | 社会化基站设备进行软件升级操作，升级完成之后，社会化基站设备发送消息通知网管该基站设备软件升级成功或者失败。 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 设备单元软件升级结果通知

设备单元软件升级结果通知如表25所示。

表25  设备单元软件升级结果通知

| 测试编号 | 4.4.7 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备单元软件升级结果通知 |
| 测试目的 | 验证： 1）对于扩展型皮基站，每个单元软件升级完成后是否能够上报网管； 2）对于一体化皮基站，一体化皮基站整机升级结果是否能上报网管。 |
| 预设条件 | 网管和皮基站设备之间成功建立连接 |
| 测试记录 | 当一体化皮基站或扩展型皮基站某单元完成软件升级操作后，调用Inform方法告知网管单元软件升级的进度以及结果，该消息请求中带EventCode为“107 UNIT UPGRADE RESULT”， 该消息参数应满足《技术规范》中的表64的要求，参数列表携带各个单元的升级结果（含升级结果、失败原因（如果成功则可以为空）），即最终升级结果上报给网管 |
| 预期结果 | 一体化皮基站或扩展型皮基站某单元在完成升级后，将升级结果上报给网管。 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 设备软件升级完成通知

设备软件升级完成通知如表26所示。

表26  设备软件升级完成通知

| 测试编号 | 4.4.8 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备软件升级完成通知 |
| 测试目的 | 验证皮基站软件升级完成结果是否能够上报网管 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站之间成功建立连接，网管上存在社会化基站设备的升级软件 |
| 测试记录 | - 社会化基站设备发起到网管的连接。在Inform消息中， 社会化基站设备发起的Inform消息请求中携带的EventCode值为“102 UPGRADE FINISH”，详细参见《技术规范》表64中的参数信息； - 网管对社会化基站设备进行设备认证，合法则网管返回Inform Response。 |
| 预期结果 | 社会化基站设备进行软件升级操作，升级完成之后，发送消息通知网管该基站设备软件升级已完成。 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 查询设备单元的软件升级进度

查询设备单元的软件升级进度如表27所示。

表27  查询设备单元的软件升级进度

| 测试编号 | 4.4.9 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 可选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 查询设备单元的软件升级进度 |
| 测试目的 | 验证网管是否能够查询社会化基站（一体化皮基站或扩展型皮基站单元）的软件升级进度 |
| 预设条件 | 网管和社会化基站设备之间成功建立连接，社会化基站正在进行升级过程中。 |
| 测试记录 | - 网管发起GetParameterValues要求，查询一体化皮基站或扩展型皮基站单元的升级进度； - 社会化基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带网管指定查询的一体化皮基站或扩展型皮基站单元的升级进度； |
| 预期结果 | 社会化基站设备进行软件升级过程中，升级进度可以正常被查询。 |
| 测试结论 | □通过 □未通过 |

- 设备恢复出厂设置

设备恢复出厂设置如表28所示。

表28  设备恢复出厂设置

| 测试编号 | 4.4.10 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 可选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备恢复出厂设置 |
| 测试目的 | 验证通过网管能否将设备恢复出厂状态 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间成功建立连接 |
| 测试步骤 | - 网管向社会化基站设备发起FacotryReset请求，进行设备恢复出厂设置，提供相关截图 ； - 社会化基站设备响应FacotryResetResponse，返回操作成功或者失败结果，提供相关截图 ； - 网管可多次重复调用FacotryReset方法，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管下发恢复出厂设置命令，社会化基站设备进行恢复出厂设置操作，将该基站设备恢复到出厂时的状态。 |

- 日志文件管理要求

日志文件管理要求如表29所示。

表29  日志文件管理要求

| 测试编号 | 4.4.11 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件管理要求 |
| 测试目的 | 验证日志分类、日志文件压缩、日志文件命名和格式是否满足要求 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | / |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备应具备系统运行日志、操作日志、SON日志以及其他自定义日志，要求能够对各类日志进行区分，具体各类日志的定义详见《技术规范》表4，提供相关截图 ； - 社会化基站设备的日志数据以文件的形式保存，提供相关截图 ； - 为了减少传输带宽和存储空间的占用，社会化基站设备将日志文件进行压缩，需采用通用压缩格式，即 .tar.gz或.gz或.zip或.rar等格式，提供相关截图 ； - 日志文件命名应遵循《技术规范》附录D的格式要求，提供相关截图 - 社会化基站设备记录的日志文件应采用UTF-8或GBK等文本格式，提供相关截图 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 日志分类、日志文件压缩、日志文件命名和格式要求 |

- 日志文件定时上传任务定制

日志文件定时上传任务定制如表30所示。

表30  日志文件定时上传任务定制

| 测试编号 | 4.4.12 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传任务定制 |
| 测试目的 | 验证网管是否可以对设备进行日志上传任务的定制 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法实现日志文件上传任务的定制，其中任务配置参数需满足《技术规范》中的表74要求，提供相关截图 ； 社会化基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管通过对社会化基站设备进定制设备日志上传任务设置采集的设备上报周期、是否上报等信息 |

- 日志文件定时上传

日志文件定时上传如表31所示。

表31  日志文件定时上传

| 测试编号 | 4.4.13 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传 |
| 测试目的 | 验证设备能够根据定制任务上传日志数据 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接，基站设备上存在欲上传的日志文件并且具备上传权限； |

表31(续)

| 测试步骤 | - 社会化基站调用PUT/POST方法周期将日志文件上传至网管指定的路径下，提供相关截图 ； - 为便于网管准确生成日志文件名，要求社会化基站设备在上传文件时，消息中携带文件名信息，实现方法应满足《技术规范》附录E中的要求，要求至少满足一种，提供相关截图 ； - 社会化基站能够配置日志文件的上报周期，缺省设置为1小时，提供相关截图 ； - 如果还未达到上报周期，社会化基站的日志文件已达到存储容量上限，则社会化基站应立即将保存的日志上报到网管，并开启一个新的上报周期，提供相关截图 ； - 当社会化基站设备发生故障时，基站需将在故障时间点前后的日志均上报网管，以便于网管进行故障分析和定位，这类日志称为故障日志，其命名以“ErrorLog”开头，且此类日志上传不受上传日志开关限制，提供相关截图 。 |
| --- | --- |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站设备根据任务定制信息，将日志数据以文件的形式定期上传到网管 |

- 日志文件定时上传结果通知

日志文件定时上传结果通知如表32所示。

表32  日志文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 4.4.14 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 验证是否发送日志数据上传结果的通知 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接，社会化基站执行了日志文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败） |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备向网管发起Inform请求，Inform消息中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”消息，提供相关截图 ； - 社会化基站设备向网管发送AutonomousTransferComplete消息，该消息参数满足《技术规范》表94要求，提供相关截图 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站设备上传日志数据文件完成之后，发送消息通知网管上传成功或者失败。 |

- 日志文件获取

日志文件获取如表33所示。

表33  日志文件获取

| 测试编号 | 4.4.15 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 日志文件获取 |
| 测试目的 | 验证网管是否可以获取全部社会化基站日志 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接 |
| 测试步骤 | - 网管向社会化基站设备发起Upload文件上传请求，该操作参数满足《技术规范》表83的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备向 网管响应UploadResponse，该操作参数满足《技术规范》表84的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备调用PUT/POST方法进行文件上传操作，提供相关截图 - 当完成文件上传操作后，社会化基站设备向网管发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表89的要求，提供相关截图 ； |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管能够获取全部社会化基站日志 |

- 设备信息文件上传

设备信息文件上传如表34所示。

表34  设备信息文件上传

| 测试编号 | 4.4.16 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备信息文件上传 |
| 测试目的 | 验证社会化基站能否根据网管指令上传文件 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接，社会化基站具备上传权限并且存在欲上传的文件 |
| 测试步骤 | - 网管向社会化基站设备发起Upload文件上传请求，该操作参数满足《技术规范》表83的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备向 网管响应UploadResponse，该操作参数满足《技术规范》表84的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备调用PUT/POST方法进行文件上传操作，提供相关截图 当完成文件上传操作后，社会化基站设备向网管发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表89的要求，提供相关截图 ； |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管下发上传命令给社会化基站设备，社会化基站设备将信息文件上传到网管指定的上传地址中 |

- 设备信息文件下载(可选)

设备信息文件下载如表35所示。

表35  设备信息文件下载

| 测试编号 | 4.4.17（可选） |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | 维护管理接口 |
| 测试子项 | 设备信息文件下载 |
| 测试目的 | 验证社会化基站能否根据网管指令下载文件 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间成功建立连接，网管上存在社会化基站设备预下载的信息文件， 社会化基站具备下载权限 |
| 测试步骤 | - 网管调用Download方法向社会化基站发起信息文件下载请求，该方法的参数应满足《技术规范》中的表85的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备向网管响应DownloadResponse消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表86的要求，提供相关截图 ； - 社会化基站设备调用HTTP协议的GET方法进行文件下载操作，提供设备信息文件下载的相关截图 ； - 当完成文件上传操作后，社会化基站设备向网管发送TransferComplete消息，该消息参数应满足《技术规范》中的表89的要求，提供相关截图 ； |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 网管下发下载命令给社会化基站设备，社会化基站设备从网管中下载指定的设备信息文件 |

- MR管理接口

- MR测量任务定制

MR测量任务定制如表36所示。

表36  MR测量任务定制

| 测试编号 | 4.5.1 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR测量任务定制 |
| 测试目的 | 验证网管是否可以成功下发MR测量任务 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站已存在MR测量任务指定的参数 |
| 测试步骤 | - 网管调用SetParameterValues方法实现MR测量任务定制功能，其中任务参数需满足《技术规范》中的表74要求， ； 社会化基站设备向网管响应SetParameterValuesResponse消息 。 |
| 测试数据 | - / |
| 预期结果 | - 网管能够成功下发MR测量任务 |

- MR数据文件定时上传

MR数据文件定时上传如表37所示。

表37 MR数据文件定时上传

| 测试编号 | 4.5.2 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件定时上传 |
| 测试目的 | 验证社会化基站能否根据网管定制要求将MR文件上传 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接，社会化基站上已存在待上传的MR数据文件，且该文未 上传过 |
| 测试步骤 | - 社会化基站调用HTTP或HTTPS协议的PUT/POST方法实现MR数据文件的定时上传，PUT/POST需包含MR数据文件名，应至少满足《技术规范》中附录E中的一种实现方式，提供相关截图 ； - MR数据文件上传位置路径、上传周期均符合网管任务定制要求，提供相关路径和周期与定制任务相关参数保持一致的截图以及1小时粒度的MR测量原始文件， 。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站能够按照网管定制要求周期将生成的MR数据文件上传至网管 |

- MR数据文件定时上传结果通知

MR数据文件定时上传结果通知如表38所示。

表38  MR数据文件定时上传结果通知

| 测试编号 | 4.5.3 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件定时上传结果通知 |
| 测试目的 | 验证社会化基站能否发送MR文件上传情况的消息 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 网管和社会化基站之间建立连接并且社会化基站设备已经完成一次MR数据文件的定时上 传 |
| 测试步骤 | - 社会化基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”， ； - 社会化基站设备向网管发送AutonomousTransferComplete消息，该消息携带参数应满足《技术规范》中表94的要求，当FaultCode的值为0时，表示文件传输成功；当FaultCode的值为非0值时，表示文件传输失败， 。 |

表38(续)

| 测试数据 | / |
| --- | --- |
| 预期结果 | 社会化基站设备上传MR数据文件结束后，发送消息通知网管该基站设备上传MR数据文件成功或者失败。 |

- MR数据文件生成时延

MR数据文件的生成时延如表39所示。

表39  MR数据文件的生成时延

| 测试编号 | 4.5.4 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件的生成时延 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件的生成时延是否满足要求 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 南向接口MR数据文件最小粒度需满足60分钟 |
| 测试步骤 | - 对南向接口支持的MR数据文件采集粒度，MR数据文件的上传时延需满足上述要求，提供相关截图。 |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 南向接口MR数据文件的上传时延，应满足如下要求：  时间粒度为60分钟的采集任务，应在采集周期结束后的一小时内上传至网管服务器。 |

- MR数据文件保存时间

MR数据文件保存时间如表40所示。

表40  MR数据文件保存时间

| 测试编号 | 4.5.5 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件保存时间 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件保存时间是否满足要求 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 无 |
| 测试步骤 | - 社会化基站能够对未及时上传的MR数据文件至少保存1个小时并且不断尝试重传，提供相关截图， ； |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 社会化基站能够对未及时上传的MR数据文件至少保存1个小时，并且需在1小时内不断尝试重传，网管上应能保存一定时间（至少7天）的MR数据，以便后续进行核查、分析。 |

- MR数据文件命名和格式

MR数据文件命名和格式如表41所示。

表41  MR数据文件命名和格式

| 测试编号 | 4.5.6 |
| --- | --- |
| 测试要求 | 必选 |
| 测试项目 | MR管理接口 |
| 测试子项 | MR数据文件命名和格式 |
| 测试目的 | 验证MR数据文件命名和格式是否满足要求 |
| 测试仪表 | / |
| 预置条件 | 无 |

表41(续)

| 测试步骤 | - 社会化基站设备南向接口MR数据文件应为XML文件，经过社会化基站压缩后，为“zip”或“gz”文件，提供相关截图 ； - 社会化基站设备南向接口MR数据文件命名规则要求如下：<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R名称>_<gNBId>_<采集时间>[_<RC>].<扩展名>，提供相关截图 。 |
| --- | --- |
| 测试数据 | / |
| 预期结果 | 南向接口MR数据要求为XML文件，经过社会化基站压缩后，扩展名为“zip”或“gz”，命名规则满足《技术规范》附录F.3要求 |

This annex lists all change requests approved for the present document since the specification was first approved by 3GPP TSG-SA.